###### T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Profesia :

ARCHITEKTÚRA + KONŠTRUKCIE

1.    	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov  stavby	   :	„OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ“

OBJEKT  KAŠTIEĽA

Miesto  stavby   :	Dolná Krupá

Č. parcely          :	429/1

Č.ÚZPF	   :	803/1

Katastrálne úz.   :	Dolná Krupá

Investor	   :	Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

IČO		   :	164 721

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing.

Dátum		   :	január  2 0 23

2.    	STRUČNÝ ARCHITERKTONICKO – HISTORICKÝ OPIS :

Klasicistický kaštieľ v Dolnej Krupej reprezentuje typické šľachtické sídlo, ktoré patrí k najvýznamnejším architektonickým pamiatkam obdobia klasicizmu na Slovensku. Objekt vznikol v priestore, ktorý sa ako „villa Crumba sancti Ypoliti“ spomína v listinách už v roku 1113. V 13. storočí tu vznikli obce Dolná, Stredná a Horná Krupá a v 14. storočí sa v Dolnej Krupej spomína hrad, patriaci veľmožovi Ctiborovi z Beckova. Podľa údajov grófa Choteka, bývalého majiteľa, vznikol kaštieľ v 18. storočí. Objekt bol v priebehu 18. a 19. stor. viackrát prestavaný.

Rozhodujúcim pre stavebný vývoj bolo, že sa v roku 1754 dostal do vlastníctva dobre situovanej a významnej šľachtickej rodiny Brunšvikovcov. Jej predstaviteľ, hlavný župan ostrihomskej župy a kancelár uhorského kráľovského dvora Anton Brunšvik si zvolil za svoje hlavné sídlo kaštieľ v Dolnej Krupej. Z tohto obdobia pochádzajú asi základy dnešného pôdorysu stavby.

Súčasný architektonický charakter a vzhľad vtiskla kaštieľu veľká klasicistická úprava, ktorú viedol Anton Pius Riegel. Realizovala sa v rokoch 1820 – 1828 a sústredila sa

najmä na riešenie fasád, ktoré zjednotili objekt a dali mu dnešný slohový charakter. Kaštieľ začiatkom 19. stor., kedy tu vládol čulý spoločenský a kultúrny život, navštívil aj Ludwig van

Beethoven, po ktorom je dodnes pomenovaný malý záhradný domček ( viď foto ), východne od kaštieľa.

3.	TERAJŠIE FUNKČNÉ VYUŽITIE KOMPLEXU OBJEKTOV KAŠTIEĽA :

V súčasnej dobe je objekt kaštieľa v  Dolnej Krupej  prezentovaný ako trojpodlažný (suterén + dve nadzemné podlažia ) zastrešený sedlovou strechou s valbami.

Terajšie využitie objektu v sebe spája dve základné funkcie :

a.)  muzeálna expozícia hudobno-vedného oddelenia SNM,

b.)    edukačno –umelecká

I keď obe uvedené funkcie majú samostatný a vzájomne nesúvisiaci program, nepôsobia vzájomne rušivo. Správcom kaštieľa a prevádzkovateľom oboch funkcií je SNM v Bratislave - Hudobné múzeum.

Muzeálna expozícia je sústredená na prízemie kaštieľa. Pozostáva zo štyroch sálových priestorov, ktoré sú dispozične situované v trakte orientovanom na juh, smerom do parku. Jadro expozičných priestorov tvorí hlavná, pôvodne reprezentačná (fresková) sála, situovaná v strede celej dispozície, prístupná  zo zádveria od hlavného vstupu a bočnými dverami je prepojená s ďaľšími sálami. Z hlavnej sály je východ na stĺpový portikus a reprezentačné schodisko, ktoré tvorí prístupovú cestu z objektu kaštieľa  do parku.

V prízemí (1.nadz. podl.) sa ďalej nachádza kaplnka s chórom, knižnica, kancelárie, hygienické zázemie a obslužnú jednotku.

V poschodí ( 2. nadz. podl.) sú situované miestnosti zázemia účastníkov podujatí s príslušným hygienickým zariadením ( WC + kúpeľňa ), 2 hudobné salóniky, servisné miestnosti a sklady.

4.	ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO, STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU 	OBJEKTU KAŠTIEĽA

Objekt kaštieľa je trojpodlažný, s dvoma nadzemnými podlažiami (prízemie - 1.NP, poschodie – 2.NP) a jedným podzemným podlažím (suterén – 1.PP). Murivo je z plnej pálenej tehly, hr.1100mm (v suteréne), 950mm (v prízemí), 850 mm (v poschodí). Stropnú konštrukciu nad suterénom tvoria tehlové klenby. Stropy nad prízemím sú drevené povalové (tiplové), nad freskovou miestnosťou je strop drevený povalový, poistený oceľovými valcovanými profilmi naprieč, do ktorých sú trámy zavesené. Nad poschodím je drevený povalový strop.

Objekt je zastrešený sedlovou strechou s plnými valbami, ktorej nosnú časť tvorí drevený krov. Väčšia časť konštrukcie krovu sa zachovala dodnes. Krytinu strešného plášťa tvorí pásová krytina z medeného plechu. Odvodnenie strešnej roviny je realizované podstrešnými žľabmi, cez odpadové potrubia (vedúce po fasádach), ktoré sú zaústené do jestvujúceho kanalizačného systému pre dažďovú vodu.

Okolo objektu kaštieľa je zrealizovaný anglický dvorec, ktorý bol vybudovaný pri prestavbe, za účelom separácie obvodových stien od okolitého terénu.

Vzhľadom k tomu, že na objekte v posledných desaťročiach nebola realizovaná komplexná oprava a posledné stavebné práce ( riešenie havarijného stavu na objekte, práce realizované jednotlivo) boli na objekte kaštieľa realizované začiatkom 70-tych rokov minulého storočia, je možné už aj vizuálnou obhliadkou objektu kaštieľa zistiť viditeľné nedostatky na objekte.

Fasádny povrch objektu sa začali rozpadávať, odlupoval sa fasádny náter ( Dikoplast- náter s vysokým difúznym odporom), odpadávali časti fasádnej omietky. Niektoré fasádne rímsy boli v dôsledku poškodených klampiarskych prvkov rozrušené, s tendenciou rozpadávania sa.

Výplňové konštrukcie vo fasáde boli v predchádzajúcej etape (nedávno) riešené v zmysle energetického programu. Bola realizovaná rekonštrukcia okien (umelecko-remeselné práce), rovnakej konštrukcie (dvojité), ale s izolačným dvojsklom. Ostatné fasádne výplňové prvky ( hlavné vstupné dvere do kaštieľa ), dvere v bočnom vstupe, suterénne okná, okno v kaplnke, sú takisto v nedobrom technickom stave a navrhuje sa ich odborne zreštaurovať, prípadne niektoré vymeniť.

Podlahové konštrukcie mali opotrebované nášľapné vrstvy, resp. sú realizované z materiálov, ktoré ani zďaleka nespĺňajú požiadavky dnešného bežného štandardu. Steny

suterénnych priestorov sú poznačené vysokým stupňom zavlhnutia (aj keď neustále natieranie novým náterom nám toto zistenie vizuálne neposkytuje). Drevené podlahy v suterénnych priestoroch sa vinou zavĺhania bortili.

Nášľapná vrstva podlahovej konštrukcie (mozaikové štvorcové dielce) vo výstavných priestoroch na prízemí bola extrémne zosušená, vytvárajú sa veľké stykové škáry, pri chôdzi nepríjemne vŕzgali.

Inžinierske siete v objekte (vodovod, kanalizácia, vykurovanie, elektrorozvody) vykazujú značnú opotrebovanosť, niektoré sa nachádzajú v dezolátnom stave. Prejavujú sa časté poruchy (najmä vodovod, ktorý zaznamenáva časté poruchy) z nich vyplývajú zbytočné investície na zabezpečenie prevádzky aspoň v min. kvalite. Priliehajúce stavebné konštrukcie sú zmáčané, znehodnotené. Terajší vykurovací systém je neefektívny, prevádzka predražená.

- Pri obhliadke objektu kaštieľa sa javí ako jeden z veľkých technických problémov zavlhnuté murivo suterénnych priestorov z interiérovej i exteriérovej strany. Zo strany interiéru je ťažko posúdiť rozsah zavlhnutia, pretože steny sú dosť výdatne a často natierané bielym náterom, práve z dôvodu estetického (prekrytie vlhkostných fľakov). Priestory v dôsledku zavlhnutia zapáchajú potuchlinou, spôsobujú narúšanie nášľapnej vrstvy (bortenie, plesnivenie drevenej podlahy a pod.). Prostredie obklopené takýmito zavlhnutými konštrukciami je nezdravé. Veľmi intenzívne zavlhnutie je v priestore v podschodiskovom priestore pod portikusom.

- Po obnažení muriva, spustení kotolne a podlahového vykurovania a priečne prevetrávanie priestoru zlepšuje vlhkostné pomery suterénneho muriva. Ak sa pridá spriechodnenie odvetracích prieduchov prevetrávanej podlahy podložie bude vykazovať zníženie vlhkosti a následne zníženie úrovne zavlhnutia muriva. Preto je potrebné tomuto úkonu (spriechodnenie a napojenie odvetrania podlahy) priradiť prioritu.

Čitateľnejšou je exteriérová strana muriva, kde sú evidentné vlhkostné mapy a ľahko možno určiť horizont zavlhnutia muriva. Soklové  murivo je zbavené omietky cca 1,5 roku a badať priaznivý účinok odstránenia cementových povrchov. Následné paropriepustné exteriérové vrstvy sú vhodným riešením historických fasád objektov.

Negatívnu úlohu pri zavlhnutí obvodového muriva zohrala i konštrukcia anglického dvorca, pri prestavbe kaštieľa. Pôdorys kaštieľa zostal nezmenený. Objekt bol nadstavovaný. Miestnosti prízemia boli ponechané v pôvodnej dispozícii. Okolo objektu bola prisypaná zemina, čím sa prízemie dostalo do suterénu. Aby násyp zeminy nedevastoval obvodové múry a aby nebola narušená dovtedajšia riadna prevádzka objektu (prístup do technických priestorov), prisypanú zeminu zadržiaval vytvorený betónový oporný múr. Tým

vznikol medzi objektom a oporným múrom anglický dvorec, ktorý je predmetom riešenia tohto samostatného elaborátu. Vytvoril sa uzavretý, neodvetraný priestor, ktorý spôsoboval kumuláciu vlhkosti v murive.

Teleso, resp. konštrukcia anglického dvorca (ďalej iba AD), lemuje skoro celý obvod objektu kaštieľa (cca 80%). Časť dvorca pri čelnej fasáde je otvorená, ostatná časť je zakrytá. Otvorenú  časť  tvoria  dve symetrické vetvy, oddelené od seba hlavným vstupom do kaštieľa.

Ostatná časť AD bola zakrytá. Zákrytové, stropné dosky boli značne zvetralé, rozpadávajú sa, v styčných špárach je značná medzerovitosť. Zrážková voda zadržaná na pochôdznej ploche, (vytvorenej stropnými doskami) je zadržiavaná kamenným obrubníkom. Voľne steká cez medzery do priestoru medzi oporným múrom a objektom kaštieľa. V priestore pod stropnými doskami je na podlahe (rastlá zemina) stavebný odpad. Cez priestor AD vychádzajú z objektu inžinierske siete, ktorých netesné prestupy, vypadnuté kusy muriva, väčšie otvory ako sú prechádzajúce potrubia a pod., vytvárajú tepelné mosty v obvodovom murive.

Otvorená časť AD zabezpečuje prístup do suterénnych priestorov, kde je situovaná kotolňa a iné technické miestnosti. Podlaha otvoreného AD (oboch vetiev) je symetricky vyspádovaná na opačné strany a samostatne odvodnené žliabkom v podlahe, napojené na kanalizačný systém.

Tieto uvedené, zistené skutočnosti boli spôsobené zanedbanou údržbou objektu,   použitím nevhodných materiálov ( fasádne nástreky s veľkým difúznym  odporom, neodborný

prístup realizácie nášľapnej vrstvy, opotrebovanosť materiálov, nekvalitné podlahové materiály a pod.) a v nemalej miere aj nekvalitná realizácia a nevhodné technológie pri občasných, čiastkových stavebných zásahoch.

V súčasnosti je celý anglický dvorec otvorený, obvodové murivo kaštieľa zbavené omietky a vysúšané prirodzeným prúdením vzduchu. Navrhuje sa vodotesné prestropenie AD zákrytovými doskami v spáde, hydroizolácia z mPVC a pohľadové betónové dosky. Priestor krytého AD bude prevetrávaný veľkými otvormi s dažďovou žalúziou a malými prvkami z umelého kameňa s napojením na dvorec. Časť dvorca pri bočnom vstupe do kuchyne bude svojou konštrukciou umožňovať vstup v prípade potreby (časť dvorca s odnímateľnými zákrytovými doskami).

5.	ZÁMER OBNOVY OBJEKTU KAŠTIEĽA :

Hlavným zameraním tohto projektového elaborátu je aktualizovať technické riešenie vylepšenia prevádzkovo – ekonomických, estetických a hodnotových parametrov objektu,

s akceptovaním metodických prístupov a požiadaviek KPÚ v Trnave a príslušných STN a EN. Rozsah obnovy v tejto etape (1.etapa obnovy objektu kaštieľa) bol stanovený investorom.

Hlavným cieľom je zabezpečiť pohodlnú, bezporuchovú prevádzku objektu, s prinavrátením určitého umelecko-historického výrazu. Všetky vnútroobjektové inžinierske

siete (vodovod, kanalizácia, plynoinštalácia, vykurovanie, elektrorozvody) budú inovované, s úspornejším riešením, s moderným dizajnom. V rámci tejto etapy obnovy bude riešená sanácia zavlhnutého muriva a podláh v suterénnych priestoroch. V súvislosti s riešením zavlhnutého muriva bude riešená konštrukcia anglického dvorca. Prioritou obnovy budú  reštaurátorské a umelecko-remeselné práce.

Je dôležité podotknúť, že všetky zamýšľané práce na obnove objektu kaštieľa, sú navrhované v zmysle „Návrhu obnovy objektu kaštieľa Dolná Krupá, 03/2016 – autori : Mgr. Haviarová, PhD, Mgr. art. Haviar a boli priebežne, počas spracovania PD konzultované s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave.

Stavená časť správy popisuje pôvodný zámer projektu. Značná časť prác bola zrealizovaná, čo je naznačené vo výkresovej časti dokumentácie. Pre celkový obraz situácie po prerušení prác na stavbe je vhodné , aby uchádzač dodávateľa stavebných prác navštívil objekt a oboznámil sa so stavom priamo na mieste.

6.	NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE :

6.1.   	BÚRACIE PRÁCE :

Drobné búracie práce, ktoré je nutné ešte realizovať, vykonávaťs ohľadom na už opravené (reštaurované) časti.

6.2.   	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE :

Nové zvislé konštrukcie nosné budú realizované pri dispozičnej zmene hyg. zariadení v suteréne a na 2. poschodí (miestnosť chyžnej a sklady posteľnej bielizne).  Deliace steny (priečky) budú ľahkej SDK konštrukcie.

6.3   	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE :

6.3.1   Podlahy  :

Podlahové konštrukcie kaštieľa sú zväčša pripravené na kladenie nášlapných vrstiev. Je nutné zalievať drážky s vedením vakurovacích rozvodov a elektronštalácie. V niektorých miesta je značne poškodený poter (stredová časť chodby 2.np), zálievka bude väčšieho rozsahu.

Podlahy budú riešené v objekte kaštieľa v značnom rozsahu, s nasledovnými nášľapnými vrstvami :

- drevené parkety	prízemie – výstavné sály, kancelárie, knižnica

poschodie – salóniky, izby + predsienky

- keramická dlažba	suterén – hyg. zariadenia

prízemie – hygien. zariadenia

poschodie – hyg. zariadenia hosťovských izieb

- kamenná dlažba        suterén – spoločenské priestory + priľahlé priestory

prízemie – chodby

poschodie – chodby

- podlaha z PVC	 miestnosť chyžnej, sklady bielizne, úprava bielizne 		- drevená špalíková

podlaha		 pred hl. vstupom do kaštieľa

6.3.2   Stropy, zastrešenie  :

Stropné konštrukcie a strecha zostanú v terajšom stave, bez akéhokoľvek stavebného zásahu. Krov a strešná konštrukcia, ich oprava, budú predmetom samostatného projektového riešenia v ďalšej etape.

V aktualizácii sa uvažuje s novými komínovými telesami slúžiacimi pre vetranie kúpelní v 2.np a odvádzanie vlhkosti z prevetrávanej podlahy suterénu. Reštaurátorskou úpravou podstrešnej rímsi a výmenou dažďových žľabov sa bude dočasne zasahovať do strešnej krytiny v šírke cca 1,0 m po celom obvode kaštieľa.

6.4    	POVRCHOVÉ ÚPRAVY  :

6.4.1   Vnútorné  :

SUTERÉN :

Reštaurátorské práce : - V miestnosti 002 sa na klenbe zachovali rozmaľované bordúry

(Peter Koreň – 2016).

Klenba bude predmetom reštaurátorských

prác; steny biely náter

Stavebno-remeselné práce :

V ostatných priestoroch, m.č. 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011,

012, bude zrealizovaný biely náter.

Povrchová úprava zavlhnutých stien suterénu je riešená v samostatnom

elaboráte (viď výkr. zložka č.19).

V hygienických zariadeniach (m.č. 007, 008, 009) bude na stenách

zrealizovaný ker. obklad (v =2100 mm).

PRÍZEMIE

Reštaurátorské práce : - m.č.104 (freska s iluzívnymi motívmi),

m.č.105, 106,  112, 113, 121- (štuková výzdoba stropov

a obvodová rímsa fabiónu)

m.č.107  - pokračujúca reštaurátorská obnova stien

m.č.110 (freska s iluzívnym výjavom nebies),

schodisko – štuková výzdoba,

zábradlie,

konzoly madiel schodiskového zábradlia.

Stavebno-remeselné práce :

V ostatných priestoroch, m.č.101, 102, 103a, 103b, 103c, 108, 109, 114, 115,116,117,

118, 119,120, bude realizovaný biely náter.

V hygienických zariad.   m.č.108, 109 bude na stenách zrealizovaný keramický obklad

(v =2100 mm).

POSCHODIE

Reštaurátorské práce : -  m.č.230, 240, (štuková výzdoba stropov a obvodová rímsa

fabiónu),

m.č.201a, 201b, 201c (reštaurovanie stien a stropu),

m.č.202 – 205 (po odstránení priečok reštaurov. trámového

stropu)

schodisko – štuková výzdoba,

Stavebno-remeselné práce :

V ostatných priestoroch - m.č.206a, 206b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241a, 241b, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255  bude zrealizovaná 2x stierka + biely náter. Predtým však bude odstránená pôvodná maľba.

V hygienických zariadeniach (m.č.208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 255) bude na stenách zrealizovaný ker. obklad (v =2100 mm).

Z dverných zárubní (oceľových i drevených ) bude odstránený starý náter a zárubne budú natreté novým náterom.

6.5    	IZOLÁCIE  :

6.5.1   Hydroizolácie  :

V rámci budovy sú hydroizoláciu dokončené. Zostáva izolovať zákrytové dosky anglického dvorca mPVC fóliou s následným ukladaním betónových prefa platní so štokovaným povrchom.

6.5.2   Termoizolácie  :

Izoláciu  podláh sú zrealizované, uvažuje sa s osadením minerálnych dosák do podstrešného priestoru. Tuhé pochôdzne dosky v časti pokryté OSB doskami tvoriacimi obslužnú cestičku. Celý priestor povaly zarytý paropirepustnou sivou fóliou. Vetracie potrubia osadené vo vrstve tepelnej izolácie.

6.6   	VÝROBKY  ( stolárske, klampiarske, zámočnícke ) :

6.6.1   Stolárske výrobky (okná a dvere) :

Okná vo fasáde na prízemí (1.NP) a v poschodí (2.NP) boli v nedávnej dobe umelecko-remeselne ošetrené, vonkajšie krídlo opatrené izolačným dvojsklom. Napriek tomu vykazujú značné poškodenia a preto sa uvažuje s obnovou vnútorných častí fasádnych výplní vrátane lemovanie ostení, nadpražia a kazetovou výplňou parapetu. Exteriérové krídla sa vymenia.

Okná v suteréne (vzhľadom k ich dezolátnemu stavu) budú nové, s izolačným dvojsklom, budú predmetom umelecko-remeselných prác.

Vonkajšie dvere vo fasáde, hlavné vstupné dvere do kaštieľa, dvere v bočnom vstupe a dvere do technických priestorov a do kaplnky v suteréne,  vnútorné dvere vo výstavných priestoroch medzi jednotl. miestnosťami, dvere do chodby a dvere do salónikov, budú predmetom reštaurátorských, alebo umelecko-remeselných prác. Špecifikácia a schématické grafické znázornenie okien a dvier je obsahom výkr. zložky č.14 a č.15. Všetky dvere s výnimkou sociálnych zariadení budú mať historizujúce kovanie vrátane závesov. Dvere 46, 47 budú nahradené za kópie klasicistických výplní na základe analógií.

6.6.2   Klampiarske výrobky :

Časť klampiarskych výrobkov na fasáde budú demontované a budú zrealizované nové, medené (strešné žľaby, oplechovanie ríms, strieška bočného vstupu s odvodnením). Okrem toho budú realizované odkvapové lišty pod kamennými schodmi, lišta do žľabu odvodnenia AD. Špecifikácia a rozsah klampiarskych výrobkov sú obsiahnuté v samostatnej výkr. zložke č.16.

6.6.3   Zámočnícke výrobky :

Pri rekonštrukcii anglického dvorca bude v ukončení zakrytej časti AD výfukový otvor (symetricky aj v druhej vetve AD), do ktorého bude osadená protidažďová žaluzia s mriežkou. V nižšej časti AD (na konci) v rámci dekoratívneho prvku (z umelého kameňa) bude osadený nasávací otvor s mriežkou.

Pre vstup do technických priestorov suterénu bude osadené oceľové schodisko (odoberateľné, pre umožnenie vstupu do zakrytej časti AD). V symetrickej vetve otvoreného AD (na konci) budú osadené stupne tvoriace prístup do kaplnky

Nepriechodný tunel pod SV portikom (spája obe otvorené vetvy AD) bude po vyčistení obojstranne uzavretý odoberateľnou mrežou.

Všetky uvedené zámočnícke výrobky sú graficky dokumentované v špecifikácii zámočníckych výrobkov, výkr. zložka č.17.

Ostatné, nepredvídané zámočnícke výrobky budú realizované priebežne podľa potreby.

6.7    	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE :

6.7.1   Anglický dvorec, riešenie podschodiskového priestoru :

Konštrukcia anglického dvorca (ďalej iba AD), lemuje takmer celý obvod objektu kaštieľa. Časť dvorca pri čelnej fasáde je otvorená, ostatná časť je zakrytá. Zákrytové, stropné dosky sú značne zvetralé, rozpadávajú sa, v styčných špárach je značná medzerovitosť. Zrážková voda zadržaná na pochôdznej ploche, (vytvorenej stropnými doskami) je zadržiavaná kamenným obrubníkom. Voľne steká cez medzery do priestoru medzi oporným múrom a objektom kaštieľa. V priestore pod stropnými doskami je na podlahe (rastlá zemina) stavebný odpad.

Otvorená časť AD zabezpečuje prístup do suterénnych priestorov, kde je situovaná kotolňa a iné technické miestnosti. Podlaha otvoreného AD (oboch vetiev) je symetricky vyspádovaná na opačné strany a samostatne odvodnené žliabkom v podlahe, napojené na kanalizačný systém.

Riešenie anglického dvorca je obsiahnuté v samostatnom elaboráte, výkr. zložka č.20.

Úpravu podschodiskového priestoru pod JZ portikom (intenzívne zavlhnutie) bude možné riešiť, resp. navrhnúť až po zrealizovaní sondáže počas realizačných prác na obnove objektu.

7.	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :

Objekt kaštieľa nachádzajúci sa v krásnom, parkovom prostredí, situovaný do radovej zástavby obce Dolná Krupá má veľmi pozitívny vplyv na okolie (blízkeho i širšieho regiónu) a jeho obyvateľstvo. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Navrhovaná „Obnova areálu a kaštieľa  Dolná Krupá“ bude realizovaná v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia.

Po ukončení výstavby je dodávateľ stavby povinný odstrániť všetky závady, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, priľahlé cesty a ostatné priestranstvá dať do pôvodného stavu.

Eliminovanie negatívnych vplyvov stavby – starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaný objekt po realizácii nebude mať negatívny vplyv na okolie a jeho životné prostredie. Počas  samotnej   výstavby   budú   rešpektované  všetky   platné  všeobecno - záväzné predpisy ( Zák. NR SR  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, Zák. NR SR  č.478/2002 Z.z. o  ochrane  ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, Zák. NR SR  č.364/2004 Z.z. o vode ), ako aj všetky predmetné STN, resp. ON.

S odpadmi vzniknutými pri stavebných prácach bude nakladané v súlade s §6,19,72 Zák. NR SR  č. 223/2001Z.z. o odpadoch, v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhl. MZP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov (nebezpečné a ostatné odpady). Ich zloženie je uvedené v ďaľšej časti správy.

Zneškodňovanie  odpadov  vzniknutých  počas  stavebných  prác zabezpečí na základe zmluvy (zmluva s prevádzkovateľom organizovanej skládky , ktorý má na túto činnosť súhlas orgánov štátnej správy), dodávateľ  stavebných prác, pričom  doklad  o zneškodnení odpadov odovzdá investorovi najnesôr pri kolaudačnom konaní.

Zneškodňovanie vyprodukovaných odpadov súvisiacich s prevádzkou objektu zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami a nariadeniami štátu a obce Dolná Krupá o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Prehľad predpokladaného vzniku odpadov pri stavebnej realizácii diela :

Kód odpadu	Názov  odpadu	                             kategória                      množstvo           spôsob nakl.

##### odpadu /t/            s odpadom

08 04 09	odpad.lepidlá a tesniace materiály obsahujúce	N	     0,056		3

08 04 10	odpad.lepidlá a tesniace materiály obsahujúce	O	     0,030		4

iné, ako uvedené v 08 04 09

15 01 01	obaly z papieru a lepenky			O	     0,180        		1

15 01 02	obaly z plastov					O	     0,090        		1

17 01 01	betón						O	     1,000        		4

17 01 02	tehly						O	     3,000        		4

17 02 01	drevo						O	     1,800        		2

17 04 05	železo a oceľ					O               1,100                        4

17 03 02	bitúmenové zmesi				O	     0,600		4

17 09  04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií		O	     6,500          	             4

20 03 01	zmesový komunálny odpad			O               0,700                         4

Spôsob nakladania s odpadom :

1 -  zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia

2 -  zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia /palivové drevo/

3 -  zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov

4 -  zmluvné zneškodnenie-odvoz na riadenú skládku

8.	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI:

Pracovníci pôsobiaci na stavbe musia byť riadne vyškolení o dodržiavaní bezpečnostných predpisov a správaní sa na stavbe! Pri realizačných prácach je  potrebné dodržať veľmi  dôsledne všetky  bezpečnostné opatrenia a predpisy, najmä vyhlášku  č.718 / 2002 Z.z., zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, prevádzkovými predpismi pre obsluhu technických zariadení, predpismi požiarnej ochrany a zvláštnymi opatreniami súvisiacimi s pridelenou prácou!

Pri  prácach  musia byť pracovníci vybavení náležitými, základnými, ochrannými pomôckami, ako sú : ochranná prilba, rukavice, pracovný odev a obuv, pracovné zváračské okuliare, záchranné pásy pri práci vo výškach, respirátory ( pri práci v prašnom prostredí ) a pod.. Činnosť pracovníkov pri výstavbe a prevádzke elektrických zariadení sa musí riadiť Bezpečnostnými predpismi pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach. Obsluhu a údržbu elektrických zariadení môže prevádzať len osoba  na to určená s potrebnou kvalifikáciu v zmysle príslušnej STN, ktorá ju k tomu oprávňuje.

Nebezpečné miesta staveniska sa podľa potreby zabezpečia alebo označia výstražnými nápismi a zabezpečia proti prístupu nepovolaných osôb.

Všetci pracovníci realizujúci stavebno-montážne práce musia byť poučení o ochrane a bezpečnosti práce.

U stavbyvedúceho , alebo v miestnosti ním určenej musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci a telefónne čísla tiesňových volaní  zdravotnej pomoci, požiarnej ochrany, polície, elektrární a vodární.

Pri pobyte  na  stavbe  je  potrebné, aby  všetci prítomní ( zamestnaní pracovníci, občasná pracovná návšteva a pod. ) nosili ochranné prilby a ostatné ochranné pracovné pomôcky.

9.    	ZARIADENIE STAVENISKA :

V zmysle Stavebného zákona budú v priestoroch areálu kaštieľa zriadené malé stavby, ktoré budú tvoriť zariadenie staveniska, za účelom prevádzkovým, výrobným ( zriadenie skladov hutného stavebného materiálu a náradia; skládky sypaného materiálu a pod. ) a sociálno-hygienickým ( čiastočné využitie suterénnych priestorov kaštieľa na šatňu a umyváreň, dočasné využitie existujúceho WC. Pri skladovaní, manipulácii a pod. so sypkým materiálom je potrebné vhodnou podložkou (plech, hrubší plast a pod.) separovať od znehodnotenia jestvujúcej kamennej dlažby okolo kaštieľa. Všetky tieto stavby budú iba dočasného charakteru.

Pred zahájením stavby musia byť zrejmé body napojenia (odberné miesta ) na elektrickú energiu (360 V), vodu a vyriešené zmluvným vzťahom generálneho dodávateľa stavby s objednávateľom.

Vzhľadom k spomenutým prácam na fasáde objektu bude okolo celého objektu zriadené lešenie ( v zmysle vopred vypracovanej proj. dokumentácie – časť statika ).

Na celom objekt stavby od jej započatia až po kolaudáciu bude zabezpečené trvalá strážna služba (24 hod.), ktorú si bude zabezpečovať hlavný dodávateľ stavby, aby nedochádzalo ku krádežiam stavebného materiálu a k možnému ohrozeniu zdravia osôb (nepovolaných a náhodne sa vyskytujúcich na stavbe).

Pred vstupom na stavbu ( pri vstupnej bráne do areálu kaštieľa ) bude informačná tabuľa o realizovanej stavbe s potrebnými údajmi o účastníkoch a termínoch stavby s vyznačením loga EÚ.

10.	ZÁVER :

Pri realizačných prácach je potrebné dodržať veľmi dôsledne všetky  bezpečnostné opatrenia a predpisy, najmä vyhlášku  č.718 / 2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci a bezpečnosti technických zariadení!  Pri pobyte  na  stavbe  je  potrebné, aby  všetci

prítomní ( zamestnaní pracovníci, občasná pracovná návšteva a pod. ) nosili ochranné prilby a ostatné ochranné pracovné pomôcky.

Všetky stavebné práce, resp. navrhované riešenia obnovy objektov kaštieľa boli konzultované  s KPÚ v Trnave a i nadaľej, počas samotnej realizácie budú všetky stavebné postupy a zásahy kontrolované a konzultované s kompetentným pracovníkom  KPÚ v Trnave ( min. na pravidelných kontrolných dňoch stavby, konaných min. raz týždenne ). Súčasne so zahájením stavby bude započatý i architektonicko-pamiatkový výskum, z ktorého poznatky, závery musia byť zabezpečované harmonicky so stavebnými prácami, aby nedochádzalo k ich zdržiavaniu a ovplyvňovaniu realizačných termínov.

Stavebné postupy a metodické prístupy pri realizácii obnovy objektov sú v súlade so Zákonom č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pokiaľ príde na stavbe k nepredvídaným, sporným a iným situáciám, môžu byť tieto riešenia realizované iba so súhlasom technického dozora investora ! V opačnom prípade, za takéto svojvoľne realizované práce nevznikne nárok ne fakturáciu.

V Trnave, január 2023                                        Vypracoval : Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing