Lesná cesta Kršlenice - rekonštrukcia

Výkaz výmer

1 - Zemné práce

111 20 1103	Odstránenie krovia a stromov do 100 mm s odstránením koreňov na ploche nad 10 000 m2

- výkaz výmer, položka „OK“						11953,00 m2

113 30 7122	Odstránenie podkladov z kameniva drveného, hrúbka vrstvy do 200 mm

-  oceľové zvodnice:	40,00.0,32.5,0 =				64,00 m2 							64,00 m2.0,235 t.m-2 =  			15,040  t

122 30 2203	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty v hornine triedy 4  do 10 000 m3

- výkaz výmer, položka „V“:						3235,00 m3

odkopávky v hornine triedy 4: 50% z 3235,00=				1617,50 m3

122 30 2209	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine triedy 4: 50% z 1617,50 =		808,75 m3

122 40 2203	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty v hornine triedy 5 do 10 000 m3

odkopávky v hornine triedy 5: 35% z 3235,00 =				1132,25 m3

122 60 2213	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty v hornine triedy 6 a 7 pri

fragmentácii do 0,10 m3  do 10 000 m3

odkopávky v hornine triedy 6: 15% z 3235,00 =				485,25 m3

132 30 1202	Výkop rýhy šírky 60-200 cm v hornine triedy 4 do 1000 m3

- z tabuľky 2 vv - priepusty:						125,76 m3

zemina triedy 4: 50% z 125,76 =					62,88 m3

132 30 1209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny triedy 4:	50% zo 62,88 = 		31,44 m3

132 40 1201	Výkop rýhy šírky 60-200 cm v hornine triedy 5 pre akékoľvek množstvo

zemina triedy 5: 35% z 125,76 =					44,02 m3

132 50 1201	Výkop rýhy šírky 60-200 cm v hornine triedy 6 pre akékoľvek množstvo

zemina triedy 6: 15% z 125,76 =					18,86 m3

133 30 1101	Hĺbenie šachty v hornine triedy 4 do 100 m3

- z tabuľky 2 vv - priepusty:						53,40 m3

zemina triedy 4: 50% z 53,40 =					26,70 m3

133 30 1109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny triedy 4:	50% z 26,70 = 		13,35 m3

133 40 1101	Hĺbenie šachty v hornine triedy 5 pre akékoľvek množstvo

- z tabuľky 2 vv - priepusty:						53,40 m3

zemina triedy 5: 35% z 53,40 =					18,69 m3

133 50 1101	Hĺbenie šachty v hornine triedy 6 pre akékoľvek množstvo

- z tabuľky vv - priepusty:						53,40 m3

zemina triedy 6: 15% z 53,40 =					8,01 m3

171 10 1102	Uloženie zeminy do zhutnených násypov na 96% PS

- výkaz výmer, položka „N“						817,00 m3

171 20 1101	Uloženie zeminy do násypov nezhutnených

- výkop rýh a šachiet: 125,76 - 99,50 + 53,40 = 				79,66 m3

- profilový výkop „V“ – zhutnený násyp „N“: 3235,00-817,00 =		2418,00 m3

Uloženie zeminy do nezhutnených násypov spolu:			2497,66 m3

174 10 1001	Zásyp sypaninou so zhutnením okolo objektov do 100 m3

výkop rýh – obsyp potrubia – vytl. zemina: 125,76 – 60,80 – 42,0.0,41 – 8,0.1,13 = 38,70 m3

175 10 1102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných zemín hornín triedy 1-4 s prehodením sypaniny

- potrubie DN 600 mm – tabuľka priepustov: 1,20 m3.m-1 potrubia . dĺžka 42,00 m =	50,40 m3

- potrubie DN 1000 mm – tabuľka priepustov: 1,30 m3.m-1 potrubia . dĺžka 8,00 m =	10,40 m3

Obsyp potrubia spolu:							60,80 m3

181 10 1102	Úprava pláne v hornine triedy 1-4 so zhutnením

- výkaz výmer položka „UP“						24092,00 m2

- výjazdy do porastov – tabuľka 5 vv:					175,00 m2

- výhybne – tabuľka 4 vv:						488,50 m2

- drevosklady – tabuľka 3 vv:						2137,50 m2

Celkom úprava pláne:						26893,00 m2

úprava pláne v hornine triedy 1-4: 50% z 26893,00 =			13446,50 m2

181 10 1104	Úprava pláne v hornine triedy 5 so zhutnením

úprava pláne v hornine triedy 5: 50% z 26893,00 =			13446,50 m2

182 10 1101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4

- výkaz výmer položka „SV“:						10276,00 m2

svahovanie zárezov v hornine triedy 1-4: 50% z 10276,00 =		5138,00 m2

182 10 1102	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5

svahovanie zárezov v hornine triedy 5: 50% z 10276,00 =			5138,00 m2

182 20 1101	Svahovanie trvalých svahov v násypoch

svahovanie zárezov 	 					1620,00 m2

2 – Zakladanie

274 31 1116	Základové pásy z betónu prostého C 16/20

- oceľové zvodnice:	40,00.0,32.0,20.5,0 - 40,00.0,12.0,12.5,0 = 		9,92 m3

3 – Zvislé konštrukcie

326 21 1311 	Murivo nadzákladové z lomového kameňa upraveného na MC 10

s vyškárovaním nad 3 m3

- rúrový priepust v km 4,288 00:

vtok  3,50.0,70.2,30 – 3,14.0,60.0,60.0,70 = 				4,85 m3

výtok 3,50.0,70.2,45 – 3,14.0,60.0,60.0,70 = 				5,21 m3

Celkom murivo nadzákladové:					10,06 m3

4- Vodorovné konštrukcie

462 51 1161	Zához z lomového kameňa neupraveného do 80 kg

- úsek km 3,964-3,969, stabilizácia násypového svahu: 5,00.4,00.0,60 =	12,00 m3

463 21 1100	Rovnanina z lomového kameňa objemu do 3 m3 hmotnosti do 80 kg

- rúrové priepusty podľa tabuľky 1,2 vv: 26,24+44,00+10,35 =		80,59 m3

465 51 1211	Dlažba z lomového kameňa do 20 m2 na sucho s vyplnením škár hr. 200 mm

- rúrové priepusty podľa tabuľky 1 vv: 					73,20 m2

467 95 1120	Prah drevený z guľatiny D 200-290 mm jednoduchý

- výjazdy – podľa tabuľky 5 vv:					25,00 m

467 95 1220	Prah drevený z guľatiny D 200-290 mm, dvojitý

- rúrové priepusty podľa tabuľky 2 vv:					8,00 m

5- Komunikácie

564 73 2111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým

kamenivom (vibrovaný štrk) hrúbky 100 mm

- km 0,000 00 – 4,855 00: 4855,00.3,15 =			15293,25 m2

- rozšírenie v oblúkoch: 15293,25.0,08 = 			1223,46 m2

- spevnenie výhybní – podľa tabuľky 4 vv:			488,50 m2

Vibrovaný štrk spolu:					17005,21 m2

564 85 1111	Podklad zo štrkodrviny ŠD  hrúbky 150 mm

- km 0,000 00 – 4,855 00: 4855,00.4,45 =			21604,75 m2

- rozšírenie v oblúkoch: 21604,75.0,08 = 			1728,38 m2

- doplnenie nerovností: 4855,00.1,10.10% =			534,05 m2

- spevnenie výhybní – podľa tabuľky 4 vv:			488,50 m2

- spevnenie drevoskladov – podľa tabuľky 3 vv:			2137,50 m2

- spevnenie výjazdov – podľa tabuľky 5 vv:			160,00 m2

Podklad zo štrkodrviny hr. 150 mm spolu:			26653,18 m2

9 – Ostatné konštrukcie a práce

912 29 1111	Osadenie smerových stĺpikov

29,0 priepustov . 2,0 stĺpiky =					58,0 stĺpikov

052130000200	Výrez piliarsky tr. III sm/jd do 19 cm

- smerové koly: 3,14.0,075.0,075.2,00 m . 58,0 stĺpikov =      		2,05 m3

919 44 2211	Hospodársky prejazd DN 400 mm, z muriva z z lomového kameňa do 600 mm

- výjazdy do porastov: podľa tabuľky 5 vv – priepusty:			2,00 ks

919 44 3111	Vtoková nádržka z muriva z lomového kameňa na MC priepustov do DN 800 mm

- podľa tabuľky 2 vv – priepusty:					4,0 kusy

919 49 2913	Príplatok k cene za ďalší 1m dĺžky prejazdu nad 4m			8,00 ks

919 51 4112	Zhotovenie priepustov z rúr železobetónových DN 600 mm

- podľa tabuľky 1,2 vv – priepusty :  32,00+18,00 = 			50,00 m

592210000800	Rúry pre dažďové vody, železobetónové TZP 4-50 DN 600/1000

50,00 . 1,01 =						50,50ks

919 52 3112	Zhotovenie priepustov z rúr železobetónových DN 1000 mm

- podľa tabuľky 2 vv – priepusty: 					8,00 m

592210001000	Rúry pre dažďové vody, železobetónové TZP 4-100 DN 1000/1000

8,00 . 1,01 =						8,08 ks

938 90 9411	Čistenie priekop strojne frézou pri šírke dna do 400 mm

- úsek km 0,100 00 – 0,500 00: 					400,00 m

938 90 9611	Odstránenie nánosov na krajniciach hr. do 100 mm

km 0,000 00 – 4,855 00: 4855,00.0,50.2 =				4855,00 m2

938 90 9712	Čistenie rúrových priepustov do 1,0 m, hr. nánosu do 25%			50,00 m

R		Oceľová zvodnica dĺžky 5,00 m: 40,00.5,0 =				200, 00 m

99 – Presun hmôt

998 22 2011	Presun hmôt pre komunikácie s krytom z kameniva