A, B

Sprievodná a súhrnná technická správa

1. Identifikačné údaje stavby

1.1 Stavba

Názov stavby:					lesná cesta  kršlenice

Miesto stavby:

Obec:			Rajecká Lesná

Okres:			Žilina

Kraj: 			Žilinský

Katastrálne územie:	Rajecká Lesná

Parc. číslo:		8196, 8199 C KN, LV č. 4569

Región:			Rajecko

Charakter stavby:					rekonštrukcia

1.2 Stavebník

Názov a adresa stavebníka:			Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica,

Odštepný závod Žilina

1.3 Projektant:

Projektant:					Ing. František Králik - PROLES

projekty a inžiniering

Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 Žilina

Tel: 0908/911558, mail: frkralik@yahoo.com

1.4 Dokumentácia

Stupeň projektovej dokumentácie:			dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti

projektu realizácie prác  (DSP, DSR)

Objednávateľ dokumentácie:			Lesy Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica,

OZ Žilina

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavebné objekty:	SO 01 Lesná cesta Kršlenice km 0,000 00-4,855 00

2.2 Východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie

Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité tieto podklady:

- Základná mapa SR v mierke M 1:50 000, porastová mapa v mierke M 1:10 000

- Katalógové údaje o území

- Terénny prieskum staveniska so zameraním charakteristických priečnych profilov existujúcej komunikácie

- STN 73 6108 Lesná dopravná sieť

- STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic

### Potreba vykonania prieskumov

Technické riešenie sa navrhuje bez vypracovania inžiniersko-geologického prieskumu, podkladom je posúdenie odkrytých zárezových svahov a zameranie priečnych rezov v charakteristických profiloch jestvujúcej svahovej cesty.

Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej lesnej cesty s doplnením - prevádzkového spevnenia vozovky, pozdĺžneho odvodnenia cestného telesa zemnou priekopou a priečneho odvodnenia rúrovými priepustmi. Z predbežného popisu stavebných prác je zrejmé, že zemné práce predstavujú: hĺbené vykopávky (ryhy) pre založenie nových rúrových priepustov a výkopy pre zemnú odvodňovaciu priekopu, resp. jej prečistenie. Do existujúceho cestného telesa sa nezasahuje s výnimkou urovnania a zhutnenia pláne a zarovnania nerovností vo vrstve ±0,15 m.

Posúdenie zeminy na stavenisku je zrejmé zo zárezového svahu, kde je odkrytý zárezový svah od hornej hrany po úroveň pláne. Zvetralinový plášť je homogénny, má charakter hlinito-kamenitých sutí, až kamenitých sutí zložených z kameňov a balvanov, miestami sa vyskytujú väčšie kamenné bloky. V úžľabinách bol zistený aj jemnozrnnejší naplavený materiál. Skelet je tvorený odolnými horninami kryštalinika.

Kategorizácia výkopovej zeminy bola určená na základe posúdenia odkrytých svahov v miestach eróziou poškodeného povrchu. Odborným odhadom bolo stanovený podiel zeminy triedy 4 na 50% celkového výkopu, zeminy triedy 5 na 35% výkopu a zeminy triedy 6 a 7 na 15% celkového objemu profilového výkopu.

Pred začatím stavebných prác investor doplní dokumentáciou o doklady o existencii podzemných vedení v priestore staveniska.

2.3 Väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Projektant a investor stavby nemajú informácie o stavebných zámeroch iných investorov v blízkosti stavby. Lesná cesta je vedená výlučne v lesnom prostredí, je situovaná na lesných pozemkoch vo vlastníctve štátu SR a je súčasťou existujúcej sekundárnej lesnej dopravnej siete.

2.4 Projektované kapacity

SO 01 Lesná cesta Kršlenice km 0,000 00-4,855 00: 			dĺžka  4855,00 m

Začiatok úseku: odpojením zo svahovej lesnej cesty Rybná, z odvozného miesta SK 26 na vrchole stúpania, cca 1,3 km od dolinovej cesty Rybná.

Koniec úseku: ukončením v km 4,855 (hranica JPRL č. 271c a 265e), v mieste rozšírenej plochy s otočkou pre motorové vozidlá.

Súčasťou stavebného objektu lesnej cesty sú nasledovné stavebné konštrukcie:

- rúrové priepusty

- účelové rozšírenia (výhybne)

- technologické rozšírenia (skládky dreva)

- výjazdy do porastov

Rúrové priepusty existujúce:

- RP1 km 0,174 00 RP1 DN 600/9,00 m, kolmý

- RP2 km 0,346 00 RP2 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP3 km 0,822 00 RP3 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP4 km 1,002 00 RP4 DN 600/11,00 m, kolmý

- RP5 km 1,090 00 RP5 DN 800/10,00 m, kolmý

- RP6 km 1,336 00 RP6 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP7 km 1,558 00 RP7 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP8 km 1,641 00 RP8 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP9 km 1,717 00 RP9 DN 600/11,00 m, kolmý

- RP10 km 2,314 00 RP10 DN 600/8,00 m, šikmý

- RP11 km 2,994 00 RP11 DN 600/10,00 m, kolmý

- RP12 km 3,088 00 RP12 DN 600/11,00 m, kolmý

- RP13 km 3,115 00 RP13 DN 600/10,00 m, kolmý

- RP14 km 3,141 00 RP14 DN 600/10,00 m, šikmý

- RP15 km 3,240 00 RP15 DN 600/8,00 m, šikmý

- RP16 km 3,469 00 RP16 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP17 km 3,487 00 RP17 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP18 km 3,546 00 RP18 DN 600/9,00 m, kolmý

- RP19 km 3,627 00 RP19 DN 600/7,00 m, kolmý

- RP20 km 3,771 00 RP20 DN 600/9,00 m, kolmý

- RP21 km 3,976 00 RP21 DN 600/9,00 m, kolmý

- RP22 km 4,205 00 RP22 DN 600/8,00 m, kolmý

- RP23 km 4,265 00 RP23 DN 600/10,00 m, kolmý

- RP24 km 4,288 00 RP24 DN 1000/8,00 m, kolmý,

- RP25 km 4,410 00 RP25 DN 600/8,00 m, kolmý.

Rúrové priepusty navrhované:

- RP1 km 0,560 00 DN 600/8,00 m, kolmý s kalovou jamou,

- RP2 km 2,055 00 DN 600/8,00 m, kolmý s kalovou jamou,

- RP3 km 2,680 00 DN 600/8,00 m, kolmý s kalovou jamou,

- RP4 km 4,288 00 DN 1000/8,00 m, kolmý s murivom z LK na vtoku a výtoku,

- RP5  km 4,550 00 DN 600/8,00 m, kolmý s kalovou jamou.

Účelové rozšírenia (výhybne) :

- V1 km 0,203 00-0,221 00 vpravo, š.=2,50 m, dl.=18,00 m,

- V2 km 0,420 00-0,440 00 vpravo, š.=2,50 m, dl.=20,00 m,

- V3 km 1,054 00-1,069 00 vpravo, š.=3,00 m, dl.=15,00 m,

- V4 km 1,285 00-1,305 00 vpravo, š.=2,00 m, dl.=20,00 m,

- V5 km 2,355 00-2,370 00 vpravo, š.=2,00 m, dl.=15,00 m,

- V6 km 3,562 00-3,582 00 vpravo, š.=2,00 m, dl.=20,00 m,

- V7 km 3,920 00-3,940 00 vpravo, š.=2,50 m, dl.=20,00 m,

- V8 km 4,460 00-4,480 00 vpravo, š.=2,50 m, dl.=20,00 m.

Technologické rozšírenia (skládky dreva):

- S1 km 0,70000-0,730 00 obojstranne, dĺžka 30,00 m, šírka 7,00 m + 6,00 m,

- S2 km 1,935 00-1,975 00 vpravo, dĺžka 40,00 m, šírka 5,00 m,

- S3 km 2,930 00-2,970 00 obojstranne, dĺžka 40,00 m, šírka 4,00 m + 5,00 m,

- S4 km 3,265 00-3,305 00 vpravo, dĺžka 40,00 m, šírka 5,00 m,

- S4 km 3,295 00-3,325 00 vľavo, dĺžka 30,00 m, šírka 6,00 m,

- S5 km 4,665 00-4,690 00 obojstranne, dĺžka 25,00 mm šírka 8,00 m +5,00 m,

- S6 km 4,825 00-4,855 00 vpravo, dĺžka 30,00 mm šírka 7,00 m.

Výjazdy do porastov:

- km 0,055 00: jestvujúci výjazd vľavo, šikmý – spevniť na dĺžke 10,0 m s hosp. prejazdom DN 400/8,00 m,

- km 0,354 00: jestvujúci výjazd vľavo, šikmý – spevniť na dĺžke 10,0 m s hosp. prejazdom DN 400/5,00 m,

- km 0,709 00: jestvujúci výjazd vľavo, šikmý – spevniť na dĺžke 10,0 m,

- km 1,969 00: jestvujúci výjazd vľavo, šikmý – spevniť na dĺžke 10,0 m,

- km 2,970 00: jestvujúci výjazd vľavo, šikmý – spevniť na dĺžke 10,0 m.

2.5 Súčasný stav a zdôvodnenie stavby

Kategória lesnej cesty

V zmysle STN 73 6108 Lesná dopravná sieť, Príloha C – normatívna je lesná cesta zaradená do kategórie 2L 4,0/30 so šírkovým usporiadaním: vozovka 3,0 m, nespevnené krajnice 2x0,50 m.

Lesná cesta bude po rekonštrukcii využívaná takmer výlučne správcom a užívateľom lesných porastov,  orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami, vykonávajúcimi v území kontrolnú a ochrannú činnosť.

Súčasný stav

Existujúca lesná cesta je so zemnou, prípadne pomiestne spevnenou pláňou vozovky s prašnou úpravou. Trasovaná bola ako svahová lesná cesta v maximálnej miere rešpektujúca daný reliéf územia, obchádzajúca skalné bralá a útvary. Na začiatku sa napája na existujúcu svahovú lesnú cestu Rybná, na konci je ukončená slepo. Dolinová lesná Rybná je vzdialená 1,3 km od začiatku trasy cesty.

V zárezovej strane cestného telesa bola vybudovaná zemná priekopa, na krátkom úseku cesty, miestami zanesená alebo poškodená zrážkovou činnosťou vody. Rúrové priepusty železobetónové odvádzajú vodu z priekop na násypovú stranu cestného telesa. Výtoková časť mnohých priepustov je nestabilná, posledné rúry sú uvoľnené.

Zdôvodnenie stavby preukazujúce opodstatnenosť jej realizácie

Sprístupnenie rubných lesných porastov v gravitačnej oblasti len cestou s pomiestnym prevádzkovým spevnením sa ukazuje ako nedostatočné. Vzhľadom na navrhovaný objem hospodárskej činnosti, hmyzom a vetrom poškodených  porastov a z dôvodu zabezpečenia ochrany lesov je potrebné realizovať také stavebné úpravy, ktorými sa docieli výrazné zlepšenie jazdných vlastností komunikácie pri súčasnom zachovaní existujúcich smerových a výškových pomerov. Navrhuje sa spevnenie podkladných a krycích vrstiev vozovky na celej dĺžke trasy cesty.

Rekonštrukcia odvoznej lesnej cesty sa uskutoční bez zmeny smerových a výškových pomerov, teda bez zmeny polohy cestného telesa. Niektoré úseky vyžadujú úpravu existujúcej zemnej pláne, prípadne aj zárezových svahov pri doplnení pozdĺžnej priekopy, bez záberu lesných pozemkov, bez rozšírenia trvalého záberu.

Pre zabezpečenie komplexnej lesníckej činnosti a protipožiarnej ochrany územia s lesnými porastmi bolo rozhodnuté realizovať rekonštrukciu predmetnej komunikácie, ktorá zahŕňa:

- obnova prietočnosti zemnej priekopy, v úsekoch kde chýba sa vyhĺbi nová lichobežníkova priekopa

- úpravu poškodenej pláne vyrovnaním výškových rozdielov (vyjazdené koľaje, zdvihnutý stred vozovky) so zhutnením

- úpravu plôch drevoskladov, výhybní a ponechaných výjazdov do porastov

- oprava existujúcich rúrových priepustov, spevnenie vtokových a výtokových častí priepustov

- doplnenie nových priepustov vo vhodných priečnych profiloch

- vybudovanie vozovky (prašná vozovka), vrátane výhybní

- spevnenie drevoskladov a výjazdov do porastov

- ochrana povrchu vozovky odvodnením vozovky oceľovými zvodnicami

2.6 Termíny vypracovania projektovej dokumentácie a realizácie stavby

Začiatok a ukončenie stavebných prác neuvádzame, v časovom harmonograme uvádzame len termíny projektovej prípravy stavby a orientačne termíny realizácie stavebných prác podľa požiadaviek investora:

- vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie					10/2021

- odsúhlasenie a doplnenie projektovej dokumentácie					11/2021

- vydanie stavebného povolenia								04/2022

- možný začiatok výstavby								neurčené

- ukončenie výstavby									neurčené

Lehotu výstavby neurčujeme, termín začatia výstavby je limitovaný hlavne zabezpečením finančných prostriedkov. Ďalšou podmienkou sú vhodné klimatické podmienky pri realizácii stavebných prác.

  - Použité mapové a textové podklady

Širšie vzťahy staveniska sú uvedené v prehľadnej situácii v mierke 1:50 000, smerové pomery lesnej cesty sú dokumentované v situácii stavby v mierke 1:10 000.

Všeobecné údaje o území stavby sú spracované na podklade publikovaných mapových a textových údajov – atlasy, katalógy a pod.

3. Základná charakteristika územia

3.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

3.1.1 Širšie vzťahy

# Geomorfologické pomery

Rekonštruovaná lesná cesta je situovaná v oblasti Fatransko-Tatranskej, celku Malá Fatra, podcelku Lúčanská Malá Fatra. Na horninách kryštalinika Lúčanskej Malej Fatry sa vyvinuli prevažne hladko modelované povrchové tvary. Svahy chrbtov sú prevažne zarovnané, hladké a majú konvexné a priame profily. Sutinové a náplavové kužele sa vyskytujú iba v dolných častiach svahov. Doliny majú pravidelné tvary písmena „V“ bez širších náplavových štvrtohorných alúvií.

Podľa typu reliéfu patrí pohorie svojim výškovým rozpätím 350-1500 m do nižšej hornatiny až veľhornatiny, alebo nízkej vysočiny až vysokej vysočiny, pričom prevahu majú stredovysočiny.

Geologické pomery (skrátené)

Malá Fatra patrí k jadrovým, čiže kryštalicko-druhohorným pohoriam. Podstatnou mierou sa na geologickej stavbe podieľajú horniny kryštalinika: kryštalické bridlice (ruly a pararuly) a granitoidné horniny (biotický granodiorit, kremenný diorit, granodiority až žuly). Krížňanský príkrov sa vyskytuje len na západnom okraji Lúčanskej Fatry.

Kvartér je v území zastúpený dominantne deluviálnymi sedimentmi charakteru kamenitých a kamenito-hlinitých sutí malej mocnosti (0,5-2,0 m). Väčšie mocnosti týchto sedimentov sa vyskytujú na plochých chrbtoch v hrebeňovej časti pohoria.

V zmysle regionálnej inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (M. Matula a kol. 1989) patrí územie do rajónu vysoko metamorfovaných hornín – Mv.

Hydrogeologické pomery

Horniny kryštalinika sú v prevažnej miere pokryté kvartérnymi sedimentmi, ktoré sú dobrým prostredím pre infiltráciu zrážok. Kryštalinikum Lúčanskej Fatry je hodnotené ako málo až stredne zvodnené. Zvodnenie sa viaže na povrchovú zónu kryštalického masívu (30-50 m) a jednak na zónu intenzívneho tektonického porušenia, ktoré môže dosiahnuť aj značné hĺbky (viac ako 100 m). Odvodňované sú puklinovými , resp. druhotne sutinovými prameňmi, prípadne skryte na úrovni eróznej bázy Pramene dosahujú výdatnosť 0,1 l.s-1, výnimočne nad 1 l.s-1.

Podľa hydrogeologickej rajonizácie spadá územie do hydrogeologického rajónu MG 030 – Kryštalinikum a mezozoikum SZ svahov Lúčanskej Fatry.

### Klimatické pomery

Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny AR, 2002) patria vyššie polohy Lúčanskej Malej Fatry do studenej až veľmi studenej oblasti. Spodná časť územia (Žilinská kotlina a podhorie) je začlenená do mierne teplej klimatickej oblasti. Klimatické charakteristiky sú uvedené pre vrcholové polohy Lúčanskej Fatry.

- priemerná teplota v januári: -6 až -7 0C

- priemerná teplota v júli: +12 až +16 0C

- ročný úhrn zrážok: 1100-1200 mm

- počet dní so snehovou pokrývkou: 110-120 dní

Ochrana prírody

Trasa komunikácie neprechádza žiadnym veľkoplošne alebo maloplošne chráneným územím.

NATURA 2000

Nadregionálny systém ekologickej stability – v riešenom území neregistruje žiadne nadregionálne prvky.

Regionálny systém ekologickej stability – podľa EKOPED Žilina, REGIPLÁN Nitra.

- biocentrum regionálneho významu: (RBc) – Veľká lúka

- regionálny biokoridor (RBk) –ekotonového charakteru (lúky/les) č. 11/33 ekotón terestrický Malej Fatry, vedie úpätím okrajom lesa.

3.1.2 Stavenisko

### Lokalizácia stavby, terén v trase lesnej cesty

Podložie je budované odolnými horninami kryštalinika s rôznym stupňom zvetrávania. Na odkrytých zárezových svahoch boli zistené neporušené až navetrané horninové vrstvy, s postupným prechodom do odtrhnutých balvanov a balvanito-kamenitých polí.  Najčastejšie sa jedná o kamenito-hlinité sute až balvanito-hlinité sute. Geologická stavba územia mala podstatný vplyv na návrh a realizáciu výškového a smerového riešenia trasy komunikácie.

V území stavby prevládajú dlhé, členité strmé až veľmi strmé svahy, prevažne zvlnené. Pri výstavbe došlo k obnaženiu geologických vrstiev a narezaniu viacerých prameňov. Tieto sú v súčasnosti odvedené rúrovými priepustmi na násypovú stranu cestného telesa. Všetky križujúce dolinky sú zavodnené povrchovým odtokom. Vodné toky charakterizujeme väčšinou ako občasné. Erózia pôvodného stavbou nenarušeného terénu je malá, na pláni sa takmer neprejavuje.

### Údaje o existujúcich objektoch

V blízkosti cesty sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by mohli byť stavebnými prácami dotknuté.

### Súčasné využívanie pozemkov

V trase lesnej cesty sú zastúpené prakticky len lesné pozemky s lesnými porastami rôzneho veku a kvality. Plochy bez lesných porastov sú v štruktúre plôch len výnimočne zastúpene.

3.2 Údaje o existujúcich podzemných a nadzemných vedeniach

Určenie a prípadné vytýčenie podzemných vedení v priestore staveniska zabezpečí investor stavby pred začatím stavebných prác u vlastníkov podzemných inžinierskych sietí. Súčasne sa určí aj spôsob ich ochrany.

Údaje o ochranných pásmach sa uplatnia pri vytýčení podzemných vedení, v zmysle právnych predpisov:

## - elektrické vedenia vzdušné a podzemné – ochranné pásma sa upravia podľa Zákona č.656/2004 Z. z.

- slaboprúdové káble, telekomunikácie – ochranné pásma sú určené podľa Zákona č.610/2003 Z. z.

- vodovodné a kanalizačné potrubia – ochranné pásma sa stanovia na základe Zákona č.442/2002 Z. z.

- plynovody a ich prípojky – ochranné pásma sa stanovia podľa Zákona č.656/2004 Z. z.

Nadzemné vedenia neboli pri prieskumných prácach na stavenisku ani v jeho blízkosti zistené.

3.3 Údaje o existujúcej zeleni

Trasa rekonštruovanej lesnej cesty prechádza lesnými porastmi, taxačné charakteristiky sú bližšie uvedené v PSL pre LHC Fačkov. K výrubu stromov nedôjde, výnimku tvoria niektoré stromy nachádzajúce sa na zárezových svahov cestného telesa.

3.4 Údaje o nárokoch na záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy

#### Trvalý záber lesnej pôdy

Trvalý záber predstavuje záber pre teleso lesnej cesty a rozšírenie komunikácie v miestach výhybní a drevoskladov. Stavebnými prácami sa trvalý záber nemení a nazväčšuje, cestné teleso ostáva v pôvodnej polohe. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy sa v trase lesnej cesty nevyskytuje.

Dočasný záber lesnej pôdy – pre rekonštrukciu lesnej cesty sa osobitne dočasný záber nenavrhuje. Skládky materiálu budú zriadené len v miestach rozšírených plôch trvalého záberu (drevosklady, výhybne).

3.5 Údaje o dopravných trasách

Rekonštruovaná trasa lesnej cesty je prístupná na začiatku a na konci vymedzeného projektovaného úseku a to len lesnými cestami Rybná (z doliny Rybná) a Vajdnár (z doliny Rajecká Lesná). Základnou prístupovou trasou je dolinová lesná cesta Rybná a svahová lesná cesta Rybná. Začiatok je situovaný na odbočke zo svahovej lesnej cesty Rybná (SK 26), 1,3 km od dolinovej cesty Rybná. Komunikácie sú pre motorickú dopravu vyhovujúce.

4. Návrh technického riešenia

4.1 Funkčné a technické riešenie

Funkčné zaradenie projektovanej lesnej cesty (objekt SO 01) je určené v súlade s STN 73 6108 „Lesná dopravná sieť“. Lesná cesta je navrhovaná v kategórii 2L 4,0/30 ako obojsmerná, jednopruhová, odvozná lesná cesta s výhybňami a s prašnou vozovkou.

4.2 Návrh technického riešenia

Smerové vedenie

Smerové vedenie trasy rešpektuje v plnom rozsahu existujúce smerové pomery. Zmeny smerového vedenia nie sú potrebné a ani sa nenavrhujú. Pôvodná trasa je navrhnutá z priamok a jednoduchých kruhových oblúkov. Okrem krátkych úsekov križujúcich bočné dolinky v násypoch je celá trasa vedená v odreze s priečnym prehodením výkopovej zeminy na násypovú stranu cestného telesa.

Výškové vedenie a cestné teleso

Niveleta pláne je prispôsobená terénu, pozdĺžny sklon vyhovuje normou stanoveným hodnotám. Plynulosť pozdĺžneho sklonu nivelety vozovky (pláne) je dosiahnutá zaoblením lomov výškovými parabolickými oblúkmi. V trase lesnej cesty boli zameraním zistené nasledovné hodnoty pozdĺžneho sklonu:

km 0,000 00-3,025 00 stúpa +4% až +8%

km 3,025 00-4,290 00 klesá -3% až -8%

km 4,290 00-4,855 00 stúpa +3% až +8%.

Cestné teleso

Priečny sklon v priamej trati je s ohľadom na navrhovanú vozovku strechovitý v hodnote 3,0%, sklon zemnej pláne sa v priamke upraví na hodnotu 3,0%, krajnice sú v sklone 8,0% k okraju pláne. V smerových oblúkoch sa navrhuje rozšírenie pláne podľa tabuľky B3 (príloha k STN 73 61 08), rozšírenie bude v polovičných hodnotách na vonkajšej aj vnútornej strane oblúka. Maximálny dostredný priečny sklon je v hodnote 5,0%, minimálny odpovedá základnému priečnemu sklonu pláne 3,0%.

Cestné teleso je na absolútnej väčšine dĺžky trasy vedené v súvislom odreze s prehodením zeminy z výkopu do násypového svahu. Teleso je vedené v násype len v miestach prechodu cez údolia. Sklon zárezových svahov nad priekopou je 1:1, prípadne 1:0,9. Sklon násypových svahov je 1:1,25.

Šírkové usporiadanie

Šírkové usporiadanie vychádza z kategorizácie lesných ciest podľa STN 73 6108 a z návrhovej rýchlosti určenej na 30 km.hod-1. Pre cestu 2L 4,0/30 sú šírkové parametre navrhované nasledovne:

šírka jazdného pruhu ......................................................................... 3,00 m

šírka spevnenej krajnice ................................................... 2 x 0,50 = 1,00 m

šírka lesnej cesty ....................................................................... ....... 4,00 m

Vozovka

Inžiniersko-geologický prieskum nebol vypracovaný. Požadovaná návrhová únosnosť pláne lesnej cesty a na plochách bez existujúceho spevnenia (drevosklady, výhybne), teda deformačný modul Edef,2 má byť min 45 MPa. Súčiniteľ resp. miera zhutnenia musí vyhovovať požiadavkám STN 73 6133 a STN 72 1006.

Minimálna únosnosť podkladovej vrstvy zo štrkodrviny a vibrovaného štrku je podľa STN 73 6126 Edef = 100 Mpa, doporučená 120 Mpa.

Pri návrhu spevnenia vozovky sa vychádza zo samotnej kategorizácie príslušnej komunikácie. Ďalej návrh zohľadňuje plánovanú intenzitu dopravy v najbližšom období a súčasne zohľadňuje aj horninové podložia pláne komunikácie. Na základe posúdenia všetkých faktorov navrhujeme v celej dĺžke cesty tzv. prašnú vozovku s nasledovným zložením vozovky lesnej cesty:

- kryt z kameniva veľkosti 32-63 s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk) VŠ STN 736126	hr. 100 mm

- podklad zo štrkodrviny ŠD STN 736126							hr. 150 mm

Celková hrúbka vozovky:									hr. 250 mm

Krajnice budú spevnené štrkodrvinou so zhutnením v hrúbke 100 mm. Rovnaká vozovka a spevnenie krajníc sa navrhuje aj na výhybniach. Spevnenie technologických rozšírení sa navrhuje vrstvou štrkodrviny v hrúbke 150 mm.

Spevnenie výjazdov do porastov:

Na dĺžku 10,00 m a priemernú šírku 3,00 m sa plocha výjazdov spevní vrstvou štrkodrviny hrúbky 150 mm.

Pozdĺžne odvodnenie

Jestvujúca lesná cesta nemá na väčšine dĺžky vybudované súvislé pozdĺžne odvodnenie ľavostrannou zemnou priekopou. Na niektorých úsekoch bola priekopa vybudovaná (km 0,100 – 0,500), ako aj na vtokovej časti rúrových existujúcich priepustov.

V rámci stavebných prác sa navrhuje prečistenie jestvujúcej a vybudovanie novej zemnej, lichobežníkovej priekopy štandardných rozmerov: šírka dna 0,40 m, hĺbka pod úrovňou priľahlej hrany pláne min. 0,30 m, sklon svahu priekopy ku ceste 1:1,25, ku svahu 1:1. Priekopa sa navrhuje prakticky v celej dĺžke trasy lesnej cesty. Cestná priekopa sa zaústi do odľahčovacích rúrových priepustov alebo do rúrových priepustov v dolinkách.

Zvodnice

Priečne odvodnenie a stabilizácia krytu vozovky pred vymieľaním vodou sa navrhuje oceľovými zvodnicami s osadením zvodníc do betónového lôžka. Celkový počet zvodníc je 40 ks, dĺžka 5,0 m. Zvodnice sa navrhujú osadiť šikmo na os cesty v sklone 60-750. V úsekoch cesty nad 6,0% bude vzdialenosť medzi  zvodnicami maximálne 50,0 m a to: v km 0,000-0,160, km 0,310-0,420, km 0,770-1,002, km 1,090-1,150, 1,305-1,360, 1,580-1,720, 2,530-2,820, 3,140-3,480, 3,680-3,850, 4,380-4,570, 4,650-4,730. Staničenie zvodníc sa upresní pred ich samotným osadením za účasti projektanta, investora a dodávateľa stavby.

Účelové rozšírenia (výhybne)

Účelové rozšírenia sa pôvodne navrhli len v úsekoch, kde to rozšírenie pláne cesty a sklony svahov terénu dovolili. Nové výhybne sa navrhujú v násypovej časti, v úsekoch s rozšírenou zemnou pláňou. Šírka rozšírení je 2,00-3,00 m, dĺžka 15,00-20,00 m so symetrickými nábehmi 2x5,00-10,00 m. Spevnia sa po zhutnení pláne skladbou ako priľahlá vozovka. Charakteristiky výhybní sú uvedené v tab. 4 výkazu výmer.

Technologické rozšírenia (skládky dreva)

Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež návrh spevnených plôch technologického rozšírenia na uskladnenie a manipuláciu s drevnou hmotou. Umiestnenie a rozmery existujúcich rozšírení vyplývajú z terénnych možností v koridore vedenia trasy lesnej cesty. Rozmery drevoskladov sú v rozpätí: dĺžka 30,0-40,0 m a šírka 5,0 – 8,0 m a sú dokumentované v tab.3 výkazu výmer..

Dopravné značenie a bezpečnostné zariadenie

V úseku rekonštruovanej lesnej cesty sa dopravné značenie ani bezpečnostné zariadenie nenavrhuje. Výnimkou je označenie rúrových priepustov dvomi drevenými smerovými kolmi jedným na vtokovej a jedným na výtokovej strane priepustu.

Úprava svahov

Ponechá sa pôvodný sklon svahov (vykreslený je v charakteristických priečnych rezoch) s menšími úpravami v miestach rozšírení vozovky. Násypový svah ostáva bez úpravy, neboli na ňom zistené prejavy erózie.

Svahy sa postupne stabilizujú náletom lesných drevín (buk, smrek, javor, smrekovec). Iné spevnenie v lesnom prostredí nenavrhujeme.

Rúrové priepusty

Počet a osadenie rúrových priepustov, ich svetlosť, stav a materiál boli prehodnotené počas terénnych prác. Vzhľadom na zistený počet prameňov vytekajúcich zo zárezového svahu a vzdialenosť medzi priepustmi je potrebné zväčšiť ich pôvodný počet. Ďalej bolo zistených niekoľko poškodených a nefunkčných objektov (zatlačenie priepustov pod zhutnenou pláňou, uvoľnené rúry priepustov na výtoku). Pôvodné priepusty sú väčšinou svetlosti DN 600 mm.

Na trase úseku lesnej cesty navrhujeme rúrové priepusty s lokalizáciou a funkciou ako odľahčovacie priepusty, ktorými sa odvádza voda z priekopy pod pätu násypového svahu.

Smerovo sú priepusty orientované ako šikmé s uhlom križovania s pláňou 70-800 alebo ako kolmé. Rozhodujúce sú šírkové pomery v mieste navrhovaného priepustu. Konštrukcia rúrových priepustov vychádza z terénnych podmienok v mieste lokalizácie objektu a zo samotnej funkcie priepustu.

Nové rúrové odľahčovacie priepusty sa vzhľadom na skutočnosť, že sa nimi bude odvádzať aj voda z prameňov a z drobných vodných tokov (občasných) navrhnú všetky svetlosti DN 600 mm. Pre skladbu pre potrebnú dĺžku priepustu sú dĺžkovo sú najvhodnejšie železobetónové rúry stavebnej dĺžky 1,00 resp. 2,00 m.

Kamennou dlažbou sa spevňuje len úsek v mieste zaústenia priekopy do jestvujúcich rúrových priepustov a spevnenie vtoku a výtoku priepustov kamennou rovnaninou.

Uvoľnené a poškodené výtokové rúry jestvujúcich priepustov (12 ks podľa tab. 1 výkazu výmer) sa vyberú a osadia nanovo do betónového lôžka. Výtok priepustov sa obloží kamennou rovnaninou.

Dlhé úseky rekonštruovanej komunikácie bez priečneho odvodnenia sa doplnia rúrovými priepustmi DN 600 mm, dĺžky 8,00 m (4 ks) s kalovými jamami z lomového kameňa na vtoku, so zabezpečením výtokovej časti priepustov kamennou rovnaninou.

Jestvujúci priepust DN 1000 v km 4,288 00 je poddimenzovaný a ohrozovaný prívalovými vodami počas zrážkovej činnosti. Navrhuje sa doplnenie tohto priepustu súbežným osadením ďalšieho priepustu DN 1000 dĺžky 8,00 m so zabezpečením vtokovej a výtokovej časti  murivom z lomového kameňa na MC s vyškárovaním.

Navrhované priepusty sú vykreslené v priečnych rezoch, výmery priepustov sú doložené v tabuľkovej časti (tab. 1,2) výkazu výmer.

Konštrukcia priepustov:

Železobetónové potrubie typu TZP DN 600 mm (pero - drážka) sa položí na štrkopieskové lôžko hrúbky 250 mm, po montáži sa potrubie obsype triedenou výkopovou zeminou. Na vtoku sa zriadi kalová jama a na výtoku obklad kamennou rovnaninou. Kalová jama aj rovnanina sa vybudujú z lomového kameňa (z trasy rekonštruovanej cesty po úprave) murovaného na cementovú maltu. Potrubie sa osadí v sklone 4-6%.

Od výtoku priepustu sa časť svahu v dĺžke cca 2,00 – 3,0 m opevní žľabom z kamennej rovnaniny na sucho, opretej o drevený pás z guľatiny a zo žrdí (miestny zdroj). Drevo na priečny pás musí byť odkôrnené. Rovnaninou sa dosiahne stabilizácia terénu pod výtokom a spomalenie rýchlosti vody vytekajúcej z potrubia. Popisované konštrukcie ú dokumentované v typovom výkrese.

Postup budovania rúrového priepustu:

Po výkope sa dno ryhy upraví do požadovaného pozdĺžneho sklonu, na vyrovnanie sa použije triedená výkopová zemina triedy 4. Lôžko sa zriadi rovnako z výkopovej zeminy, prípadne sa jemnejšie frakcie doplnia dovezeným materiálom.

Položené potrubie sa obsype vhodnou zeminou alebo štrkopieskom do výšky cca 300 mm nad úroveň položeného potrubia, výška obsypu nad potrubím je vyznačená vo vzorovom priečnom reze uloženia železobetónových rúr. Zemina obsypu potrubia sa zhutní. Podľa katalógu výrobcu (Prefa Sučany) sa betónové a železobetónové rúry kladú do betónového lôžka alebo do lôžka zo štrkopiesku, ktorého zrnitosť môže byť až 65 mm. Na obsyp a zásyp možno použiť aj výkopovú zeminu veľkosti zŕn do 100 mm.

Kamenná rovnanina, drevený pás sa vybudujú v súlade s ustanoveniami STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, príloha A.

Lokalizácia rúrových priepustov sa v teréne vyznačí drevenými kolmi.

Výjazdy do porastov

Ponechajú sa všetky pôvodne vybudované, nové výjazdy do porastov sa nenavrhujú. V projektovej dokumentácii sa navrhuje ich spevnenie na dĺžke cca 10,0 m a na šírku 3,00 m. Na dvoch výjazdoch do porastov sa priekopa premostí hospodárskymi prejazdmi DN 400 mm.

Priemerná dĺžka spevnenia pláne výjazdu je 10,0 m a šírka 3,00 m. Spevnenie pláne navrhujeme vrstvou štrkodrviny hr. 150 mm. Vrstva štrkodrviny sa na konci spevnenia zastabilizuje dreveným pásom. Staničenie a úpravy výjazdov sú uvedené v tab. 5 výkazu výmer.

  - Postup stavebných prác

### Prípravné práce

Prípravnými prácami sa vyznačí a zabezpečí stavenisko, určia sa prístupové trasy a prejedná sa harmonogram stavebných prác s lesníckou prevádzkou.

Zo zárezového svahu sa odstráni krovie, z pláne a svahov uvoľnené kamene.

Búracie práce

Búracie práce sa dotýkajú len poškodených rúrových priepustov (výtoková časť).

Zemné práce – spočívajú v úprave pláne cestného telesa, obnove pozdĺžneho odvodnenia, svahov a zemných prác pre rúrové priepusty:

- obnova prietočnosti zemnej priekopy, v úsekoch kde chýba sa vyhĺbi nová lichobežníkova priekopa

-  na úpravu pláne sa použije dozér, ktorým sa odstránia aj  kamene, plán sa zhutní na hodnotu 96% PS

- zrealizujú sa úpravy výhybní, drevoskladov a výjazdov

Položenie železobetónového potrubia - rúrových priepustov s obsypaním triedenou výkopovou zeminou, vybudovanie čiel prípadne aj zabezpečovacích objektov.

Vozovka – konštrukčné vrstvy vozovky, úprava a spevnenie krajníc, účelové a technologické rozšírenia.

Dokončujúce práce na rúrových priepustoch – osadenie smerových stĺpikov.

5. Príprava pre výstavbu

5.1 Stavenisko

Zariadenie staveniska

Umiestnenie mobilných objektov zariadenia staveniska sa navrhuje na vhodných rozšírených plochách v blízkosti svahovej  príp. dolinovej lesnej cesty. Doporučujeme osadenie mobilných objektov zariadenia staveniska na rozšírenej ploche na začiatku trasy cesty.

Rozsah a spôsob likvidácie porastov

Len odstránenie krovia zo zárezového svahu lesnej cesty.

Podzemné a nadzemné vedenia

Existenciu podzemných vedení, spôsob ich ochrany počas výstavby, resp. ich prekládky overí a dohodne investor stavby u majiteľov podzemných vedení pred začatím stavebných prác.

### 5.2 Vplyv stavby na prírodné prostredie

Po zrealizovaní výstavby

Stavba nemá negatívny vplyv na prírodné prostredie. Účelom navrhovaného technického riešenia je zlepšenie dopravných podmienok a sprístupnenie lesných porastov pre ich obhospodarovanie a ochranu v zmysle predpísaných úloh podľa LHP.

Počas výstavby

Dočasné negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie je potrebné eliminovať nasledovne:

zaťaženie prostredia hlukom a emisiami – stavenisko sa nachádza mimo zastavanej časti obce, vplyv na obyvateľstvo nie je v podstate žiadny.

5.3 Hospodárenie s odpadmi

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č. 283 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 284 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa konštatuje, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

Pri vykonávaní stavebných prác

| Číslo druhu odpadu | ##### Názov druhu odpadu – pôvod | ##### Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 06 | Výkopová zemina – výkopové práce | O |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky – kontaminovaná zemina ropnými látkami | N |
| 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kontaminovaná zemina a kamenivo ropnými látkami | N |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 17 02 01 | Drevo – odstránené krovie zo zárezového svahu | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad – prevádzka šatní a kancelárskych priestorov | O |

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovné:

- výkopová zemina a ostatná zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby

- výkopová zemina, ostatná zemina a kamenivo kontaminovane nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov

- kamenivo nekontaminované ropnými látkami – zriadenie vrstiev vozovky

- komunálny odpad z objektov zariadenia staveniska (maringotky) – odvoz a likvidácia na skládke komunálneho odpadu

V súvislosti s odpadmi je ďalej potrebné zabezpečiť resp. dodržať tieto podmienky:

- vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby – v užívaní, dodávateľ – pri výstavbe) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie vo vhodnom zariadení, alebo zneškodniť len na povolenej skládke

- pôvodca odpadov je povinný viesť evidenciu druhov odpadov

- pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad, požiada pôvodca odpadov o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom

Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.

| Číslo druhu odpadu | ##### Názov druhu odpadu – pôvod | ##### Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 20 02 03 | Odpad z čistenia lesnej cesty – zemina z odstránených nánosov na lesnej ceste | O |

Odstránená nekontaminovaná zemina s nánosov na ceste sa uloží do násypových svahov pozdĺž komunikácie.

5.4 Starostlivosť a bezpečnosť práce pri vykonávaní stavebných prác

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.

Základnou právnou normou, ktorou sa zabezpečuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je novelizovaný Zákonník práce.

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: Vyhláška č. 374/90 SÚBP o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a požiadavky BPOZ zo zákona č. 330/96 Z. z., 314/01 Z. z., 223/01 Z. z., 184/02 Z. z. a predpisy z nich vyplývajúce ako aj požiadavky z nariadenia vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.

Stavenisko a všetky objekty jeho zariadenia musia byť navrhnuté a vybudované v zmysle platných predpisov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať jeho zabezpečeniu (ohradeniu, označeniu). Všetky zdroje nebezpečia na stavenisku a jednotlivých pracoviskách musia byť označené príslušnými bezpečnostnými tabuľami. V čase realizácie predovšetkým zemných prác je potrebné zabezpečiť prístupy na stavenisko a to jednak prenosnými závorami alebo položením prekážok,. Potrebné je zabezpečiť aj turistické chodníky bezpečnostnými tabuľami.

Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byť dodržané ustanovenia zákona 315/96 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhlášky 135/96 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 315/96 Z. z. Počas výstavby budú obchádzkové trasy vyznačené prenosným dopravným značením.

6. Zemné práce

Hlavné zásady výškovej úpravy staveniska

Cestné teleso ostáva v podstate nezmenené, zemné práce majú charakter úpravy a zhutnenia pláne a odstránenia zosunutej zeminy a prečistenia pozdĺžneho odvodnenia.

Bilancia zemných prác

Odstránená zemina z odkopávok pre priekopy a z lokálnych zosuvov sa uloží na násypovú stranu cestného telesa ako nezhutnený násyp. Podľa priečnych profilov sa jedná o odkopávky v množstve 3235 m3 .

Bilancia skrývky humusovej vrstvy

Nakoľko ide o existujúcu a využívanú lesnú cestu, dokumentácia sa nedotýka odstránenia lesnej hrabanky a humusovej vrstvy.

7. Vytýčenie

Jedná sa o rekonštrukciu komunikácie bez zmeny smerových a výškových pomerov. Situovanie navrhovaných objektov (rúrové priepusty, technologické a účelové rozšírenia, výjazdy) je zrejmé z koordinačného výkresu stavby.

Z trasy cesty je vyznačené staničenie cesty po 100 m na kmeňoch stromov.

###### 8. Plán organizácie výstavby

Doba výstavby

Z dôvodu neznámej časovej postupnosti pri zabezpečovaní finančných prostriedkov pre výstavbu dobu výstavby nestanovujeme.

Dodávateľ stavebných prác

Dodávateľ bude vybratý investorom výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Zariadenie a príprava staveniska

a) Sociálne a kancelárske priestory – budú riešené formou prenosných zariadení. Navrhujeme ich umiestnenie na existujúcich plochách (najlepšie spevnených) v blízkosti dolinovej prístupovej cesty.

b) Skladovacie priestory – pri navrhovanom technickom riešení a technologickom postupe nie je potrebné zriadiť osobitné skladovacie plochy, jedná sa o priame zabudovanie stavebných materiálov a stavebných zmesí (kamenivo). Na skladovanie niektorých druhov stavebných materiálov (železobetónové rúry) sa využijú rozšírené plochy trvalého záberu. Lomový kameň vhodný na zabudovanie do kamenného muriva sa vyskytuje na skalnatých hrebienkoch na trase cesty. Malta na murovanie (prípadne betónová zmes) dovozom priamo k stavebnej konštrukcii (kalová jama, murivo).

c) Obmedzenie dopravy – existujúca komunikácia slúži takmer výlučne správcovi a užívateľovi lesných pozemkov. Pri optimálnej organizácii stavebných prác s potrebami lesníckej prevádzky nedôjde ku vzájomnému obmedzeniu činnosti (platí aj pre prístupové komunikácie).

Doprava nebude presahovať bežné dopravné zaťaženie a nie je potrebné vypracovanie osobitného harmonogramu dopravy.

d) Odvodnenie staveniska – trasa komunikácie nekrižuje žiadny významný trvalý vodný tok, križujúce malé vodné toky predstavujú občasné vodné toky, s  minimálnym prietokom pri zvýšených atmosférických zrážkach. Osadenie rúrových priepustov je potrebné prispôsobiť atmosférickým zrážkam. V prípade potreby sa na prevedenie vody použije plastové potrubie DN 150-200 mm. Predbežne s odvodnením neuvažujeme.

e) Búracie práce – v trase lesnej cesty sa nevyskytujú žiadne objekty, ktoré je potrebné odstrániť.

f) Prípravné práce a uvoľnenie staveniska – spočívajú v odstránení zeminy, kameňov na zárezových svahoch zasahujúcich do cestného telesa.

Popis stavebných prác podľa navrhovaných stavebných konštrukcií

Stavba sa bude realizovať bežnými stavebnými prácami, štandardnými stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami a overeným stavebným postupom. Postupnosť stavebných prác je nasledovná:

- zriadenie zariadenia staveniska, úprava skladových plôch, vytýčenie stavebných objektov

- odstránenie zeminy, kameňov z telesa lesnej cesty

- prečistenie resp. obnova zemnej priekopy, výkop rýh pre rúrové priepusty

- oprava výtokovej časti poškodených priepustov

- založenie odľahčovacích rúrových priepustov, kalové jamy na vtoku

- dokončenie rúrových priepustov, obrovnávka kamennou rovnaninou

- nespevnené podkladové vrstvy a krycie vrstvy vozovky z kameniva

- spevnenie výhybní, skládok dreva a krajníc zo štrkodrvy, smerové stĺpiky priepustov

- odstránenie zariadenia staveniska, likvidácia skládok, rekultivácia plôch (urovnanie povrchov)

9. Vplyv stavby na životné prostredie

Samotná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Jej hlavný účel je sprístupnenie lesných porastov ako aj  obhospodarovanie v lesných porastoch, čo okrem ťažby dreva zahŕňa ochranu lesa, jeho obnovu a výchovné zásahy. Použité stavebné materiály neobsahujú nebezpečné a škodlivé látky, ani pri stavebných prácach nie je prírodné prostredie zaťažené nebezpečnými látkami s výnimkou splodín pri spaľovaní pohonných hmôt.

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať zásady ochrany prírodného a životného prostredia a organizáciou práce minimalizovať dĺžku trvania nepriaznivých vplyvov stavebných prác na prírodné prostredie.