A, B

Sprievodná a súhrnná technická správa, POV

1. Identifikačné údaje stavby

1.1 Stavba

Názov stavby:				lesná cesta húboč

Miesto stavby:

Obec:				Krasňany

Okres:				Žilina

Kraj: 				Žilinský

Katastrálne územie:		Krasňany

Charakter stavby:				novostavba

1.2 Stavebník

Názov a adresa stavebníka:		Urbárska obec, Lesné pozemkové spoločenstvo podielnikov Krasňany, 013 03 Varín

IČO: 37 70 099 711

1.3 Projektant:

Projektant:					Ing. František Králik  PROLES -

projekty a inžiniering v lesníctve a stavebníctve

Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 Žilina

IČO: 41 92 43 80

Tel.: 0908/911558	Mail: frkralik@post.sk

1.4 Dokumentácia

Stupeň projektovej dokumentácie:	dokumentácia na stavebné povolenie 								v podrobnosti projektu realizácie prác  (DSP, DSR)

Objednávateľ dokumentácie:		Urbárska obec, Lesné pozemkové spoločenstvo podielnikov Krasňany, 013 03 Varín

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavebné objekty:			SO 01	lesná cesta

Prevádzkové súbory:		žiadne

2.2 Východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie

Pre vypracovanie stavebného zámeru boli použité tieto podklady:

- Základná mapa SR v mierke M 1:50 000, porastová mapa v mierke M 1:5 000

- Terénny prieskum staveniska

- Vytýčenie zmeny trasy v teréne, zameranie priečnych profilov

- STN 73 6101 Projektovanie miestnych komunikácií

- STN 73 6108 Lesná dopravná sieť

### Potreba vykonania prieskumov

Rozsah zemných prác, zakladanie objektov (priepusty) a celkové technické riešenie nevyžaduje vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu (posudku). Cestné teleso kopíruje reliéf terénu bez výrazných zárezov, špeciálne spôsoby zakladania objektov komunikácie (rúrové priepusty) sa nenavrhuje.

Kategorizácia výkopovej zeminy bola určená na základe posúdenia zárezových svahov existujúcich zemných približovacích ciest v lokalite stavby.

Pred začatím stavebných prác investor doplní dokumentáciou o doklady o existencii podzemných vedení v priestore staveniska.

2.3 Väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Projektant a investor stavby nemá informácie o stavebných zámeroch v blízkosti stavby.

2.4 Projektované kapacity

- Začiatok úseku: km 0,000 00 v mieste napojenia na lesnú cestu vyššej kategórie 1L s asfaltovým povrchom vedúcej z obce Varín

- Koniec úseku:  v km 1,653 80 na spodnom okraji lesného porastu na vlastníckej hranici

- Celková dĺžka lesnej cesty:  		1 653,80 m

- Mosty, rámové priepusty:		žiadne

- Rúrové priepusty:		km 0,290 60, DN 600 mm, dĺžka 9,00 m, α=900

km 0,522 60, DN 600 mm, dĺžka 10,00 m, α=900

km 0,762 90, DN 600 mm, dĺžka 9,00 m, α=900

km 0,950 00, DN 600 mm, dĺžka 9,00 m, α=900

km 1,161 10, DN 600 mm, dĺžka 9,00 m, α=900

km 1,626 80, DN 600 mm, dĺžka 12,00 m, α=900

- Účelové rozšírenie - výhybne:	 km 0,340 00-0,360 00 vpravo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

km 0,700 00-0,720 00 vľavo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

km 0,990 00-1,010 00 vľavo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

km 1,220 00-1,240 00 vľavo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

- Koncové obratisko obojstranné: km 1,633 80-1,653 80, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00+3,00=6,00 m

- Spevnenie výjazdov na približovacie cesty:

km 0,100 00 vpravo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

km 0,350 00 vpravo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m (navrhovaná približ. 	cesta)

km 0,700 00 vpravo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

km 0,700 00 vľavo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

km 1,300 00 vľavo, dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m

2.5 Súčasný stav a zdôvodnenie stavby

Kategória lesnej cesty

V zmysle STN 73 6108 Lesná dopravná sieť, Príloha C – normatívna je lesná cesta zaradená do kategórie 2L 4,0/30 so šírkovým usporiadaním: vozovka 3,0 m, nespevnené krajnice 2x0,50 m.

Súčasný stav

Jedná sa o výstavbu novej odvoznej lesnej cesty v zalesnenom území, kde nie je vybudovaná lesná dopravná sieť.

Zdôvodnenie stavby

Výstavbou lesnej odvoznej cesty sa sprístupnia lesné porasty v území, kde chýbajú prístupové komunikácie a lesné porasty sú neprístupné. Súčasne sa využije existujúca sieť lesných odvozných ciest, na ktoré sa navrhovaná lesná cesta pripojí. Využívanie existujúcich poľných ciest je z hľadiska dopravy nevyhovujúce, tieto komunikácie nespĺňajú podmienky na plynulú a bezproblémovú dopravu. Poľné cesty sú väčšinou nespevnené.

Účelom výstavby lesnej cesty je sprístupnenie celej lokality pre zlepšenie hospodárenia v lesných porastoch.

2.6 Termíny vypracovania projektovej dokumentácie realizácie stavby

- začiatok výstavby 									neurčené

- ukončenie výstavby									neurčené

Lehota výstavby je určená na 3 mesiace, termín začatia výstavby je limitovaný hlavne klimatickými podmienkami (nástup zimného obdobia) a zabezpečením finančných prostriedkov.

  - Použité mapové a geodetické podklady

Širšie vzťahy staveniska sú uvedené v prehľadnej situácii v mierke 1:50 000, smerové pomery lesnej cesty sú dokumentované v porastovej mape v mierke 1:5 000.

3. Základná charakteristika územia

3.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

3.1.1 Širšie vzťahy

# Geomorfologické údaje

Stavenisko je orograficky zaradené nasledovne:

- Oblasť:	Fatransko-tatranská

- Celok:		Malá Fatra

- Podcelok:	Lúčanská Fatra

- Oddiel:	Lúčanské Veterné hole

Územia budované kryštalinikom majú hladko modelovaný hôľny reliéf, naproti tomu na vápencovo-dolomitické komplexy sa viaže bradlový reliéf. Lúčanská Fatra má charakter fluviálne rezanej vrchoviny. Územie tvorí vysočinový podhôľny reliéf, veľmi hlboko rezaný – 450-650 m. Priemerná svahovitosť presahuje 240.

Geologické pomery (skrátené)

Podstatnú časť Malej Fatry tvorí kryštalinikum, zatiaľ čo druhohory budujú len jej severnú a juhozápadnú časť. Kryštalické jadro Malej Fatry tvoria kryštalické bridlice a granitoidné horniny. Južné časti pohoria na východných svahoch Lúčanskej Malej Fatry sú budované len kryštalickýmiu bridlicami, z ktorých prevažujú biotitické až dvojsľudové pararuly. V komplexe pararúl sú časté malé až väčšie (do 1 km) vložky amfibolitov.

Sedimentárny obal kryštalického jadra je tvorený horninami najmladších prvohôr (perm)  a mezozoických hornín. Bezprostredne na horninách kryštalického jadra sa vyskytujú kremence a kremité pieskovce (spodný trias) o celkovej hmotnosti niekoľko desiatok metrov. Nad spodnotriasovými sedimentmi obalovej jednotky sa vyskytujú horninové jednotky krížňanského príkrovu, ktoré sú tvorené tmavými vápencami tmavými dolomitmi. Spodná jura je zastúpená sivými a žltosivými bridlicami, zrnitými vápencami a vápenatými pieskovcami.

Pokryvné útvary nesúvisle pokrývajú veľkú časť hornín podložia. Na strmých svahoch je to tenká vrstva hrúbky 1-3 m svahových hlín a svahových kamenitých sutí. V dnách údolí sa vyskytujú balvanité a štrkovité slabo vytriedené a slabo opracované riečne sedimenty mocnosti 1 až 2 m, prípadne aj viac. Pri vyústení bočných dolín a depresií sa vyskytujú náplavové kužele štrkovité a štrkovitohlinité hrúbky 3-6 m.

### Klimatické pomery

Podľa členenia E. Quita (1980) je horská časť územia zaradená do klimatickej jednotky CH5. Pre túto klimatickú jednotku je charakteristické veľmi krátke až krátke leto, mierne chladné a vlhké. Prechodné obdobie je veľmi dlhé s chladnými jarnými mesiacmi a mierne chladnou jeseňou. Zima je veľmi dlhá a chladná, mierne vlhká s dlhým trvaním snehovej pokrývky.

Klimatické prvky sú dokumentované údajmi z klimatických staníc Vrútky a Martin za sledované obdobie rokov 1951-1980.

- priemerná ročná teplota vzduchu:		+7,4 0C

- minimálna januárová teplota vzduchu:		;- 3,2 0C

- maximálna júlová teplota vzduchu:		+16,8 0C

- priemerný ročný úhrn zrážok:			827 mm

Vlastné stavenisko na úpätí svahov Malej Fatry je začlenené do mierne teplej horskej klímy.

Ochrana prírody

Celý úsek výstavby lesnej cesty sa nachádza v území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

3.1.2 Stavenisko

### Lokalizácia stavby, terén

Stavenisko je situované JV od obce Varín na svahoch predhoria Malej Fatry. Územie má ráz plochej pahorkatiny s miernymi svahmi na začiatku úseku trasy lesnej cesty, postupne v spodnom úseku strmšími.

Komunikácia je situovaná výlučne v lesných pozemkoch, jedná sa o hospodárske lesy rôznej vekovej štruktúry – od porastov po obnove po rubné porasty.

Stavenisko je vymedzené vlastníckou hranicou, katastrálnou hranicou katastrálnych území Varín a Krasňany a poľnohospodárskymi pozemkami.

### Údaje o existujúcich objektoch

V blízkosti cesty sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by mohli byť stavebnými prácami dotknuté.

3.2 Údaje o existujúcich podzemných vedeniach

Určenie a prípadné vytýčenie podzemných vedení v priestore staveniska zabezpečí investor stavby pred začatím stavebných prác u vlastníkov podzemných inžinierskych sietí. Súčasne sa určí aj spôsob ich ochrany.

Nadzemné vedenia neboli pri prieskumných prácach na stavenisku ani v jeho blízkosti zistené.

3.3 Údaje o existujúcej zeleni

Trasa projektovanej lesnej cesty prechádza len po lesných pozemkoch, lesnými porastami, plochy bez lesného porastu sa vyskytujú len sporadicky a v malej výmere. Lesné porasty sú rôznoveké, prevládajú ihličnaté dreviny (smrek, borovica, smrekovec) nad listnatými (buk), na presvetlených miestach založených lesných porastov sa vyskytuje hustý nálet liesky a brezy. V území stavby sa nachádza lesná škôlka.

3.4 Údaje o ochranných pásmach

Údaje o ochranných pásmach sa uplatnia pri vytýčení podzemných vedení, v zmysle právnych predpisov

- cesty I. triedy - 50 m od osi vozovky.

## elektrické vedenia vzdušné a podzemné – ochranné pásma sa upravia podľa Zákona č.656/2004 Z. z.

- slaboprúdové káble, telekomunikácie – ochranné pásma sú určené podľa Zákona č.610/2003 Z. z.

- vodovodné a kanalizačné potrubia – ochranné pásma sa stanovia na základe Zákona č.442/2002 Z. z.

- plynovody a ich prípojky – ochranné pásma sa stanovia podľa Zákona č.656/2004 Z. z.

3.5 Údaje o nárokoch na záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy

#### Trvalý záber

Trvalý záber predstavuje záber pre teleso lesnej cesty a rozšírenie komunikácie v miestach výhybní. Lesná cesta je účelovou komunikáciou slúžiacou pre potreby lesného hospodárstva, z lesných pozemkov sa nevyníma, je však potrebné vydanie rozhodnutia o trvalej zmene využitia lesných pozemkov.

Dočasný záber – využijú sa existujúce plochy lesnej prevádzky so zhutneným zemným povrchom, prípadne spevnené kamenivom, nové plochy dočasného záberu nad rámec existujúcich sa nenavrhujú.

3.6 Údaje o dopravných trasách

Prístup na stavenisko je po existujúcej viacúčelovej asfaltovej ceste z obce Varín, ktorá sprístupňuje budovanú záhradkársku osadu, turistickú chatu Pod Jedľovinou a je využívaná vlastníkmi a užívateľmi lesných pozemkov. Na túto komunikáciu sa navrhované lesná odvozná cesta Húboč pripája na začiatku trasy.

4. Návrh technického riešenia

4.1 Funkčné a technické riešenie

Funkčné zaradenie lesnej cesty je určené v súlade s STN 73 6108 Lesná dopravná sieť. Lesná cesta Húboč je navrhovaná v triede a kategórii 2L 4,0/30.

4.2 Návrh technického riešenia objektu SO 01 Lesná cesta

4.2.1 Smerové vedenie

Začiatok trasy je situovaný v mieste odbočenia z asfaltovej cesty kategórie 1L, pričom v prvom úseku trasy sa využije zemné teleso približovacej lesnej cesty. Napojenie oboch komunikácii navrhujeme oblúkom R=15,00 m. Ďalší úsek trasy prechádza lesnými rôznovekými porastami k okraju zamokrenej plochy, ktorú z hornej strany obchádza. Pred líniou vlastníckej hranice na bočnom hrebeni navrhujeme točku o polomere R=15,00, trasa potom pokračuje svahom k spodnému okraju plochy, kde je na vlastníckej hranici lesná cesta ukončená.

Projektovaná komunikácia je navrhovaná tak, aby bola odvoznou cestou sprístupnená maximálna výmera lesných plôch, čím sa vylúči budovanie dlhších trás približovacích ciest. Návrh trasy lesnej cesty zohľadňuje požiadavky vlastníka a užívateľa lesných pozemkov.

Trasa je zložená z priamok a jednoduchých kruhových oblúkov, hlavnou zásadou návrhu smerových pomerov je prispôsobiť trasu reliéfu terénu a tým minimalizovať objem zemných prác a trvalý záber z lesnej pôdy.

4.2.2 Výškové vedenie

Celý úsek trasy sa navrhuje v klesaní okrem úseku obchádzky zamokrenej plochy, kde sa navrhuje mierne stúpanie. Minimálny sklon v klesaní je –2,91%, maximálny –11,29%, v úseku na začiatku trasy sa ponechá pôvodný pozdĺžny sklon, ktorý sa len upraví do limitovanej hodnoty podľa technickej normy. Úsek v stúpaní sa navrhuje v sklone +3,01%.

Návrh pozdĺžneho sklonu zohľadňuje sklonové pomery terénu, minimálnym sklonom ±3,0% sa sleduje potreba odvodnenia pláne komunikácie.

4.2.3 Šírkové usporiadanie

Šírkové usporiadanie vychádza z kategorizácie lesných ciest podľa STN 73 6108 a z návrhovej rýchlosti určenej na 30 km.hod-1.

- šírka jazdného pruhu ........................................................................    3,00 m

- šírka nespevnenej krajnice ..............................................  2 x 0,50 = 1,00 m

- šírka lesnej cesty ..............................................................................     4,00 m

Priečny sklon vozovky a pláne je navrhovaný v závislosti od navrhovaného spevnenia vozovky. Pri prašnej úprave vozovky vibrovaným štrkom je základný obojstranný (strechovitý) sklon 3,0%, oblúkoch sa navrhuje dostredný sklon, ktorého hodnota odpovedá tabuľkovým hodnotám pre zvolenú návrhovú rýchlosť a polomer smerového oblúka. Maximálna hodnota je 6,0%, minimálna je zhodná so základným priečnym sklonom 3,0%. Priečny sklon vozovky v priamke aj v oblúku je zhodný s priečnym sklonom zemnej pláne. Krajnice sa navrhujú v sklone 8,0% k okraju pláne.

4.2.4 Vozovka

Pri návrhu vozovky sa vychádza z plánovanej intenzity dopravy v najbližšom období. Trasa prechádza väčšinou porastami nižších vekových tried.

Nie je predpoklad prepojenia lesnej cesty na sieť poľných ciest, lesná cesta je ukončená na vlastníckej hranici majiteľa.

Po zhodnotení dopravných pomerov  navrhuje nasledovné zloženie vozovky:

- kryt z kameniva veľkosti 32-63 mm s výplňovým kamenivom(vibrovaný štrk) VŠ 100 mm

- podklad zo štrkopiesku 									ŠP 250 mm

spolu:								   			    350 mm

Krajnice budú spevnené štrkodrvou so zhutnením v hrúbke 100 mm.

Rovnaká vozovka sa navrhuje aj na výhybniach a na spevnených výjazdoch na približovacie lesné cesty.

Zvodnice

Stabilizácia krytu vozovky sa navrhuje vložením oceľových zvodníc typu Reverdo osadených v úrovni prašnej vozovky. Zvodnice dĺžky 5,0 m sa osadia do betónového pásu o rozmeroch 50x30 cm. Vzájomná vzdialenosť zvodníc je v závislosti od pozdĺžneho sklonu cesty, v úsekoch so sklonom nad 6,0% je vzdialenosť medzi zvodnicami maximálne 50,0 m. Zvodnice sa navrhujú šikmé na os cesty v sklone 60-750 v celkovom počte 25,0 kusov. Návrh staničenia zvodníc: km 0,050 – 0,100 – 0,150 – 0,200 – 0,250 – 0,300 – 0,400 – 0,522 – 0,700 – 0,800 – 0,900 – 0,950 – 1,000 – 1,050 – 1,110 – 1,150 – 1,200 – 1,250 – 1,300 – 1,350 – 1,400 – 1,450 – 1,500 – 1,550 – 1,600.  Presná lokalizácia zvodníc sa určí až po vybudovaní krytu vozovky za účasti investora, projektanta a dodávateľa stavby.

Účelové rozšírenie pre prejazd techniky – výhybne

Výhybne sa navrhujú vo vzdialenostiach cca 300 m v priamych úsekoch trasy rozmerov: dĺžka 20,00 m, šírka 3,00 m, nábehy obojstranné dĺžky 10,00 m.

Spevnenie existujúcich výjazdov

V miestach napojenia existujúcich a predpokladaných trás približovacích lesných ciest na budovanú odvoznú lesnú cestu je potrebné zabezpečiť výškové zosúladenie nivelety pláne (vozovky). Úseky pripájaných približovacích lesných ciest sa spevnia na dĺžku 20,0m.

Dopravné značenie a bezpečnostné zariadenie

V úseku výstavby lesnej cesty sa dopravné značenie nenavrhuje.

Úprava svahov

Násypové svahy sa upravia do sklonu 1:1,25, zárezové svahy navrhujeme v sklone 1:1.

V lesnom prostredí sú zárezové a násypové svahy ponechané na samozalesnenie náletom lesných drevín. Humusovanie svahov so zatrávnením sa preto nebude realizovať.

4.2.5 Odvodnenie

Pozdĺžne odvodnenie sa navrhuje zemnými lichobežníkovými priekopami štandartných rozmerov: šírka v dne 0,40 m, hĺbka pod úrovňou pláne min. 0,40 m, sklon svahu priekopy ku ceste 1:1,25, ku svahu 1:1. V strmých úsekoch v sklone 7,0 - 11,29% je potrebné stabilizovať prietokový profil priekopy priečnymi pásmi vo vzájomnej vzdialenosti 20,00 m.

4.2.6 Objekty

Odľahčovacie rúrové priepusty sú určené na odvedenie vody zo zemnej priekopy na násypovú stranu cestného telesa. Navrhujú sa ako kolmé na os cesty.

Železobetónové potrubie DN 600 mm typu TZP 4-60 (pero - drážka) sa položí na štrkopieskové zhutnené lôžko hr. 300 mm, po montáži rúr sa ryha vyplní triedenou výkopovou zeminou (zrná veľkosti do 20 mm), zásyp zeminou sa zhutní.

Po úprave svahov sa v šírke 2,00 m zriadi ich opevnenie kamennou rovnaninou, súčasne sa kamennou rovnaninou opevní vtok a výtok z potrubia, rovnanina na výtoku sa stabilizuje priečnym dreveným pásom.

Konštrukcia rúrového priepustu je dokumentovaná v typovom výkrese rúrového priepustu.

V mieste vybudovaných rúrových priepustov sa osadia signalizačné smerové koly dva na vtoku, dva na výtoku.

4.2.6  Postup stavebných prác

### Prípravné práce

Prípravné práce riešia uvoľnenie staveniska. Z koridoru trasy cestného telesa sa odstránia stromy a vytrhajú pne. Kmene sa odvezú na skládky drevnej hmoty, odstránené nehrúbie a pne sa uložia na okraj porastov.

Búracie práce – nenavrhujú sa

Zemné práce – cestné teleso a výkop priekop sa navrhujú realizovať súčasne. Zhutnenie pláne sa navrhuje na hodnotu 96% PS. Ryhy pre založenie rúrových priepustov sa zriadia dodatočne po úprave pláne.

Položenie železobetónového potrubia rúrových priepustov s obsypaním výkopovou zeminou alebo štrkom resp. štrkopieskom.

Vozovka – podkladná vrstva zo štrkopiesku, následne kryt z vibrovaného štrku a zriadenie krajníc zo štrkodrviny.

Dokončievacie zemné práce – svahovanie zárezových a násypových svahov.

Dokončievacie práce na rúrových priepustoch – obrovnávka svahov kamennou rovnaninou, spevnenie priekopy na vtoku do potrubia, spevnenie na výtoku z potrubia.

5. Príprava pre výstavbu

5.1 Zariadenie staveniska

Umiestnenie mobilných objektov zariadenia staveniska sa navrhuje na začiatku úseku, na kamenivom spevnenej ploche v mieste napojenia projektovanej lesnej cesty na asfaltovú odvoznú cestu, ktorá vedie do obce Varín.

5.2  Rozsah a spôsob likvidácie porastov

Výrubový pás sa stanoví na základe vytýčenia trasy a navrhovaného záberu z pozemkov podľa priečnych profilov.

5.3 Podzemné a nadzemné vedenia

Existenciu podzemných vedení, spôsob ich ochrany počas výstavby, resp. ich prekládky overí a dohodne investor stavby u majiteľov podzemných vedení pred začatím stavebných prác.

5.4 Vplyv stavby na prírodné prostredie

5.4.1 Po zrealizovaní výstavby

Stavba nemá vyslovene negatívny vplyv na prírodné prostredie. Účelom navrhovaného technického riešenia je sprístupnenie neprístupných lesných porastov.

5.4.2 Počas výstavby

Dočasné negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie je potrebné eliminovať nasledovne:

- zaťaženie prostredia hlukom a emisiami – stavenisko sa nachádza mimo zastavanej časti obce, vplyv na obyvateľstvo nie je v podstate žiadny.

- vplyv stavby na pôdu

trvalý záber – predbežný záber je určený na základe zákresu v priečnych profiloch

dočasný záber – navrhuje sa len na spevnených plochách slúžiacich lesníckej prevádzke, nové zábery sa nenavrhujú

5.5 Hospodárenie s odpadmi

Navrhuje sa v súlade s vyhláškou č. 283 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláškou č. 284 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa konštatuje, že pri výstavbe je potrebné uvažovať o likvidácii týchto odpadov:

5.5.1 Pri vykonávaní stavebných prác

| Číslo druhu odpadu | ##### Názov druhu odpadu - pôvod | ##### Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 06 | Výkopová zemina – výkopové práce | O |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky – kontaminovaná zemina ropnými látkami | N |
| 17 02 01 | Drevo – odstránené krovie, pne a nehrúbie po ťažbe | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad – prevádzka šatní a kancelárskych priestorov | O |

Na základe uvedenej kategorizácie navrhujeme nasledovné:

- výkopová zemina nekontaminovaná nebezpečnými látkami – na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby

- výkopová zemina kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov

- odstránené krovie, pne a nehrúbie – uloží sa na okraji lesných porastov, postupné zotletie drevnej hmoty

- komunálny odpad z kancelárií a šatní – likvidácia na skládke komunálneho odpadu

V súvislosti s odpadmi je ďalej potrebné zabezpečiť resp. dodržať tieto podmienky:

- vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby – v užívaní, dodávateľ – pri výstavbe) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie vo vhodnom zariadení, alebo zneškodniť len na povolenej skládke

- pôvodca odpadov je povinný viesť evidenciu druhov odpadov

- pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad, požiada pôvodca odpadov o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom

5.5.2 Po ukončení stavby

Uvádzajú sa len potenciálne odpady pri následnom užívaní lesnej cesty.

| Číslo druhu odpadu | ##### Názov druhu odpadu – pôvod | ##### Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 20 02 03 | Odpad z čistenia lesnej cesty – zemina z odstránených nánosov na lesnej ceste | O |

5.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce pri vykonávaní stavebných prác

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: Vyhláška č. 374/90 SÚBP o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a požiadavky BPOZ zo zákona č. 330/96 Z. z., 314/01 Z. z., 223/01 Z. z., 184/02 Z. z. a predpisy z nich vyplývajúce ako aj požiadavky z nariadenia vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.

6. Zemné práce

6.1 Hlavné zásady výškovej úpravy staveniska

Stavebnými prácami sa reliéf terénu výrazne nemení. Cestné teleso prechádza rovinatým terénom alebo miernymi svahmi, na trase nie sú veľké výškové diferencie.

Maximálna výška násypu nad terénom je v miestach výhybní zriadených na násypovej strane hmax=3,3 m (PF č.62).

Maximálna hĺbka zárezu je 0,80 m pod úrovňou terénu (profil PF č.52).

6.2 Bilancia zemných prác

Prebytočnou zeminou z výkopov v množstve 457 m3 sa rozšíri pláň lesnej cesty v mieste rúrového priepustu v km 1,626 80, na rozšírený pás sa osadia smerové koly. Časť prebytočnej zeminy sa použije na úpravu telesa pripájaných približovacích lesných ciest – zasypanie vyjazdených koľají.

6.3 Bilancia skrývky humusovej vrstvy

Na plochách trvalého záberu v línii lesnej cesty nenavrhujeme odstránenie lesnej pôdy. Povrch je na väčšine plochy zarastený náletom trvácich burín (ostružina, malina a pod).

7. Vytýčenie

Trasa lesnej cesty je vytýčená v teréne a stabilizovaná drevenými kolíkmi.

###### 8. Plán organizácie výstavby

8.1 Doba výstavby

Navrhovaná doba výstavby zohľadňuje pozitívne a negatívne faktory výstavby:

- zložitosť výstavby – jednoduché konštrukčné riešenie, overená technológia výstavby, bežné stavebné materiály

- objem stavebných prác – dĺžka trasy 1,653 80 km, objekty len rúrové priepusty, prevaha zemných konštrukcií

- stavenisko – prístupné je v podstate len v jednom bode na začiatku úseku, stavenisko je voľný terén, nepredpokladá sa konflikt s inými stavebníkmi

- skladovacie plochy – v súčasnosti značne obmedzené čo do počtu aj výmery

S ohľadom hlavne na objem stavebných prác a na zložitosť technického riešenia a predpokladaný objem prác určujeme dobu výstavby na 3 mesiace.

Predpokladaná lehota zahájenia stavby závisí od finančných možností stavebníka pri viac zdrojového spôsobe financovania stavby – vlastné, dotácia z fondov EÚ.

8.2 Dodávateľ stavebných prác

Dodávateľ bude vybratý investorom výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

8.3 Zariadenie a príprava staveniska

Sociálne a kancelárske priestory – budú riešené formou prenosných zariadení. Navrhujeme ich umiestnenie na kamenivom spevnenej ploche na začiatku trasy, prípadne sa využijú rozšírené nespevnené plochy pozdĺž prístupovej komunikácie (vjazd k lesnej škôlke).

Skladovacie priestory – pri navrhovanom technickom riešení nie je potrebné zriadiť osobitné skladovacie plochy. Na skladovanie niektorých druhov stavebných materiálov (železobetónové rúry) sa využijú plochy bez lesného porastu pri trase projektovanej lesnej cesty a pôvodné, v súčasnosti nevyužívané približovacie lesné cesty.

Obmedzenie dopravy – dotýka sa len prístupovej trasy po viacúčelovej komunikácii z obce Varín, šírkové pomery tejto cesty výrazne obmedzujú plynulosť premávky, pri doprave stavebného materiálu je potrebné vypracovať harmonogram stavebných prác a tento koordinovať s pracovníkmi lesnej prevádzky.

Odvodnenie staveniska – trasa komunikácie nekrižuje žiadny vodný tok, terénnymi prácami sa zistilo len pramenisko na konci stavebného úseku s vytvoreným korytom a niektoré menšie prameniská gravitujúce do zamokrenej plochy pod trasou cesty.

Búracie práce – nie sú potrebné.

Prípravné práce a uvoľnenie staveniska – spočívajú v odstránení porastu a krovia z koridoru trasy lesnej cesty.

8.4 Dopravné dispozície

Základnou prístupovou trasou je viacúčelové asfaltová cesta z obce Varín, ktorá pokračuje ako lesná odvozná cesta kategórie 1L so šírkou vozovky 3,00 m. V celom úseku trasy od obce je trasa vedená v stúpaní.

8.5 Vplyv stavby na životné prostredie

Projektovaná odvozná cesta sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať zásady ochrany prírodného a životného prostredia a organizáciou práce minimalizovať dĺžku trvania nepriaznivých vplyvov stavebných prác.

8.6 Popis stavebných prác podľa navrhovaných stavebných konštrukcií

Stavba sa bude realizovať bežnými stavebnými prácami, štandartnými stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami a overeným stavebným postupom. Postupnosť stavebných prác je nasledovná:

- prípravné práce – zriadenie zariadenia staveniska, úprava skladových plôch, vytýčenie odstránenie stromov, odvoz drevnej hmoty, uloženie drevného odpadu

- profilový výkop, priekopy, hutnenie pláne, úpravy zárezových a násypových svahov

- založenie rúrových priepustov

- vozovka, krajnice

- odstránenie zariadenia staveniska, likvidácia skládok, rekultivácia plôch (urovnanie povrchov)