Príloha č. 1 súťažných podkladov

opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolných a meracích zariadeniach, plniacich zariadeniach a vysokotlakových vzduchových kompresoroch, odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane tlakovej skúšky tlakových fliaš oceľových aj kompozitných,  zabezpečenie užívateľského školenia prostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.

Parametre predmetu zákazky: Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu a školenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len „ADP“) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky pretlakové, oživovacie prístroje, detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie, plniace zariadenie a kompresory, servis a revízie tlakových fliaš k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) zabezpečujúce ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela, detekciu nebezpečných látok pri výkone povolania hasiča, bližšie špecifikovaných v Technickej špecifikácii tohto opisu predmetu zákazky, v období 48 mesiacov pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane dopravy a vykládky z/do zberných miest. Vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky chránia život a zdravie príslušníkov HaZZ je nevyhnutné, aby sa dohliadlo 
na bezchybný technický stav týchto prostriedkov. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov HaZZ a pokynov výrobcu týchto prostriedkov je potrebné zabezpečiť pravidelnú údržbu, odborné prehliadky, skúšky a opravy prostriedkov zaradených v HaZZ.

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality

- Predmetom zákazky sú: - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, skúšok a opráv na ADP Dräger podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, skúšok a opráv na evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách Dräger podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, skúšok a opráv na protichemických ochranných oblekoch plynotesných Dräger, podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Vykonanie odborných prehliadok a opráv na ochranných hasičských zásahových prilbách Dräger HPS 7000 a HPS 6200, podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok podľa odporúčania výrobcu, - Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a opráv na oživovacích prístrojoch, podľa odporúčania výrobcu, - Vykonanie odborných prehliadok, kalibrácie (justáže), výmena senzorov a náhradných dielov na detekčnej technike, termovíznych kamerách a analyzátoroch dychu, podľa odporúčania výrobcu, - Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a opráv na kontrolných, meracích a testovacích zariadeniach, podľa odporúčania výrobcu, - Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a opráv na plniacich zariadeniach a vysokotlakových vzduchových kompresoroch, podľa odporúčania výrobcu, - Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vrátane tlakovej skúšky tlakových fliaš oceľových aj kompozitných k ADP na stlačený vzduch, - Školenia a preškoľovania užívateľov na obsluhu a údržbu prostriedkov protiplynovej služby (ADP, meracie a detekčné prístroje, skúšobné a meracie zariadenia, protichemické obleky, kompresory, termovízne kamery, alkotesty, oživovacie prístroje s vystavením dokladu o absolvovaní školenia, - Miesta plnenia - Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru: - KR HaZZ Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava - KR HaZZ Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava - KR HaZZ Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - KR HaZZ Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra - KR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina - KR HaZZ Banská Bystrica, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica - KR HaZZ Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov - KR HaZZ Košice, Požiarnická 1, 040 01 Košice - Zariadenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Továrenská I, 901 01 Malacky, - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina, - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné, - Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava. - Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, Bytčianska 110, 010 03 Žilina - Považský Chlmec - Výcvikové centrum HaZZ Lešť, 962 63 Pliešovce, - Technická špecifikácia: - Autonómne dýchacie prístroje Dräger - Vykonať na nosiči ADP všetkých typov pravidelnú ročnú servisnú kontrolu určenú výrobcom, výmenu opotrebovaných dielov a dielov podľa posúdenia servisného strediska výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať na nosiči ADP všetkých typov generálnu prehliadku - výmenu redukčného ventilu po šiestich prípadne desiatich rokoch v intervale stanovenom výrobcom. Generálnou údržbou sa rozumie výmena výrobcom predpísaných dielov, odborná prehliadka a skúška s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať ročnú servisnú prehliadku na pľúcnych automatikách typu PSS, kontrola a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať trojročnú revíznu prehliadku na pľúcnych automatikách typu PSS, výmena membrány pľúcnej automatiky, výmena „O“ krúžkov a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať šesťročnú revíznu prehliadku na pľúcnych automatikách typu PSS, výmena membrány pľúcnej automatiky, výmena „O“ krúžkov, a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať ročnú servisnú prehliadku a skúšku tesnosti na ochranných celotvárových maskách všetkých typov, podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať trojročnú revíznu prehliadku na ochranných celotvárových maskách všetkých typov, výmena výdychových ventilov a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať šesťročnú revíznu prehliadku na ochranných celotvárových maskách všetkých typov, výmena výdychových ventilov, pružinky výdychového ventila, riadiacich ventilov, hovorovej membrány a výmena opotrebovaných, poškodených dielov podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať prestavbu ADP typu PA na PSS s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať servisné, revízne prehliadky a prestavby na evakuačných dýchacích prístrojoch a vyvádzacích sadách s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Protichemické ochranné obleky Dräger - Vykonať ročnú odbornú prehliadku na protichemických ochranných oblekoch plynotesných všetkých typov (CPS 7900, CPS 6800), výmena opotrebovaných alebo poškodených dielov, opravy a servis podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Vykonať dvojročnú servisnú prehliadku na protichemických ochranných oblekoch plynotesných všetkých typov (CPS 7900, CPS 6800), výmena výdychových ventilov, výmena opotrebovaných alebo poškodených dielov, opravy a servis podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Ochranná hasičská zásahová prilba Dräger HPS 7000 a HPS 6200 - Vykonať odbornú prehliadku a opravy na ochranných hasičských zásahových prilbách Dräger podľa servisných intervalov a pravidelných prehliadok ktoré odporúča výrobca, - Oživovacie prístroje Dräger - Vykonať servisné a revízne prehliadky na oživovacích prístrojoch Oxylog, intervaly kontrol a výmena opotrebovaných dielov podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výstupnej dynamickej skúške, - Detekčná technika - Multidetektory, analyzátory plynov - Vykonať servisné a revízne prehliadky na detekčných prístrojoch a zariadeniach všetkých typov X-am justáže (kalibrácia) každých 6 mesiacov, výmena senzorov po skončení životnosti na detekčných prístrojoch, a analyzátoroch dychu Dräger, výmena opotrebovaných a poškodených dielov podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o výmene senzorov a vykonanej výstupnej skúške, - Vykonať servis a údržbu na termovíznych kamerách podľa požiadaviek, - Kontrolné a meracie prístroje a ich modifikácie - Vykonať servisné, revízne prehliadky a opravy na testovacích zariadeniach na statické skúšky ADP Testor všetkých typov, pravidelné odborné prehliadky, výmena opotrebovaných, poškodených dielov a kalibrácie podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o vykonanej skúške, - Vykonať servisné, revízne prehliadky a opravy na testovacích zariadeniach na meranie čistoty vzduchu Aerotest všetkých typov, pravidelné odborné prehliadky, výmena opotrebovaných, poškodených dielov a kalibrácie podľa odporúčania výrobcu s dodaním protokolu o vykonanej skúške, - Plniace zariadenia a vysokotlakové kompresory - Vykonať ročnú servisnú prehliadku na vysokotlakových vzduchových kompresoroch na plnenie tlakových fliaš k ADP – servis a odborné prehliadky podľa odporúčania výrobcu s vykonaním zápisu o vykonanej skúške do denníka kompresora, - Vykonať trojročnú revíznu prehliadku na vysokotlakových vzduchových kompresoroch na plnenie tlakových fliaš k ADP – servis, odborné prehliadky a revízie podľa odporúčania výrobcu s vykonaním zápisu o vykonanej skúške do denníka kompresora, - Vykonať výmenu tlakových hadíc po siedmich rokoch na vysokotlakových vzduchových kompresoroch na plnenie tlakových fliaš k ADP od výrobcov kompresorov Schifauer, Astra, Univerzal Aquacentrum Praha, podľa odporúčania výrobcu s vykonaním zápisu o vykonanej skúške do denníka kompresora, - Vykonať výmenu tlakových hadíc po desiatich rokoch na vysokotlakových vzduchových kompresoroch na plnenie tlakových fliaš k ADP od výrobcov Bauer, Poseidon, Dräger, Arcom, Drucklufttechnik Otto Nemec, Interspiro, podľa odporúčania výrobcu s vykonaním zápisu o vykonanej skúške do denníka kompresora, - Vykonať výmenu nádoby odlučovačov po pätnástich rokoch na vysokotlakových vzduchových kompresoroch na plnenie tlakových fliaš k ADP od výrobcov Bauer, Poseidon, Dräger, Arcom, Drucklufttechnik Otto Nemec, Interspiro podľa odporúčania výrobcu s vykonaním zápisu o vykonanej skúške do denníka kompresora, - Vykonať 1 x ročne elektrorevíziu všetkých vysokotlakových kompresorov. - Tlakové fľaše k ADP na stlačený vzduch. - Vykonať odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane tlakovej skúšky tlakových fliaš oceľových aj kompozitných k ADP na stlačený vzduch raz za 5 rokov, výmena ventilu, kuželky ventilu, ružice ventilu a sinter sitka podľa potreby oceľových a kompozitných fliaš s dodaním protokolu o vykonanej revízii. - Vykonať skúšku objemovej rozťažnosti (volumetrickú skúšku) tlakových fliaš kompozitných na základe objednávky objednávateľa (len v prípade viditeľného poškodenia tlakovej nádoby alebo pádu tlakovej nádoby z výšky na tvrdú (betónovú) podlahu) - Náhradné diely - s možnosťou objednávky: Súčasťou zmluvy musí byť nákup náhradných dielov a spotrebného tovaru objednávateľom na základe objednávky na ADP, ochranné protichemické obleky, detekčné prístroje a analyzátory dychu, tlakové fľaše oceľové aj kompozitné: - Obal NOMEX na 6,8l fľaše modrý - Upínací pás na fľaše - Náhradná sada na Dräger Parat (evakuačný) - Opasok PA 94 Plus - Nastaviteľný popruh PA 94 Plus - Prostriedok proti zahmlievaniu - Klar pilot - Hadicové svorky PA 94 Plus - Ramenný popruh PA 94 Plus - Set ND na nastavenie popruhu PA 94 Plus - O-kružok (10) PSS 4000 - Membrána (PSS) - Gumenná krytka červená (PSS) - Upínací pás na fľašu PSS 90 - Opasok na PSS 90 - Ochranná krytka PSS 90 - Opasok - časť PSS 90 - Opasok kovový uzáver - držiak pľúcnej automatiky na opasok - Súprava náhradných dielov PSS4000 pás - Súprava náhradných dielov PSS4000 opasok - Súprava náhradných dielov Spona - Sada náhradných dielov PSS4000 nastavovací popruh - Sada náhradných dielov PSS4000 ramenná podložka RH - Sada náhradných dielov PSS4000 ramenná podložka LH - Akumulátor LI-ION - UCF - Otvárač trubičiek - Napájací zdroj 100-240 VAC - Nabíjací modul X-am 7000 - O-krúžok na pľúcnu automatiku - Náhlavový popruh - XPLORE 5500/PN čierna (Xplore 5500/Panorama Nova) - Loj na zips (2 ks) - Bavlnené rukavice, pár - Manžeta na protichemický oblek - rukavice - Ochranná krytka výdychového ventilu - Rukavice BUTYL veľkosť 10 (pár) - Rukavice VITON, veľkosť 11 (pár) - Chemické rukavice, veľkosť 11 (pár) - Rukavice FKM, veľkosť 10 (pár) - Rukavice VITON/BUTYL,veľkosť 10 (pár) - Rukavice FKM, veľkosť 9 (pár) - Rukavice BUTYL,veľkosť 9 (pár) - Rukavice viton/butyl veľkosť 11 (pár) - Rukavice VITON/BUTYL, veľkosť 9 (pár) - Rukavice Tricotril, veľkosť 11 (pár) - RukaviceTricotril, veľkosť 10 (pár) - Rukavice K-MEX-Gigant, veľkosť 14 (pár) - Náhlavný kríž na celotvárovú ochrannú masku F2 - elektronické stopky - Pľúcna automatika PSS PI, KRÁTKA - Pľúcna automatika s dlhou hadicou - DRAGER PSS evakuačná kukla - Spare set HPS 7000 front cover, lumines. - Spare set HPS 7000 front cover, white - Spare set HPS 7000 front cover, red - Spare set HPS 7000 front cover,br.yellow - Spare set HPS 7000 front cover,zinc yel. - Spare set HPS 7000 front cover,br.orange - Spare set HPS 7000 front cover, sign.blu - Spare set HPS 7000 front cover, black - Spare set HPS 7000 front cover,white alu - Spare set HPS 7000 front cover,mattblack - Spare set HPS 7000 front cover, chrome - SPARE SET HPS7000 FRONTPL. - E-Set HPS FlashLight sealing - Helmet lamp LED, INTEGR. - Nálepka na čel.štítok HPS7000 - Spare set HPS 7000 screw 3.5x8 - Spare set HPS 7000 O-ring 5x1 - Spare Part Kit Assembly MHK HPS 7000 - Spare set HPS 7000 adapter pocket r+l - Spare set HPS 7000 neck guard holder - Spare set HPS 7000 Faceprot. H1-PESU AS - Spare set HPS 7000 face prot.H1-PESU - E-SET HPS7000 GES.-SCH.H1 GOLD - Spare set HPS 7000 plug adapter plate - Spare set HPS 7000 eye prot. lever r+l - Spare set HPS 7000 function. plate r+l - HPS 7000 LAMP HOLDER COMPL. - Reflex.pásik HPS7000 strieborn - Spare set HPS 7000 int. helmet comp. H1 - Spare set HPS 7000 screw M4x8 (10 pcs.) - Square nut M4 - Spare set HPS 7000 head padding H1 - Spare set HPS 7000 head padd. sz. 50/51 - Spare set HPS 7000 head carrier ring H1 - Spare set HPS 7000 regulation wheel - Spare set HPS 7000 COM adapter r+l - Spare set HPS 7000 CPS lever r+l - Spare set HPS 7000 spectacles H1-PESU - SP HPS 7000 eye protection H1-PESU AS - Spare set HPS 7000 nose protection - Spare set HPS 7000 hairnet H1/H2 - Spare set HPS 7000 head harness size S - Spare set HPS 7000 head harness size M - Spare set HPS 7000 head harness size L - Spare set HPS 7000 eye prot. brake r+l - Frontplate HPS6100/6200, white - Front cover HPS 6100/6200 zinc yellow - Frontplate HPS6100/6200 signal blue - Frontplate HPS6100/6200 red - Frontplate HPS6100/6200 bright orange - Frontplate HPS6100/6200 alu - Frontplate HPS6100/6200 black - Čelný štítok fotoluminiscenčný - Front cover HPS 6100/6200 bright yellow - Frontplate HPS6100/6200 sulf.yellow - Front plate HPS6200 matt black - HPS 6200 Front plate, romanic mattblack - HPS 6200 visor, AS/AS - HPS 6200 visor, gold - HPS6200, ADAPT. KOM. SAD. PRAV - HPS6200, ADAPT. KOM. SADY ĽAVÝ - Držiak lampy UK4 k HPS6200 - Nátylník HPS 6xxx,NOMEX krátky - Nátylník HPS 6xxx, "Holandský" - Nátylník HPS 6xxx, "Holandský" - Nátylník-koža HPS 6200 - Nátylník HPS 6xxx Alu+NOMEX - Sada na testovanie odevov 1b- testovacia hlava - Sada na testovanie odevov 1b-hadicova svorka - Sada na testovanie odevov 1b-Y-piece test head - Sada na testovanie odevov 1b-Hadica 7x2,5 Si NF M29908 - Sada na testovanie odevov 1b-Adapter RA - Sada na testovanie odevov 1b-testovacia krytka - Sada na testovanie odevov 1b-Ventilprufstopf 35mm+6mm Schl. - Sada na testovanie odevov 1b-Tlakova pištoľ - Evakuačný vyvádzací prostriedok - prestavba - HPS 43/4500 neck guard Nomex, long - Reflex.pásiky-strieb.,set - Reflexné pásiky - žlté - Reflexné pásy žlté - WING 1 - Reflexné pásy červené - WING 1 - Reflexné pásy žlté - WING 2 - Reflexné pásy červené - WING 2 - Plniaci adaptér 200/300 bar - Náhradné diely – cenník: - Cenník náhradných dielov je súčasťou prílohy č. 3 - Cena za náhradné diely neuvedené v cenníku náhradných dielov bude vyúčtovaná na základe poskytovateľom predloženej ponuky, ktorú odsúhlasí objednávateľ. - Záruka: - Doba poskytovanej záruky na servisné práce musí byť minimálne 3 mesiace a na vymenené náhradné diely minimálne 6 mesiacov, záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky objednávateľom pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu zákazky konkrétnemu odberateľovi. - Iné požiadavky: - Úspešný uchádzač pred podpisom rámcovej dohody musí dokladovať: - minimálne dve meracie zariadenia umožňujúce vykonávať servisnú činnosť na požadovaný počet prostriedkov PPLS (ADP), - minimálne štyroch odborne spôsobilých technikov – potvrdenie (osvedčenie) výrobcu prostriedkov PPLS podľa bodu 2 tejto prílohy súťažných podkladov. Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.