Sprievodná  správa

# Identifikačné údaje:

Názov stavby:	                                         Lesná cesta Hiag – rekonštrukcia, 1. etapa

Miesto stavby:		k.ú. Revúca

Okres: 	Revúca

Kraj:	Banskobystrický

Stavebník:	  Mestské lesy Revúca, spol.s.r.o., Revúca

Šafárikova 1

050 01  Revúca

Projektant:	LESEL, s.r.o.

Lúčna 3,  044 42 Rozhanovce

Dokumentáciu vypracoval projektant Ing. Štefan Bigoš,  reg. SKSI pod č. 4993*I2

# Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Charakter stavby:	rekonštrukcia

Kategória komunikácie:	 2L 4,0/30  podľa STN 736108

Projektovaná kapacita:	1 205 m

Stavebné objekty:	 Stavba  nie je členená na stavebné objekty:

Druh pozemku, vlastník:	                 podľa tabuľky:

Parc. č. "C" Parc. č. "E" Druh pozemku č. LV Vlastník

k.ú . Revúca 3920 lesný pozemok - cesta 2360 Mesto Revúca 3560 lesný pozemok 2360 Mesto Revúca 3696/1 lesný pozemok 2360 Mesto Revúca 3696/3 lesný pozemok 2360 Mesto Revúca 3698/1 lesný pozemok 2360 Mesto Revúca 3698/3 lesný pozemok 2360 Mesto Revúca

# Predpokladané termíny:

- začatie stavby: 		Jún  2023

- ukončenie stavby: 	             Júl  2024																			Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s uvoľňovaním nenávratného finančného  príspevku z fondov EÚ.

# Východiskové podklady a zdôvodnenie výstavby:

### Súčasný stav a podklady:

Prvým, východiskovým  podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola rekognoskácia terénu a výber staveniska za  prítomnosti zástupcu stavebníka  a projektanta. Posúdený bol  jestvujúci stav predmetnej cesty, t.j. stav vozovky, ako aj stav a spôsob odvodnenia cesty. Vozovku cesty  tvorí iba zemná pláň. Voľná šírka koruny a šírka vozovky  je nedostatočná, nedosahuje požadované parametre pre tr. 2L. Cesta je intenzívnou dopravou  značne opotrebovaná a poškodená. Na ceste chýba pozdĺžne odvodnenie a chýbajú aj priečne odvodňovacie objekty – priepusty a trativody,  dôsledku čoho je cesta  na viacerých úsekoch podmáčaná a tým málo únosná.  									Jestvujúci stav cesty je teda taký, že neumožňuje rýchlejší a bezpečný presun lesnej techniky do  gravitačnej oblasti.        											Následnými terénnymi prácami – meračskými prácami sa optickým sklonomerom zmeral pozdĺžny sklon cesty po úsekoch , v rozhodujúcich miestach sa zamerali priečne profily zemného telesa, či terénu. Niektoré miesta priečnych profilov sú v teréne stabilizované dreveným kolíkom s číslom priečneho profilu.		Z mapových podkladov boli použité: topografická mapa  M=1:25 000, porastová mapa M=1:10 000, katastrálna mapa a podklady z geometrického plánu na oddelenie parciel.

### Zdôvodnenie výstavby:

Predmetná stavba  počas  doby užívania  bola  z rôznych dôvodov menej udržiavaná, pričom sa po nej  pravidelne odvážalo drevo z plánovanej alebo náhodnej ťažby.   Aj následkom toho je, že cesta ako celok je vo veľmi zlom stave.  Dopravné prostriedky môžu po ceste premávať len za veľmi priaznivého počasia a to len pomaly, návrhovú rýchlosť nie je možné dodržať. Neúmerne stúpajú náklady na odvoz dreva, dopravné prostriedky sa veľmi opotrebovávajú, znižuje sa produktivita práce v lesníckych činnostiach a to nielen v ťažbe, ale i v pestovaní a ochrane lesa. 									Pre odstránenie týchto negatívnych javov, keďže hospodárenie v lesoch je trvalá činnosť,  je potrebná rekonštrukcia uvedenej cesty.  Je potrebné zriadiť vozovku (prevádzkové spevnenie) s doplnením výhybní a odvozných miest.  Dôležité je aj zriadenie odvodňovacích zariadení - priepustov, priekopy či rigola s trativodom. 													Rekonštrukciou sa dosiahne vyššia únosnosť ( vyšší modul deformácie)  vozovky ktorá by vyhovovala aspoň pre sezónny odvoz dreva. Zlepší sa prevádzková funkčnosť cesty, t.j. schopnosť umožniť bezpečnú, plynulú, rýchlejšiu a pohodlnú premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych hliadok.  Rekonštrukciou možno očakávať aj ďalšie prínosy: 												- ekonomické:  zníženie nákladov na pohonné hmoty, na opravy a údržbu lesnej techniky		- lepšia starostlivosť o les:  prevencia pred  poškodzovaním porastov biotickými a abiotickými činiteľmi, včasné výchovné a sanitárne  zásahy v porastoch							- enviromentálne:  zníženie palív a tým zníženie koncentrácie CO2 ako aj sekvestrácia a ukladanie uvedeného plynu do dreva											- vo fokusových oblastiach:   zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie  emisií skleníkových plynov, občianska a poznávacia infraštruktúra lesných ekosystémov												Tieto prínosy vyjadrené v "Pláne rozvoja vidieka 2014-2020"  umožňujú trvalo udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch.										Navrhovaná investícia spĺňa požiadavky pre podporu do infraštruktúry podľa Podopatrenia 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

- Členenie projektu:

Projektová dokumentácia je spracovaná ako jednostupňový projekt, t.j. projekt  pre stavebné konanie (ohlásenie stavebných úprav) s podrobnosťami vykonávacieho (realizačného) projektu v členení:

- Písomná časť:

- sprievodná správa

- súhrnná  technická správa

- Výkresová časť:

- prehľadná situácia  M=1:25 000

- porastová mapa  M=1:10 000

- podrobná situácia na mape C a E KN  M=1:2000

- priečne rezy  a priepusty  M=1:100

- vzorové priečne rezy  M=1:50

- Rozpočtová  časť:

- Rozpočet s výkazom  výmer, resp. výkaz výmer

- prílohy: výkaz plôch a kubatúr zem. prác a plochy rozšírených oblúkov

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš, Február 2023