Príloha č.1

Opis predmetu zákazky

Cieľom predmetu zákazky je zabezpečenie Servisu a údržby výťahu NCZI (PHZ)"

Špecifikácia zákazky:

Servis a údržba zahrnutá v paušálnej platbe:

- preventívna údržba podľa platnej legislatívy

- kontrola funkčnosti a nepoškodenosti zariadenia

- údržba  zariadenia a nastavenie, mazanie a čistenie podľa pokynov a odporúčaní výrobcu (čistenie kabíny výťahu, strojovne a suchej priehlbne od prevádzkových nečistôt)

- kontrola funkčnosti systému núdzovej komunikácie

- kontrola funkčnosti zariadenia pre vyslobodenie uviaznutých osôb

- Vyprosťovanie osôb do 60 min od nahlásenia   na dispečing 24hod./7dní

- Zabezpečenie prevádzkyschopného stavu výťahu, odstránenie porúch vrátane prípadnej výmeny drobných súčiastok ( žiarovky, kontakty, drobný spojovací materiál a pod.)

- Kontrola v medziobdobí odborných prehliadok

- Vykonanie všetkých odborných prehliadok a skúšok na zariadení v zmysle platnej legislatívy (STN, EN) a to najmä v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 o bezpečnostných opatreniach pri elektr. a plynových zariadeniach ( odborná skúška, opakovaná úradná skúška)

- Vyhotovenie správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky do 15 pracovných dní od jej vykonania

- Školenie dozorcov výťahu a výťahového technika min. 1x/2roky

- Kompletovanie a udržiavanie technickej dokumentácie

- Dodanie potrebných mazadiel, olejov, žiaroviek, kontaktov, pružín do spínačov a dverového magnetu do výšky max. 5 % ročného paušálu

- Prehliadky, čistenie výťahovej šachty, dozorovanie výťahového technika, oboznámenie s technickým stavom po prevedení pravidelnej revíznej prehliadky

- Poskytovanie servisu denne vrátanie víkendov a štátnych sviatkov

- Príchod na poruchy do 120 min.

- opravy (práca technika) v pracovnej dobe v čase od 7:00 do 15:30 hod. v dĺžke opravy maximálne do 1 hodiny výkonu

Servisné služby na objednávku:

- odborná asistencia

- práce na opravách a údržbe, ktoré presahujú rozsah 1 hodiny výkonu

- cenu dodaných dielov a materiálu nad rámec rozsahu zahrnutých v paušálnej platbe

- Vrátane dopravy na miesto plnenia

- Vrátane montáže na mieste plnenia

- Nástup na opravy porúch sa požaduje do 120 min. od ich nahlásenia objednávateľom

- Servisné služby sa budú vykonávať v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak

- Požiadavky na servisné zásahy sa budú hlásiť prostredníctvom dispečerskej služby/kontaktnej osoby dodávateľa : číslo telefónu a email oznámi dodávateľ objednávateľovi najneskôr do 2 dní od uzavretia zmluvného vzťahu

- Pri potrebe opravy a výmeny nad rámec paušálnej platby dodávateľ predloží objednávateľovi cenovú kalkuláciu s uvedením predpokladaného rozsahu činností a potrebných náhradných dielov

- Požaduje sa predložiť podrobný výpočet paušálneho poplatku na výťah

Protokoly o vykonaných prehliadkach, skúškach a revíziách v zmysle platných zákonov v SR, garancia na pozáručný servis pol roka.

Požaduje sa zabezpečenie náhradných dielov a spotrebného materiálu podľa platných vyhlášok a technických noriem.

Servisný zásah do 120 minút

Predloženie oprávnení na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok, kontrol a opráv výťahov v súlade s príslušnou platnou legislatívou do 7 dní od uzatvorenia zmluvného vzťahu.