Vysvetlenie/ doplnenie špecifikácie- Gastro vybavenie

Všetky zariadenia cukrárskej, pekárenskej , mäsiarskej dielne a kuchyne musia byť v súlade s predpismi a normami  HACCAP

Vybavenie mäsiarska dielňa

- výrobník šupinového ľadu- výroba ľadovej šupinovej triešte s teplotou od -7°C do -14°C . kapacita do 250kg/24hod

- vákuová balička- Bizerba technológia. napätie 230V, príkon 0,75kw, výkon pompy 18m3/hod, digitálne ovládanie

- kúter- max. 50 litrov, tanierový. otáčky 1000/4000, príkon 16,5kw

- chladiace box- s min. 60mm hrubými izolačnými panelmi, dverami min.200x80, stropom a podlahou. Cena zahŕňa blokovú stropnú alebo nástennú chladiacu jednotku s riadením. 230V

- rezačka mäsa- rozmery max 560x950x1020, max 52 litrov, nerez, príkon max 12kW

- automatický viazací stroj- príkon max 4 kw

Vybavenie kuchyne

- škrabka zemiaková+príslušenstvo- odchýlka v kapacite dávky a v hodinovej kapacite môže byť akceptovaná

- chladiaci box- nevieme sa vyjadriť k tomu aká bude chladiaca jednotka

- univerzálny robot 40 litrový- v špecifikácii sa stala administratívna chyba  (má byť : ozubené prevody s 3 rýchlosťami, ďalej v špecifikácii sú napísané 950/1450/2850 ot/min)

- plynový sporák 32,5kW- odchýlka v rozmeroch nie je prípustná, lebo naň nadväzujú iné časti

- panva plynová 90 l- odchýlka môže byť akceptovaná,

- ohrievač tanierov pojazdný- nie

- stojan na taniere na kolieskach – nie

Vybavenie pekárne

- pekárenská pec na chlieb+ ...-inú špecifikáciu sme nenašli, vychádzalo sa z údajov od projektantov

- kysiareň- dvojdverová, kapacita 4ks vozíkov s plechmi 600x400mm, klimatizačná jednotka, autom. regulácia, rozsah teplôt +20°C /+42°C, vlhkosť 60-99%, elek príkon 4kW, 400V , prívod vody ¾“, vonkajšie a vnútorné opláštenie Al plech