Príloha č. 7

Technická špecifikácia

STERILIZAČNÁ TECHNIKA

Časť č. 8 –

Dekontaminátor nebezpečného zdravotníckeho odpadu

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 1 - Dekontaminátor nebezpečného zdravotníckeho odpadu (30 ks)

Sterilizátor, resp. pristroj na likvidáciu biologického odpadu sa dá použiť pri inaktivácii vírusu. SARS- CoV-2 je napríklad inaktivovaný pri 100 stupňoch už po 5 minútach, pri 60 stupňoch po 30 minútach, pričom ide o šetrnejší a účinnejší spôsob dekontaminácie ako pri použití dezinfekčných prostriedkov, ktoré majú nerovnomernú aplikáciu. I keď v nemocniciach fungujú centrálne sterilizácie, nie sú v mieste práce s COVID+ pacientmi, čím sa zbytočne zvyšuje riziko prenosu infekcie aj medzi personálom.

| Položka č. 1: | Dekontaminátor nebezpečného zdravotníckeho odpadu- 30 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |
| Prístroj na dekontamináciu biologického odpadu |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |
| Čas dekontaminačného cyklu | min |  | 10 |  |
| Rozmer - výška | mm |  | 1000 |  |
| Rozmer - šírka | mm |  | 1000 |  |
| Rozmer - hĺbka | mm |  | 800 |  |
| Hmotnosť | kg |  | 200 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Samostatne stojace zariadenie umiestnené na zemi | áno |  |  |  |
| Mobilita zariadenia (koliečka) | áno |  |  |  |
| flexibilná hadica na pripojenie vody (min 2 m), prívod elektrickej energie (min 3 m) | áno |  |  |  |
| možnosť pripojenia na vodu | áno |  |  |  |
| Dekontaminácia odpadu 180103, 180104 | áno |  |  |  |
| Celonerezové prevedenie | áno |  |  |  |
| Dodávka vrátane plastových vriec na 800 cyklov/zariadenie | áno |  |  |  |
| Dodávka vrátane dekontaminačného roztoku na 800 cyklov/zariadenie | áno |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |