Príloha č. 7

Technická špecifikácia

STERILIZAČNÁ TECHNIKA

Časť č. 5 –

Zváračka sterilizačných obalov

Technická špecifikácia prístroja :

Položka č. 1 – Zváračka sterilizačných obalov (2 ks)

Materiál, ktorý je určený na sterilizáciu teda rôzne inštrumenty, plastový materiál ale aj rôzne typy hadíc je balený do papier - fólie, z jednej strany priedušné a z druhej strany priehľadné, tento sterilizačný obal je nutné zvariť zvarom veľkosti podľa vyhlášky. Oddelenie centrálnej sterilizácie sterilizuje rôzne materiály z tzv. COVID oddelení ako napr. dýchacie okruhy, tracheostómie atď. Či už pri zavedení ventilácie alebo tracheostómii je nutné postupovať za aseptických podmienok, aby sa eliminovalo riziko infekcie. Tento prístroj priamo prispeje k prevencii ochorenia COVID-19 ako aj zamedzeniu komplikácii v súvislosti s pridruženými ochoreniami pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19

| Položka č. 1: | Zváračka sterilizačných obalov - 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku) |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Rýchlosť posuvu 10m/ min. | m/min | 10 |  |  |
| Šírka zvaru | mm | 10 |  |  |
| Voliteľná teplota zvárania | °C | 80 | 220 |  |
| Dlžka zvaru – bez ohraničenia |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Samostatne stojace zariadenie umiestnené na stole | áno |  |  |  |
| prívod elektrickej energie (kábel min 3 m) | áno |  |  |  |
| zatavovanie papier/fólia materiálov podľa EN 868-5, ISO 11607-1 ako aj TYVEK 1059B, 1073B a 2FS materiálov | áno |  |  |  |
| Vstavaná tlačiareň (dátum zvárania, dátum expirácie, číslo šarže, kód operátora ) | áno |  |  |  |
| Držiak fólie | áno |  |  |  |

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

| Názov | Požadované parametre | Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom) |
| --- | --- | --- |
| Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava | áno |  |
| Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky | minimálne 24 mesiacov |  |
| Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy | nástup do 24 hod. |  |
| Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne | áno |  |
| Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu. | áno |  |
| Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL) | áno |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |