ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LEVICE - REKULTIVÁCIA SKLÁDKY STAVEBNÉHO A INERTNÉHO ODPADU VÁPNIK - MALÝ KIAR Objekt: Rekultivácia skládky.

Objednávateľ: Mesto Levice, Mestský úrad v Leviciach

Zhotovíte!':	Spracoval:

Miesto: Malý Kiar	Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  | 1 | Zemné práce |  |  |  |  |
| 1 | 122201103 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - odkop odpadu | m3 | 3 420.000 |  |  |
| 2 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - 30% z objemu | m3 | 1 026.000 |  |  |
|  |  | 3420/100*30 |  | 1 026.000 |  |  |
| 3 | 581-001 | Zemina nákup | m3 | 19 500.000 |  |  |
| 4 | 122201404 | Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 10000 m3 | m3 | 19 500.000 |  |  |
|  |  | "odkop rekultivačnej zeminy" 19500 |  | 19 500.000 |  |  |
| 5 | 122201409 | Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - 30% objemu | m3 | 5 850.000 |  |  |
|  |  | 19500/100*30 |  | 5 850.000 |  |  |
| 6 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m | m3 | 3 420.000 |  |  |
|  |  | "presunuté množstvo odpadu na úpravu svahov skládky" 3420 |  | 3 420.000 |  |  |
| 7 | 162501172 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 19 500.000 |  |  |
| 8 | 162501173 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m x počet kilometrov určených uchádzačom | m3 |  |  |  |
| 9 | 181101102 | Úprava telesa skládky do navrhovaného tvaru so zhutnením pojazdmi ježkovým valcom respektíve kompaktorom | m2 | 19 500.000 |  |  |
|  |  | "svahy"6700 |  | 6 700.000 |  |  |
|  |  | "ostatné plochy" 12800 |  | 12 800.000 |  |  |
|  |  | Súčet |  | 19 500.000 |  |  |
| 10 | 181006119 | Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,70 do 1,00 m | m2 | 19 500.000 |  |  |
| 11 | 182201101 | Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, násypov so zhutnením | m2 | 19 500.000 |  |  |
| 12 | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | m2 | 19 500.000 |  |  |
| 13 | 0057211100 | Trávové semeno | kg | 975.000 |  |  |
|  |  | "20kg trávnej zmesi na 1 m2"19500/20 |  | 975.000 |  |  |
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  |  |
| 15 | 381pc02 | Demontáž suché WC a odvoz | ks | 1.000 |  |  |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LEVICE - REKULTIVÁCIA SKLÁDKY STAVEBNÉHO A INERTNÉHO ODPADU VÁPNIK - MALÝ KIAR Objekt: Rekultivácia skládky

Objednávateľ: Mesto Levice, Mestský úrad v Leviciach

Zhotovíte!':                                                                                                                                                    Spracoval:

Miesto: Malý Kiar	Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Komunikácie |  |  |  |  |
| 16 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm | m2 | 24.000 |  |  |
|  |  | "podklad pod cesný panel po demontáži cestnej váhy " 24 |  | 24.000 |  |  |
| 17 | 584921111 | Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks | m2 | 24.000 |  |  |
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  |
| 18 | 961055111 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t | m3 | 8.000 |  |  |
|  |  | "búranie základov a nájazdu na mostovú váhu" 8 |  | 8.000 |  |  |
| 19 | 966067112 | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t | m | 240.000 |  |  |
|  |  | "rozbratie oplotenia z drôteného pletiva vrátane vybúrania betónových stĺpikov" 240 |  | 240.000 |  |  |
| 20 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 22.140 |  |  |
|  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  |  |
| 21 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 26.935 |  |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  |  |
| 22 | 767920860 | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2, -0,40000t | ks | 1.000 |  |  |
|  |  | "demontáž vstupnej dvojkrýdlovej brány 6x2m" 1 |  | 1.000 |  |  |
| 23 | 767996803 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t | kg | 140.000 |  |  |
|  |  | "demontáž vonkajšej rampy dl.5m" 140 |  | 140.000 |  |  |
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  |
|  | 33-M | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh |  |  |  |  |
| 24 | 330-pc01 | Demontáž jestvujúca mostová váha 7 x 3.0 m vrátane technológie a odvoz | ks | 1.000 |  |  |
|  |  | Celkom |  |  |  |  |