Príloha č. 3. súťažných podkladov

štruktúrovaný rozpočet ceny

Údaje:

Obchodné meno uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny

| P.č. | Názov tovaru | Predpokladaný počet ks | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v EUR bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena za predpokladané množstvo v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suchý oblek Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku: - Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku. - Kontrola stavu LP hadice. - Ošetrenie suchého zipsu. - Výmena silikónových manžiet na zápästí. - Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov. - Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov. - Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest. | 240 |  |  |  |  |  |
| 2. | Suchý oblek Rozsah prác v rámci dvojročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku: - Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku. - Kontrola stavu LP hadice. - Ošetrenie suchého zipsu. - Výmena silikónových manžiet na zápästí. - Výmena krčnej manžety. - Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov. - Na napúšťacom a vypúšťacom ventile výmena „O“ krúžkov a membrány. - Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov. Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Suchý oblek Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku: - Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku. - Výmena LP hadice . - Ošetrenie suchého zipsu. - Výmena silikónových manžiet na zápästí. - Výmena krčnej manžety a integrovanej latexovej kukly. - Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov. - Na napúšťacom a vypúšťacom ventile výmena „O“ krúžkov a membrány. - Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov. - Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jacket - kompenzátor vztlaku Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky kompenzátora vztlaku: - Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku. - Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie. - Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov. - Funkčná skúška inflátora a ventilov. - Kontrola stavu LP hadice. - Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku | 180 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jacket - kompenzátor vztlaku Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky kompenzátora vztlaku: - Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku. - Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie. - Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov. - Funkčná skúška inflátora a ventilov. - Výmena LP hadice . - Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Taktický potápačský komplet Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky taktického kompletu: Dýchacia automatika - Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu dýchacej automatiky (1. a 2. stupeň) a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise. - Rozobratie automatiky (1. a 2.stupeň), zbavenie nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky. - Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí 1. a 2. stupňa automatiky v ultrasonickej vaničke. - Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov (tzv.„servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky. - Výmena dýchacieho náustku. - Zloženie a nastavenie automatiky na požadované parametre. - Kompletizácia celej automatiky vrátane kontroly pripojenia všetkých LP hadíc a hadice manometra. - Funkčná skúška automatiky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise. - Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky objednávateľovi služby. - Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške). Tlaková nádoba - Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilu. - Demontáž potápačskej fľaše. - Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby. - Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu. - Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu). - Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše. - Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš. Jacket - Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku. - Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie. - Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia vypúšťacieho ventilu. - Funkčná skúška inflátora a pretlakového ventilu. - Kontrola stavu LP hadice. - Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku. Manometer - Kontrola stavu a funkčnosti tlakomera. - Kontrola HP hadica a výmena „O-krúžkov“. - Kontrola presnosti merania prístroja. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Taktický potápačský komplet Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky taktického kompletu: Dýchacia automatika - Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu dýchacej automatiky (1. a 2. stupeň) a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise. - Rozobratie automatiky (1. a 2.stupeň), zbavenie nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky. - Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí 1. a 2. stupňa automatiky v ultrasonickej vaničke. - Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov (tzv.„servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky. - Výmena dýchacieho náustku. - Výmena LP hadice. - Zloženie a nastavenie automatiky na požadované parametre. - Kompletizácia celej automatiky vrátane kontroly pripojenia všetkých LP hadíc a hadice manometra. - Funkčná skúška automatiky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise. - Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky objednávateľovi služby. - Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške). Tlaková nádoba - Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilu. - Demontáž potápačskej fľaše. - Rozobratie a vyčistenie ventilu. Výmena o-krúžkov, sedla ventilu a tesniacej kuželky. Zloženie ventilu. - Vnútorné mechanické a chemické vyčistenie stien tlakovej nádoby. - Vodotlaková skúška tlakovej nádoby a jej vysušenie. - Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby. - Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu. - Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu). - Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše. - Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš. Jacket - Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku. - Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie. - Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia vypúšťacieho ventilu. - Funkčná skúška inflátora a pretlakového ventilu. - Výmena LP hadice . - Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku. Manometer - Kontrola stavu a funkčnosti tlakomera. - Výmena HP hadica a výmena „O-krúžkov“. - Kontrola presnosti merania prístroja. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Inflačný systém na suchý oblek Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky inflačného systému: - Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilov. - Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, redukčného ventilu, LP hadice). - Rozobratie a vyčistenie redukčného ventilu. Výmena výrobcom doporučeného servisného kitu. Zloženie redukčného ventilu. - Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby. - Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu. - Kontrola LP hadice. - Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, redukčného ventilu a LP hadice). - Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše. - Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Inflačný systém na suchý oblek Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky inflačného systému: - Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilov. - Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, redukčného ventilu, LP hadice). - Rozobratie a vyčistenie redukčného ventilu. Výmena výrobcom doporučeného servisného kitu. Zloženie redukčného ventilu. - Rozobratie a vyčistenie ventilu. Výmena o-krúžkov, sedla ventilu a tesniacej kuželky. Zloženie ventilu. - Výmena LP hadice. - Vnútorné mechanické a chemické vyčistenie stien tlakovej nádoby. - Vodotlaková skúška tlakovej nádoby a jej vysušenie. - Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby. - Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu.+ - Kontrola LP hadice. - Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, redukčného ventilu a LP hadice). - Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše. - Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Manometer Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky manometra: - Kontrola stavu a funkčnosti. - Kontrola HP hadice a výmena „O“ krúžkov. - Kontrola presnosti merania prístroja. | 350 |  |  |  |  |  |
| 11. | Manometer Rozsah prác v rámci trojročnej servisnej prehliadky manometra: - Kontrola stavu a funkčnosti. - Výmena HP hadice a výmena „O“ krúžkov. - Kontrola presnosti merania prístroja. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Celotvárová maska (Interspiro, Neptun, OceanReef) Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky celotvárovej masky: - Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu celotvárovej masky s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise. - Rozobratie automatiky, zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky. - Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky celotvárovej masky v ultrasonickej vaničke. - Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky . - Zloženie a nastavenie automatiky celotvárovej masky na požadované parametre. - Kompletizácia celej automatiky celotvárovej masky, kontrola pripojenia LP hadíc. - Funkčná skúška automatiky celovárovej masky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise. - Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a FFM objednávateľovi služby. - Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške). | 300 |  |  |  |  |  |
| 13. | Celotvárová maska (Interspiro, Neptun, OceanReef) Rozsah prác v rámci päťročnej servisnej prehliadky celotvárovej masky: - Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu celotvárovej masky s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise. - Rozobratie automatiky, zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky. - Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky celotvárovej masky v ultrasonickej vaničke. - Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“) v rámci päťročnej servisnej prehliadky . - Výmena zorníkov. - Výmena LP hadice. - Zloženie a nastavenie automatiky celotvárovej masky na požadované parametre. - Kompletizácia celej automatiky celotvárovej masky, kontrola pripojenia LP hadíc. - Funkčná skúška automatiky celovárovej masky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise. - Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a FFM objednávateľovi služby. - Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške). | 70 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dýchacia automatika (Aqualung, Poseidon, Scubapro, Apeks) Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky dýchacej automatiky: - Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu dýchacej automatiky (1. a 2. stupeň) a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise. - Rozobratie automatiky (1. a 2. stupeň), zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky. - Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí 1. a 2. stupňa automatiky v ultrasonickej vaničke. - Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov (tzv. „servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky. - Výmena dýchacieho náustku. - Výmena LP hadíc. - Zloženie a nastavenie automatiky na požadované parametre. - Kompletizácia celej automatiky vrátane kontroly pripojenia všetkých LP hadíc a hadice manometra. - Funkčná skúška automatiky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise. - Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky objednávateľovi služby. - Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške). | 600 |  |  |  |  |  |
| 15. | Dekompresný počítač Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky potápačského počítača: - Odstránenie zadného krytu a starého o-krúžku. - Vyčistenie oddelenia batérie a drážky pre o-krúžok. - Výmena batérie a nasadenie nového o-krúžku a zadného krytu. - Výmena remienkov - Tlaková skúška vodotesnosti počítača na profesionálnom prístroji na test vodotesnosti. - Tlaková skúška funkčnosti tlakového senzora a merania dekompresných údajov. - Predloženie protokolu o skúške vodotesnosti prístroja. | 480 |  |  |  |  |  |
| 16. | Kompresor (Bauer, Astra, Oceanus II, B, E) Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky kompresora: - Kontrola stavu a funkčnosti kompresora. - Výmena syntetického (minerálneho) oleja. - Výmena olejového a sacieho filtra. - Kontrola a čistenie odkaľovacích ventilov a tlakových nádob kompresora. - Kontrola funkcie a nastavenia ventilov. - Kontrola funkcie a nastavenie poistných ventilov. - Kontrola funkcie a nastavenia odkalovacieho systému. - Výmena klinových remeňov. - Kontrola stavu a funkčnosti filtračného systému, kontrola kvality vzduchu podľa STN EN 12021 (obsah H2O, CO2, CO, oleja). - Kontrola tesnosti. - Výmena batérie v počítadle prevádzkových hodín. - Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov v rámci ročnej servisnej prehliadky. - Celková kontrola funkčnosti ovládacích, meracích a zabezpečovacích systémov kompresora. - Kontrola výkonu. - Vystavenie protokolu a zápis do prevádzkovej knihy. | 40 |  |  |  |  |  |
| 17. | Potápačské fľaše Rozsah prác v rámci ročnej odbornej Prehliadky - Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilu. - Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, botky, ochrannej sieťky a madla). - Vizuálna kontrola stavu vonkajšieho náteru tlakovej nádoby. - Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby. - Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu. - Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, stabilizačnej botky, ochrannej sieťky a madla). - Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše. | 600 |  |  |  |  |  |
| 18. | Atest potápačských fliaš v rámci päťročnej odbornej prehliadky Rozsah prác v rámci päťročnej odbornej prehliadky - Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a ventilu. - Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, botky, ochrannej sieťky a madla). - Rozobratie a vyčistenie ventilu. Výmena o-krúžkov, sedla ventilu a tesniacej kuželky. Zloženie ventilu. - Vnútorné mechanické a chemické vyčistenie stien tlakovej nádoby. - Vodotlaková skúška tlakovej nádoby a jej vysušenie. - Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, stabilizačnej botky, ochrannej sieťky a madla). - Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše. - Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš. | 200 |  |  |  |  |  |
| 19. | Dekompresná komora DK2 Rozsah prác v rámci ročnej odbornej Prehliadky - Revízia 2.st. pľúcnej automatiky Saturn Oxy. - Revízia 1.st. pľúcnej automatiky AQ Kronos. - Revízia 50l tlakových fliaš a ventilov. - Revízia napúšťacích a vypúšťacích ventilov ovládacieho panelu ako aj komory. - Revízia manometrov krížového rozvodu (kocka) fliaš. - Kontrola manometrov komory. - Kalibrácia manometrov. - Vonkajšia kontrola komory. - Vnútorná kontrola komory. - Kontrola tesností dverí predkomory a hlavnej komory. - Kontrola tesnení podávacieho priestoru (okienka). - Tlaková skúška tlakovej komory a predkomory (tesnosť dverí predkomory a hlavnej komory). - Kontrola poistných ventilov. - Kontrola vzduchového a kyslíkového systému (potrubia na rozvod plynu vzduchu a kyslíka). - Kontrola elektroinštalácie (pre komunikáciu s pacientom). - Kontrola odvetrávania komory. | 4 |  |  |  |  |  |
| Celková cena za dodanie predmetu zákazky spolu za požadovaný počet ks vrátane dopravy |  |  |  |  |  |  |  |

Pozn. Všetky uvedené ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Bratislava,  dňa: ..........................................		Bratislava,   dňa: ..........................................

za Kupujúceho:				za Predávajúceho: