Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Investície do baliarne mäsa – Kartonovačka s dopravníkom |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | ISTERMEAT a.s. Povodská cesta č.14, 929 01 Dunajská Streda |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| - Kartonovačka s dopravníkom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa |
| 1. | # Čas cyklu stroja | # Max. 30 kartonov za min/v závislosti od rozmerov plocheho rezu a modelu škatule, # Garancia 25-28škatul/min. |  |
| 2. | # Prednastavené formáty škatúl |  |  |
| 3. | symetrické nastavenie bočných líšt |  |  |
| 4. | # Nastavenie (pohyb) nádrží na lepidlo |  |  |
| 5. | # Nastavenie rezov |  |  |
| 6. | # Nastavenie skladacieho modulu |  |  |
| 7. | # 3 typy náradí - uvádzané sú zlepenom stave vonkajšie rozmery kartónov | # Rozmery hotových kartónov: - 599x399x141 jednoduchý - 599x399x180 mm lepené priehyby na zosilneni stability kartónov - Malý samoobslužný kartón 100-300 x 100-500 x 80-200 mm |  |
| 8. | # Výber formátu na ovládacom paneli (dĺžka lepiacich čiar) | # Podla programu |  |
| 9. | Zmena výšky zásobníka trvá asi 5 minút. Zmenu spodného formátu (prednastaveného) trva menej ako 10 minút. |  |  |
| 11. | Zásobník na kartónové prírezy s výškou netto 600 mm kartónov |  |  |
| 12. | Automatické dopĺňanie nádrží na tavné lepidlo granulátmi lepidla: 2 x 4 kg. |  |  |
| 13. | Doplnenie kartónového zásobníka bez zastavenia výroby |  |  |
| 14. | Spotreba lepidla na krabičku: | # 1 az 3g |  |
| 15. | Zariadenia na horúcu taveninu sa musia pred použitím zahriať približne 45 minút,automatický štart nastaviteľný pomocou časovača |  |  |
| 16. | Výška plnenia kartónových prírezov: | # 1115mm |  |
| 17. | Výška naplnenia granulátov lepidla | 900mm |  |
| 18. | Výstupná výška boxu: 155 mm, ak je výstup rovný alebo 205 mm, ak je výstup ľavý alebo pravý. |  |  |
| 19. | Priestorové požiadavky a umiestnenie |  |  |
| 19-1. | Stohovacie zariadenie s automatickým nastavovaní dopravníkového systému pre výstup škatúľ, možno postaviť priamo na baliacej stanici. |  |  |
| 19-2. | Priestorové požiadavky: podla dispozičných výkresov - Výstup z boxu vpredu, vľavo alebo vpravo v závislosti od toho, ako je nastavený dopravníkový systém |  |  |
| 19-3. | Dĺžka štandardného stúpacieho dopravníkového systému: | # 1880mm |  |
| 19-4. | # Dopravnik na dopravu kartónov k jednotlivým strojom |  |  |
| 20-2. | # Záruka | # 24 mesiacov alebo viac |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |