Opis predmetu zákazky

- Názov predmetu zákazky: 		Motorové záchranné plavidlo

s pevným telom pre prácu na vodných tokoch

a vodných plochách s príslušenstvom určené

pre Hasičský a záchranný zbor

- Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom tejto zákazky je dodávka plavidla pre výkon záchranných a povodňových prác, prepravu (evakuáciu) osôb, zvierat a materiálu, elimináciu ekologických havárií a iných nežiadúcich udalostí na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodňových situácií.

- Hlavný kód CPV:

35511300-2 – Korvety a hliadkové člny

- Dodávateľ na predmet zákazky zároveň zabezpečí požadované služby v nasledujúcom rozsahu:

- Doprava a vyloženie tovaru na miesto plnenia - Hasičský a záchranný zbor v Bratislave, Radlinkého 6, 811 07 Bratislava. Tovar musí byť dodaný jednorazovo

- Doba poskytovanej  záruky musí byť minimálne 2 roky. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

- Zabezpečenie dodávky, opráv a náhradných dielov garantovanú dodávateľom počas záručného servisu.

- Dodávateľ spolu s tovarom odovzdá:

- Certifikát výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 z. z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Termín plnenia je do 18 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy

Parametre predmetu zákazky

Záchranné motorové plavidlo so závesnými lodnými motormi bude primárne využívané ako služobné plavidlo pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, pri povodňových zabezpečovacích a záchranných prácach, požiaroch, nežiaducich udalostiach, potápačských prácach, preprave povodňového, humanitárneho, hasičského materiálu a pri ochrane životného prostredia na vodnej ploche a vodnom toku v súlade s úlohami Hasičského a záchranného zboru podľa §3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Súčasťou zákazky je aj lodný príves na ktorom možno bezpečne plavidlo prepravovať za automobilovou technikou po cestnej komunikácii.

Výkon horeuvedených činností vyžaduje mimoriadne pevné a odolné plavidlo schopné okamžitej akcie s využitím vysokej rýchlosti s dobrou manévrovacou schopnosťou a odolnosťou voči vonkajším vplyvom. Plavidlo musí mať prevádzkové a úžitkové vlastnosti na plnenie úloh  Hasičského a záchranného zboru v súlade s §3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov za účelom poskytovania pomoci v prípadoch, ak je ohrozený život, zdravie a majetok osôb, alebo iné hodnoty.

Záchranné plavidlo musí vyhovovať podmienkam právnych a technických noriem:

- normy EHK a EHS a emisnú normu platnú v čase dodávky,

- vyhlášku MV SR č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,

| Požiadavka | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- |
| Záchranné plavidlo | - Záchranné plavidlo v požadovanom základnom vyhotovení: - Základné technické parametre: Celková dĺžka plavidla min. 7,50 max.8,50 m Šírka plavidla min. 2,40 max. 2,55 m Ponor plavidla pri max. dovolenom zaťažení menej ako 0,50 m Rýchlosť plavidla min. 25 uzlov Počet osôb na plavidle vrátane predpísanej posádky 12 osôb Dovolené zaťaženie plavidla min. 1,3 tony Konštrukčná kategória plavidla C - Farebné vyhotovenie: - červená, odtieň RAL 3000, - označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru musí byť v súlade s Pokynom sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o označovaní služobných plavidiel č. 22/2015, - Konštrukcia plavidla - Konštrukcia plavidla musí vyhovovať podmienkam kategórie „C“ pre plavidlá a musí sa jednať o profesionálne pracovné plavidlo určené pre hasičskú a záchrannú činnosť. - Plavidlo vyrobené z materiálu odolnému voči poškodeniu, oteru, prerazeniu, korózii, hnilobe, kyselinám, ropným produktom, porastu rias a mikroorganizmov a stabilný voči UV žiareniu – trup plavidla z hliníka, alebo zliatin hliníka. Spoje trupu – švy musia byť zvárané. - Trup plavidla musí byť vybavený vzduchotesnými komorami zabezpečujúcimi nepotopiteľnosť plavidla a jeho ovládateľnosť pri zaliatí paluby cez výklopnú rampu. Vzduchotesné komory musia byť vybavené kontrolným otvorom. - Trup plavidla musí byť konštruovaný tak, aby bola zaručená samovylievacia schopnosť pri zaliatí paluby. - Boky plavidla vybavené bočnými odierkovými lištami, odolnými voči UV žiareniu, dostatočne odolnými voči poškodeniu s možnosťou výmeny. - Po boku plavidla v úrovni odierkovej lišty zabezpečiť prvky, alebo otvory na možné umiestnenie fendrov v horizontálnej aj vo vertikálnej polohe po stranách plavidla. - V prednej časti plavidla voľný pracovný priestor (plošina) s prístupom cez prednú výklopnú rampu s nosnosťou najmenej 250 kg a rozmerom najmenej 1,2 m voľnej šírky. - Ovládanie výklopnej rampy hydraulickými valcami alebo elektromechanickým zariadením s možnosťou ovládania z kokpitu plavidla a aj ovládaním na prove plavidla. Možnosť zaistenia výklopnej rampy a jej blokovanie bezpečnostným spínačom. - Rampa musí mať možnosť núdzového manuálneho otvorenia v prípade poruchy hydraulického ovládania. - Paluba vybavená odolnou protišmykovou oderuvzdornou úpravou. - Plavidlo vybavené odrušenou doplnkovou optickou signalizáciou modrej farby v zmysle platnej legislatívy – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI) Rev. 4-2009. - Po stranách umiestniť uzamykateľné úložné priestory. Bočné a zadné úložné priestory budú využité ako lavice na sedenie pre povolený počet osôb na plavidle okrem vodcu plavidla. Lavice povrchovo upraviť podložkou na sedenie. - pevné vyväzovacie prostriedkov (rohatky) najmenej 3 ks na každej strane plavidla a 1x v kormovej časti plavidla. - Všetky madlá, úchyty a zábradlia v prevedení z nerezu alebo hliníka. Materiál odolný voči korózii a poveternostným vplyvom. - Rampu - kokpit v zadnej časti plavidla na vlajku, antény a na optickú signalizáciu plavidla. - Riešiť možnosť zdvíhania plavidla žeriavom integrovanými úchytnými prvkami v telese plavidla. (4 závesné body) - V zadnej časti plavidla umiestnený skladací rebrík umožňujúci vstup na plavidlo - V prednej časti plavidla musí byť oko na vyťahovanie na príves pomocou lodného vrátku a na zaistenie plavidla počas prepravy po cestných komunikáciách. Na korme plavidla dve ťažné oká. - Na palube plavidla v zadnej (kormovej) časti vytvoriť odkladací a uzamykateľný priestor na výbavu plavidla. Vrch týchto priestorov upraviť ako lavice s podložkou na sedenie. - Aktívna ochrana proti korózii - antifouling. - Inštruktážne alebo príkazové nápisy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. - Pohon plavidla - 2 ks závesných motorov s – celkový výkon motorov minimálne 260 HP. - Možnosť trimovania motorov elektrickým a hydraulickým ovládaním. - Ovládanie motora a riadenie plavidla z kokpitu plavidla. Možnosť ovládania samostatne každého motora. Možnosť plavby len s jedným motorom. - Hydraulické ovládanie riadenia. - Objem palivových nádrží najmenej 100 litrov. - Uzamykateľné palivové nádrže vyhotovené z materiálu odolnému voči korózii. - Ovládacie a kormidelné stanovište – kokpit - Hlavné kormidelné stanovište so všetkými ovládacími prvkami plavidla – kokpit. - Ochrana vodcu plavidla odolným prvkom (štítom) a strieškou. Čelné sklo z bezpečnostného skla, alebo plastu so stieračom na čistenie veľkých plôch. - Odnímateľná bočná plachtová ochrana kormidelného stanovišťa na oboch stranách. - Otočné odpružené kreslo pre vodcu plavidla. - Kormidlo z nehrdzavejúcej ocele s poplastovaním – min ø 400 mm - Prístrojové vybavenie kormidelne - kokpitu - Ovládacie prvky motorov so zabezpečovacími prvkami (elektrické). - Rádiostanica s anténami 2x - 1x vozidlová rádiostanica v pásme 169,00 MHz – analóg, - 1x vozidlová rádiostanica v sieti SITNO (MATRA), - Otáčkomer. - Tlakomer oleja. - Kontrolka chladenia motora. - Voltmeter. - Palivomer. - Počítač motohodín. - Ukazovateľ trimu motorov. - Všetky prístroje podsvietené. - Zabudovaný megafón so zosilňovačom a reproduktorom. - Signálny lodný klaksón. - Indikátor ovládania prednej výklopnej rampy. - Možnosť uzamknutia ovládacích prvkov kľúčom. - Systém ovládania musí obsahovať možnosť použitia trhačky. - Elektroinštalácia - Palubné napätie 12 V. - Elektropanel s poistkovou skriňou a s vypínačmi 12 V. - Elektro rozvody pre vonkajšie osvetlenie plavidla 12 V. - Selektívne nabíjanie akumulátorov. - Akumulátory umiestnené v odvetrateľných skrinkách. - Odpojovač akumulátorov. - Pozičné svetlá - 3 ks (1 ks kormové (kotevné) svetlo, a bočné svetlá) umiestnené na rampe v zmysle bodu 1. 3. 16 - Na prove a v mieste kokpitu umiestniť koncovky autozapalovačov s krytkou proti vlhkosti – celkový počet koncoviek na plavidle 2 ks - Elektropoistky konštruovať ako resetovateľné ističe. - Potrubie a čerpadlá - Palivové potrubie a hadice spĺňajúce normy pre plavidlá. - Drenážne čerpadlo ovládané manuálne aj automaticky. - Záložné ručné drenážne čerpadlo. - Kotevné zariadenie - Dve kotvy z toho jedna zadná kotva záložná, hlavná kotva s vyššou prídržnou silou typu Hall alebo Danforth s hmotnosťou najmenej 15 kg. Kotevná reťaz minimálnej dĺžky 20 m na hlavnej kotve. - Kotevné lano na záložnej kotve dĺžky min. 20 m. - Výstroj plavidla - Minimálne štyri pádla. - 2 ks Okované bidlo s háčikom. - 2 ks Bidlo drevené – dĺžka 4 m. - Zdravotnícka lekárnička DIN 13169 alebo ekvivalentná (odolná voči poveternostným vplyvom), namontovaná na držiaku. - 4 ks vyväzovacie laná ø 12 mm , dĺžky min. 20 metrov. - 4 ks certifikované (ISO 12402-4 alebo ISO 12402-5) záchranné hádzacie vrecká (hádzačka) s lanom s dĺžkou najmenej 20 m. - 10 certifikovaných plávacích záchranárskych viest s minimálnym vztlakom 100 N (STN EN 395+A1). - 2 ks automatických záchranných viest – samonafukovacích (STN EN 14144). - 2x vlečné lano ø 20 mm s dĺžkou najmenej 50 m. - Fendre 12 ks – typ F3 alebo ekvivalent. - 2 ks certifikované záchranné kruhy s lanom dĺžky min. 15 m. - 2 ks ďalekohľad s nočným videním - prevádzková doba min 40/15 (bez/s IR) hod, - prevádzková teplota -20°C - +40°C, - EOM CF-Super / EP-33-SF, - vodotesnosť (krytie) min. IP46, - priemer výstupnej pupily 6 mm, - očný reliéf min. 10 mm, - zväčšenie min. 3x, - digitálny - priemer objektívu min. 50 mm, - zorné pole min. 10°, - vertikálne rozlíšenie min. 40 riadkov/mm, - vzdialenosť rozpoznania min. 150 m, - dioptrické korekcie ±4 dioptrie, - napájanie 3 V (2xAAA), - rozmery max. 250 x 130 x 80 mm, - hmotnosť 0,80 – 1,1 kg. - Sada svetlíc - 4 ks vystreľovacie a 4 ks ručné - Vedro s lanom dĺžky min. 5 m, - Štátna vlajka SR s držiakom. – rozmer vlajky 20 x 30 cm – 3 ks - Náhradné lodné skrutky – 1 ks na každý motor. - Základné náradie na bežné opravy motora v univerzálnej skrinke. - Navigačné vybavenie - Navigačné osvetlenie plavidla. - Radarový navigačný multifunkčný prístroj so sonarom 3D, elektronický kompas. - Vyhľadávací svetlomet s ručným ovládaním 2 ks. - GPS navigácia s aktuálnou plavebnou mapou Dunaja. - Modrý maják. - Zvukové výstražné zariadenie hasičské (siréna). - Hasičská výzbroj plavidla (sada) - Rebrík na vstup a výstup potápača z vody na prednú palubu cez otváraciu rampu. - 2 ks ručné hasiace prístroje práškové min. 2 kg s držiakmi - 4 ks prenosná osvetľovacia technika - ručné svietidlo s nabíjaním so zaručenou svietivosťou najmenej 3,5 h; telo svietidla odolné voči mechanickému poškodeniu, nárazu, pádu, vodovzdorné, s nabíjačkou Parametre: - výkon min. 11 500 lumenov, - široký lúč s dosvitom min. 300 m, - min. 6 režimov svietenia + stroboskop, - tepelný senzor zabraňujúci prehriatiu, - LED indikátor vybitia batérií, - nabíjací port USB – C alebo ekvivalent - vodeodolnosť IPX 7, - telo svetla vyrobené z odolnej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou, - odolnosť voči pádu z výšky min 1 m, - ergonomický dizajn, - intenzita lúča min. 35 000 cd, - rozmer svietidla (min. max rozmery v mm) 105 -130 x 50 -70 - zabudovaná nabíjacia batéria, - hmotnosť svietidla max. 0,7 kg, - nabíjačka do siete stolová a nabíjačka do autozapaľovača - 2 ks Baywatch plavák Parametre: - výška od 12 do18 cm, - váha od 1 do 2 kg, - šírka od 25 do 30 cm, - objem od 27 000 do 28 500 cm³, - dĺžka od 60 do 70 cm, - 2 ks Bezpečnostný záchranársky samonafukovací plavák – (Restube lifeguard) Parametre: - s výtlakom min. 75 N s upínacím popruhom a píšťalkou, - rozmery max. 17 x 12 x 9 cm, - váha max. 0,6 kg, - pevné a odolné uzatvorenie bójky, ktoré nijako neobmedzuje jej mechanizmus rýchleho uvoľnenia a nafúknutie, - bójka vo vyhotovení s reflexným prvkom, - bójka je po vyfúknutí znovu použiteľná, - bójka je vyrobená z materiálu, ktorý spĺňa európsku normu DIN EN ISO 12402 pre záchranné plávacie vesty, - Náhradné CO2 bombičky pre samonafukovací plavák Parametre: - Počet 4 ks - váha bombičky max. do 190 g. Ďalšie požiadavky: - Kompletný návod na použitie plavidla vrátane všetkých pomocných systémov v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. - Certifikát vydaný notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre malé plavidlá, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. - Certifikát vydaný notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre pohonné jednotky, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. - Garancia záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo strediskách zmluvných partnerov. Garancia záručného autorizovaného servisu obsahuje: - Prehliadku a kontrolu plavidla minimálne raz za rok. - Prehliadku a kontrolu lodného motora minimálne raz za rok. - Servis tovaru do 24 hodín od nahlásenia vady. - Technická dokumentácia plavidla vyrobená ako jedinečná pre Hasičský a záchranný zbor v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokumentácie predloženej v českom jazyku. 4. Prívesný vozík na prepravu člna 4.1. Homologizovaný prívesný vozík určený na prepravu člna. 4.2. nosnosť vozíka musí byť vyššia ako je maximálna hmotnosť člna vrátane všetkej výbavy člna a prívesného vozíka. 4.3. Brzdený. 4.4. Počet náprav vozíka min. 2. 4.5. Súčasťou vozíka musí byť rezervné koleso. 4.6. Oporné koliesko. 4.7. min. 2x zakladací klin. 4.8. Odnímateľná zadná svetelná rampa 4.9. Manuálny navijak na navíjanie člna. 4.10. Meniteľná výška oja s možnosťou závesu na guľu ISO50 a závesu na ťažné oko DIN 40 mm. 4.11. Elektroinštalácia s možnosťou pripojenia na 12V a 24V. 4.12. Vozík musí byť vybavený vode odolnými gumovými rolňami a opornými doskami na uloženie plavidla. 4.13. Prívesný vozík musí byť v požadovanom vyhotovení schválenom na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 4.14. Súčasťou dodávky musí byť podložka na upevnenie tabuľky s evidenčným číslom pre prípojné vozidlo. 4.15. 4 ks gurtní (upínací pás) na uchytenie plavidla na prívese šírky min. 50 mm s račňou pre pevné upnutie.. |  |

Dodatočné informácie na predmet zákazky

- Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa §7 zákona 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

- Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo 
že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Služby sú zahrnuté v celkovej cene.