Príloha č. 1

zmluvy o podpore prevádzky, údržbe, rozvoji a rozšírení informačného systému Konsolidačná platforma údajov,  č. z.: xxxxxxx

Základná architektúra  IS KPÚ

Funkčný model:

| Názov | Popis |
| --- | --- |
| FP-1.01 Publikovanie datasetov | Možnosť publikovania datasetov v štandardizovaných strojovo spracovateľných formátoch minimálne v úrovni *3 |
| FP-1.02 Prístup k dátovým zdrojom | Funkcionalita prístupu k dátovým zdrojom |
| FP-1.03 Prevedenie transformačných procedúr | Prevedenie transformačných procedúr - nástroj po načítaní dát z dátového zdroja implementuje súbor transformácií, napr. konverzie dátových formátov, popis datasetov metadátami, |
| FP-1.04 Manuálne pridanie vybraných (minimálne povinných) metaúdajov datasetu | Funkcionalita manuálneho pridania vybraných (minimálne povinných) metaúdajov datasetu, Pozn.: Metaúdaje datasetu s otvorenými údajmi sú definované v Prílohe č. 5 k vyhláške č. 78/2020 Z. z o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy |
| FP-1.05 Priradenie licencie pre poskytovanie otvorených údajov | Funkcionalita pre priradenie licencie na poskytovanie otvorených údajov |
| FP-1.06 Publikovanie údajov | Funkcionalita publikovania údajov prostredníctvom súborov ako aj aplikačných rozhraní (Open API) pre strojové spracovanie datasetov, |
| FP-1.07 Vizualizácia datasetov | Funkcionalita vizualizácie vybraných datasetov prostredníctvom webového rozhrania na opendata.mzv.sk |
| FP-1.08 Odosielanie datasetov na data.gov.sk | Automatizované odosielanie datasetov na data.gov.sk |
| FP-1.09 Katalógové záznamy | Vytvorenie a publikovanie katalógových záznamov o zverejnených datasetoch v katalógu otvorených dát na opendata.mzv.sk a data.gov.sk, |

Diagram komponentového modelu:

SW komponenty:

### Rocky Linux 8.5

Operačný systém pre Opendata portál (prezentácia dát).

Elementy Rocky Linux 8.5

Apache-Solr 6.6.6 : Component «Software»

CKAN 2.9.5 : Component «Software»

NGINX : Component «Software»

Postgresql Server 10 : Component «Databáza»

Redis 5.0.3 : Component «Software»

### Apache-Solr 6.6.6

Softvérový komponet, zabezpečujúci fulltextové vyhľadávanie, indexovanie, clustering, databázovú integráciu.

Prepojenie

Z «Software» Apache-Solr 6.6.6 NA «Software» CKAN 2.9.5

### CKAN 2.9.5

Open-source  open data portál pre ukladanie a distribúciu open data.

Prepojenie

Z «Software» Apache-Solr 6.6.6 NA «Software» CKAN 2.9.5

Z «Software» Redis 5.0.3 NA «Software» CKAN 2.9.5

Konektory

Z: CKAN 2.9.5 NA: Postgresql Server 10

Z: NGINX NA: CKAN 2.9.5

### NGINX

Softvérový komponent zabezpečujúci proxovanie služieb, komunikácie, správu HTTP cache a proxovanie mailových služieb.

Konektory

Z: NGINX NA: CKAN 2.9.5

### Postgresql Server 10

Databázový server

Konektory

Z: CKAN 2.9.5 NA: Postgresql Server 10

### Redis 5.0.3

Softvérový komponent zabezpečujúci NoSQL  úložisko v pamäti pre dáta, slúži ako cache, medzikrok medzi dátovým úložiskom a aplikáciou.

Prepojenie

Z «Software» Redis 5.0.3 NA «Software» CKAN 2.9.5

### Virtuálny server

Operačný systém:            Linux (Rocky Linux)

CPU:                                    4cpu

RAM:                                    8GB

Disk – systém:                    30GB

Disk – dáta:                        40GB