Opis predmetu zákazky                                                    príloha k č. p.: SE-OHZ3-2023/004126-001

| skúšobné zariadenia | výrobca | počet kusov | pracovisko | Servisný plán |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EKOSTAR FLOW HF-BH-1200 | Ekokrok | 1 | Bratislava | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V-1005 | Ekokrok | 1 | Bratislava | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V-1005 | Ekokrok | 1 | Košice | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-BH-1200 | Ekokrok | 1 | Košice | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V | Ekokrok | 2 | Slovenská Ľupča | ročná validácia, servisná podpora |

- Predmetom služby je vykonanie ročnej validácie a servisnej prehliadky PCR laminárnych boxov s overením ich správnej funkčnosti – overenie prístrojov a to vrátane práce, materiálu k servisu a údržbe, dopravy a servisnej podpory na dané prístroje.

- Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s kalibráciou a servisom – doprava, práca servisného technika, cenu za najčastejšie používané náhradné diely pri servisnej prehliadke, ako aj náklady na vystavenie protokolov o meraní a kalibrácii zariadení.

- Servisná prehliadka zahŕňa:

- Vizuálnu kontrolu integrity a funkčnosti zariadenia.

- Výmenu ULPA/HEPA filtra na vstupe.

- Výmenu ULPA/HEPA filtra na výstupe.

- Zabezpečenie náhradných filtračných vložiek na 1 rok prevádzky.

- Servisná podpora zahŕňa:

- Opravy prístrojov tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť prístrojov pri ich použití objednávateľom v rámci jeho činnosti, ak je taký zásah nevyhnutný.

- O vykonaní opravy vydá zhotoviteľ servisný protokol.

- Nastavenie zariadenia /funkčná skúška/ validácia zahŕňa:

- Nastavenie zariadenia.

- Skúšku funkčnosti.

- Validáciu zariadenia podľa STN EN ISO 14644-1.

- Vypracovanie dokumentov – skúšobnej správy a vystavenie certifikátu funkčnosti prístroja

Miesto výkonu práce:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice