Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy

severní části objektu

Dokumentace pro územní a stavební řízení DUR+DSR) ==========================================

Datum:							Prosinec  2017

Projektant:							Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:			1200282

Seznam příloh							List č. 1

D4.1.1.a1	ASŘ - Technická  zpráva						2 x A4

D4.1.1.b1	Stávající stav a bourání – Půdorys 1. NP				6 x A4

D4.1.1.b2	Stávající stav a bourání – Řez  G - G				1 x A4

D4.1.1.b3	Stávající stav a bourání – Pohledy				2 x A4

D4.1.1.b4	Nový stav – Půdorys 1. NP					6 x A4

D4.1.1.b5	Nový stav – Řez 7 - 7						1 x A4

D4.1.1.b6	Nový stav – Pohledy						2 x A4

D4.1.1.b7	Tabulka bouracích prací						1 x A4

D4.1.1.b8	Soupis stavebních úprav						2 x A4

D4.1.4A.a1	Ústřední vytápění – Technická  zpráva				1 x A4

D4.1.4A.b1	Ústřední vytápění - stávající stav a bourání - Půdorys 1.NP           4 x A4

D4.1.4A.b2	Ústřední vytápění – nový stav - Půdorys 1.NP           	             4 x A4

D4.1.4B.a1	Zdravotechnika – Technická  zpráva				2 x A4

D4.1.4B.b1	Zdravotechnika - stávající stav a bourání - Půdorys 1.NP              4 x A4

D4.1.4B.b2	Zdravotechnika - nový stav - Půdorys 1.NP           	             4 x A4

D1.1.4E.a2	Elektroinstalace – Technická  zpráva			           11 x A4

D1.1.4E.b5	Elektroinstalace – Půdorys 1. NP 				2 x A4

D1.1.4E.b6	Elektroinstalace – Rozvodnice RS1 – část 1			2 x A4

D1.1.4E.b7	Elektroinstalace – Rozvodnice RS1 – část 2			2 x A4

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Datum:		          Prosinec 2017

Projektant:	Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby, číslo osvědčení 1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D4.1.1.a1		Architektonicko stavební řešení

Technická  zpráva

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Architektonicko stavební řešení		List č. 1

Technická  zpráva

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Fotbalový areál je využíván pro trénink a fotbalová utkání fotbalistů, s přístupem návštěvníků fotbalových utkání. Objekt hlavní tribuny je využíván jako hlediště pro diváky fotbalových utkání a současně jako zázemí pro fotbalisty (šatny, sprchy, WC).

Hlavní tribuna se zázemím:

Zastavěná plocha:	700 m2

Užitná plocha:	     	470 m2

Počet pracovníků:	1

Počet sedadel:	249 míst

Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé částí staveb zázemí sportoviště. Stavební objekt SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu- jedná se o rekonstrukcí provozních místností – prádelna, sušárna, přístupové chodby, technické místnosti a sauny. Součástí rekonstruovaných prostor je výměna původních ocelových oken za plastová, výměna podlahových krytin místností, oprava omítek, rekonstrukce vnitřní instalace zdravotechniky-doplnění dvou van pro máchání prádla, výměna automatických praček, (stávající sokl bude ponechán) doplnění sušiček prádla, demontáž nefunkčního  ohříváku TUV a instalace nového ohřiváků TUV 160 l. Nově bude řešen keramický obklad stěn a provedení keramické dlažby podlah. Celkově je řešena výměna rozvodů elektro. V prostoru finské sauny je veškeré nefunkční zařízení demontováno vč. rozvaděče elektro. Finská sauna je řešena komplexně nově do stávajících prostorů. Rozměry sauny zůstávají původní. Před montáži sauny bude provedeno vybourání stávající teracové dlažby, proveden cem. potěr v předepsaném spádu a položení nové keramické dlažby, kolem stěn bude proveden betonový sokl 10x10 cm s obkladem keramickou dlažbou, v místě osazení elektrických kamen bude provedeno šamotové zdivo v tl. 10 cm na výšku 242 cm, dveřní otvor bude upraven na předepsanou šířku zazděním části stávajícího otvoru.

Rozsah prací vychází ze vstupního jednání s investorem a provozovatelem stavby. Detailní popis prováděných úprav je uveden ve výkresové dokumentaci, v tabulkách bouracích prací,

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti  stavby

Stavebně technické řešení viz odst. 1. Stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí stávajícího objektu. Stavebními úpravami nedochází ke změně dispozičního řešení objektu ani ke změně účelu jednotlivých místností objektu.

# Stavební fyzika

Jedná se o opravy stávajícího objektu. V rámci objektu SO 04 je provedena výměna stávajících ocelových oken za plastová s termoizolačním dvojsklem. Zateplení stěn je součásti stavebního objektu SO 02 a zateplení střechy je součásti stavebního objektu SO 03. Objekt není celoročně využíván. V zimním období je pouze temperován na teplotu tak, aby nezamrzly potrubní rozvody vody v objektu.

- tepelná technika – objekt je vytápěn teplovodním vytápěním s konvekčními tělesy. Zdroj tepla – kotel na pevná paliva, který je umístěn v objektu.

- Osvětlení – přirozené a umělé.

Architektonicko stavební řešení			List č. 2

Technická  zpráva

- Osvětlení – přirozené a umělé.

- Oslunění –neřešeno - nejedná se o prostory s trvalým pobytem lidí.

- akustika/hluk – po rekonstrukci není stavba zdrojem hluku.

- Vibrace – stavba není zdrojem vibrací

- Větrání je přirozené – okny a nucené pomocí axiálních ventilátorů.  Výše umístěná okna jsou otvíravá pomocí pákového mechanismu.  Ventilátory jsou doplněny potrubím a protidešťovou žaluzii.

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D4.1.1.b7		Tabulka bouracích prací

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Tabulka bouracích prací				List č. 1

B1	Stávající dveře vyvěsit, zárubeň ponechat

B2	Stávající olejový nátěr výšky cca 1,4 m oškrabat

B3	Stávající nátěr podlahy oškrabat

B4	Stávající zařizení sauny  demontovat

B5	Stávající dřevěné zádveří sauny demontovat, vč. dveří, okna, plechové krytiny

B6	Stávající okno včetně vnitřního i vnějšího parapetu vybourat

B7	Stávající OUV demontovat

B8	Narušené stávající vnitřní omítky oklepat (uvažováno v rozsahu 30%)

B9	Stávající dveře vyvěsit, zárubeň vybourat

B10	Stávající potrubí vody demontovat

B11	Stávající vybavení sauny (lavice, podlahový rošt) - vybourat

B12	Vybourat drážky ve stěně 10/10 pro nové rozvody ZT

B13	Vybourat drážky v podlaze 15/25 cm pro rozvody ZT

B14	Oklepat poškozené omítky stropu (30%)

B15	Stávající automatické pračky demontovat

B16	Stávající ventilátor  vybourat

B17	Vybourat podlahu kolem PVC potrubí kanalizace, které je ukončeno nad podlahou

B18	Otlučení omítky 100 % u označených vnitřních stěn na výšku 1,5 m pro sanační omítku

B19	Demontáž dřevěného obkladu stěn sauny

B20	Betonovou mazaninu přebrousit

B21	Stávající vrata vybourat

B22	Stávající teracovou dlažbu vybourat

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D4.1.1.b8		Soupis stavebních úprav

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Soupis stavebních úprav   					List č. 1

S1	Vchodové plastové dveře vč. rámu, rozměr křídla 80x197 cm,

S2	Okno plastové 90x60 cm s termoizolačním dvojsklem

S3	Betonový sokl 10/10 kolem stěn

S4	žáruvzdorné zdivo š. 100 cm výšky 242 cm tl. 10 cm

S5	Oprava betonové podlahy – doplnění mazaniny

S6	Kompletní provedení sauny – viz. samostatný výkres

S7	Okno plastové 90x60 cm s termoizolačním dvojsklem a pákovým ovládáním

na délku 1,5 m

S8	Parapet vnější z oplášťovaného Pz plechu š. do 400 mm

S9	Parapet vnitřní plastový š. do 300 mm

S10	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů a soklů

S11	Cem. potěr pod parapety

S12	Axiální ventilátor  DN 200 mm vč. protidešťové žaluzii a potrubí spiro DN 200 mm dl. 0,5 m

S13	Keramický obklad výšky 1,5 m

S14	Keramický sokl na stěně výšky  10 cm

S15	Samonivelační stěrka, keramická dlažba vč. vnitřního soklu, ve styku se stěnou spárováno silikonem

S16	Větrací mřížka 40x10 cm ve dveřích

S17	Nové dveře vnitřní dřevěné do stávající zárubně, nátěr zárubně

S18	Malba stěn a stropu

S19	Oprava omítek stěn 30%

S20	Otvor po vybouraných dveřích zazdít tvárnicemi porotherm

S21	Nové vany 180*80 cm

S22	Dobetonování drážek v podlaze po montáži potrubí ZT

S23	Nová podlahová vpusť DN 100

S24	Zapravení drážek ve stěně po montáži potrubí ZT

S25	Automatická pračka na dresy – pro min. 8 kg suchého prádla

S26	Sušička prádla

S27	Vnější omítka hladká na novém zdivu

Soupis stavebních úprav   					List č. 2

S28	Vnitřní omítka hladká na novém zdivu

S29	Oprava omítky stropu   30%

S30	Sanační omítka vnitřních stěn na výšku cca 1,5 m

S31	Dřevěný regál na dresy dl. 6 m, výšky 2,5 m, šířky 0,5 m

S32	Nová vrata sekční 240x255 cm

S33	Podezdívka van vč. ker. obkladů

S34	Štuk v celé ploše omítek

S35	Nový OUV 160 l

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D4.1.4A.a1	Ústřední vytápění - Technická  zpráva

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Ústřední vytápění – Technická zpráva		List č. 1

1.	Úvod

Projektová dokumentace řeší  úpravy ústředního vytápění v severní části zázemí hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále. Objekt je vytápěn pomocí poloautomatického kotle na uhlí o výkonu 45 kW, který je umístěn v daném objektu.

2.	Základní údaje

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

3.	Podklady

Projekt stavební části

Situační umístění

Snímek pozemkové mapy

Platné ČSN, katalogové listy technických zařízení

4.	Technické řešení

Rozsah úprav stávajícího ústředního vytápění byl dán na vstupním jednání s investorem a provozovatelem stavby. Nové potrubní rozvody ústředního vytápění z potrubí Cu provedené v I. etapě rekonstrukce objektu v letech 2016 – 2017 budou ponechány. Stávající otopná panelová článková tělesa budou  s ohledem na opravy omítek demontována. Po provedení nových omítek budou osazena zpět. Otopná tělesa budou opatřena regulačním termostatickým ventilem vč. termostatické hlavice a novým šroubením. Nový potrubní rozvod bude doplněn v nejvyšším místě automatickým ventilem pro odvzdušnění systému. Potrubní rozvod bude tepelně izolován tepelně izolačními trubicemi.

5.	Různé

Při práci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy dle nařízení vlády a předpisů navazujících, v aktualizovaném znění.

Datum:							Prosinec 2017

Vypracoval:							Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D4.1.4B.a1	Zdravotechnika - Technická  zpráva

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

ZT – Technická  zpráva 				List č. 1

1. 	Úvod

Projektová dokumentace řeší  úpravy zdravotechniky v severní části zázemí hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále. Objekt je napojen na veřejný rozvod pitné vody a kanalizace v Bruntále.

2.	Základní údaje

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 		Bruntále

SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

3.	Podklady

- Projekt stavební části

- Situační umístění

- Snímek pozemkové mapy

- Platné ČSN

4.	Technické řešení

Rekonstrukce zdravotechniky je řešena s ohledem na nevyhovující stav v prádelně dresů. V prádelně jsou osazeny dvě zastaralé automatické pračky o nevyhovujícím výkonu. Napojení praček na vodu a kanalizační odpad je pomocí hadic. Kanalizační potrubí je vyvedeno cca1 m nad podlahu prádelny.

Veškeré potrubní rozvody v severní části zázemí tribuny budou demontovány, včetně dvou automatických praček. Odpojení bude v prostoru sauny. Zde bude napojeno nové potrubí pitné vody. Rozvod potrubí viz. výkresová dokumentace. V prostoru prádelny budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, včetně osazení výtokových ventilů pro každou pračku a odpadních ventilů pro napojení automatických praček a sušiček na nově provedené potrubí kanalizace. Nové potrubí kanalizace bude napojeno na stávající potrubí kanalizace uprostřed prádelny.  Stávající potrubí nad podlahou bude demontováno. V prádelně bude dále umístěn nový ohřívač TUV o objemu 160 l a dvě vany pro máchání dresů. Veškeré potrubní rozvody vody a kanalizace bude vedeno v drážkách ve stěně, popřípadě v drážkách v podlaze. Potrubní rozvody vody budou tepelně izolovány pomocí tepelně izolačních trubic. Množství spotřeby vody se nemění.

- 5.   	Související stavební práce

Při provádění oprav rozvodů vody a kanalizace je nutno provést drobné stavební   práce,  jako  vybourání  otvorů a drážek a jejich zazdění po montáži potrubí, osazení  ocel. chrániček, provedení hydroizolací, provést konečnou úpravu rýh.

ZT - Technická  zpráva				List č. 2

6. 	Různé

- Při práci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy dle  rozhodnutí vlády a předpisů navazujících, s důrazem na bourací práce.

- po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška potrubí vody a kanalizace, až po té je možno provést zapravení drážek.

- při kolaudačním řízení je nutno doložit atest na materiál použity na potrubní rozvody vody z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Datum:								Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město