Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky

- Vyväzovač letorastov viniča

- Zariadenie na vyväzovanie letorastov viniča

- Upnutie na predný odliatok alebo predný hydraulický záves traktora

- S regulácia rýchlosti podávacích pásov

- Možnosť výškového aj stranového posuvu

- Možnosť použitia na trhu voľne dostupných sponiek a špagátu (neviazané na povinnosť odoberať spotrebný materiál len od výrobcu zariadenia)

- Rýchloupínací záves s elektrohydraulickým ovládaním prostredníctvom joysticku

- Herbicídny rám (aplikátor herbicídov) s postrekovačom na herbicídy

- Upnutie na predok traktora

- Ovládanie prostredníctvom okruhov hydrauliky traktora

- Ochranný plastový kryt trysiek

- Hydraulicky meniteľná šírka

- Hydraulicky ovládaný sklon koncových terminálov

- Objem postrekovača minimálne 400 litrov

- Dvojsekčné elektrické ovládanie postrekovania

- Manuálne ovládanie tlaku

- Tunelový ometávač kmienkov vinohradu

- Záves pre upnutie na prednú časť traktora

- Hydraulicky ovládaný sklon

- Hydraulicky ovládaný stranový výsuv

- Hydraulicky ovládaná výšková regulácia

- Hydraulické ovládanie

- Príslušenstvo pre likvidáciu buriny v príkmennom páse

- Rám na uskladnene stroja

- Podryvák s prihnojovaním vinohradu

- Pohon dávkovača mechanický

- Trojbodový záves

- Hydraulické otváranie distribučných otvorov

- Pracovná hĺbka do 40 cm

- Prestaviteľná šírka záberu do 1600 mm

- Nerezové prevedenie zásobníka

- Obojstranná výkyvná sekcia s bočným náklonom

- Uchytenie do predného trojbodového závesu traktora

- Nastaviteľné čidlá

- Ovládanie bočného náklonu

- Hydraulické nastavenie šírky rámu (požadované šírky riadkov 2,2m a 2,5m)

- Výkyvná sekcia ovládaná servomotorom

- Nôž – pracovný záber min 400 mm pre podrezanie burín

- Mechanizmus pre nastavenie pracovnej výšky

Adresa dodania: Peter Kudláč, Radošovce 375, 908 63 Radošovce