Príloha A

## Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka

Názov zákazky:

Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice

Uchádzač:

| Obchodné meno |  |
| --- | --- |
| Adresa alebo sídlo |  |
| IČO |  |

| Kontaktná osoba |  |
| --- | --- |
| Telefón, E-mail |  |

| Ponuková cena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výťah | Objekt | KS | Cena za jednotku v € bez DPH |  | DPH ( 20 % ) | Cena za jednotku v € s DPH |  |
| OV 1275 kg - 9/9 | Trieda SNP Košice – V3 | 1 |  |  |  |  |  |
| OV 600 kg - 9/9 | Trieda SNP Košice – V1 | 1 |  |  |  |  |  |
| OV 630 kg - 9/9 | Trieda SNP Košice – V2 | 1 |  |  |  |  |  |
| ONV 1600 kg - 19/19 | Trieda SNP Košice – A | 1 |  |  |  |  |  |
| ONV 1600 kg - 19/19 | Trieda SNP Košice – B | 1 |  |  |  |  |  |
| ONV 1600 kg - 19/19 | Trieda SNP Košice – C | 1 |  |  |  |  |  |
| ONV 1600 kg - 19/19 | Trieda SNP Košice – D | 1 |  |  |  |  |  |
| OV 400 kg - 6/6 | Rastislavova ul. Košice - Neurológia | 1 |  |  |  |  |  |
| OV 400 kg – 4/4 | Rastislavova ul. Košice - Infekčné | 1 |  |  |  |  |  |
| ONV 1600 kg – 4/4 | Rastislavova ul. Košice - Infekčné | 1 |  |  |  |  |  |
| OV 1000 kg – 4/4 | Rastislavova ul. Košice - Interné | 1 |  |  |  |  |  |
| ONV 1600 kg – 4/4 | Rastislavova ul. Košice - Interné | 1 |  |  |  |  |  |
| Celková cena SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |
| podpis štatutárneho zástupcu (meno, priezvisko, pečiatka a podpis) |  |  |

Príloha B

## Tabuľka:  Minimálne technicko–dokumentárne požiadavky na predmet zákazky „Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice“

| Požiadavka | Plnenie |  | Výrobca, typ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Nie |  |
| Výťahy budú využívať jednoduchý synchrónny bezprevodový stroj (nevyžaduje plnenie prevodovým olejom, minimalizuje ekologické riziko úniku nebezpečných látok do prostredia nemocnice, zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice elimináciou nebezpečných výparov) |  |  |  |
| Výťahy budú využívať ploché polyuretánové pásy ako hlavné nosné prostriedky (nevyžadujú si mazanie, eliminuje ekologické riziko znečistenia prostredia, elimináciou nebezpečných výparov zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice, nízka hlučnosť – zvyšuje kvalitu prostredia nemocnice, dlhá životnosť, úspora nákladov na údržbu |  |  |  |
| Výťahy budú vybavené zariadením na trvalú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov, alebo inú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov (eliminácia bezpečnostného rizika a prevencia pretrhnutia nosných prostriedkov, úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne elektronicky zmeranom opotrebení) |  |  |  |
| Výťahy budú využívať frekvenčný menič na riadenie pohonu (úspora nákladov – zníženie odberu elektrickej energie, plynulosť a komfort jazdy) |  |  |  |
| Výťahy musia byť vybavené rekuperáciou (úspora elektrickej energie, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka) |  |  |  |
| Výťahy musia využívať osvetlenie LED (úspora elektrickej energie, úspora nákladov na údržbu, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka |  |  |  |
| Výťahy budú vybavené batériovým dojazdom (v prípade výpadku elektrického prúdu musí mať výťah schopnosť dôjsť do najbližšej stanice) |  |  |  |
| Výťahy musia byť vyrobené resp. výrobca výťahov musí byť certifikovaný podľa systému riadenia kvality ISO9001, enviromentu ISO14001 a bezpečnosti OHSAS18001 (Zabezpečenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce na požadovanej úrovni) |  |  |  |

podpis štatutárneho zástupcu (meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

Príloha C

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

predmet zákazky

Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice

Uchádzač:

Obchodný názov:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti:

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že spĺňame všetky podmienky účasti osobného, ekonomického postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač môžeme podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach: https://...........................

V......................... dňa...............

................................................

meno a priezvisko, funkcia

podpis