| Názov zákazky: | „Ťahaný postrekovač s ISOBUS pripojením“ |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Poľnohospodárske družstvo Melčice- Lieskové, 913 05 Melčice- Lieskové IČO: 00207055 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: Áno/Nie (uveďte) |  |
| Telefón a e-mail: |  |

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Ťahaný postrekovač s ISOBUS pripojením |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Objem hlavnej nádrže postrekovača min. 3400l max 3600l |
| 2. | Ramená so záberom 24m, hydraulicky sklápateľné |
| 3. | Nádrž na postrek s vypúšťacím ventilom a rotačnými tryskami na oplach |
| 4. | Čerpadlo šesťmembránové s výkonom min. 270l/min |
| 5. | Ovládanie stroja cez ISOBUS |
| 6. | Rozvody nerezové so stálym tlakom a spätným preplachom |
| 7. | Nastaviteľná náprava odpružená s natáčaním |
| 8. | Pneumatiky 420/80 R46 |
| 9. | Trojstupňová filtrácia – jeden sací a dva tlakové filtre |
| 10. | Nádrž na pesticídy s objemom min 32l a oplachom + tryska na vymývanie nádob |
| 11. | Nádrž na čistú vodu min. 290l |
| 12. | Držiaky trysiek – triplex – na súčasné uchytenie troch trysiek |
| 13. | Ramená s odpružením a odtlmením |
| 14. | Automatické vyrovnávanie ramien + mechanické nakláňanie ramien |
| 15. | Nastaviteľná výška ramien aspoň v rozmedzí 60 po 220cm nad zemou |
| 16. | Dynajet ISOBUS – systém na automatické ovládanie kvapkového spektra |
| 17. | Postrekovač musí spĺňať špecifikáciu kategórie a) Technológia pulznej šírkovej modulácie dávky pesticídu na cieľovú plochu |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |