Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok vrátane asistenčných služieb servisnej organizácie vyhradených technických zariadení zdvíhacích (ďalej len“ VTZ zdvíhacie“) v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia ( ďalej len „ vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok  a opakovaných úradných skúšok  vrátane asistenčných služieb servisnej organizácie  VTZ zdvíhacích ako sú:

- žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu - skupina A, písm. a),

- pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m – skupina A, písm. b),

- osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb – skupina A, písm.c/1),

- nákladný výťah s prístupom osôb do klietky – skupina A, písm. c/2),

- nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb – skupina A, písm. c/3),

- zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu – skupina A, písm. c/4),

- výsuvný rebrík s motorovým pohonom – skupina A, písm. h)

- žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane – skupina B. písm. a/1),

- vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien – skupina B, písm. a/2),

- zdvíhacia rampa – skupina B, písm. d/1),

- zdvíhacia plošina – skupina B, písm. d/2),

- stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla – skupina B, písm. d/3),

- zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu – skupina B, písm. d/4),

- zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m – skupina B, písm. f),

- schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu – skupina B, písm. i).

- ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

- Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:

- žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,

- pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,

- výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

  - osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,

  - nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,

  - nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,

  - zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,

- stavebný výťah

  - na prepravu osôb a nákladu,

  - nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,

- regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,

- pohyblivé schody a chodníky,

- lyžiarsky vlek a vodno lyžiarsky vlek,

- výsuvný rebrík s motorovým pohonom,

- zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom:

  - na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom,

  - horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,

- pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v

  - hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,

  - dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,

- zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.

- Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B podľa druhu sú:

- zariadenie, ktorým je

- žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,

- vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,

- zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,

- prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

- zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

- zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

- špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

- zdvíhacia rampa,

- zdvíhacia plošina,

- stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,

4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,

- nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,

- zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,

- regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,

- javiskové zariadenie s ľudským pohonom,

- schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

- Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C podľa druhu sú:

  - prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,

  - technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,

  - technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,

  - ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.

Termíny vykonávania odborných prehliadok (ďalej len „OP“), odborných skúšok (ďalej len OS“) a opakovaných úradných skúšok  VTZ zdvíhacích počas prevádzky (príloha č. 7 
k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

| Technické zariadenie zdvíhacie |  | Prevádzka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina/ druh |  | Opakovaná úradná skúška | Skúška po rekonštrukcii |  | Prehliadka a skúška po oprave2) | Odborná prehliadka a odborná skúška1) |  |
|  |  |  | Montážna skúška | Úradná skúška |  | Odborná prehliadka | Odborná skúška |
| A | a | OPO/10r3) | RT | OPO | RT/O | RT/2r4)5) | RT/4r4)5) |
|  | b | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/1r | RT/2r |
|  | c 1 | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r |
|  | c 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/6r |
|  | c 3 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/6r |
|  | c 4 | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r |
|  | d 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r |
|  | d 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | e | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/1r | RT/2r |
|  | f | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r |
|  | g | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/1r |
|  | h | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | i 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/1r |
|  | i 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/1r |
|  | j 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/2r |
|  | j 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/2r |
|  | k | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r |
| B | a 1 | X | RT | X | RT/O | RT/3r4) | RT/6r4) |
|  | a 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | b | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | c 1 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | c 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | d 1 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | d 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | d 3 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | d 4 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | e | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | f | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | g | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | h | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
|  | i | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV |
| C | a | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV |
|  | b | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV |
|  | c | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV |
|  | d | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV |

Vysvetlivky:

1) Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.

2) Podľa § 18 ods. 1.

3) Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.

4) Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok, 
– odborných skúšok dva roky.

5) Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.

RT – revízny technik

TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu

OPO – oprávnená právnická osoba

O – prevádzkovateľom určená osoba

X – nevyžaduje sa

r – roky

m – mesiace

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vybraných VTZ zdvíhacích sa budú vykonávať  za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej obsluhy  zdvíhacích zariadení, správcu objektu, resp. pracovníka centra podpory. O realizácii vykonania odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných odborných skúšok VTZ zdvíhacích, o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Ročné harmonogramy OP a OS, umiestnenie VTZ zdvíhacích, typové označenie a počet v objektoch a v zariadeniach MV SR budú úspešnému uchádzačovi poskytnuté.