Technická správa

Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

Stavebná časť

Názov akcie			: Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

Miesto stavby 	: Košice - Haniska

Číslo p. KN-C	: 268/1,3,9, 269/1,7,9

Okres			: Košice

Investor			: BB - TRADE,s.r.o.,

Areál prekladisko, Haniska, PSČ 040 66

Zodp. Projektant	: Ing. Attila Balogh, 946 12 Zlatná na Ostrove 131

Stupeň projektu	: Projekt pre územné rozhodnutie

Dátum			: marec  2022

TECHNICKÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje stavby a investora

Názov akcie			Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

Miesto stavby 			Košice - Haniska

Investor			BB - TRADE,s.r.o., ičo: 31725376

Areál prekladisko, Haniska, PSČ 040 66

Stupeň projektu			Tendrová dokumentácia

Plocha areálu			92 442 m2

Zastavaná plocha celkom  	1 076 m2

- Celková kapacita síl		12 532 m3

- Dátum					marec  2023

Kraj:	Košicky

Okres:	Košice

Katastrálne územie:	Železiarne (878049), obec Košice-Šaca

Parcely č.:	268/1,3,9, 269/1,7,9

Lehota výstavby:	12 mesiacov

Náklad stavby:	x,- €

Generálny projektant:	Agrafic s.r.o., Ing. Attila Balogh

946 12 Zlatná na Ostrove 131

Zodpovedný projektant: 	Ing. Attila Balogh

Predpokladaná objektová skladba - Stavebné objekty (SO)

SO-01 Obilné sila 4x( 16,67/16 -3133 m3/2 193 t, celkom 8 770 t )  _zast.p.996 m2

SO-02 Príjem  _76 m2

SO-03 Vyskladňovacý most

SO-04 Velín 15 m2

SO-05 Prekládka kanalizácie 120 bm

Prevádzkové súbory

PS 01 – Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

-Sklad obilia 8 770 ton

- horizontálne a vertikálne dopravné cesty

- premostenie nad silami

- vyskladnenie na auto a na vlak

- motorickú elektroinštaláciu

- systém riadenia

Východiskové podklady:

- Zámer investora, prevádzková schéma

- Situácia - výškopis, polohopis, siete

- Kópia z katastrálnej mapy a LV

– Základné údaje

Účel objektu - funkcia

## Predmetom riešenia je umiestniť technológiu prekládky poľnohospodárskych produktov z vlečky širokých koľajových do európskeho vagónu. Výstavba štyroch obilných síl objemu 4 x 2 193 t, a výstavbu univerzálneho príjmového koša na obilie s kapacitou 250 t/h a vybudovanie vyskladňovacieho mostu, na ktorom bude umiestnená technológia na vyskladnenie – plnenie kamiónov a vlečky.

## Areál je existujúci, je riešené dopravné napojenie, a tak isto riešené aj napojenie na železničné dráhy.

SO-01 Obilné sila ..996 m2

V záujme investora pre vytvorenie adekvátneho skladovaco-technologického pozadia modernej prevádzky je potrebné zabezpečiť skladovacie kapacity pre obilie pri súčasnom zabezpečení zachovania kvality skladovaných surovín.

Tento projekt rieši výstavbu štyroch obilných síl objemu 4 x 2 193t.

Na základe inžiniersko-geologického prieskumu navrhnuté silá (4 ks o kapacite po 2 193 t) sú uložené na železobetónových doskách hrúbky 0,50 m. Silá budú zásobené z prijímacieho objektu zvrchu. Odber smerom k ďalšiemu spracovaniu bude riešený v spodnej časti. Samotné teleso sila je oceľové kruhového pôdorysu o priemere 16,67 m a výšky 17,21 m.

Každé silo je osadené na železobetónovom prstenci, ukotvenom do základovej dosky.

Sila budú umiestnené v areáli prekladisko - Haniska na terajšiu spevnenú plochou.

Zakladanie

Ako podklad pre založenie objektu bol použitý Inžiniersko-geologický prieskum od firmy GEO Slovakia s. r. o.

Základové pôdy na lokalite v mieste projektovanej výstavby síl sú od povrchu do hĺbky 1,3 – 2,2 m tvorené antropogénnymi zeminami charakteru asfaltobetónu a konštrukčnými vrstvami komunikácií, parkovísk. Pod nimi sa po konečnú hĺbku vrtov (10,0 m) striedajú polohy jemnozrnných a štrkovitých zemín.  Jemnozrnné zeminy v pripovrchovej vrstve, t. j. do hĺbky 3,0 m p.t majú pevnú konzistenciu. Štrkovité zeminy sú od povrchu stredne uľahnuté až uľahnuté a smerom do hĺbky pribúda obsah jemnozrnnej frakcie a sú to štrky ílovité. Na základe ústnej informácie hĺbka zakladania projektovaných síl by mala byť 1,2 m pod terénom. V tejto hĺbke budú základovú pôdu prevažne tvoriť jemnozrnné zeminy, triedy F6 – íly so strednou plasticitou (CI) pevnej konzistencie..

Pod základmi je potrebné aplikovať vrstevne zhutnený kameninový vankúš zhutniť po vrstvách (max 200 mm) na Edef2 = 100 MPa (hodnota modulu deformácie zistená z druhého deformačného cyklu).

Po ukončení výkopových prác je potrebné prizvať geológa, ktorý overí skutočné zloženie základovej pôdy v mieste základových konštrukcií a podľa jeho výsledkov statik posúdi, či navrhnuté základy vyhovujú reálnym podmienkam. V prípade zistenia nevyhovujúcich podmienok je nevyhnutné navrhnuté základové konštrukcie optimalizovať, respektíve sa musí neúnosná základová pôda dostatočne zhutniť alebo nahradiť novou vrstvou. Všetky nové vrstvy je potrebné realizovať po vrstvách hrubých maximálne 200 mm s následným meraním únosnosti. Základovú pôdu zhutniť na hodnotu modulu deformácie zistenú z druhého deformačného cyklu Edef2 ≥ 100 MPa (pomer Edef2 / Edef1 = 2,0; hodnota relatívnej hutnosti ID = 0,95).

Podzemné steny šachty spolu zo základmi budú navrhnuté tak, aby preniesli tlak spodnej vody a to na medzný stav únosnosti (MSU) a aj pre používateľnosti (MSP) najmä z hľadiska šírky trhlín (max w ≤ 0,3 mm). Zrealizované budú v súlade so smernicou pre vodonepriepustné betónové konštrukcie – (vydaná konzultačným strediskom SKSI v roku 2012) a rakúskou smernicou Richtlinie – Wasserundurchlässige Betonbauwerke – Weiße Wannen (vydanou ÖVBB v roku 2009), z betónu C30/37 XC2, XD1, XA1 s redukovanou dĺžkou záberov pri betonáži a s použitím tesniacich prvkov v pracovných škárach.

Základové konštrukcie sú navrhnuté plošné. Pod nosné konštrukcie sú navrhnuté základové pásy šírky a základová doska. V niektorých miestach budú podľa potreby rozšírené.

SO-02 Príjem  _76 m2

Prijímací objekt je založený na železobetónovej základovej doske triedy C30/37 XC2, XD1, XA1, vystužených oceľou 10425. Pod základmi je vrstva prostého betónu o hr. 60 mm a štrkové lôžko  hr. 300 mm.

Nosná konštrukcia objektu je z valcovanej ocele, opláštená je profilovaným plechom. Konštrukcia výsypky je zo železobetónu, iba jej horná časť je vytvorená z valcovanej ocele. Zloženie podláh je oceľový rošt.

Konštrukcia strechy prijímacieho objektu je oceľová s krytinou z profilovaného oceľového plechu.

Pri výstavbe príjmového koše dôjde demontáži a spätnej montáže koľaje s.1520 o cca 20m

SO-03  Vyskladňovací most

## Nosná konštrukcia objektu je z valcovanej ocele, založené na železobetónových pásoch z betónu C25/30 XC2, XD1, XA1, vystužených oceľou 10425. Na moste sa bude umiestnená technológia na vyskladnenie.

Technické údaje

Dokončená stavba bude mať:

-8 770 t skladovaciu kapacitu obilia

-250 t/hod prijímaciu kapacitu

-250 t/hod vyskladňovaciu kapacitu

SO-04  Velín   _15 m2

Objekt „Velín“ je UNIMO bunka pôdorysu 2,438x6,058 m, osadený na spevnené plochy.

Vo velíne bude osadená riaďovací počítač a rozvádzač.

SO-05 Prekládka kanalizácie 120 bm

Pri realizácii stavby tranzitné sila na obilie sa uvažuje so preložkami inžinierskych sietí. Treba prekladať časť kanalizáciu.

Prekládku kanalizácii bude riešiť samostatný projekte.

Zabezpečenie energií a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia

Pre stavbu sa uvažuje s týmito energiami:

332 kW celkový elektrický inštalovaný výkon

- elektrina, bude napojené na vnútro areálový NN rozvod.

- Úpravy plôch, drobná architektúra, zeleň

Po terénnych úpravách bude prevedené zatrávnenie územia.

- Starostlivosť o životné prostredie

Odpadové vody

Počas prevádzky vznikajú nasledujúce odpadové vody:

- Dažďové vody zo strechy budú vypúšťané voľne do terénu.

Odpady

Všetky odpady vznikajúce v súvislosti s navrhovaným zámerom sú rozdelené podľa periodicity ich vzniku a zaradené podľa katalógu odpadov, t.j. je im pridelený kód druhu odpadu a stanovená kategória odpadu, ktorá je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi.

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú:

- prevencia vzniku odpadov,

- zhodnocovanie odpadov,

- správne zneškodňovanie odpadov.

Počas stavby

Počas výstavby objektu vzniká odpad, ktorý je bežný pre stavby. Zatriedenie odpadov počas výstavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Predpokladaná produkcia  odpadov počas výstavby navrhovaných objektov (zatriedenie podľa vyhlášky MŽP SR  č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov – katalóg odpadov)

| Kód odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | t |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O | 0,1 |
| 15 01 03 | obaly z dreva | O | 0,5 |
| 15 01 10 | obaly z farieb, lakov a náterov | N | 0,01 |
| 17 01 01 | Betón | O | 1,5 |
| 17 02 01 | Drevo | O | 0,3 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,1 |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O | 0,2 |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 170410 | O | 0,05 |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 10 |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 1500 |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,02 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O | 2,0 |

Vysvetlivky:	N – nebezpečný odpad,   O – ostatný odpad

Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. Nebezpečný odpad (obaly z farieb, lakov a náterov) bude osobitne zhromažďovaný a zmluvne zneškodňovaný oprávnenou organizáciou. Zmesový komunálny odpad produkovaný zamestnancami počas výstavby bude zneškodňovaný skládkovaním.

Ostatný odpad vznikajúci počas prevádzky navrhovaných areálov bude odovzdávaný oprávnenej organizácii zabezpečujúcej odvoz a zneškodňovanie odpadov v danom území. Zmesový komunálny odpad bude zneškodňovaný ukladaním na skládku, obaly z papiera a lepenky, plastov a dreva a iné vybrané druhy odpadov budú zhodnocované.

Nebezpečné odpady budú osobitne zhromažďované a zmluvne zneškodňované, prípadne zhodnocované oprávnenými organizáciami.

Počas prevádzky

Ostatný odpad vznikajúci počas prevádzky bude odovzdávaný oprávnenej organizácii zabezpečujúcej odvoz a zneškodňovanie odpadov v danom území. Zmesový komunálny odpad bude zneškodňovaný ukladaním na skládku, obaly z papiera a lepenky, plastov a dreva a iné vybrané druhy odpadov budú zhodnocované.

Nebezpečné odpady budú osobitne zhromažďované a zmluvne zneškodňované, prípadne zhodnocované oprávnenými organizáciami.

Počas realizácie stavby dodávateľ stavby v spolupráci s investorom predloží na príslušný OÚŽP ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení.

Výstavba objektu nebude produkovať odpady obsahujúce nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami.

Ochrana prírody:

Na stavenisku sa nenachádzajú vzrastlé stromy a kry, ani žiadne hodnotné porasty, ktoré by si vyžadovali prístup z hľadiska ochrany prírody. V rámci výstavby nedôjde k výrubu existujúcich stromov. Porasty nekolidujúce s novou výstavbou budú zachované.

Realizácia navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnych veľkoplošných, ani maloplošných chránených území. Nie je dotknutý ani žiaden chránený strom.

Vypracoval: 	Ing. Attila Balogh