Príloha č. 4

Technická správa

Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

Technologická časť

Názov akcie			: Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

Miesto stavby 	: Košice - Haniska

Číslo p. KN-C	: 268/1,3,9, 269/1,7,9

Okres			: Košice

Investor			: BB - TRADE,s.r.o.,

Areál prekladisko, Haniska, PSČ 040 66

Zodp. Projektant	: Ing. Attila Balogh, 946 12 Zlatná na Ostrove 131

Stupeň projektu	: Tendrová dokumentácia

Dátum			: marec  2023

TECHNICKÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje stavby a investora

Názov akcie			Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

Miesto stavby 			Košice - Haniska

Investor			BB - TRADE,s.r.o., ičo: 31725376

Areál prekladisko, Haniska, PSČ 040 66

Stupeň projektu			Tendrová dokumentácia

Plocha areálu			92 442 m2

Zastavaná plocha celkom  	1 076 m2

Celková kapacita síl		12 532 m3

Dátum				marec  2023

Kraj:	Košicky

Okres:	Košice

Katastrálne územie:		Železiarne (878049), obec Košice-Šaca

Parcely č.:			268/1,3,9, 269/1,7,9

Lehota výstavby:		12 mesiacov

Generálny projektant:		Agrafic s.r.o., Ing. Attila Balogh

946 12 Zlatná na Ostrove 131

Zodpovedný projektant: 	Ing. Attila Balogh

Prevádzkové súbory

PS 01 – Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov

-Sklad obilia 8 770 ton

- horizontálne a vertikálne dopravné cesty

- premostenie nad silami

- vyskladnenie na auto a na vlak

- motorickú elektroinštaláciu

- systém riadenia

– Základné údaje

Účel objektu - funkcia

## Predmetom riešenia je umiestniť technológiu prekládky poľnohospodárskych produktov z vlečky širokých koľajových vagónov do európskeho vagónu. Účelom linky je hlavne zabezpečenie rýchlosti vykládky prichádzajúcich  vagónov a nasklaneni vagónov odchádzajúcich. Linka musí zohladňovať aj rozdiel vo veľkosti vagónov tak aby tento rozdiel čo najmenej spomalil vykládku, alebo nakládku kvôli posunovania. Vyskladňované aj naskladňované obilie musí byť prevážené váhami s obchodnou presnosťou    Štyri obilné silá objemu 4 x 2 193 t, slúžia na krátkodobé skladovanie a vybalancovanie rozdielov medzi príchodmi a odchodmi vlakov a ich velkosťami. Linka neobsahuje pozberovú úpravu obilia, ale pre bezpečnosť skladovania sú silá vybavené meraním teplôt a aktívnym vetraním. Predmetom riešenia je aj   výstavba univerzálneho príjmového koša na obilie s kapacitou 250 t/h a vybudovanie vyskladňovacieho mostu, na ktorom bude umiestnená technológia na vyskladnenie – plnenie kamiónov samospádom a vlečky pomocou kontinulneho plnenia vagóna po celej jeho dĺžke. Riešenie obsahuje aj elektronickú kontrolu polohy vagónov voči košu a naskladňovacej rampe.

## Areál je existujúci, je riešené dopravné napojenie, a tak isto riešené aj napojenie na železničné dráhy.

SO-01 Obilné sila ..4 x 2 193 t

V záujme investora pre vytvorenie adekvátneho skladovaco-technologického pozadia modernej prevádzky je potrebné zabezpečiť skladovacie kapacity pre obilie pri súčasnom zabezpečení zachovania kvality skladovaných surovín.

Tento projekt rieši výstavbu štyroch obilných síl objemu 4 x 2 193t.

Na základe inžiniersko-geologického prieskumu navrhnuté silá (4 ks o kapacite po 2 193 t) sú uložené na železobetónových doskách hrúbky 0,60 m. Silá budú zásobené z prijímacieho objektu zvrchu. Odber smerom k ďalšiemu spracovaniu bude riešený v spodnej časti. Samotné teleso sila je oceľové kruhového pôdorysu o priemere 16,67 m a výšky 17,21 m.

Každé silo je osadené na železobetónovom prstenci, ukotvenom do základovej dosky.

Sila budú umiestnené v areáli prekladisko - Haniska na terajšiu spevnenú plochou.

Technické údaje

Dokončená stavba bude mať -8 770 t  skladovaciu kapacitu obilia

-250 t/hod prijímaciu kapacitu

-250 t/hod vyskladňovaciu kapacitu

332 kW celkový elektrický inštalovaný výkon

SO-02  Prijímací objekt

Prijímací objekt je založený na železobetónovú základovú dosku resp. pásy triedy C20/25, vystužený oceľou 10425. Pod základmi je vrstva prostého betónu o hr. 100 mm a štrkové lôžko hr. 150 mm.

Nosná konštrukcia objektu je z valcovanej ocele, opláštená je profilovaným plechom. Konštrukcia výsypky je zo železobetónu, iba jej horná časť je vytvorená z valcovanej ocele. Zloženie podláh je zrejmé z PD.

Konštrukcia strechy prijímacieho objektu je oceľová s krytinou z profilovaného oceľového plechu RANNILA.

SO-03  Vyskladňovací most

Stavebnú časť objektu tvorí v podstate železobetónový základ z betónu C20/25. Nosná konštrukcia objektu je z valcovanej ocele, založené na železobetonových pätkách. Na moste sa bude umiestnená technológia na vyskladnenie.

SO-04  Velín   _15 m2

Objekt „Velín“ je UNIMO bunka pôdorysu 2,438x6,058 m, osadený na spevnené plochy.

Vo velíne bude osadená riaďovací počítač a rozvádzač.

- Údaje o prevádzke alebo výrobe

PS 01 – Sklad obilia 8 770 ton

Počet pracovníkov pre obsluhu zariadení je stanovený na 2 pre každú pracovnú smenu v kvalifikačnej skladbe údržbár – elektrikár.

Príjem surovín je z násypného koša, ktorý sa nachádza pod prístreškom. Horizontálnymi a vertikálnymi dopravníkmi je obilia dopravovaná na  uskladnenie v silách ako aj na vyskladnenie zo síl na vlak, alebo povozov.

Výkon naskladňovacích a vyskladňovacích dopravných ciest:	250 t/hod.

Horizontálne a vertikálne dopravné cesty pre naskladňovanie sú navrhnuté s výkonom 250 ton/hodinu. Pre naskladňovanie síl slúžia korčekové elevátory a reťazové dopravníky. Do jednotlivých buniek je obilie naskladňované pomocou reťazových dopravníkov cez ich výpady nad jednotlivými bunkami.

Vyskladňovacie dopravné cesty majú výkon 250 t/hod. Tvoria ich obehový závitovkový dopravník, reťazové dopravníky a korčekové elevátor. Pre úplné vyskladnenie jednotlivých síl budú slúžiť obehové závitovkové dopravníky.

Premostenie  pre reťazové dopravníky nad silami je vyhotovené lávkou uloženou na stredových a bočných podperách z bežných oceľových valcovaných profilov a povrchovo upravená proti korózii žiarovým zinkovaním.

Konštrukcia podláh plošín k technologickým zariadeniam a  k horným hlavám elevátorov je z pozinkovaného poloroštu.

Sklad obilia - silá na skladovanie model 16,67/16 (4x3.133m3) sú osadené na železobetónových monolitických prstencoch, ktoré sú súčasťou základovej železobetónovej monolitickej dosky a ukotvené sú naň oceľovými kotvami.

Vlastné silo pozostáva z týchto častí:

- strešný plášť s inšpekčným – kontrolným otvorom

- plášť sila s inšpekčným otvorom – dvierka,  rebrík, plošina a kotviace prvky.

Oceľové silo je kruhového pôdorysného tvaru. Skladá sa zo strechy a zásobníka v tvare valca, ktorého steny sú z pozinkovaného (min. 450 gr./m2) vlnitého oceľového plechu. Únosnosť stien na tlak je zaručená výrobcom.

Je potrebné zaručiť, že vpád obilia z dopravníka do sila bude v strede, a tým budú obilniny rovnomerne rozložené po obvode. Vlastné silo je navrhnuté na zaťaženie podľa platných štandardov.

## Rozmiestnenie síl - buniek bolo dané dispozíciou – situáciou areálu.

Motorická elektroinštalácia.  Pre zapojenie technologických zariadení je navrhnutý nový rozvádzač. Umiestnenie rozvádzača bude vo velíne.

Jednotlivé technologické zariadenia sú navzájom blokované proti toku materiálu.

V rámci elektroinštalácie je navrhnuté aj meranie horných hladín snímačmi a meranie teploty.

K rozvádzaču je potrebné priviesť prívodný kábel príslušnej dimenzie.

Celý objekt prekládky ako aj skladovania je nutné zabezpečiť uzemnením proti elektrickým výbojom.

Pomocné OK ako závesy potrubia, stojany pod horizontálne dopravné cesty sú vyrobené z valcovaných profilov na montáži.

Sklad strategických náhradných dielov  predstavuje zásobu náhradných dielov, ktoré sa môžu opotrebobať počas záručnej doby ako spotrebný materiál a náhradných dielov, ktoré počas záručnej doby, alebo krátko po jej skončení by nemali podlehať opotrebeniu alebo pouchám, ale zabezpečenie ktorých ak by k poruche z rôznych príčin prišlo, by znamenalo dlhodobú odstávku celého prekladiskaa nie len samotného stroja

Zodpovedný projektant: 								Ing. Attila Balogh