Príloha č. 1

k servisnej zmluve na predmet zakázky „Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov“ č. 1

Servisné činnosti

Vynášací reťazový dopravník s výkonom 150t/hod

1.1, 1.2

Perioda kontroly

Kontrola pohonu, prípadne doplnenie náplne do prevodovky, utiahnutie skrutkovych spojov, stav silenbloku pohonu

1/mesiac

Kontrola napnutia reťaze prípadné napnutie reťaze

1/týždeň

Skrátenie reťaze podľa potreby  v prvom roku predpoklad 3x

1/rok

Výmena opotrebovaných článkov reťaze  podľa potreby

1/rok

Kontrola stavu vodiacich líšt a plastových dien, výmena podľa stavu opotrebenia (pocas odstavky)

1/mesiac

Kontrola stavu napínacieho reťazového kolesa,  prípadná výmena podľa potreby max. 1x za 3 roky

1/mesiac

Kontrola stavu ložísk, premazanie, prípadná výmena podľa potreby , predpoklad max 1x za rok

1/mesiac

Kontrola stavu napínania reťaze, prípadné centrovanie alebo výmena predpoklad max 1x za tri roky (pocas odstavky)

1/mesiac

Kontrola hnacej a vratnej hlavy. Podľa potreby výmena ložísk, respektíve reťazového kola max. 1x za tri roky

1/mesiac

Kontrola navádzacích splách do podkošovej časti, prípadná výmena podľa potreby max. 1x za rok (pocas odstavky)

1/týždeň

Reťazový dopravník s výkonom 250t/hod

19, 21.1, 21.2, 27.1, 27.2, 29, 7, 8

Perioda kontroly

Kontrola pohonu, prípadne doplnenie náplne do prevodovky, utiahnutie skrutkovych spojov, stav silenbloku pohonu

1/mesiac

Kontrola napnutia reťaze prípadné napnutie reťaze

1/týždeň

Skrátenie reťaze podľa potreby  v prvom roku predpoklad 3x

1/rok

Výmena opotrebovaných článkov reťaze  podľa potreby

1/rok

Kontrola stavu vodiacich líšt a plastových dien, výmena podľa stavu opotrebenia (pocas odstavky)

1/mesiac

Kontrola stavu napínacieho reťazového kolesa, prípadná výmena podľa potreby max. 1x za 3 roky

1/mesiac

Kontrola stavu ložísk, premazanie, prípadná výmena podľa potreby , predpoklad max 1x za rok

1/mesiac

Kontrola stavu napínania reťaze, prípadné centrovanie alebo výmena predpoklad max 1x za tri roky (pocas odstavky)

1/mesiac

Kontrola hnacej a vratnej hlavy. Podľa potreby výmena ložísk, respektíve reťazového kola max. 1x za tri roky

1/mesiac

Kontrola výpadov, prípadná výmena podľa potreby max. 1x za rok (pocas odstavky)

1/týždeň

Vizuálna kontrola potrubí (opotrebenie, geometria), prípadná výmena ich častí (pocas odstávky)

1/mesiac