Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Výpočtová technika v projekte SecuComm 1

(ID zákazky 42098)

- Predmetom zákazky je kúpa a dodanie výpočtovej techniky v projekte SecuComm.

Predmet zákazky je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti (100%).

- Hlavný kód CPV:

48820000-2 	Servery

Doplňujúci kód CPV:

30230000-0 	Zariadenia súvisiace s počítačmi

30236000-2 	Rôzne počítačové vybavenie

60000000-8 	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- umiestnenie, likvidácia obalov, zakáblovanie, pripojenie do elektrickej siete a LAN siete, konfigurácia základných parametrov, fyzické testovanie redundancie (Miesto inštalácie: Kopčianska 84, Bratislava).

Pri položke č. 1 a č. 2 sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- servisná podpora po dobu 3 rokov v režime od 8:00 do 16:00 počas pracovných dní s opravou do konca nasledujúceho pracovného dňa s prístupom na webový portál výrobcu s možnosťou zadávať servisné požiadavky a sťahovať aktualizácie firmvérov a softvérov. Každých 6 mesiacov aktualizácia firmvérov zariadení a proaktívna podpora kontroly zariadení 1 krát za mesiac.

Pri položke č. 3, č. 4 a č. 5 sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- servisná podpora po dobu 3 rokov v nepretržitom režime 24x7 s opravou do 24 hodín s prístupom na webový portál výrobcu s možnosťou zadávať servisné požiadavky a sťahovať aktualizácie firmvérov a softvérov. Každých 6 mesiacov aktualizácia firmvérov zariadení a proaktívna podpora kontroly zariadení 1 krát za mesiac.

Pri položke č. 3 sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- konfigurácia vlastností podľa pokynov obstarávateľa v rozsahu 5 človekodní.

Pri položke č. 4 a č. 5 sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- konfigurácia vlastností podľa pokynov obstarávateľa v rozsahu 2 človekodní.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 36 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu - s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň na mieste. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

- do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať v čase od 8.00 hod do 15.00 hod.

- Miestom dodania je:

- Sklad SITB MV SR Račianska 45, zo strany Legerského 1, 832 56 Bratislava.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Technologický stojan |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Rack: | výška: 42U |  | N/A |
|  | šírka: min. 60cm |  | N/A |
|  | hĺbka: min. 107cm |  | N/A |
|  | s bočnicami, perforovanými prednými a zadnými dverami uzamykateľný unikátnym kľúčom | N/A |  |
| KVM: | IP KVM so 16 portami (aby bolo možné pripojiť všetky dodávané zariadenia v racku a zostali 2 porty voľné) |  | N/A |
| PDU: | 2x 16A troj-fázové merateľné PDU s C13 a C19 zásuvkami (aby bolo možné pripojiť všetky dodávané zariadenia v racku a zostalo v každom PDU min. 4x C13 a 2x C19 voľných zásuviek) |  | N/A |
| Položka č. 2 – UPS |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Výkon: | Min. 4500 VA |  | N/A |
|  | pri 50% zaťažení UPS vydrží aspoň 12 minút |  | N/A |
| Komunikačné porty: | USB / RS232 / RJ45 (SNMP komunikačný LAN modul) |  | N/A |
| Pripojenie do siete: | Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m | N/A |  |
| Položka č. 3 – LAN Switch |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Porty: | 28 x 10GbE portov SFP+ |  | N/A |
|  | 2 x 100GbE portov QSFP28 |  | N/A |
| Káble: | 10GbE 1m DAC káblov - počet potrebný na prepojenie zariadení v rámci technologického stojana do LAN switch |  | N/A |
|  | 10GbE 3m DAC káblov - počet potrebný na prepojenie zariadení v rámci technologického stojana do LAN switch | N/A |  |
| Switchovacia kapacita: | 900 Gbps full duplex |  | N/A |
| Priepustnosť: | 700 Mpps full duplex |  | N/A |
| CPU pamäť: | 4 GB |  | N/A |
| Packet buffer: | 12 MB |  | N/A |
| Vlastnosti: | podpora klástrovania alebo stackovania switchov | N/A |  |
| Napájanie: | reduntantné hot-swap napájacie zdroje | N/A |  |
| Chladenie: | reduntantné interné ventilátory, tok vzduchu od napájacích zdrojov k portom | N/A |  |
| Manažment: | cez CLI aj GUI, možnosť zasielania a monitorovania telemetrických údajov v cloud nástroji výrobcu HW | N/A |  |
| Príslušenstvo: | Príslušenstvo na inštaláciu zariadení do racku, elektrické napájacie káble, káble na pripojenie do LAN siete. Káble musia byť farebne odlíšené podľa typu a označené s popisom účelu a odkiaľ kam sú pripojené. | N/A |  |
| Položka č. 4 – Server 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Prevedenie: | architektúra x86 |  | N/A |
|  | optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 2U aj s rozšíreniami pre disky |  | N/A |
| Výkon: | 1x CPU s 4 jadrami s hodnotou SPECint2017 Rate Base aspoň 25 (per server) |  | N/A |
| Systémová pamäť: | 16GB |  | N/A |
| Diskový radič: | HW radič s podporou RAID 0,1,10 | N/A |  |
| Subsystém interných pevných diskov: | 2x 480GB SSD v prevedení hot-swap | N/A |  |
| Sieťový adaptér: | 2x 1Gbps RJ45 porty | N/A |  |
| Pred poruchová záruka: | Pred poruchová záruka na procesory, pamäťové moduly, HDD, napájacie zdroje, ventilátory. | N/A |  |
| Správa a manažment: | Samostatný dedikovaný RJ45 manažovací port nezávislý na OS poskytujúci následujúce management funkcie a vlastnosti: - plnohodnotný vzdialený prístup na obrazovku OS cez HTML5 rozhranie, - pripojenie vzdialených médií po sieti, - komunikácia medzi vzdialeným počítačom a serverom musí byť bezpečná, šifrovaná na úrovni aspoň 128 bit SSL, - dvojfaktorová autentifikácia, možnosť integrácie s AD, - sledovanie hardwarových senzorov (teplota, napätie, stav, chybové sensory), - zasielanie a vyhodnocovanie telemetrických údajov v cloud nástroji výrobcu HW, ktorý je jednotný s nástrojom pre diskové polia, - možnosť zobrazenia konfiguracie servera a zmeny nastavení pomocou blootooth/wi-fi protokolu na mobilnom zariadení. Požadované funkcie a vlastnosti musia byť zalicencované na celé obdobie definovanej záruky. | N/A |  |
| Napájanie: | Redundantné a hotswapové napájanie | N/A |  |
| Ventilátory a chladenie: | Redundantné a hotswapové ventilátory | N/A |  |
| Príslušenstvo: | Príslušenstvo na inštaláciu zariadení do racku, elektrické napájacie káble, káble na pripojenie do LAN siete. Káble musia byť farebne odlíšené podľa typu a označené s popisom účelu a odkiaľ kam sú pripojené. | N/A |  |
| Položka č. 5 – Server 2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 2 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Prevedenie: | Architektúra x86 |  | N/A |
|  | Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 2U aj s rozšíreniami pre disky |  | N/A |
| Výkon: | 2x CPU s 16 jadrami s hodnotou SPECint2017 Rate Base aspoň 125 (per server) |  | N/A |
| Systémová pamäť: | 128GB, rozšíriteľná na min. 512GB s využitím už existujúcich modulov |  | N/A |
| Diskový radič: | HW radič s podporou RAID 0,1,10 |  | N/A |
| Subsystém interných pevných diskov: | 2x 960GB SSD v prevedení hot-swap 6x 4TB 7.2krpm HDD |  | N/A |
| Sieťový adaptér: | 4 porty 10/25GbE SFP+ alebo SFP28 s podporou load-balancing, SR-IOV, TCP/IP Offload |  | N/A |
| Pred poruchová záruka: | Pred poruchová záruka na procesory, pamäťové moduly, HDD, napájacie zdroje, ventilátory. | N/A |  |
| Správa a manažment: | Samostatný dedikovaný RJ45 manažovací port nezávislý na OS poskytujúci následujúce management funkcie a vlastnosti: - plnohodnotný vzdialený prístup na obrazovku OS cez HTML5 rozhranie, - pripojenie vzdialených médií po sieti, - komunikácia medzi vzdialeným počítačom a serverom musí byť bezpečná, šifrovaná na úrovni aspoň 128 bit SSL, - dvojfaktorová autentifikácia, možnosť integrácie s AD, - sledovanie hardwarových senzorov (teplota, napätie, stav, chybové sensory), - zasielanie a vyhodnocovanie telemetrických údajov v cloud nástroji výrobcu HW, ktorý je jednotný s nástrojom pre diskové polia, - možnosť zobrazenia konfiguracie servera a zmeny nastavení pomocou blootooth/wi-fi protokolu na mobilnom zariadení. Požadované funkcie a vlastnosti musia byť zalicencované na celé obdobie definovanej záruky. | N/A |  |
| Napájanie: | Redundantné a hotswapové napájanie | N/A |  |
| Ventilátory a chladenie: | Redundantné a hotswapové ventilátory | N/A |  |
| Príslušenstvo: | Príslušenstvo na inštaláciu zariadení do racku, elektrické napájacie káble, káble na pripojenie do LAN siete. Káble musia byť farebne odlíšené podľa typu a označené s popisom účelu a odkiaľ kam sú pripojené. | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.