Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov predmetu zákazky:

„Nákup vozidla pre hydraulické nakoľajovacie zariadenie pre nakoľajovanie električiek – tzv. nakoľajovací špeciál“

- Identifikácia obstarávateľa

Obchodné meno: 	 		Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Sídlo: 				Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Kontaktná osoba:			PhDr. Kristína Juhászová

Telefón:				(+ 421) (2) 5950  14 28

E-mail:				juhaszova.kristina@dpb.sk

IČO: 				00 492 736

DIČ:				2020298786

IČ DPH:				SK2020298786

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 607/B.

- Označenie zákazky:	CP 7/2023

- Druh zákazky:               tovary

- Predpokladaná hodnota zákazky: 	204 900,00 € bez DPH

- CPV kód:  		34114000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely

- Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup vozidla pre hydraulické nakoľajovacie  zariadenie v počte 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách  tejto Výzvy.

- Miesto dodania predmetu zákazky: Dopravný podnik Bratislava, a. s., Račianska 149, 831 54 Bratislava – vozovňa Krasňany

- Lehota viazanosti cenovej ponuky: do 31.12.2023

- Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:  do 03.07.2023 do 10:00 hod.

Ponuky je potrebné predkladať elektronicky, a to prostredníctvom  IS JOSEPHINE: (link)

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42880/summary

- Typ zmluvy/objednávky: Kúpna zmluva

- Trvanie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov.

- Lehota dodania: do 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy a vystavenia čiastkovej objednávky

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

- Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ponuky – najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR bez DPH.

- Spôsob predloženia  ponuky:

# Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Súčasťou cenovej ponuky musí byť vyplnený formulár Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy a čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy.

- Podmienky účasti:

- Uchádzač je oprávnený dodávať tovar/poskytovať službu/realizovať stavebné práce.

- Elektronická aukcia: nie

- Doplňujúce informácie:

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a/alebo kedykoľvek zrušiť túto súťaž. Všetky náklady spojené s predložením ponúk znáša uchádzač. Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s obstarávateľom, obstarávateľ môžu rokovať o uzavretí zmluvy s ďalšími uchádzačmi v poradí.

Prílohy:

- Opis predmetu zákazky

- Návrh uchádzača na plnenie kritérií

- Čestné vyhlásenie uchádzača

- Kúpna zmluva

- Technická špecifikácia 5a

- Technická špecifikácia 5b

V Bratislave dňa 21.06.2023

___________________________________________

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Ing. Vladimír Pokojný

vedúci oddelenia verejného obstarávania

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Základná technická špecifikácia – požiadavky na vozidlo - nakoľajovací špeciál (NŠ)

Motor: dieselový, 4 – valcový, 16 - ventilový, preplňované turbo so vstrekovaním

Min. výkon motora: 200 kW

Prevodovka: 6 – stupňová, plne synchronizovaná, uzávierka zadného diferenciálu 4x4

Kabína: - dvojkabína pre počet osôb 2+4, pozinkovaná s ochranným náterom, elektrické otváranie okien, centrálne uzamykanie, klimatizácia

Podvozok: - nosnosť min. 2 800,- kg (1.341,- kg špeciálna výbava + príslušenstvo, - 851,- kg ostatný a pomocný materiál, 540,- kg posádka vozidla) + hmotnosť samotnej nadstavby a príslušenstva (svetlá, rebrík, svetelná rampa, osvetlenie, ostatné doplnky, atď ...)

Nadstavba a prídavné zariadenia a doplnky:

- priečky a regály podľa požiadaviek objednávateľa, na základe špeciálnej výbavy,

- roletové otváranie z bokov vozidla (aj vzadu),

- bočné a zadné osvetlenie – nastavovacie svetlá bielej farby 4x,

- výstražné osvetlenie – majáky na kabíne,

- svetelná rampa ... ,

- v zadnej časti – prepracovať ako najlepšie vysúvať nakoľajovacie mostíky 3 ks

- pneumatický výsuvný osvetľovací stožiar typu LED

- elektrický lanový naviják s krytom

- výsuvné podesty

- bandaska na vodu o objeme  50 litrov na oplach rúk, zabezpečiť voči zamrznutiu v zime

(ohrev...)

Podrobná technická špecifikácia

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je nákup – dodanie vozidla pre hydraulické nakoľajovacie zariadenie a príslušenstva pre nakoľajovanie električiek, tzv. vozidlo - nakoľajovací špeciál.

Špecifikácia predmetu zákazky:

Vozidlo - nakoľajovací špeciál  (ďalej NŠ)

Dodanie NŠ vo vyhotovení ako špeciálne motorové vozidlo, spĺňajúci normy EHK a EHS platné v čase dodávky, emisnú normu platnú v čase dodávky, požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť vozidla v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 725/2004 Z.z., o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s podvozkom schopným jazdy za každého počasia po všetkých pozemných komunikáciách (spevnených aj nespevnených), vo vyhotovení a s výbavou na poskytovanie pomoci pri nakoľajovaní koľajových vozidiel (električky typu T3-P, T3-AS, K2S, T6A5, 29T, 30T).

Základné vyhotovenie NŠ:

A) Farebné vyhotovenie:  bude ešte špecifikovaná objednávateľom, predbežne:

- kabína a nadstavba -  červená, odtieň RAL 3000,

- rám, nárazníky, rolety nadstavby  - sivá farba,

B)  Podvozok a motorová časť vozidla

- požadované minimálne technické parametre:

- maximálna rýchlosť najmenej 85 km/h

- počet miest na sedenie 1+5 (2+4)

- prevodovka 6 synchronizovaných prevodových stupňov vpred a 1 vzad, pomoc pri radení SERVOSHIFT

- počet náprav 2

- pohon náprav nepretržitá prevádzka v systéme 4x4 s medzi nápravovým diferenciálom, elektropneumatické ovládanie prevodových stupňov a medzi nápravový zámok

- motor o výkone minimálny výkon: 200 kW pri 2 100 ot./min

- krútiaci moment: 1 050 Nm od 950 do 1 600 ot./min

- výfuková brzda (min. 120 kW pri 2800 ot / min)

- vybavenie systémom ABS

- celková hmotnosť min. 12 ton najviac 14 ton

- napätie elektrického príslušenstva 24 V s meničom napätia 12/24 V

- batéria min. 185 Ah

- rázvor náprav najmenej 3800 mm

- pneumatiky: rozmer 365/85 R20 - jednotlivé kolesá, M. Profil XZL / XZL, oceľové ráfiky

- prevádzkové brzdy všetky kotúčové brzdy, elektronické riadenie výroby vzduchu

- vozidlo vybavené batériovým odpojovačom

- motor vznetový preplňovaný s priamym vstrekovaním

- splnenie podmienok „Zákona O premávke na pozemných komunikáciách“, platného v čase vyhodnotenia verejnej súťaže a v čase predpokladanej realizácie dodávky v znení neskorších predpisov umožňujúcich jeho riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia technického preukazu podmieňujúceho vydanie EČV

- systém studeného štartu predohrevom nasávaného vzduchu

- pomoc pri rozjazde do kopca

- asistent núdzového brzdenia (BAS)

- núdzové brzdové svetlo (EBL)

- integrovaná zásuvka na dobíjanie akumulátorov, dopĺňanie tlakového vzduchu do brzdového systému a predohrevu motora v dobe prevádzkového kľudu vozidla musí byť zabudovaná v blízkosti nástupu vodiča do automobilu. Súčasťou dodávky musí byť aj dodanie integrovanej zástrčky.

- všetky plniace otvory prevádzkových kvapalín musia byť ľahko prístupné zvyčajným, na tento účel používaným prostriedkom

- vozidlo musí byť vybavené spájacím zariadením:

- vpredu pre vlečenie,

- vzadu na ťahanie prípojného vozidla hmotnosti najmenej 3t

- vozidlo musí byť vybavené spájacím zariadením s čapom 40 mm vzadu na ťahanie prípojného vozidla, vrátane vyvedenia spojky vzduchového okruhu a zásuvky pre elektrickú a brzdovú sústavu prípojného vozidla s 12 V a 24 V

- stĺpik volantu vodiča musí byť nastaviteľný v dvoch smeroch (výška a sklon)

- výkon alternátora a kapacita akumulátora (alebo ich počet) musia byť dimenzované na súčasnú činnosť všetkých prídavných elektrických zariadení, ktoré nie sú napájané elektrocentrálou, pri voľnobežných otáčkach motora

- vozidlo musí byť vybavené možnosťou štartovania z cudzieho zdroja v prípade vybitia vlastných akumulátorov

- vozidlo musí byť vybavené mriežkami chrániace svetlomety

- LED denné svetlá

- minimálny objem palivovej nádrže 150l

- min. svetlá výška podvozku 330 mm, meraná od úrovne terénu po spodnú hranu diferenciálu pri zaťaženom vozidle

- elektrický ohrievač paliva vo filtri

- vozidlo musí byť vybavené vonkajšou akustickou signalizáciou zaradenia spätného chodu (prerušovaný tón) o intenzite najmenej 80 dB a parkovacím asistentom s video prenosom do kabíny

- vozidlo musí byť vybavené zvláštnym výstražným svetelným a zvláštnym výstražným zvukovým zariadením a rozhlasovým bez údržbovým zariadením v súlade s § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, ktoré tvoria:

Svetelná časť:

- na streche kabíny 2 ks zábleskové majáky/ majáková rampa (oranžová farba),

- na prednej kapote (maske) 2 ks prídavné LED zábleskové svetlá (oranžová farba),

- na zadnej nadstavbovej časti po stranách 2 ks zábleskové majáky (oranžová farba),

- na zadnej nadstavbovej časti meniteľná Led diódová svetelná rampa (oranžová farba),

C)  Kabína vodiča a posádky

- musí byť samostatná štvordverová, so schodíkmi pre výstup do druhých dverí s bezprašným vetraním nasávaného vzduchu

- klimatizácia

- 4 dvere otvárateľné do 90 °

- predné sedadlá musia byť vybavené trojbodovými bezpečnostnými pásmi so samonavíjacím mechanizmom bezpečnostných pásov

- všetky sedadlá musia byť vybavené opierkami hlavy

- sedadlo vodiča a spolujazdca musí byť odpružené

- 4-miestna zadná lavica s bezpečnostnými pásmi

- úložný priestor pod sedadlom s objemom min. 250 litrov s podpornou rukoväťou

- 2 x min. 60 litrové úložné priestory za prednými sedadlami

- kompletné ADP ostatných členov posádky musia byť integrované v operadlách sedadiel

- elektrické okná

- digitálny tachograf

- 2 vyhrievané, diaľkovo ovládané spätné zrkadlá, 2 širokouhlé zrkadlá, rampové zrkadlo, predné prístupové zrkadlo

- prístrojové vybavenie kabíny musí spĺňať podmienky stanovené zákonom. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, minimálne v rozsahu rýchlomer s počítadlom prejdenej vzdialenosti, hodiny, otáčkomer, palivomer, ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny motora, ukazovateľ plnenia vzduchových okruhov, , optická signalizácia zapojenia uzávierky diferenciálu, optická signalizácia používaných zariadení (osvetľovací stožiar, výstražné svetelné a zvukové zariadenie), a optická signalizácia otvorených roliet

- sedadlá určené pre členov posádky musia byť v smere jazdy a svojou šírkou

- nastaviteľný obmedzovač rýchlosti s ovládaním na volante (ASL)

- tempomat s ovládaním na volante

- držiak na tablet s 2 portami USB-C

- Všeobecné požiadavky na prístrojové vybavenie:

  - meracie zariadenia, meradlá, kontrolné svetlá, regulátory a riadiace zariadenia inštalované pre všetky funkcie musia byť jasne čitateľné a prístupné z riadiaceho miesta,

  - riadenie a sledovanie činnosti všetkých zariadení musí byť možné aj za zníženej viditeľnosti a v úplnej tme,

  - prevádzkové funkcie motora, najmä teplota chladiacej kvapaliny, tlak vzduchu v brzdovom systéme, tlak oleja, musia byť strážené a signalizované pomocou akustického a optického zariadenia, pričom akustický signál musí byť tvorený oddeleným signalizačným zariadením. V prípade kvapalinového systému bŕzd je jeho vitálna funkcia strážená a signalizovaná.

C)  Nadstavba

- Všeobecné požiadavky:

- Musí byť vyhotovená ako samonosná, samostatná skriňová, z materiálu nepodliehajúcemu korózii (napr. nerez, hliník, kompozit), s úložnými priestormi uzatvorenými pevnými roletkami po stranách. Úložné priestory musia byť uzamykateľné. Otváranie priestorov pre uloženie náradia v spodnej časti nadstavby musí byť realizované pomocou výklopných alebo výsuvných plošín, ktoré po otvorení uľahčujú prístup a dosah k výbave uloženej v horných častiach nadstavby. Dosah na výbavu v horných častiach úložného priestoru nad nápravou musí byť zabezpečený jej umiestnením do výklopných držiakov (výklopných zásuviek) alebo výklopnou plošinou (schodom). Povrch plošín (schodov) musí byť opatrený protišmykovou úpravou.

- Strecha nadstavby musí byť so zvýšenou nosnosťou, umožňujúca pohyb najmenej dvoch osôb súčasne a bezpečné umiestnenie a upevnenie rozmernejších vecných prostriedkov. Priestor strechy nadstavby určený pre pohyb osôb musí byť zabezpečený protišmykovou povrchovou úpravou.

- Rozsvietenie LED osvetlenia úložných priestorov v nadstavbe po jeho otvorení, musí byť signalizované v kabíne vodiča.

- Umiestnenie výbavy a náradia, ktorým už obstarávateľ disponuje (upresneného v zozname), v nadstavbe vozidla musí byť riešené systémom s výklopnými, výsuvnými alebo otočnými viacúrovňovými zásuvkami a policami. Výška políc musí byť nastaviteľná na bočných hliníkových profiloch. Uloženie pohonných agregátov musí byť riešené na výsuvných alebo otočných plošinách.

- Výbava a príslušenstvo musí byť uložené v držiakoch a montážnych prvkoch zabraňujúcich nežiaducemu pohybu.

- Vybavenie políc vyrobených z hliníka, v systéme s možnosťou nastavenia výšky políc

- Po bočných stranách nadstavby musia byť umiestnené pracovné osvetľovacie telesá minimálne 2 ks ľavobok a 2 ks pravobok, ktoré umožňujú prácu aj pri zhoršenej viditeľnosti v okolí vozidla doplnené o LED osvetlovací pás po oboch stranách nadstavby.

- Dvere a uzávery úložných priestorov, výsuvné alebo výklopné stúpačky, zásuvky a úložné dosky, ktoré v otvorenej polohe presahujú karosériu o viac ako 250 mm, musia byť označené svetelnou signalizáciou.

- Všetky dvere, rolety a uzávery musia byť konštruované tak, aby nedošlo k náhodnému otvoreniu za jazdy alebo pri núdzovom brzdení. V otvorenej polohe musia byť zaistené proti samovoľnému zatvoreniu.

- Zásuvky a úložné dosky vo vnútri úložných priestorov musia byť v prepravnej polohe, t.j. pri úplnom zasunutí a pri pracovnej polohe, t.j. úplnom vysunutí samočinne bezpečne zaistiteľné.

- Priestory pre uloženie príslušenstva a výbavy musia byť vyhotovené tak, aby boli chránené proti striekajúcej a dažďovej vode.

- Všetky rukoväte na nadstavbe, uzáveroch, zásuvkách a úložných plochách musia byť konštruované tak, aby ich použitie bolo možné v ochranných rukaviciach. Rovnako musia byť konštruované všetky ovládacie a manipulačné prvky, vrátane zaisťovacích mechanizmov pre uloženie príslušenstva a výbavy.

- Elektrické zásuvky musia byť zreteľne označené hodnotou elektrického napätia.

- Sada základného servisného náradia.

- Rezervné koleso.

- Základná povinná výbava vozidla, hasiaci prístroj s konzolou, podkladacie kliny.

- Osvetľovací stožiar:

- Pneumaticky výsuvný stožiar s LED svetlami s celkovým svetelným tokom 30 000 lm, trvalo namontovaný na vozidle so zdvíhacím signálom na ovládacom paneli, napájaný inštaláciou podvozku,

- Elektrické vodiče napájajúce svetlomety nezasahujú do pohybov teleskopov,

- Výška rozloženého stožiara, meraná od zeme, na ktorej vozidlo stojí, k svietidlu horizontálne umiestnených reflektorov viac ako > 4,5 m,

- Ovládanie otáčania svetlometov okolo zvislej osi a zmena uhla ich sklonu bude prebiehať od úrovne zeme,

- Stupeň krytia svetlometu:  IP 65

Doklady potrebné k prevzatiu vozidla:

- všetky doklady potrebné k preberaniu vozidla – technický preukaz, servisná knižka, ...)

- protokol o zhode

- protokoly o vykonaných skúškach a revíziách (elektrické, vzduchové, tlakové, revízia

ťažného zariadenia a navijaka, majáky, ...)

- sprievodná dokumentácia k vozidlu v slovenskom jazyku 1 x v tlačenej forme aj + 1x na CD, resp. USB

- návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku 1x v tlačenej forme aj + 1xna CD, resp. USB

Príloha č. 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH /ak relevantné/:

Registrácia:

Zastúpený:

Kontaktná osoba:

/meno, tel., e-mail/

| Názov predmetu zákazky: | Cena v EUR bez DPH: | DPH: | Cena v EUR s DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková cena za celý predmet zákazky v EUR |  | 20 % |  |

* neplatiteľ DPH uvedie cenu bez DPH

V __________________, dňa ____________2023

________________________________

Obchodné meno uchádzača,

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie uchádzača

Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH /ak relevantné/:

Registrácia:

Zastúpený:

Kontaktná osoba:

/meno, tel., e-mail/

Týmto čestne vyhlasuje, že:

- súhlasí s podmienkami súťaže na predmet zákazky pod názvom: „Nákup vozidla pre hydraulické nakoľajovacie zariadenie pre nakoľajovanie električiek – tzv. nakoľajovací špeciál“, ktoré určil obstarávateľ vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

- všetky predložené  vyhlásenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a úplné,

- má oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky [§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)],

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- spĺňa všetky podmienky účasti určené obstarávateľom a poskytne obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,

- ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nemá v tomto registri zapísaného konečného užívateľom výhod podľa § 11 ods. 3 písm. c) bod 1. až 13 ZVO ani nemá subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a ktorí majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 3 písm. c) bod 1. až 13 ZVO.

- dáva písomný súhlas na to, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s touto súťažou, môže obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie súťaže, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k zákazke v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V __________________, dňa ____________2023

________________________________

Obchodné meno uchádzača,

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 4

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva tovaru tvorí samostatnú prílohu tejto Výzvy.

Obstarávateľ nie je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) postupovať podľa ZVO v prípade zákaziek, ktoré nedosahujú limity pre nadlimitnú zákazku. Súťaž podľa tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky preto nepodlieha úprave ZVO.

Podpis štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača na základe písomného plnomocenstva, ktoré musí byť predložené spolu s cenovou ponukou.

Podpis štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača na základe písomného plnomocenstva, ktoré musí byť predložené spolu s cenovou ponukou.