Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Tričká dlhý rukáv polypropylén a tričká krátky rukáv polypropylén“ (ID zákazky (42974)

- Predmetom zákazky je obstaranie tričiek s  dlhým rukáv POP a tričiek s krátkym rukáv POP, ktoré sú  určené  pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  vykonávajúcich výkon služby pre modul pozemného hasenia Slovenskej republiky na nosenie pod nehorľavým oblekom počas celého roka a taktiež na nosenie ako vrchný odev.

- Hlavný kód CPV:

18235300-8 Tričká s dlhým rukávom

18331000-8 Tričká s krátkym rukávom

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13  Slovenská Ľupča.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

- Špecifikácia predmetu zákazky

12.1. Tričká dlhý rukáv polypropylén a tričká krátky rukáv polypropylén

12.1.1 Popis vzhľadu výrobkov

Tričká sú anatomického tvaru vyhotovené vo farbe bielej PANTONE 11-0601 TPX, materiálové zloženie 32 % POP dutý prierez / 64 POP modifikovaný celulózou / 4 % pružné vlákno. Je to jednolícna plastická krytá chytová pletenina so žakardovým vzorom tvaru lomenej vlnky, štruktúra úpletu obsahuje sústavu odvodových kanálikov na zlepšenie priedušnosti a odvádzanie prebytočnej vlhkosti z povrchu tela. Polypropylénové vlákno má  permanentnú antibakteriálnu úpravu na báze iónov striebra. POP dutého prierezu bude na vnútornej strane kvôli zrýchleniu  transportu vlhkosti z povrchu tela, POP modifikovaný celulózou bude na vonkajšej strane pleteniny kvôli jemnejšiemu omaku  a vyššej absorpcii vlhkosti zo spodnej vrstvy úpletu. Základnou vlastnosťou úpletu je v teple dobre ventilovať a odvádzať vlhkosť z povrchu tela, v chlade zas termoizolovať.

Výstrih je okrúhly ku krku spracovaný do dvojitého pružného lemu výšky cca 1,5 cm.

Dolný kraj tričiek je podohnutý na šírku 2 cm a prešitý na dvojihlovom stroji so spodom krycím stehom. Rukávy sú  krátke alebo dlhé (podľa požiadavky)  raglánového typu ukončené dvojitým pružným lemom výšky cca  5 cm v prípade trička s dlhým rukávom a 2 cm v prípade trička s krátkym rukávom. V strede priekrčníka zadného dielu je všitá etiketa. Úplet má pružné lemy, je zhotovený v obojlícnej rebrovej väzbe 1:1 v zložení 95%POP a 5% elastan, pričom polypropylénové vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou na báze iónov striebra.

Montážne švy sú šité na plochom šijacom stroji (flatlock). Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu, resp. rozpáraniu.

Na prednom diely trička v prsnej časti je nápis HASIČI nanesený sieťotlačou na pružnej záhustke, ktorá bude absorbovať elasticitu základného materiálu tak, že nápis sa nepoškodí (nepretrhne, nezošúcha) ani po viacnásobnom nosení a praní vo farebnom prevedení čierna o rozmeroch výška 5 cm a šírka 8 cm v type písma ARIAL BLACK. Font písma je potrebné natiahnuť do výšky tak, aby dosiahol požadovaný rozmer.

Na ľavom rukáve trička bude umiestnená vlajka Slovenskej republiky (obr. 1) vo forme nášivky o rozmeroch výška 5 cm a šírka 7,6 cm vo farebnom vyhotovení. Nášivka bude vyšitá na mäkkom podkladovom materiáli, bude sa prispôsobovať tvaru ramena pri nosení hotového výrobku a nebude omínať ani ináč obmedzovať užívateľa. Nášivka bude našitá na rukáv 1-ihlovým dvojnitným pevne viazaným stehom po celom svojom obvode vo vzdialenosti maximálne 1 mm od okraja, aby tie po praní neodchlipovali a neodstávali pri následnom použití.

Popis nášivky:

Všetky nášivky sú podložené podkladovým materiálom 100 % polyester, 100 g/m2 a okraje sú tepelne spracované proti strapkaniu a páraniu. Vonkajší rozmer štátnej vlajky SR: šírka 70,00 mm ± 0,30 mm, výška 46,67 mm ± 0,30 mm. Vnútorný rozmer štátnej vlajky SR: šírka 66,00 mm ± 0,30 mm, výška 42,66 mm ± 0,30 mm. Štátna vlajka Slovenskej republiky – farebná je olemovaná rámikom čiernej farby po obvode vlajky s hrúbkou 2,00 mm ± 0,30 mm. Po celej vnútornej ploche štátnej vlajky SR s rozmermi 66,00 mm ± 0,30 mm (šírka) x 42,66 mm ± 0,30 mm (výška) sú vyšité horizontálne (vodorovne) tri farebne odlišné pruhy usporiadané pod sebou v nasledovnom poradí: - u štátnej vlajky SR farebnej v poradí z hora nadol biely pruh, modrý pruh, červený pruh.

Rozmery jednotlivých pruhov sú: (šírka) 66,00 mm ± 0,30 mm x (výška) 14,22 mm ± 0,30 mm. (šírka = vzdialenosť od ľavého vnútorného okraja lemu po pravý vnútorný okraj lemu štátnej vlajky SR). Umiestnenie štátneho znaku na štátnych vlajkách SR: V ľavej časti obdĺžnika (obdĺžnik = celá plocha olemovanej časti štátnej vlajky) v strede 2/3 šírky štátnej vlajky SR je umiestnený slovenský znak s rozmermi: (šírka) 17,06 mm ± 0,30 mm x (výška) 21,33 mm ± 0,30 mm. Štátny znak a trojvršie v štátnom znaku sú olemované lemom s hrúbkou 1,00 mm ± 0,30 mm. Štátny znak SR je umiestnený 9,66 mm ± 0,30 mm od ľavej vnútornej strany obvodového lemovania 9,66 mm ± 0,30 mm od vrchnej vnútornej strany obvodového lemovania a 9,66 mm ± 0,30 mm od spodnej vnútornej strany obvodového lemovania.

U štátnej vlajky SR farebnej je štátny znak olemovaný rámikom bielej farby.

Farebné vyhotovenie slovenského znaku Slovenskej republiky:

Pruh pod dvojkrížom - červená

Dvojkríž - biela

Trojvršie - modrá

Lem trojvršia  -modrá

Lem slovenského znaku - biela

Obrázok 1

Na pravom rukáve trička je logo Modulu pozemného hasenia Slovenskej republiky (obr. 2) vo farebnom vyhotovení vo forme nášivky o rozmeroch výška 10 cm a šírka 8 cm vo farebnom vyhotovení. Nášivka bude vyšitá na mäkkom podkladovom materiáli, bude sa prispôsobovať tvaru ramena pri nosení hotového výrobku a nebude omínať ani ináč obmedzovať užívateľa. Nášivka bude našitá na rukáv 1-ihlovým dvojnitným pevne viazaným stehom po celom svojom obvode vo vzdialenosti maximálne 1 mm od okraja, aby sa po praní neodchlipovali a neodstávali pri následnom použití.

Obrázok 2

12.1.2.Veľkostný sortiment a tabuľka kontrolných rozmerov

| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ½ šírka cez prsia(cm) | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Celková dĺžka (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| Dĺžka dlhého rukáva (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Dĺžka krátkeho rukáva (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Tolerancia všetkých rozmerov je ± 3%.

12.1.3 Špecifikácia použitého materiálu

| Parameter | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- |
| Materiálové zloženie | 32% ± 5 % POP dutého prierezu/ /64% ± 5 % POP modifikovaný celulózou/4% ± 1 % elastan |
| Väzba | Jednolícna plastická krytá chytová so žakardovým vzorom tvaru lomenej vlnky |
| Farba | Biela opticky zjasnená |
| Plošná hmotnosť | 155 g/m2 ± 5 % |
| Zmena rozmerov po 5 cykloch prania a sušenia pri 40ºC | max. ± 5 % |
| Stálofarebnosť na svetle | min stupeň 5 |
| Antibakteriálna úprava | Preukázateľná redukcia baktérií |

Úplet na lemy a priekrčníky.

| Parameter | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Materiálové zloženie | polypropylénové vlákno v hmote modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou na báze striebra 95 % ± 1 % / elastan 5 % ±1 % |
| Väzba | obojlícna rebrova väzba 1:1 |
| Farba | Biela opticky zjasnená |
| Plošná hmotnosť | 220 g/m2 ± 5 % |
| Zmena rozmerov po 5 cykloch prania a sušenia pri 40ºC | max. ± 5 % |
| Stálofarebnosť na svetle | min stupeň 5 |
| Antibakteriálna úprava | Preukázateľná redukcia baktérií |

Ostatné požiadavky na predmet zákazky

a) uchádzač predloží k ponuke materiálové listy k predmetu zákazky.