Obsah

1  Zoznam použitej literatúry, noriem, podkladov a softwaru	1

2  Technická správa k statickému výpočtu	1

3  Výpočet zaťaženia (podľa STN EN 1991)	2

4	Návrh a posúdenie- Tribúna A	10

5	Návrh a posúdenie- Tribúna B,C,D	168

# 1  Zoznam použitej literatúry, noriem, podkladov a softwaru

[1] STN EN 1990	Zásady navrhovania.

[2] STN EN 1991	Zaťaženie konštrukcií.

[3] STN EN 1992	Navrhovanie železobetónových konštrukcií.

[4] STN EN 1993	Navrhovanie oceľových konštrukcií.

[5] STN EN 1997	Navrhovanie geotechnických konštrukcií.

[6] STN EN 1998	Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.

[7] SCIA	  	Scia Engineer 18.1

# 2  Technická správa k statickému výpočtu

2.1  Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability  predmetnej stavby a spoľahlivosti predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990.

2.2  Opis konštrukčného riešenia

Predmetom projektu statiky je stavba FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III.ETAPA, Košice – SO-10.1.

Hlavná budova s A-tribúnou, tribúna B, C, D a rohy medzi tribúnami sú staticky navrhované na základe architektonických výkresov, na základe požiadaviek profesií a podľa inžiniersko-geologického prieskumu.

Samotná nosná konštrukcia tribúny A je identická s priľahlými tribúnami avšak s navrhovanou trojpodlažnou administratívnou časťou s 1 podzemným podlažím.

Podrobný popis nosných konštrukcií je uvedený v Technickej správe.

2.3  Použitý materiál

Oceľové konštrukcie : S355, S235

Prefabrikované konštrukcie : STN EN 206-1-C30/37, C40/50, C50/60

Monolitické konštrukcie : STN EN 206-1-C30/37

Pilóty : STN EN 206-1-C25/30

Základové hlavice : STN EN 206-1-C30/37

Podkladový betón : STN EN 206-1-C12/15

Betonárska oceľ : B500 B

Rozmery, materiál a typy profilov pozri statický výpočet a výkresy.

2.4 Popis statického výpočtu

Zaťaženie a kombinácie zaťaženia boli stanovené podľa STN EN 1991, výpočet vnútorných síl bol vypracovaný s použitím výpočtového programu Scia Engineer.

Dimenzovanie prierezov podľa STN EN 1993 s použitím výpočtového programu Scia Engineer.

Preukazovanie použiteľnosti konštrukcie s použitím výpočtového programu Scia Engineer od normového zaťaženia s odporúčanou hodnotou pružného priehybu.

Základové konštrukcie boli navrhnuté s použitím výpočtového programu GEO5.

# 3  Výpočet zaťaženia (podľa STN EN 1991)

3.1  Vlastná tiaž

Program Scia Engineer počíta vlastnú tiaž konštrukcie automaticky.

3.2 Stále zaťaženie

3.3  Náhodilé a klimatické zaťaženia

3.3.1  Úžitkové zaťaženie stropov

3.3.2  Klimatické zaťaženie vetrom

3.3.3  Statické zaťaženie snehom

3.4  Mimoriadne zaťaženie seizmicitou

Zaťaženie siezmicitou nebolo rozhodujúce, preto ho v ďalšom neuvádzame.

3.5 Zaťaženie pre návrh dutinových panelov

Trenčín, 10/2018					       	Vypracoval: Ing. Patrik Meško