Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ   OFERTOWY

| ZAMAWIAJĄCY: Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie ul. O.M. Kolbego 5 Paprotnia, 96-515 Teresin |  | WYKONAWCA: |
| --- | --- | --- |
| A. Dane Wykonawcy: |  |  |
| Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: Uwaga: - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 58 ust. 2 Pzp); - W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika należy podać: nazwę firmy/imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail. |  |  |
| Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy (w tym województwo): |  |  |
| NIP Wykonawcy: |  |  |
| REGON Wykonawcy: |  |  |
| E-mail Wykonawcy: |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: |  |  |
| B. Oferowany przedmiot zamówienia: - W związku z ogłoszeniem zamówienia na wykonanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Niepokalanowie”, oferujemy dostarczenie samochodu o parametrach szczegółowo określonych w załączniku do Formularza ofertowego – oferowane parametry samochodu ratowniczo – gaśniczego, za łączną cenę w wysokości brutto …………………………. złotych, (słownie złotych: ………………………………………………………………..…………………………………. ), w tym ………………. % VAT. Wykonawca jest zobowiązany dokonać opisu zaoferowanego samochodu poprzez uzupełnienie załącznika do formularza ofertowego, oznaczonego „Oferowane parametry samochodu ratowniczo – gaśniczego”. - Dostarczany pojazd będzie posiadał typ zawieszenia kabiny*: mechaniczny pneumatyczny 3. Dostarczany pojazd będzie posiadał moc silnika: …………………… KM 4. Dostarczany pojazd będzie posiadał zbiornik na wodę o pojemności: …………………… m3 * - wybrany parametr należy zaznaczyć „X” |  |  |
| C. Oświadczenia: - zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zmówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego; - uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia; - w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ; - oświadczam, że jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, prowadząc działalność gospodarczą posługujemy się numerem identyfikacji podatkowej NIP; - oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących plikach:…………………………………………………………..; - Oświadczam, że jestem : - mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro); - małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro); - średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro); - żadnym z powyższych. Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. rodzaj prowadzonej działalności ………………………………………………. Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; - zapoznałem się i akceptuję Klauzule RODO określone w Rozdziale 21 SWZ. *niepotrzebne skreślić |  |  |
| D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia: - w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy - w brzmieniu określonym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do specyfikacji, do którego nie wnoszę zastrzeżeń - w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dopełnienia innych formalności określonych w SWZ, - osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest: ………………………………………………………………………………………………………… e-mail: …...……………………………… telefon: ……………………………… |  |  |
| E. Podwykonawstwo: * nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. * na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie określić czy będziemy korzystać z podwykonawców * oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: |  |  |
| Lp. | Część zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy, jeżeli są już znani |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| *niepotrzebne skreślić |  |  |
| F. Spis treści: Oferta została złożona na ................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............... do nr ................ . Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1/ ............................................................................................... 2/ ............................................................................................... 3/ ............................................................................................... 4/ ............................................................................................... 5/ ............................................................................................... 6/ ............................................................................................... 7/ ............................................................................................... 8/ ............................................................................................... 9/ ............................................................................................... |  |  |

Załącznik do Formularza ofertowego

OFEROWANE PARAMETRY SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHODU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY -POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ UWAGA: WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 1.1. | - Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi; - Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania; - Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej; - Posiada aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. Świadectwo musi być dostarczone najpóźniej w dniu wydania pojazdu. - Posiada świadectwo homologacji podwozia; - Spełnia wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2; - Silnik, podwozie i kabina tego samego producenta; - Pojazd kompletny fabrycznie nowy, nie używany. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 1.2. | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej wg PN-EN 1846 M-1-6-2500 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 1.3. | Samochód kategorii I (miejska) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2 |  |  |
| 2.1. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie więcej niż 12 t. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem): - kąt natarcia: min. 12º - kąt zejścia: min. 12º - prześwit pod osiami: min. 150 mm - wysokość całkowita pojazdu: max. 2900 mm - długość całkowita: max 7500 mm - szerokość: max. 2500 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.3. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - Napęd 4x2, - Możliwość blokady tylnego mostu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.4. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.5. | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy. Minimalna moc silnika: 210 KM Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6 /E/ Skrzynia biegów manualna w układzie min. 6+1 lub 8+1 | Należy podać moc silnika w KM oraz w kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi producenta podwozia |
| 2.6. | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa. Kabina dla min. 6 osób. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, - fabryczne radio, - fabryczna klimatyzacja, - monitor przekazujący obraz z kamery cofania, - podstawa pod radiotelefony przenośne i latarki z wyprowadzoną do nich instalacją zasilającą 12 V wykonana ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem zasilania, - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych. | Należy podać typ zawieszenia kabiny: Mechaniczne Pneumatyczne |
| 2.7. | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu w kolorze białym lub srebrnym, - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.8. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.9. | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.10. | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.11. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3 |  |  |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z - oświetlenia ostrzegawczego - sygnalizacji dźwiękowej - systemu ładowania pojazdu podczas postoju - instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) - oświetlenia zewnętrznego - oświetlenia wewnętrznego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie na dachu pojazdu „koguty” lub belka, - 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane na tylnej ścianie zabudowy z możliwością odłączenia (jazda w kolumnie) - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu - po dwie lampy niebieskie na bokach zabudowy gaśniczej i dwie lampy po bokach zderzaka z przodu kabiny, - urządzenie dźwiękowe wyposażone w funkcję megafonu - wzmacniacz o mocy min. 100W wraz z głośnikiem o mocy 100W. - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3.4. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3.5. | Oświetlenie zewnętrzne: pojazd posiada oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności zgodnie z obowiązującymi przepisami. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3.6. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. Oświetlenie wewnętrzne skrytek wykonane w technologii listew LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4 |  |  |
| 4.1. | Nadwozie wykonane z materiałów odpornych na korozję. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.2. | Szkielet nadwozia - spawany, wykonany ze stali nierdzewnej. Poszycia zewnętrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.4. | Drabina do wejścia na dach wykonana ze stali nierdzewnej, jednoczęściowa, bez dodatkowej konieczności składania czy rozkładania. Umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.5. | Skrytki w układzie 3+3+1 zamykane żaluzjami bryzo - i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Głębokość skrytek min. 60 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.6. | Aranżacja skrytek wykonana w sposób ergonomiczny. Wnętrze skrytek zabudowy wyposażone w półki z możliwością zmiany położenia i łatwej adaptacji w przypadku wymiany przewożonego sprzętu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.7. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.8. | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.9. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4.10. | Tylna belka najazdowa wykonana ze stali nierdzewnej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5 |  |  |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - zbiornik środków gaśniczych - autopompy - dozownika środka pianotwórczego - niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia - systemu zraszania podwozia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego (włókno szklane i żywice), wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik: - posiada właz rewizyjny, - pojemność min. 2000 l (+/- 1%), - wyposażony w nasadę 1 x 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu oraz dodatkowy zawór automatycznie zamykający się przy napełnieniu min. 95 % pojemności i otwierający przy pojemności poniżej 50%. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. | Należy podać pojemność zbiornika. |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody: - odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.4. | Autopompa A16/8 zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności min. 2500 dm3 przy 8 bar i Hgs=1,5m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.5. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - 2 nasad tłocznych 75 zlokalizowane z tyłu pojazdu, - niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia z dodatkowym systemem umożliwiającym przedmuchiwanie instalacji powietrzem, - działka wodno – pianowego, - 4 zraszaczy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.6. | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami. Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.7. | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.8. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu max. dwóch zaworów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.9. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.10. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności. Napęd zwijadła szybkiego natarcia elektryczny i ręczny z przekładnią zębatą o przełożeniu min. 4:1 umożliwiający obsługę (zwijanie węża) przez jednego operatora za pomocą korby umiejscowionej na tylnej ścianie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.11. | Pojazd wyposażony w system zraszaczy dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu. Sterowanie z kabiny kierowcy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5.12. | W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 6.1. | Elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm z układem samoczynnego składania po zwolnieniu hamulca ręcznego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.2. | Na tylnej ścianie pojazdu nad żaluzją przedziału autopompy zamontowana kamera cofania przekazująca obraz do kabiny pojazdu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.3. | Na wyposażeniu pojazdu wysuwane szuflady i obrotowa półka na sprzęt oraz 6 sztuk skrzynek na drobny sprzęt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.4. | W kabinie pojazdu radiotelefon przewoźny. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.5. | Dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.6. | Pojazd posiada miejsce i uchwyty na sprzęt do indywidualnego montażu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.7. | Wyciągarka elektryczna, udźwig min. 5 t. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.8. | Działko wodno – pianowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.9. | Wysuwane tace i szuflady na dostarczony sprzęt ( głównie do ratownictwa drogowego i medycznego tj. zastaw nożyce i rozpierak ramieniowy i rozpierak kolumnowy Holmatro z pompą hydrauliczną oraz zwijadło na węże 2 x 15 metrów) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.9.1 | System automatycznego ładowania | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.9.2 | Zaczep z tyłu samochodu typu 25 ton Rockinger | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 7. | Inne |  |
| 7.1. | Minimalna gwarancja na pojazd: 24 miesiące. Odbiór pojazdu z siedziby Wykonawcy na własny koszt i we własnym zakresie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 7.2. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim, - Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB na oferowany pojazd. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 7.3 | Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania n/w sprzętu, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego: - torby medyczne PSP R1 2 kpl. - nosze 3 kpl. - drabina DNW 3 - agregat trójfazowy 9000 R o wymiarach 790 dł., 580 szer., 505 wys. - wentylator osiowy MW 22 o wymiarach 570 dł., 526 szer., 640 wys. - węże ssawne 3 szt. 110 W i 2 szt. 75 W - pompa szlamowa o wymiarach - pompa pływająca Niagara - defibrylator - zestaw Holmatro: nożyce, rozpierak ramieniowy, rozpierak kolumnowy z pompą hydrauliczną oraz zwijadło na węże 2 x 15 metrów - zestaw do otwierania drzwi Holmatro - nożyce do cięcia pedałów Holmatro - piły spalinowe sthil do drewna 2 szt. - piła do betonu i stali sthil - zestaw butla i rozdzielacz do tlenoterapii masowej - podnośniki Hi Life 2 szt.H - wózki do przewożenia samochodów osobowych 4 szt. Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania w kabinie n/w sprzętu, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego: - 4 aparaty powietrzne Fenzy - latarki Adalit 3000 3 szt. - miernik gazowy Multigaz III - radiostacje nasobne Motorola DP 4600e z ładowarkami - radiostacja przewoźna GM 300 Motorola - kamera termowizyjna Scot Pozostały sprzęt dostarczony przez Zamawiającego do montażu przez Wykonawcę: - węże gaśnicze W 75 4 szt. - węże gaśnicze W 42 8 szt. - prądownice W 52 2 szt. - smok ssawny Ambhibio - rozdzielacz kulowy 52/75/52 I drobny sprzęt ratowniczy typu łomy, widły, łopaty, linki itp. |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

……………………………………………………………………………………………..

(dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru)

##### Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Niepokalanowie”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………… ustawy Prawo zamówień publicznych (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust.1 pkt 8 i pkt 10 ustawy).

(W przypadku braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca jest zobowiązany napisać "nie dotyczy")

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 pkt. …………………………… ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

(W przypadku braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca jest zobowiązany napisać "nie dotyczy")

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  i  zgodne  z  prawdą oraz  zostały  przedstawione  z  pełną świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przy przedstawianiu informacji.

UWAGA

1. Wykonawca wypełnia jedynie to oświadczenie, które go dotyczy.

2. Oświadczenia podpisują osoby (osób) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio:

a) wykonawcy;

b) każdego ze wspólników konsorcjum;

c) podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.