Opis:

Przedmiotem  zadania jest wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe w ramach  budowy miejsca postoju w leśnictwie Zgon  – Gmina Orzesze, obręb Zgoń działka nr 108/5

W zakres zadania wchodzi wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 200m2 oraz zjazdu z drogi wewnętrznej:

- wykonanie koryta do głębokości 25cm z rozplanowaniem ziemi z wykopów

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- zabudowa geowłókniny o wytrzymałości min. 16 kN/m

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 5cm – po zagęszczeniu

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego  - szarego piaskowca– warstwa po zagęszczeniu 20cm

- zabudowa przepustu  rurowego fi 50cm i  długości 8m z przyczółkami z obudowy kamiennej i utwardzeniem  kruszywem naturalnym – szarym  piaskowcem.

Wg. załączonego szkicu