Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 2:   Útočná puška s príslušenstvom

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 180 ks:

2.1. Útočná puška 11“                           	– 10 ks

2.2. Útočná puška 14“                           	–   5 ks

2.3. Útočná puška 16“                           	–   5 ks

2.4. Zásobník                                         	– 40 ks

2.5. Optické zariadenie                          	– 20 ks

2.6. Samostatná zväčšovacia jednotka 	– 20 ks

2.7. Sklopné mieridlá                              	– 20 ks

2.8. Infračervené svietidlo na pušku     	– 20 ks

2.9. Zameriavacie zariadenie                  	– 20 ks

2.10. Tlmič hluku                                      	– 20 ks

2.11. Prepravný kufor                              	– 20 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

2.1. (2.2.) (2.3.) Útočná puška s príslušenstvom 				11“/10 ks, (14“/5 ks), (16“/5 ks)

-	kaliber 5,56x45 mm NATO

-	režim streľby zaistená, jednotlivo, dávka

-	beznástrojový nízkoprofilový plynový nástavec (gas block)

-	monolitická hlaveň s tvrdo chromovaným vývrtom a stúpaním 1:7 (6 drážok v hlavni) qq

-	tlmič výšľahu typu A2 pre rýchloupínanie rôzneho druhu príslušenstva (tlmič, BFA apod.)

-	zosilnený materiál v kľúčových pozíciách pušky

-	hlavné časti pušky vyrobene z hliníkovej zliatiny 7075

-	všetky oceľové časti vyrobené z vysoko kvalitnej ocele

-	štandardizovaný závit 1/2x 28 UNEF pre rôzne druhy úsťových zariadení

-	obojručnú prevádzku zbrane a kompatibilita so zásobníkmi STANAG 4179

-	jednoduchá demontáž predpažbia bez potreby nástrojov (skrutkovač, Inbus/Torx klic atd.)

-	jednoduchá demontáž ovládacích prvkov bez potreby nástrojov (vypúšťač zásobníku, prepínač streľby, 	záchyt záveru)

-	zväčšená páka záchytu zásobníku, záchytu záveru a ochranná bariéra proti náhodnému vybitiu a 	zachyteniu

-	kryt spúšte na použitie v rukaviciach a oblečení do chladného počasia

-	neprerušovaná horná lišta (NATO Rail) a bočné lišty (M-LOK) pre použitie rôznych mechanických a 	optických mieridiel a rôzneho príslušenstva

-	dostupné dĺžky hlavne 11“, 14“, 16“

-	obojstranné upínacie prvky pre jedno až trojbodový popruh („QD“)

-	ergonomická pištoľová rukoväť s odkladacou priehradkou

-	zväčšený nábeh (rampa) zásobníkovej šachty pre lepšie zasúvanie zásobníka

-	tubus pre teleskopickú MIL- SPEC s 8 pozíciami

-	zbraň musí byť plne kompatibilná s MIL- SPEC dielmi od iných výrobcov platformy AR15

-	dvojstupňová spúšť (napr. Geissele SSFX)

1. poloha 1,2-1,3 kg

2. poloha 0,6-0,7 kg

automaticky režim 2,7 kg

-	obojstranná naťahovacia páka optimalizovaná pre redukciu spätných splodín

-	optimalizovaná poloha prednej asistencie pre lepšiu manipuláciu obojstrannej naťahovacej páky.

-	možnosť nasadiť tlmič B&T M.A.R.S. QD

-	teleskopická pažba (napr. Magpul) s redukciou na sklopenie

-	záruka na zbraň a jej hlavné časti – 20 000 výstrelov

2.4. Zásobník (napr. Magpul PMAG 30 AR-15 / M4 - GEN M3)					40 ks

- ľahký a ergonomický zásobník pre karabíny kalibru 5,56 x 45 mm / .223 Rem.

- materiál 	odolnejší polymér

- hmotnosť max. 150 g (bez krytu)

- kapacita	30 nábojov

- farba čierna

- kompatibilita

2.5. Optické zariadenie so zachovaním trojrozmerného obrazu predmetu				20 ks

- veľkosť cca (D x Š x V) 85 x 54 x 72 mm

- hmotnosť max. 240 g

- veľkosť bodu 2 MOA

- bez zväčšenia

- kompatibilné so zariadením nočného videnia (NVD)

- prenos priemerne 70 % v rozsahu 420 - 900 nm

- neobmedzené pozorovanie s diódou LED úplne bezpečnou pre oči

- montážne riešenie: páková verzia Picatinni a vysoká podložka (39 mm)

- materiál telesa a trubice je vysokopevnostný hliník

- povrchová úprava: kryt eloxovaný, polomatný

- farba krytu: čierna

- kryty objektívu: výklopné kryty objektívu, predné pevné a zadné priehľadné

- materiál krytu šošoviek: termoplastický elastomér (TPE)

- materiál montážne: hliník

- výška optickej osi: 39 mm meraná od horného povrchu montážnej plošiny

- úprava: 1 kliknutie = 10 mm na 100 m

- vlnová dĺžka: 655 ± 15 nm

- optická vrstva: antireflexná vrstva na všetkých povrchoch a viacvrstvová povrchová úprava šošovky objektívu

- optický podpis: pri vhodnom nastavení s NVD nie je viditeľný žiadny optický podpis na vzdialenosť 10 m na prednej strane

- čistá clona: 18 mm

- paralaxa: prevádzkovo bez paralaxy – nie je potrebné centrovanie

- životnosť batérie: 50 000 h pri nastavení denného svetla 7 (15 000 Lux, izbová teplota)

- typ batérie: AAA/LR3, alkalická

- otočný spínač napájania

- nastavenia zariadenia na nočné videnie (NVD) 4

- nastavenia denného svetla (DL) 6

- krútiaci moment – montáž na zameriavač 1,35 Nm  (Torx T10)

- ponorné do 45 m

- laser: žiadny

- rádioaktívny materiál: žiadny

- prevádzkový teplotný rozsah: - 45 °C až + 71 °C / - 49 °F až + 160 °F

- skladovanie v teplotnom rozsahu: - 51 °C až + 71 °C / - 60 °F až + 160 °F

- teplotný šok Funguje po teplotnom šoku medzi: - 45 °C a + 71 °C / - 49 °F a + 160 °F

- vlhkosť: prevádzka počas a po vlhkosti. limity: RH: 95 %, Teplota: +20 °C až +50 °C (+68 °F až +122 °F), cyklické

- výboj: funkčné pred a po výboji. limity: os X: 500 g, 0,7 – 1,1 ms (3 otrasy), os Y: 40 g ± 4 g, 11 ± 1 ms (2 otrasy v každom smere), os Z: 40 g ± 4 g, 11 ± 1 ms, (2 otrasy v každom smere).

- vibrácie: odoláva vibráciám. limity: vibrácie, sínusové vo frekvenčnom rozsahu 10-150 Hz. frekvencia: 10-30 Hz, ±1,587 mm, frekvencia: 30-150 Hz. 5,75 g, 1 oktáva/min., smer: X, Y a Z, čas: 30 min/smer.

- chemická odolnosť: odoláva občasnej kontaminácii čistiacimi prostriedkami na zbrane, mazivami, palivami a repelentami proti hmyzu.

2.6. Samostatná zväčšovacia jednotka optického systému 					20 ks

- veľkosť cca (D x Š x V) 103 x 45 x 45 mm

- hmotnosť max. 220 g

- zväčšenie min. 3x

- dioptrická korekcia: ± 2,0 D

- kompatibilné so zariadením nočného videnia (NVD): áno

- vzdialenosť výstupnej pupily (optického otvoru): max 56 mm

- zorné pole (FOV°): min. 6°

- materiál telesa a rúrky: hliník

- povrchová úprava krytu: ochranný gumený kryt

- farba krytu: matná sivá až čierna

- priemer rúrky: cca 30 mm

- materiál montáže: hliník

- ponoriteľné: do 0,5 m

- laser: žiadny

- rádioaktívny materiál: žiadny

- prevádzka v teplotnom rozsahu: - 35 °C až + 55 °C / - 31 °F až + 131 °F

- skladovanie v teplotnom rozsahu: - 35 °C až + 55 °C / - 31 °F až + 131 °F

- teplotný šok: funguje po teplotnom šoku medzi: - 25 °C a + 40 °C / - 13 °F a + 104 °F

- vlhkosť: prevádzka počas a po vlhkosti. limity: RH: 95 %, teplota: +20 °C až +50 °C (+68 °F až +122 °F), cyklické

- výboj: funkčné pred a po výboji, limity: os X: 500 g, 0,7 – 1,1 ms (3 otrasy), os Y: 40 g ± 4 g, 11 ± 1 ms (2 otrasy v každom smere, os Z: 40 g ± 4 g, 11 ± 1 ms, 2 otrasy v každom smere.

- vibrácie: odoláva vibráciám, limity: vibrácie, sínusové vo frekvenčnom rozsahu 10-150 Hz, frekvencia: 10-30 Hz, ±1,587 mm, frekvencia: 30-150 Hz. 5,75 g, 1 oktáva/min., smer: X, Y a Z, čas: 30 min/smer.

- montážne riešenie: FLIPMOUNT™ 30 MM, so základňou TWISTMOUNT™

- rýchloupínacia a vyklápacia montáž

- veľkosť cca (D x Š x V): 44 x 56 x 55 mm

- hmotnosť: max. 144 g

- vhodné pre Picatinny Rail

2.7. Sklopné mieridlá (napr. Magnul MBUS 3)							20 ks

- materiál nárazu odolný polymér

- možnosť nasadenia obojstranným tlačidlom

- možnosť nastavenia výšky bez použitia nástrojov

- možnosť voľby dvojitej mušky

- výška po zložení max. 14 mm

- šírka v najširšom bode max. 34.5 mm

- hmotnosť s hardvérom max. 27 gramov

- poloha vpredu

- úprava výšky na kliknutie

2.8. Infračervené svietidlo na pušku s držiakom (napr. Surefire infrared scout-light PRO)		20 ks

- infračervené svetlo

- montáž na pušku

- nízkoprofilový držiak

- optimalizácia polohy svetla vzhľadom na koľajnicu

- ľahká montáž na akúkoľvek lištu

- napájanie dvoma lítiovými batériami 123A

- svietivosť min. 350 lumenov bieleho svetla a 120 mW IR výstupu

- výber spektra

- lúč s vysokou intenzitou a dostatočným priestorovým svetlom

- jednoduchá aktivácia

- prepínač na zadnom kryte

- vyrobený z ľahkého hliníka s eloxovanou povrchovou úpravou, utesnený

- biele LED

- držiak s nízkym profilom

- priebežné prepínanie medzi bielym svetlom a infračerveným režimom

- nevyžaduje žiadny infračervený filter

- telo z tvrdého eloxovaného hliníka, tvrdené okno a tesnenie O-krúžkov

2.9. Zameriavacie zariadenie								20 ks

- vysokovýkonné so svetelným lúčom určené pre útočné pušky

- menšie, ľahšie a silnejšie laserové zameriavacie zariadenie

- obojručné prevedenie

- vysoká jasnosť lúča na rýchle získavanie cieľa

- 4 druhy lasera: viditeľný a infračervený ukazovateľ, infračervený svetlomet s elektronicky nastaviteľnou divergenciou lúča a infračervený VCSEL svetlomet

- 3 prevádzkové režimy: nízky, vysoký, tréningový (bezpečný pre oči)

- priestor na batérie

- kryt portu lasera/iluminátora

- nastavenie výkonu lasera/iluminátora

- prepínač režimu

- vysokovýkonná poistná skrutka

- možnosť montáže na MIL-STD-1913 Rail alebo NATO STANAG 4694 Picatinny Rail

2.10. Tlmič hluku									20 ks

- kompaktný

- kaliber: 5.56x45/.223 Remington

- Ø: max. 54 mm

- rozmery D: max 165 mm

- hmotnosť: max  470 g

- redukcia hluku: -23dB A

- životnosť: min. 5.000 výstrelov

- montáž: rýchloupínací zábleskový kryt

- prevádzková teplota okolia: -40°C až +60°C

- schopný plne automatickej streľby:	áno

2.11 Prepravný kufor 								20 ks

- materiál tvrdený polymér

- transport dvoma masívnymi sklopnými madlami, kolieska na jeho užšej strane

- zaistenie veka 4 klipsy a 4 pánty

- možnosť uzamknutia pomocou oceľového lanka alebo visiaceho zámku

- ventil na vyrovnávanie tlaku

- vnútorný priestor vyplnenie PNP penou

- rozmery vonkajšie: max. 1 362 x 402 x 142 mm rozmery vnútorné: max. 1 293 x 348 x 98 mm

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.