Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 3:   Ostreľovacia puška s príslušenstvom

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 119 ks:

3.1. Ostreľovacia puška                           	–   5 ks

3.2. Adaptér na dvojnožku                       	–   5 ks

3.3. Taktická dvojnožka                           	–   5 ks

3.4. Zameriavací puškohľad                    	–   5 ks

3.5. Taktická montáž                                	–   5 ks

3.6. Nočný zameriavač                             	–   2 ks

3.7. Laserový značkovač                           	–   2 ks

3.8. Popruh k ostreľovacej puške            	–   4 ks

3.9. Chránič puškohľadu a ústia hlavne  	–   4 ks

3.10. Mäkké prenosné puzdro                   	–   4 ks

3.11. Odolné prepravné puzdro                	–   2 ks

3.12. Zásobníky k ostreľovacej puške     	– 40 ks

3.13. Tlmič hluku pre kal. 308Win,338LM  	–   2 ks

3.14. Obal na pušku proti dažďu               	–   2 ks

3.15. Sumky na zásobníky                         	– 32 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

3.1.   Ostreľovacia puška s príslušenstvom							5 ks

- multikalibrová modulárna opakovacia guľovnica s rotačným odsuvným záverom a výmennými hlavňami

- kaliber .308 Win a .338 LM

Technické údaje pušky:

|  | V konfigurácii .308 Win |  | V konfigurácii .338 LM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha* | max. 6 200 g |  | max. 7 000 g |  |
| Dĺžka celková | max. 1 150 mm |  | max. 1 300 mm |  |
| Dĺžka hlavne | min. 505 mm | max. 515 mm | min. 680 mm | max. 700 mm |
| Stúpanie vývrtu | 1/11 alebo 1/12 |  |  |  |
| Kapacita zásobníka | min. 10 |  | min. 8 |  |
| Počet drážok vývrtu | 4 |  |  |  |
| Spúšť | dvojpolohová, nastaviteľná |  |  |  |

*  s prázdnym zásobníkom bez úsťovej brzdy

- sklopná pažba ramennej opierky s plynule nastaviteľnou pätkou

- lícnica plynule nastaviteľná stranovo aj výškovo

- lišty pre uchytenie príslušenstva - kovové, dostatočne odolné, zaisťujúce ľahkú, rýchlu a opakovateľnú montáž zameriavačov (zachovanie rektifikácie) a ďalšieho príslušenstva, dolný a horný rail na puzdre záveru a na predpažbí (6 a 12 hod.), v špecifikácii MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- horná lišta MIL-STD-1913 (STANAG 4694) (na 12 hod.) - na puzdre záveru musí plynule nadväzovať na hornú lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694) na predpažbí, minimálna požadovaná súhrnná dĺžka tejto spojenej lišty MIL-STD-1913 (STANAG 4694) musí s rezervou vytvoriť dostatočný kotviaci priestor pre správnu aplikáciu všetkých na trhu obvykle užívaných zameriavacích systémov a ich konfiguráciu (zameriavače, modulové predsádky), so správnymi rozostupmi  a v správnej polohe pre riadne užívanie a ovládanie, sklon aspoň 20 MOA

- dolná lišta MIL-STD-1913 (STANAG 4694) alebo Key Mod systém, M Lock systém alebo obdobný systém (na 6 hod.) - musí s rezervou umožniť riadne uchytenie dvojnožky

- bočné stany na 3. a 9. hod - Key Mod systém, M Lock systém alebo obdobný systém

- gumové krytky na MIL-STD-1913 (STANAG 4694) rail

- manuálna poistka  s polohami: a) odistené, b) zaistené

- životnosť minimálne 10.000 výstrelov v kalibri 308 Win. s presnosťou 2/3 MOA počas celej životnosti hlavne a 5.000 výstrelov v kalibri 338 LM s presnosťou do 2/3 MOA počas celej životnosti hlavne

- pištoľová rukoväť s vymeniteľnými chrbtami pre individuálne nastavenie úchopu

- materiál úchopových častí mrazuvzdorný a nárazuvzdorný polymér, alebo iný vysoko odolný materiál,

- schránkové zásobníky nabíjané zdola

- úsťová brzda minimálne s dvoma komorami umožňujúca uchytenie moderátora hluku výstrelu

- samostatný moderátor hluku výstrelu pre každý kaliber (2 spolu) s možnosťou uchytenia na úsťovú brzdu  bez nutnosti použitia akýchkoľvek nástrojov

- obal na elimináciu sálajúceho  tepla z moderátora

- ochranný obal na demontovanú hlaveň

Technické údaje moderátorov:

|  | Pre kaliber .308 Win | Pre kaliber .338 LM |
| --- | --- | --- |
| Váha | do 550 g | do 700 g |
| Dĺžka | do 200 mm |  |
| Priemer | menej ako 50 mm |  |
| Účinnosť | min. 25 dB |  |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ |  |

3.2.   Adaptér na dvojnožku k ostreľovacej puške							5 ks

- upínanie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694) alebo Key Mod systém, M Lock systém alebo obdobný systém - verzia na 6 hodinu

- odolná konštrukcia pre kaliber .338LM

3.3. Taktická dvojnožka (Bipod) k ostreľovacej puške							5 ks

- upínanie na adaptér na 6 hodine

- odolná konštrukcia pre ráž .338LM

- nastaviteľná výška v rozsahu 210-300 mm v minimálne v piatich skokoch (polohách)

- minimálna šírka 300 mm, maximálna šírka 400 mm

- nastavenie uhla nožičiek voči základni zbrane: 0°dopredu od strelca, 45° dopredu od strelca, 90°,  45° dozadu ku strelcovi a 0° dozadu ku strelcovi

- s možnosťou stranového nakláňania kvôli nerovnému terénu

- montáž, demontáž a obsluha bez potreby akýchkoľvek nástrojov

- váha do 600 g

3.4. Zameriavací puškohľad s príslušenstvom k ostreľovacej puške					5 ks

- plynule nastaviteľné priblíženie v rozsahu minimálne  3-32

- spodná hodnota priblíženia musí byť max. 4 kvôli vyhovujúcej ostrosti pri použití termo predsádky a infra predsádky

- priemer šošovky objektívu min. 50 mm

- priemer tubusu min. 30 mm

- nastaviteľná paralaxa min. od 50 m

- nastaviteľné prisvietenie zámernej osnovy

- rozsah výškovej korekcie min. 26 MRAD

- rozsah stranovej korekcie min. 20 MRAD

- hodnota 1 kliku 0,1 MRAD (1 cm)

- zorné pole na 100 m pri minimálnom zväčšení: min. 8 m

- zorné pole na 100 m pri maximálnom zväčšení: min. 1,4 m

- celková dĺžka (bez slnečnej clony a krytiek) do 400 mm

- hmotnosť do 1.000 g

- vodotesnosť do 20 m

- krytky na objektív a okulár

- slnečná clona

- antireflexná mriežka zabraňujúca odlesku svetla od šošovky objektívu (killflash)

- pozáručný servis od predajcu na dobu 10 rokov

3.5. Taktická montáž na uchytenie zameriavacieho puškohľadu k ostreľovacej puške		  	5 ks

- jednodielne vyhotovenie

- uchytenie na  lištu  MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- možnosť uchytenia kolimátora

- vodováha

- náklonomer

- celkový sklon optickej sústavy (rail na zbrani plus montáž) 40 MOA

- ďalšie parametre (sklon, priemer krúžkov, výška krúžkov) je možné upresniť až po vybratí pušky a zameriavacieho puškohľadu

3.6. Nočný zameriavač na ostreľovaciu pušku							2 ks

- typ: predsádka

- generácia 3+ a viac

- uchytenie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- presné parametre je možné upresniť až po praktickom otestovaní na zbrani a so zameriavacím puškohľadom v požadovanej špecifikácii, aby sa predišlo nevhodnému výberu

3.7. Laserový značkovač k ostreľovacej puške						  	2 ks

- činnosť vo viditeľnom aj neviditeľnom (infrared) spektre

- uchytenie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- vzdialená spúšť

- rozptyl lúča 0,5 MOA

- možnosť vypnúť alebo stmievať kontrolku činnosti

- napájanie vymeniteľným zdrojom

- ochranný obal

3.8 Popruh k ostreľovacej puške								4 ks

- rýchlo nastaviteľný jednou rukou

- kovové alebo plastové pracky

- kovové oká (napr. Push Button Swivel) na koncoch popruhov

3.9. Chránič puškohľadu a ústia hlavne k ostreľovacej puške					4 ks

- polstrovaný

- rukoväť na prenášanie

- nastaviteľný pre rôznu dĺžku puškohľadu

- nastaviteľný pre rôznu dĺžku hlavne

- 3 popruhy na uchytenie k zbrani

3.10. Mäkké prenosné puzdro k ostreľovacej puške							4 ks

- materiál: napr. 1000 D Cordura

- polstrované  pre maximálnu ochranu zbrane a puškohľadu

- vodeodolné

- oteruvzdorné

- s nastaviteľnými polstrovanými poruhmi pre nosenie na chrbte

- odnímateľný nastaviteľný popruh na nosenie cez rameno

- obojstranné zipsy

- vnútorné upevňovacie popruhy na zbraň

- vonkajšie oká z pevného materiálu na krátkych stranách  pre zapnutie karabíny kvôli možnosti vyťahovaniu a spúšťaniu puzdra so zbraňou lanom

- priehradky na prepravu príslušenstva (náboje, statív, zásobníky, ďalekohľad, diaľkomer, hlaveň...)

- molle systém z vonkajšej strany pre upevnenia prídavných puzdier, maskovacieho materiálu, streleckej podložky...

- nepremokavý návlek

- rozmery podľa veľkosti zbrane so sklopenou (zasunutou) pažbou a odolného prepravného puzdra (mäkké puzdro s vloženou zbraňou sa pri preprave vloží do odolného prepravného uzamykateľného puzdra kvôli maximálnej miere ochrany pred poškodením, manipuláciou nepovolanými osobami, pri preprave leteckými dopravnými prostriedkami, pri cestovaní do zahraničia...)

3.11. Odolné prepravné puzdro k ostreľovacej puške	                                                         		2 ks

- odolné plastové puzdro

- nárazuvzdorná konštrukcia

- vodeodolné

- prachuvzdorné

- pretlakový ventil

- oká na visiaci zámok

- sklopné držadlá na prenášanie krátkej a dlhej strane

- prepravné kolieska na krátkej strane

- uzamykateľné západky

3.12. Zásobníky k ostreľovacej puške							40 ks

3.13. Tlmič hluku pre kaliber 308 Win. a 338 LM		   					  2 ks

3.14. Obal na pušku proti dažďu 							  2 ks

3.15. Sumky na zásobníky  								32 ks

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.