Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 5:   Príslušenstvo k zbraniam

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 453 ks:

5.1. Podvesné svietidlo na krátku zbraň		 			– 129 ks

5.2. Taška na nosenie dlhej zbrane 					–   10 ks

5.3. Kydexové puzdro pre služobnú zbraň s podvesným svietidlom		– 129 ks

5.4. Ručné svietidlo							–   85 ks

5.5. Evakuačné masky pri požiari						–   30 ks

5.6. Čelové svietidlo s čelenkou				                             –   70 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

5.1. Podvesné svietidlo na krátku zbraň (napr. TLR-1 HL) 						129 ks

- LED dióda so životnosťou nad 50 000 hod

- Funkcia stroboskopu • montáž a pripnutie o zbraň nastaviteľnou s otáčacou skrutkou

- Konštrukcia tela svetla je vyrobená z čierneho eloxovaného odolného hliníku.

- Dióda LED (napr. C4)

- Výkon min. 800 lm

- Vysoký výkon: od 18.000 do 22.000 Kandela svietivosť

- Výdrž batérie: min. 1,5 hod

- Svietivosť do vzdialenosti: min. 250 m

- Zdroj napájania: CR123A Lithium batéria

- Dĺžka: od 8 cm do 9 cm

- IPX7 vodotesnosť

- Váha: max. 200 g

- Obojstranné spínače pre zmenu svetelného režimu

- Farba: čierna

5.2. Taška na nosenie dlhej zbrane 							10 ks

- Veľkosť zbrane do dĺžky hlavne 11,5" bez rozoberania.

- Dlhý remienok na pušku

- Popruhy so suchým zipsom MOLLE

- Polstrovaná taška

- Nastaviteľný držiak na hlaveň

- MOLLE prúžky s 2 nastaviteľnými háčikmi a slučkami

- 3 vrecká na zips

- Vonkajšie vrecká na príslušenstvo

- S vreckom na zips Admin a sieťovinou

- Skryté vrecko

- Odolné bočné uvoľňovacie spony

- Popruh hrudnej kosti

- Uzamykateľné zipsy

- MOLLE kompatibilná syntetická guma

- Uzamykateľné zipsy

- Kovové D-krúžky

- Tkané sťahovacie záložky

- Dvojité prešívané švy

- Suché zipsy

- 2 nastaviteľné polstrované ramenné popruhy

- Vonkajší a vnútorný plášť napr. z 600D polyesteru

- Exteriér zo syntetickej gumy a z nylonu vyrobeného pomocou techniky spevňovania

- Farba čierna

5.3. Kydexové puzdro pre služobnú zbraň s podvesným svietidlom (napr. Streamlight TLR 1 HL)          	129 ks

- Kovové prevliekacie pútka na šírku opasku 50 mm

- Polovysoká ochrana na telovej strane

- Sklon zbrane k zemi 0 stupňov

- Nastavenie odporu pri tasení pomocou skrutky

- Vhodné pre praváka aj ľaváka

- Farba: čierna

5.4. Ručné svietidlo (napr. Fenix PD36R PRO)							85 ks

- Výkon: min. 2.000 lm

- dosvit: min. 300 m

- životnosť batérie: 50.000 h

- dobíjateľný 21700 Li-ion akumulátor s kapacitou 5.000 mAh

- ochrana proti prehriatiu

- materiál: tvrdený hliník (napr. A6061-T6)

- odolný ťažko poškriabateľný povrch

- duálny taktický vypínač na konci svietidla (funkcia okamžitého zapnutia/vypnutia)

- pevný klip pre bezpečné a jednoduché nosenie svietidla (odnímateľný).

- viaceré svietiace režimy vrátane stroboskopu

- indikácia stavu nabitia akumulátora

- k svietidlu priložený akumulátor, nabíjací kábel USB-C, šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný

- o-krúžok.

- parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazuvzdornosť) spĺňajúce v súlade s normou ANSI/NEMA FL 1-2009Plný

5.5. Evakuačné masky pri požiari 								30 ks

- napr. Dräger PARAT 7500

- Spĺňajúce normy

EN 403:2004DIN

58647-7EN

14387:2004 (filter)

- Ochrana proti priemyselným plynom, požiarnym splodinám, časticiam a výparom

- Typ filtra ABEK CO P3 min. doba ochrany 15 minút, záruka min. 15 rokov

- Ľahký obal (ochrana proti prachu IP5); pevný obal (ochrana proti vode IP54)

5.6. Čelové svietidlo s čelenkou (napr. Petzl Tactikka Core 450 lm)					70 ks

- výkonom min. 600 lm

- dosvit do vzdialenosti max. 120 m

- svetelný zdrojom: 5 LED diód

- režimy svietenia: 3 číre / 2 červené

- kapacita batérie: 1250 mAh

- zdroj: 3xAAA/LR03 alkalické, lítiové, Ni-MH

- výdrž batérie: 100 h

- stupeň krytia: IPX4

- hmotnosť: do 100g

- intenzitu svetla je možné regulovať

- široký, jednoliaty kužeľ svetla

- kombinovaný kužeľ (široký a zaostrený)

- nepretržité červené svetlo

- naklápanie tela svietidla na orientáciu požadovaným smerom

- indikátor stavu batérie

- dobíjanie cez micro USB port

- praktický fosforeskujúci reflektor pre nájdenie odloženého svietidla v tme

- odnímateľný, umývateľný hlavový pásik, ktorý je symetrický pre jednoduché nastavenie

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

- Zverejnené obrázky sú len ilustračné a sú uvedené ako príklad.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.