Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 6:   Renovácia samopalu

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 715 ks:

6.1. Podpažbie (nadpažbie) s railom                   	–   80 ks

6.2. Montáž na kolimátor                                      	–   80 ks

6.3. Pištoľová rukoväť                                         	–   80 ks

6.4. Výsuvná (teleskopická) pažba                         	–   80 ks

6.5. Popruh                                                                	–   80 ks

6.6. Svietidlo		                                	– 105 ks

6.7. Kolimátor 			                          	– 105 ks

6.8. Kompenzátor                                                  	– 105 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

6.1. Podpažbie (nadpažbie) s railom							80 ks

- polymérový štvorkoľajnicový systém znižuje hmotnosť a umožňuje optimálnu taktickú všestrannosť pre akékoľvek reflexné mieridlá a príslušenstvo

- picatinny koľajnice pre reflexné mieridlá a príslušenstvo

- voľné uchopenie chrániča rúk

- odolná a ľahká vystužená polymérová konštrukcia

- rýchla a jednoduchá inštalácia

- zlepšená tepelná izolácia a odvod tepla

- hmotnosť: max. 190 g

- šírka: max. 62 mm

- výška: max. 82 mm

- dĺžka: max. 185 mm

6.2. Montáž na kolimátor									80 ks

- zadná

- odnímateľná

- duralová

6.3. Pištoľová rukoväť									80 ks

- ergonomická

- plastová

- hmotnosť: max. 115 g

- šírka: max. 35 mm

- výška: max. 112 mm

- dĺžka: max. 85 mm

6.4. Výsuvná (teleskopická) pažba							80 ks

- sklopná

- s tlmičom nárazov s polymérovým kĺbom

- tlmenie otrasov znižuje spätný ráz

- protišmykový dizajn

- tvrdá eloxovaná hliníková vyrovnávacia trubica s trhovou veľkosťou

- minimálna veľkosť po zložení

- hmotnosť: max. 660 g

- šírka: max. 49 mm

- výška: max. 133 mm

- dĺžka: max. 276 mm

- dĺžka (otvorená / rozložená): max. 335 mm

6.5. Popruh									80 ks

- dvojbodový

- dĺžkovo nastaviteľný

6.6. Svietidlo (napr. speedlight PR 3v)							105 ks

- svietivosť 378 lm

- priemer svietidla: max. 25,6 mm

- napájané batériou: CR 123 3V

- držiak na rail lištu a gumový kryt

- dĺžka: max. 125 mm

- hmotnosť: max. 97 g

6.7. Kolimátor (napr. Aimpoint ACRO P-2) 	     						105 ks

- podpora nočného videnia

- funkčné vlastnosti aj pri teplotách - 45 °C až + 71 °C

- plne uzavretá - zabránenie zaneseniu optiky prachom a špinou

- režim denného nastavenia 6/10

- nízky profil

- veľká ponuka montáží na zbraň

- nastavenie jasu z 8 možností denného svietenia a 2 možnosti nastavenia kompatibilné s NV

- možnosť montáže na pištole pripravené pre optiky

- možnosť použitia ako sekundárnej optiky v kombinácii s puškohľadom

- batéria vymeniteľná bez zloženia optiky

6.8. Kompenzátor									105 ks

- zabezpečuje kompenzáciu zdvihu zbrane

- kombinácia kompenzácia zdvihu zbrane s úsťovou brzdou

- zníženie spätného rázu

- povýstrelové splodiny sú odvádzané otvormi v hornej tretine tela

- otvor s priemerom 5 a 8 mm na každej strane

- jednoduchá montáž  pomocou štandardného závitu na ústí hlavne Sa vz. 58 a zaistením kolíka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.