Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 12: Pozorovacie prístroje nočné

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 700 ks:

12.1. Pozorovacie prístroje nočné     					 			700 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

12.1. Pozorovací prístroj nočný

- monokulár nočného videnia s objektívom s jednonásobným zväčšením

- fotokatódová trubica min. 3. generácie

- ľahká konštrukcia odolná voči teplu, mrazu, vlhku/dažďu a korózii

- použitie prístroja pri relatívne vysokých úrovniach osvetlenia bez potreby vypnutia, ako ochrany pred poškodením

- funcia manuálnej regulácie jasu trubice pre lepšie pozorovanie v blízkosti zdroja svetla (napr, obytná zóna), prípadne automatická funkcia zmeny jasu – tzv. autogating

- automatické vypnutie prístroja pri uvedení do vertikálnej polohy (použitie s náhlavnou maskou)

- prístroj sa musí dať ovládať aj v rukaviciach min. pre nasledovné úkony: vyňatie z puzdra, vloženie do puzdra, zapnutie/vypnutie prístroja, prepínanie funkcií, výmena objektívu, výmena batérií

- počas pozorovania musí mať obsluha prehľad o stave batérie, alebo o zapnutom IR prísvite (indikácia na displeji prístroja v zornom poli)

Optické parametre:

- vzdialenosť rozpoznania ľudskej postavy: 	min. 200 m

- zväčšenie: 					1 x pri objektíve s jednonásobným zväčšením

- zorné pole: 					min. 35°

- rozsah zaostrenia: 				0,25 m až ∞ pri objektíve s jednonásobným zväčšením

- rozsah dioptrickej korekcie: 			+2 až -6

- podsvietenie: 				IIT čierno-biele

- napájacie napätie: 				1,5 až 3,0 V (1 x AA alebo 1 x CR 123 batéria)

- výdrž batérie bez IR prísvitu: 			CR 123 min. 30 hod.,  AA: min. 15 hod.

- IR prísvit nesmie byť viditeľný ľudským okom

- hmotnosť (monokulár bez batérií): 		max. 360 g

- hmotnosť puzdra: 				max. 270 g

- rozsah prevádzkových teplôt: 			minimálne - 30 °C až +50 °C

- ponorenie: 					min. 0,5 m po dobu 20 min.

- rozlíšenie: 					min. 64 lp/mm

- odstup signál-šum: 				min. 24

- citlivosť fotokatódy: 				min. 1800 µA/Lm

Požadované príslušenstvo:

- náhlavná maska (použitie na hlavu)

- puzdro (taška)

- 2 ks batérie AA alebo 2ks CR 123 + nabíjačka

- handrička na optiku

- užívateľský manuál v slovenskom jazyku

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.