Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 13: Termovízia

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 237 ks:

13.1. Termovízny monokulárny prístroj				    		–  100 ks

13.2. Termovízny binokulárny prístroj						–  110 ks

13.3. Termovízny monokulárny prístroj (napr. PARD TA32 25 mm) 			–    12 ks

13.4. Termovízny binokulárny prístroj (napr. Archer TBX) 				–      1 ks

13.5. Termovízny monokulárny prístroj (napr. HIKMICRO FALCON FQ50)       		–      8 ks

13.6. Termovízny binokulárny prístroj (napr. HIKMICRO DS – 2TS16 – 50VI/W)	–      6 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

13.1. Termovízny monokulárny prístroj								100 ks

- veľkoformátový nechladený mikrobolometer na báze Oxidu vanadu VOx (min. 640 x 512 px), minimálna hodnota citlivosti 30 mK

- automatická a manuálna kalibrácia detektora pomocou mechanického kalibračného system “shutter”

- funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastným napájaním, prostredníctvom rozhrania USB

- uchovávanie (záznam) videa a obrázkov v internej integrovanej pamäti min. 8 GB

- napájanie z AA či iných štandardne dostupných dobíjacích batériových článkov 18650 s možnosťou záložného batériového modulu s dlhšou kapacitou min. 8 hod.

- detekcia osoby: 				od 1 720 m

- rozpoznávanie osoby: 			od 430 m

- identifikácia osoby:			od 215 m

- šošovka:	 				F/1.0

- zorné pole horizontálne: 			min. 11°

- zorné pole vertikálne: 			min. 8°

- digitálny zoom: 				min. 4x

- displej pre vnútorné zobrazenie: 		min. AMOLED 800 x 600 px

- nastavenie dioptrickej korekcie: 		min. od – 4 do +1

- vstavaný kompas a akcelerometer (G-senzor)

- ručné zaostrenie

- doba potrebná pre uvedenie do prevádzky: 	max. 6 sekúnd

- doba prevádzky na batérie: 		pri použití 4ks AA batérií min. 4 hod

- trieda odolnosti: 				IP67

- hmotnosť: 				max. 0,7 kg

- farba prístroja: 				čierna

Požadované príslušenstvo termokamery:

- AC/DC napájací zdroj

- výstupný video kábel

- napájací kábel

- súprava na čistenie optiky

- popruh pre držanie jednou rukou

- odolný kufor

- návod na obsluhu v slovenskom jazyku

13.2. Termovízny binokulárny prístroj 								110 ks

- veľkoformátový nechladený mikrobolometer na báze Oxidu vanadu VOx (min. 640x512 px), minimálna hodnota citlivosti 30 mK

- automatická a manuálna kalibrácia detektora pomocou mechanického kalibračného system “shutter”

- funkcia voľby najvhodnejšieho režimu farebnej palety pre rýchlu a presnú identifikáciu sledovaného objektu

- funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastným napájaním, prostredníctvom rozhrania USB

- uchovávanie (záznam) videa a obrázkov v internej integrovanej pamäti min. 32 GB

- napájanie z AA či iných štandardne dostupných dobíjacích batériových článkov 18650 s možnosťou záložného batériového modulu s dlhšou kapacitou min. 8 hod.

- detekcia osoby: 				od 3 530 m

- rozpoznávanie osoby			od 860 m

- identifikácia osoby: 			od 420 m

- šošovka:	 				F/1.0

- zorné pole horizontálne: 			min. 8°

- zorné pole vertikálne:			min. 6°

- digitálny zoom: 				min. 4x

- displej pre vnútorné zobrazenie: 		min. AMOLED 800 x 600 px

- nastavenie dioptrickej korekcie: 		min. od – 4 do +1 a variabilná šírka očníc

ručné zaostrenia

- doba potrebná pre uvedenie do prevádzky: 	max. 6 sekúnd

- doba prevádzky na batérie: 		pri použití 4ks AA batérií min.5 hod.

- trieda odolnosti: 				IP67

- hmotnosť: 				max. 1,4 kg

- farba prístroja: 				čierna

Požadované príslušenstvo termokamery:

- AC/DC napájací zdroj

- výstupný video kábel

- napájací kábel

- súprava na čistenie optiky

- popruh pre držanie jednou rukou

- odolný kufor

- návod na obsluhu v slovenskom jazyku

13.3. Termovízny monokulárny prístroj (napr. PARD TA32 25 mm) 					12 ks

- senzor: 					minimálne 384 x 288, 12 μm, 50 Hz

- citlivosť senzora: 				≦25mk

- optické zväčšenie: 			max. 3,5 x

- digitálne zväčšenie: 			max. až 8 x

- celkové zväčšenie: 			min. 28 x

- pozorovací uhol: 				10,6º

- šošovka objektívu: 			max. 25 mm

- rozlíšenie displeja: 			max. 1 024 x 768px OLED, minimálne uhlopriečka 0,47 placov

- dioptrická korekcia: 			±5

- ostrenie: 				manuálne

- ostriaca vzdialenosť: 			od 5 m do ∞

- typy zobrazenia: 				White Hot / Black Hot / Red Hot / Iron Got / Sky / Edge

(zvýraznenie kontúr)

- detekcia až: 				cca 1 600 m

- možnosť nahrávania: 			áno

- pamäť: 					slot na SD kartu (až 128G)

- oprava poškodených pixelov: 		áno

- snímanie foto a video: 			áno

- rozlíšenie foto a video: 			440 x 1 080, 30fps

- rýchlosť štartu prístroja: 			pod 2 s

- napájanie:			 	batéria Li-ion 18650 3,7 V dobíjateľné

- výdrž batérie: 				až 5 hodín

- možnosť dobíjania cez powerbanku: 	áno

- výstup: 					USB-C

- Wi-Fi: 					áno

- konštrukcia: 				odolná hliníková zliatina 7075 a plast

- vodotesnosť: 				IP67

- pracovná teplota prístroja: 			- 30ºC až +60ºC

13.4. Termovízny binokulárny prístroj (napr. Archer TBX)						1 ks

- rozlíšenie: 				384 х 288 | 640 х 512 VOx

- rozteč pixelov: 				17µ

- spektrálne pásmo	: 			7,5-13,5 µm

- citlivosť:					<30mK

- objektív:					75 mm

- relatívna clona: 				F/1.0

- zorné pole: 				5.0° x 3.7° (384); 8.3° x 6.6° (640)

- očný reliéf: 				50 mm

- obnovovacia frekvencia: 			9/25 Hz (PAL) 8/30 Hz (NTSC)

- videovýstup:				PAL alebo NTSС, programovateľný

- displej, rozlíšenie AMOLED: 		800 x 600

- doba zapínania: 				5 s

- rozsah prevádzkových teplôt: 		-40 °C do +55 °C

- výdrž na batérie: 				7 h

- rozmery (bez očnice): 			cca 170 x 85 x 150 mm

- hmotnosť (bez batérií): 			max. 1,3 kg

13.5. Termovízny monokulárny prístroj (napr. HIKMICRO FALCON FQ50)				  8 ks

- zväčšenie: 				min. 2,6 x

- zorné pole: 				8,75° x 7°/15,3 m x 12,2 m

- vodotesnosť: 				IP67

- hmotnosť: 				max. 640 g

- minimálna vzdialenosť zaostrenia: 		5 m

- prevádzková teplota: 			od -30 °C do 55 °C (-22 °F až 131 °F); Vlhkosť: 90% alebo 						menej

- napájanie: 				5 V, 1.75 W

- display:					cca 0,39 palca, OLED, 1 024 x 768

- detekčná vzdialenosť: 			cca 2 600 m

- spektrálny rozsah: o			d 8 μm do 14 μm

- palety farieb:				Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion

- systém zaostrenia: 			automatické, manuálne, externá korekcia

- priemer šošovky: 			50 mm

- digitálny zoom: 				1x，2x，4x，8x

- záruka:					3 roky

- vstavaná pamäť: 				64 GB

- batéria: 					vymeniteľná a nabíjateľná Li-ion batéria

- rozmer v mm: 				cca 201 mm x 78 mm x 68 mm

- šošovka: 				50 mm, F0.9

- nahrávanie počas dňa: 			áno

- nahrávanie v noci: 			áno

- výdrž batérie: 				do 5 hod.

- funkcie: 					pohotovostný režim, hotspot, hottrack

- rozlíšenie detektora: 			640 x 512, 12 μm, VOx

- NETD: 					menej ako 20 mK

- obrazová frekvencia: 			50 Hz

- séria: 					FALCON

- algoritmus spracovania obrazu: 		Image Pro

13.6. Termovízny binokulárny prístroj (napr. HIKMICRO DS – 2TS16 – 50VI/W)   		  	6 ks

- zväčšenie: 				2,7 - 10,8 x

- zorné pole: 				12,42° x 9,95°

- vodotesnosť: 				IP67

- hmotnosť: 				max. 1 kg

- prevádzková teplota: 			od -30°С do +55°С

- napájanie: 				5V DC/2A

- rozlíšenie: 				1 280 x 960

- display: 					0,39 palca, OLED, 1024 x 768

- video: 					áno

- detekčná vzdialenosť:			1 029 m

- spektrálny rozsah: 			8μm až 14μm

- obrazový snímač:	 			1/3 "CMOS pre progresívne skenovanie

- rozsah detekcie:				do 1 470 m

- automatické vypnutie:  			podsvietenie OLED sa automaticky vypne, pokiaľ nie sú 							detekované žiadne ľudské oči

- priemer šošovky: 				50 mm

- digitálny zoom: 				4 x

- záruka:					3 roky

- teplotný snímač: 				áno (indikátor najteplejšieho bodu v celom sledovanom poli)

- senzor: 					640 x 512, 17 μm

- vstavaná pamäť: 32 GB

- batéria: 					4 x 18650 - čas pre plné nabitie 5 hodín

- rozmer v mm: 				max 166 x 183.3 x 74.3 mm

- šošovka: 				50 mm, F1.0

- nahrávanie počas dňa: 			áno

- nahrávanie v noci: 			áno

- výdrž batérie: 				7 hod.

- diaľkomer: 				áno (zobrazuje približnú vzdialenosť)

- aplikácia pre smartfón: 			HIKMICRO Sight APP

- WiFi: 					áno

- detekcia automobilu: 			od 4 500 m

- rozlíšenie detektora: 			640 x5 12, 17 μm, VOx

- NETD: 					menej ako 40 mk

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.