Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 13: Termovízia

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 237 ks:

13.1. Termovízny monokulárny prístroj				    		–  100 ks

13.2. Termovízny binokulárny prístroj						–  110 ks

13.3. Termovízny monokulárny prístroj (napr. PARD TA32 25 mm) 			–    12 ks

13.4. Termovízny binokulárny prístroj (napr. Archer TBX) 				–      1 ks

13.5. Termovízny monokulárny prístroj (napr. HIKMICRO FALCON FQ50)       		–      8 ks

13.6. Termovízny binokulárny prístroj (napr. HIKMICRO DS – 2TS16 – 50VI/W)	–      6 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

13.1. Termovízny monokulárny prístroj								100 ks

- veľkoformátový nechladený mikrobolometer na báze Oxidu vanadu VOx (min. 640 x 512 px), maximálna hodnota citlivosti 30 mK

- automatická a manuálna kalibrácia detektora pomocou mechanického kalibračného system “shutter”

- funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastným napájaním, prostredníctvom rozhrania USB

- uchovávanie (záznam) videa a obrázkov v internej integrovanej pamäti min. 8 GB

- napájanie z AA či iných štandardne dostupných dobíjacích batériových článkov 18650 s možnosťou záložného batériového modulu s dlhšou kapacitou min. 8 hod.

- detekcia osoby: 				min. 1 720 m

- rozpoznávanie osoby: 			min. 430 m

- identifikácia osoby:			min. 215 m

- šošovka:	 				F/1.0

- zorné pole horizontálne: 			min. 11°

- zorné pole vertikálne: 			min. 8°

- digitálny zoom: 				min. 4x

- displej pre vnútorné zobrazenie: 		min. AMOLED 800 x 600 px

- nastavenie dioptrickej korekcie: 		min. od – 4 do +1

- ručné zaostrenie

- doba potrebná pre uvedenie do prevádzky: 	max. 6 sekúnd

- doba prevádzky na batérie: 		pri použití 4ks AA batérií, alebo 3 ks batérií 18650 min. 4 hod

- trieda odolnosti: 				min. IP67

- hmotnosť: 				max. 0,7 kg

- farba prístroja: 				čierna

Požadované príslušenstvo termokamery:

- AC/DC napájací zdroj

- výstupný video kábel

- napájací kábel

- súprava na čistenie optiky

- popruh pre držanie jednou rukou

- odolný kufor

- návod na obsluhu v slovenskom jazyku

13.2. Termovízny binokulárny prístroj 								110 ks

- veľkoformátový nechladený mikrobolometer na báze Oxidu vanadu VOx (min. 640x512 px), maximálna hodnota citlivosti 30 mK

- automatická a manuálna kalibrácia detektora pomocou mechanického kalibračného system “shutter”

- funkcia voľby najvhodnejšieho režimu farebnej palety pre rýchlu a presnú identifikáciu sledovaného objektu

- funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastným napájaním, prostredníctvom rozhrania USB

- uchovávanie (záznam) videa a obrázkov v internej integrovanej pamäti min. 32 GB

- napájanie z AA či iných štandardne dostupných dobíjacích batériových článkov 18650 s možnosťou záložného batériového modulu s dlhšou kapacitou min. 8 hod.

- detekcia osoby: 				min. 2300 m

- rozpoznávanie osoby			min. 860 m

- identifikácia osoby: 			min. 420 m

- šošovka:	 				max. F/1.0

- zorné pole horizontálne: 			min. 8°

- zorné pole vertikálne:			min. 6°

- digitálny zoom: 				min. 4x

- displej pre vnútorné zobrazenie: 		min. AMOLED 800 x 600 px

- nastavenie dioptrickej korekcie: 		min. od – 4 do +1 a variabilná šírka očníc

ručné zaostrenia

- doba potrebná pre uvedenie do prevádzky: 	max. 6 sekúnd

- doba prevádzky na batérie: 		pri použití 4ks AA batérií, alebo 3 ks batérií 18650 min.5 hod.

- trieda odolnosti: 				min. IP67

- hmotnosť: 				max. 1,4 kg

- farba prístroja: 				čierna

Požadované príslušenstvo termokamery:

- AC/DC napájací zdroj

- výstupný video kábel

- napájací kábel

- súprava na čistenie optiky

- popruh pre držanie jednou rukou

- odolný kufor

- návod na obsluhu v slovenskom jazyku

13.3. Termovízny monokulárny prístroj								12 ks

- senzor: 					384 x 288, 12 μm, 50 Hz

- citlivosť senzora: 				≦25mk

- optické zväčšenie: 			max. 3,5 x

- digitálne zväčšenie: 			max. až 8 x

- celkové zväčšenie: 			min. 24 x

- šošovka objektívu: 			max. 35 mm

- rozlíšenie displeja: 			min. 1 024 x 768 px OLED

- dioptrická korekcia: 			min. od – 4 do +2

- ostrenie: 				manuálne

- ostriaca vzdialenosť: 			od 2 m do ∞

- typy zobrazenia: 				White Hot / Black Hot / Red Hot / Iron Got / Sky / Edge

(zvýraznenie kontúr), alebo White Hot / Black Hot / Red Hot / 							Fusion

- detekcia: 				min. 1 500 m

- možnosť nahrávania: 			áno

- pamäť: 					slot na SD kartu, alebo vstavaná pamäť min. 64 GB

- oprava poškodených pixelov: 		áno

- snímanie foto a video: 			áno

- rozlíšenie foto a video: 			min. foto 5 Mpx, video 1024x768

- rýchlosť štartu prístroja: 			max. 4 s

- napájanie:			 	batéria Li-ion 18650 3,7 V dobíjateľné

- výdrž batérie: 				min. 5 hodín

- možnosť dobíjania cez powerbanku: 	áno

- výstup: 					USB-C

- Wi-Fi: 					áno

- konštrukcia: 				telo z odolnej hliníkovej zliatiny 7075

- vodotesnosť: 				min. IP67

- pracovná teplota prístroja: 			min. - 30 ºC až +50 ºC, - 60 ºF až +120 ºF

13.4. Termovízny binokulárny prístroj (napr. Archer TBX)						1 ks

- rozlíšenie: 				384 х 288 | 640 х 512 VOx

- rozteč pixelov: 				max. 17µ

- spektrálne pásmo	: 			v rozmedzí 7,5-14,5 µm

- citlivosť:					<30mK

- objektív:					75 mm

- relatívna clona: 				F/1.0/1,2

- zorné pole: 				v rozmedzí 5.0° až 8,3° x 3.7° až 6.6°

- očný reliéf: 				max. 50 mm

- obnovovacia frekvencia: 			9/25 Hz (PAL) 8/30 Hz (NTSC)

- videovýstup:				PAL alebo NTSС programovateľný; alebo CBVS analógový

- displej, rozlíšenie AMOLED, OLED 		min. 800 x 600 px

- doba zapínania: 				max. 7 s

- rozsah prevádzkových teplôt: 		min. - 30 ºC až +50 ºC, - 60 ºF až +120 ºF

- výdrž na batérie: 				min. 7 h

- rozmery (bez očnice): 			max. 190 x 150 x 85 mm

- hmotnosť (bez batérií): 			max. 1,3 kg

13.5. Termovízny monokulárny prístroj (napr. HIKMICRO FALCON FQ50)				  8 ks

- zväčšenie optické: 			min. 2,6 – 20

- zväčšenie digitálne: 			min. 8 x

- zorné pole: 				8,75° (8,7°) x 7°/15,3 m x 12,2 m

- vodotesnosť: 				min. IP67

- hmotnosť: 				max. 640 g

- minimálna vzdialenosť zaostrenia: 		5 m

- prevádzková teplota: 			od -30 °C do +55 °C (-22 °F až 131 °F); Vlhkosť: 90% alebo 						menej

- napájanie: 				vstavané

- display:					min.  1 024 x 768

- detekčná vzdialenosť: 			min. 2 600 m

- spektrálny rozsah: 			v rozmedzí 7,5-14,5 µm

- palety farieb:				Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion

- systém zaostrenia: 			automatické, manuálne, externá korekcia

- priemer šošovky: 			50 mm

- vstavaná pamäť: 				min. 64 GB

- batéria: 					vymeniteľná a nabíjateľná Li-ion batéria

- rozmer v mm: 				max. 220 mm x 80 mm x 70 mm

- šošovka: 				50 mm, F0.9

- nahrávanie počas dňa: 			áno

- nahrávanie v noci: 			áno

- výdrž batérie: 				min. 4,5 hod.

- funkcie: 					pohotovostný režim, hotspot, hottrack

- rozlíšenie detektora: 			min. 640 x 512, 12 μm, VOx

- NETD: 					<20 mK

- obrazová frekvencia: 			min. 50 Hz

13.6. Termovízny binokulárny prístroj (napr. HIKMICRO DS – 2TS16 – 50VI/W)   		  	6 ks

- zväčšenie: 				min. 2,5 - 10 x

- zorné pole: 				8,7-12,42° x 7,0-9,95°

- vodotesnosť: 				min. IP67

- hmotnosť: 				max. 1,4 kg

- prevádzková teplota: 			od -30°С do +55°С, (-22 °F až 131 °F)

- napájanie: 				5V DC/2A

- rozlíšenie: 				min. 1 280 x 960

- display: 					min. 0,39 palca, OLED, 1024 x 768

- video: 					áno

- spektrálny rozsah: 			v rozmedzí 8-14 µm

- obrazový snímač:	 			1.88 "CMOS pre progresívne skenovanie

- rozsah detekcie osoby:			do 2 400 m

- rozsah detekcie automobilu:         		od 4 500 m

- automatické vypnutie:  			podsvietenie OLED sa automaticky vypne, pokiaľ nie sú 							detekované žiadne ľudské oči

- priemer šošovky: 				50 mm

- digitálny zoom: 				min. 8 x

- teplotný snímač: 				áno (indikátor najteplejšieho bodu v celom sledovanom poli)

- senzor: 					640 x 512, <17 μm

- vstavaná pamäť: 				min. 32 GB

- batéria: 					3-4 x 18650 - čas pre plné nabitie max. 5 hodín

- rozmer v mm: 				max 220 x 170 x 90 mm

- šošovka: 				50 mm, F1.0/1.2

- nahrávanie počas dňa: 			áno

- nahrávanie v noci: 			áno

- výdrž batérie: 				min. 7 hod.

- diaľkomer: 				áno (zobrazuje približnú vzdialenosť)

- WiFi: 					áno

- rozlíšenie detektora: 			640 x5 12, <17 μm, VOx

- NETD: 					<40 mK

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.