Hala č.3, Dielne Údržby Autobusov - Jurajov Dvor

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

- Rolovacia brána

- rozmery brány: brána č. 29 - 4000 x 3890 mm

- oceľová lamela 95x23mm so zateplením

- bočný priemyselný pohon umiestnený vľavo

- núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone

- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)

- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu

- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy

- zasadená oceľová konštrukcia v RAL 9006 (bez podkladového zinku)

- obojstranné oplechovanie s tepelnou výplňou

- presklenie - 3x presklená lamela / integrované dvere - nie

- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej jednotke

- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta na uzatváracej hrane brány

- doplnková výbava: bezpečnostná infrazávora s krytom, externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž,  prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A

- vypracovanie príslušných revíznych správ

- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány

- kompletná technická dokumentácia

- revízna správa UTZ

- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)

- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov

- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.

- demontáž jestvujúcej brány

- odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brán

/pohľad zvnútra/

brána č. 29

vypracoval: 24.07.2023 - 9483 - referát starostlivosti o NM