Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Dýchacie prístroje

- Celotvárová maska																 		 10 ks

- Adaptér filtra																		 		 10 ks

- Filter 																					 20 ks

- Dýchací prístroj 																	      		   5 ks

- Tlaková kompozitná fľaša													             			   5 ks

Jednotka množstva:  ks 					                                                     Predpokladané množstvo : 50

- Špecifikácia predmetu zákazky:

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35111100-6 – dýchacie prístroje

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

Opis predmetu zákazky:

- Celotvárová maska

Celotvárová maska (napr. G1) s minimálnym množstvom tlakových bodov na tvári. Má široké zorné pole bez skreslenia (viac ako 90 % prirodzeného zorného poľa). Nízky profil bráni zavadeniu a umožňuje lepšie rozloženie hmotnosti. Prúdenie vzduchu bráni zahmlievaniu šošovky a znižuje odpor pri dýchaní. Komunikácia pomocou rečovej membrány. Možnosť pripojiť závitové filtre pomocou konektora. Má zabudovaný transpondér RFID, gumené a sieťové popruhy, gumový a látkový pás na krk. Je vyrobená z polykarbonátu a APEK, s náterom alebo bez náteru. Dostupná v 3 veľkostiach (tvárová záslepka a vnútorná polomaska), 5-bodový gumený + HMC (kombinácia prilby a masky) pre Gallet F1XF, gumený alebo textilný podbradný remienok. Pripojenie automatiky zatlačením s otvoreným portom.

Homologizácia:

- EN 136 CL3

- EN 137, typ 2 (s pľúcnou automatikou a dýchacím prístrojom)

- DIN 58610 (HMC)

- ATEX (HMC)

- Označenie CE

Parametre:

- Dĺžka 			23 ± 0,5 cm

- Šírka			25 ± 0,5 cm

- Výška 			13 ± 0,8 cm

- Hmotnosť		max. 680 g

Návod na použitie

Čistenie a dezinfekcia celotvárovej masky

### Adaptér filtra

#### Pripojenie filtra (napr. PS-MaXX) je určené na pripojenie filtrov 93 ABEK2Hg P3 a 93 ABEK CO NO Hg P3 k maske.

### Kombinovaný filter 93

Filter 93 ABEK CO NO Hg P3 je špeciálny kombinovaný filter, ktorý ponúka ochranu proti toxickým plynom a výparom s ochrannou triedou P3 proti časticiam:

- organické plyny a výpary s nízkym bodom varu (65°C),

- anorganické plyny a výpary, napr. chlór, sírovodík, kyanovodík,

- oxid síričitý a kyslé plyny a výpary,

- amoniak a organické deriváty amoniaku,

- oxid uhoľnatý,

- dusíkové plyny, napr. oxid dusnatý

- ortuťové výpary a častice.

Homologizácia:

- EN 14387 A2 B2 E2 K1 CO NO Hg - P3

- EN 143:2000/A1:2006

- EN 148 - 1

Materiál:					hliník

Časticový filter: 			polypropylén

Filtračný materiál:	 		filtračný papier

Skladovanie: 			- 5 °C to + 50°C, < 90 % relatívna vlhkosť vzduchu

Životnosť: 				min. 4 roky

Rozmery:

- Priemer 				10,5 ± 05 cm

- Výška 				8,5 ± 0,5 cm

- Hmotnosť 			max. 430 g

### Autonómny dýchací prístroj M1 ADP

Dýchací prístroj (napr. M1 ADP) je systém dýchacieho prístroja, ktorý sa dá konfigurovať alebo inovovať vždy, keď je to potrebné. Musí mať jednoduchá montáž, nasadenie a skúšanie, jednoduché čistenie a demontáž. Materiál postroja odpudzuje vodu a prach čím skracuje čas potrebný na mechanické čistenie. Celý systém sa musí dať umývať v umývačke (nevyžaduje sa žiadna demontáž). Chrbtový nosič má nastaviteľnú výšku jednou rukou. Postroj s vypchávkou v tvare S bráni vzniku tlakových bodov a zošmyknutiu, konštrukcia bedrového pásu a opornej dosky rozkladá väčšinu hmotnosti na bedrá. Musí mať odolnosť voči chemikáliám, menšie riziko zachytenia vyčnievajúcich častí vďaka vedeniu hadíc v opornej doske a vyššiu viditeľnosť vďaka reflexným prvkom na postroji. Hlavová súprava s nízkou hmotnosťou sa musí ľahko pripájať k vonkajšej strane masky. Konštrukcia mikrofónu chráni pred zvukmi okolia, má jednoduché pripojenie/odpojenie a zdieľanie.

Hmotnosť:

- Chrbtový nosič s pneumatickým systémom a pľúcnou automatikou cca 3,6 kg

- Chrbtový nosič s pneumatickým systémom, pľúcnou automatikou, maskou a naplnenou fľašou 6,8 l v rozpätí 11-15 kg

- Prevádzkový tlak: 		cca 300 barov

-  	Prevádzková teplota: 		-30°C až +60°C

Homologizácia:

- EN 50581:2013

- ISO 23269-2:2011

- EN 137:2006

### Tlaková kompozitná fľaša

### Tlaková fľaša kompozitná 6,8 l/300 bar s ventilom, s obmedzovačom prietoku vzduchu, s hliníkovu vložku, obalená uhlíkovými a sklenými vláknami, s prevádzkovým tlakom 300 barov s hmotnosťou 5 kg. Ochranu poskytujú hrebeňový ventil na zabránenie neúmyselného uzavretia, integrovaný manometer, obmedzovač prietoku pre prípad závady na ventile.

Homologizácia:

- EN 144-1

- EN 144-2

- EN 12021

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		06.09.2023, do 10:00 hod

Nezáväzná cenová ponuka musí byť doručená v elektronickom systéme Josephine

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké alebo lepšie požadované kvalitatívne, rozmerové a účelové vlastnosti ako požadovaný predmet zákazky

V Bratislave dňa: 28.08.2023

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista