Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia poškodených oporných múrov v Bratislave na Šancovej 1..

### V areáli ministerstva vnútra na rohu ulíc Šancová a Pražská bol v minulosti postavený oporný múr ktorý vytvorili terasu ktorá slúžila ako spevnená plocha medzi budovou MV SR a budovou múzea. Múr je z čelnej časti (od Šancovej ulice) tvorený z plnej pálenej tehly. Z bočnej časti (od Pražskej ulice) z betónu s lomového kameňa. Výškový rozdiel terénu pred a za múrom je cca 9 m. Pravdepodobne z dôvodu nedostatočného odvodnenia respektíve znefunkčnení pôvodného odvodnenia došlo k degradácii zásypového materiálu a podložia múra a pôsobeniu hydrostatického tlaku od nahromadenej vody za oporným múrom, čo sa prejavilo prepadom časti spevnenej plochy a prasklinami medzi tehlovou a kamennou častou múra. Na stabilizáciu existujúceho múra bol navrhnutý odkop do hĺbky 5m od exitujúceho terénu. Za rubom múra sa vybuduje nový uholníkový múr ktorý prenesie zemný tlak z vrchnej časti existujúceho múra a nové odvodnenie odkopanej časti zásypu. Nový oporný múr bude založený na mikropilótach, ktoré prenesú tiaž múra a odkopanej časti zásypu pod predpokladanú základovú úroveň existujúceho múra a nové odvodnenie odkopanej časti zásypu. Po zásype konštrukcie sa zrekonštruuje spevnená plocha a zabezpečí jej odvodnenie. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### SO 01 Sanácia oporných múrov

### SO 02 Rekonštrukcia spevnených plôch

### SO 03 Dažďová kanalizácia

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 4.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.