Výzva na predkladanie ponúk

PRIESKUM TRHU

k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

Identifikácia obstarávateľa :

Považský cukor a.s., Cukrovarská 311 / 9,  914 01   Trenčianska Teplá

Zastúpenie:		Michal Abelovič, predseda predstavenstva

Tomáš Adámek, člen predstavenstva

Oprávnené osoby :

Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných:

Branislav Mičian, Head of Procurement TRE

Telefón: +421 904 628 791

E-mail:   branislav.mician@nordzucker.com

Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:

Tomáš Adámek , Riaditeľ závodu

Telefón: +421 911 931 993

E-mail: Tomas.Adamek@nordzucker.com

Všeobecné podmienky výzvy:

- Všetky náklady súvisiace (priamo aj nepriamo) s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne Účastník, bez akéhokoľvek nároku voči Obstarávateľovi.

Špecifikácia predmetu zákazky :

Názov predmetu zákazky: „Dodávka 2 ks pásových  lisov na odvodnenie zeminy z repy“ .

Druh zákazky: Tovar

Rozdelenie zákazky na časti:

- Zákazka bude rozdelená do dvoch častí:

- 2 ks lisov budú dodané do 15.2 2024

- 2 ks lisov budú namontované do 31.7. 2024

Technická špecifikácia  predmetu zákazky

- Zariadenie musi spĺňať požiadavky EU smernice pre stroje 2006/42/EG

- Dodávka musí obsahovať minimálne nasledovné:

- CE prehlásenie o zhode

- Podklady pre statický výpočet (zaťaženia a rozmery)

- Elektro dokumentácia – projekt a schéma zapojenia stroja

- Strojno technologická dokumentácia stroja – mechanická, pneumatická, hydraulická

- Elektrické krytie stroja a komponentov s ohľadom na umiestnenie stroja v mokrom prostredí

| Pre obidve časti zákazky platí rovnaká špecifikácia: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vstup - zemina z prania repy zahustená sedimentáciou v dekantéri | sušina | 6 - 15 % |
|  | množstvo | 5 -25 m3/h |
|  | pH | 6,5 - 13 |
| Požadovaný výstup | sušina | 45 - 55 % |
|  | množstvo | 5 m3/h |
| Upozornenie - Zemina do lisu pochádza z viacerých pestovateľských plôch a je veľmi abrazívna |  |  |
| Všetky časti lisu musia byť demontovateľné, vymeniteľné z dôvodu údržby |  |  |
| Všetky časti lisu musia byť odolné voči vodnému kameňu a kyseline chlorovodíkovej (10 %) |  |  |
| Kostra lisu z nerezovej ocele |  |  |
| Dodávka cez montážne otvory v budove ( 1,2x6,3 m- strecha a steny sa neotvárajú) |  |  |
| Zarábanie flokulantu - je existujúce nie sú súčasťou dodávky |  |  |
| Dávkovacie čerpadlá - sú existujúce nie sú súčasťou dodávky |  |  |
| Voda na oplach sít musí byť riešená spolu s lisom (využiť recirkulovanú vodu) |  |  |
| Obhliadka a oboznámenie sa s technológiou je odporúčané |  |  |
| Rozmery vane 2,77x4,10 m, okolo strojov musí zostať priestor na bezpečný prechod. |  |  |

| Kvôli štandardizácii strojných zariadení cukrovaru je potrebné vybaviť lisy technickými zariadeniami podľa nasledujúcej tabuľky: Štandardy Považského cukru a.s. |  |
| --- | --- |
| elektromotory | Siemens - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
|  | ABB - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| Prevodovky | NORD - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
|  | SEW - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| Frekvenčné meniče | ABB - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |
| Riadiaci systém | Siemens - alebo alternatíva odpovedajúca technickej a kvalitatívnej úrovne |

Dodacia podmienka a Miesto dodania tovaru

- DAP Incoterms 2020, Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá (areál cukrovaru)

Ponuka musí obsahovať

- Podrobnú špecifikáciu a cenovú ponuku v EUR

- Cena za zákazku musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky vrátane dopravy, spustenia do prevádzky a odskúšania, zaškolenia obsluhy a zabezpečenia záručného servisu.

- Dĺžku záručnej doby

- Ponuka musí spĺňať základné technické požiadavky na predmet zákazky.

Ponuku môže predložiť

právnická, alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať s daným druhom tovaru.

Spôsob doručenia ponuky

Ponuku je potrebné doručiť  prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE. Pred predložením cenových ponúk je nevyhnutné sa registrovať na stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/

Manuál pre registráciu a predkladanie ponúk nájdete na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/video/manual_registracia_a_predkladanie_ponuky.mp4

Termín pre doručenie ponuky:   Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  22.08.2023 o 11:00 hod.

Prílohy

- Bez príloh

Oznámenie výsledku

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži obstarávateľovi len na informatívne účely (stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky). Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou obstarávateľa oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu.