Príloha č. 1 k zmluve: Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie

Špecifikácia plnenia,

technické požiadavky

- Špecifikácia (opis) predmetu zmluvy: vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len „CSS“), elektronických dopravných značiek (ďalej len „EDZ“) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe objednávateľa (ďalej spolu aj „zariadenia“) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti, programátorských činností, odborných prehliadok a činností súvisiacich s odstránením nefunkčnosti (opravou) zariadení vrátane súvisiacich stavebných prác a dodávok výrobkov/materiálov nevyhnutných na plnenie zmluvy s ich dopravou na miesto použitia ako aj ďalších činností vyplývajúcich zo zmluvy a jej príloh.

1.1. Zariadenia CSS:

1.1.1. hlavné zariadenia CSS: radiče CSS vrátane modulov ktoré sú súčasťou radiča,

návestidlá vrátane návestidiel odpočtu signálov a stožiare;

1.1.2. súvisiace zariadenia CSS: indukčné detektory, detektory pre MHD (infračervené, kamerové, frekvenčné, vysielače/prijímače), dopytové tlačidlá pre chodcov mechanické a inteligentné, zvuková signalizácia pre zrakovo postihnutých, koordinačné, signálne a napájacie káble, rozvodné skrine;

1.2. Počet križovatiek, peších priechodov a električkových prejazdov z hľadiska počtu radičov, počet sústav blikačov riadených radičmi CSS, EDZ a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe objednávateľa:

| Zariadenie: | Počet v ks 1) |
| --- | --- |
| CSS – križovatka (spolu) 2): | 58 |
| - CSS – križovatka: radič Siemens (MS, C800/900, SX3) ) - CSS – križovatka: radič Swarco (ITC) - CSS – križovatka: radič AŽD (BDE) | 55 1 2 |
| CSS – peší priechod alebo električkový prejazd (spolu): | 19 |
| - CSS – PP alebo EP: radič Siemens (MS, C800/900) - CSS – PP alebo EP: radič Vilati-Signalbau Huber (VSF) - CSS – PP alebo EP: radič Swarco (ITC) - CSS – PP alebo EP: radič AŽD (BDE) | 13 2 1 3 |
| CSS – sústava blikačov | 2 |
| EDZ – peší priechod | 27 |
| Merač rýchlosti | 5 |

1)	Automatická zmena počtu prevádzkovaných zariadení v mesačnom súpise (prevzatie, vyradenie z činnosti, nefunkčnosť zariadenia a pod.). V CSS – križovatka (spolu) sú započítané aj radiče SX.

2)	Kruhový objazd riadený CSS je považovaný tiež za križovatku.

3)   V rámci výstavby CSS na ulici Slanecká a ulici Moldavská cesta, po ich odovzdaní a prevzatí do majetku mesta.

- Údržba CSS a zariadení zahŕňa činnosti potrebné na zaistenie ich bezpečnej a  spoľahlivej (bezporuchovej) prevádzky, vykonávané v rámci paušálnej dennej sadzby:

  - pravidelné denné kontroly s operatívnym odstránením nedostatkov a porúch;

  - okamžitú výmenu nefunkčných svetelných zdrojov v návestidlách;

  - vykonávanie pravidelných technických prehliadok zariadení CSS (ďalej len PTP) v zmysle predpisov a platných STN s vyhotovením protokolov a s odstránením zistených nedostatkov - systém výkonu PTP a činnosti vykonávané v rámci PTP - viď ods. 3.;

  - údržbu a opravu detekčných slučiek CSS, ktorých nefunkčnosť bola spôsobená 	prevádzkou (opotrebením);

  - údržbu radičov typu BDE a opravu chybných modulov BDE - do ich výmeny;

  - údržbu zvukovej signalizácie pre zrakovo postihnutých občanov vrátane prislúchajúcich spínacích hodín;

  - údržbu a opravu všetkých druhov dopytových tlačidiel pre voľbu signálu na peších 	priechodoch;

  - vypínanie a zapínanie CSS podľa požiadaviek správcu CSS;

  - hlásenie porúch:

- dispečing MMK: č. tel.: 0903 602 383, 055 6419 736, 16 126 (záznamník),

- referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia: e-mail: poruchy@kosice.sk;

  - predkladanie mesačných hlásení správcovi CSS vo forme súpisu vykonaných prác a dodávok;

  - obnovu náterov oceľových konštrukcií (stožiarov, výložníkov a pod.) dvojzložkovou farbou – 1 x počas trvania zmluvného vzťahu;

  - zabezpečenie orezávania a odstraňovania zelene a nečistôt okolo CSS;

  - vyhotovenie fotodokumentácie v prípade poškodenia zariadení CSS (dopravná  nehoda, vandalizmus, poveternostné podmienky a pod.);

  - zastupovanie objednávateľa v prípade poškodenia zariadení CSS pred príslušným orgánom policajného zboru SR na základe plnomocenstva objednávateľa;

  - vedenie evidencie porúch zariadení CSS;

  - údržbu zariadenia pre zobrazovanie odpočtu do konca červeného a zeleného signálu;

- Systém výkonu PTP a činnosti vykonávané v rámci PTP (paušálna denná sadzba):

  - PTP mesačná

  - PTP polročná

  - PTP ročná

- Mesačná PTP:

- kontrola upevnenia návestidiel, ich správne nasmerovanie, kompletnosti a funkčnosti;

- kontrola funkčnosti a upevnenie všetkých druhov tlačidiel pre chodcov a kontrola ich dopytu v radiči;

- kontrola zvukovej signalizácie;

- kontrola a nastavenie spínacích hodín;

- kontrola časov prechodových fáz (celočervená, červenožltá, žltá) u radičov typu BDE;

- kontrola funkčnosti využívaných indukčných detektorov, kontrola funkčnosti a nasmerovania infračervených, kamerových, frekvenčných detektorov;

- kontrola stavu stožiarov (upevnenie, poškodenie, vplyv korózie, nasmerovanie výložníkov);

- Polročná PTP:

- kontroly a činnosti ako v bode 3.1. - mesačná PTP;

- vyčistenie vnútra skrine radiča;

- dotiahnutie skrutiek svorkovníc v radiči (pokiaľ nie sú samosvorné);

- dotiahnutie skrutiek svorkovníc v stožiaroch (pokiaľ nie sú samosvorné), nástrek konzervačným prostriedkom;

- vyčistenie všetkých modulov v radiči vrátane prihlasovacieho a komunikačného systému preferencie vozidiel MHD;

- kontrola činnosti BLZ (odpojením červeného svetelného zdroja za prevádzky);

- kontrola BLN, BLZ, ETM;

- očistenie optiky na návestidlách CSS;

- sledovanie spotreby elektrickej energie prostredníctvom elektromerov;

Pozn.: V mesiaci, kedy bude vykonaná polročná kompletná PTP, nebude vykonaná mesačná PTP.

  - Ročná PTP:

- kontrola a činnosti ako v bode 3.1. Mesačná PTP a 3.2. Polročná PTP;

- kontrola zapieskovania radičov, rozvodných skríň a stožiarov;

- kontrola a vyčistenie ďalších rozvodných skríň prislúchajúcich CSS od nečistôt,

okrem radičov;

- dotiahnutie skrutiek svorkovníc koordinačných káblov a nástrek konzervačným prostriedkom;

- vyčistenie vnútra stožiarov;

- premazanie zámkov skríň a stožiarových krytov;

- očistenie návestidiel zvnútra, dotiahnutie skrutiek svorkovníc a návestidiel, konzervácia, kontrola tesnosti, vrátane údržby zariadení pre zobrazovanie odpočtu do konca červeného a zeleného signálu;

- Údržba EDZ a meračov rýchlosti zahŕňa činnosti potrebné na zaistenie ich prevádzky vykonávané v rámci paušálnej dennej sadzby – očistenie zariadenia, kontrola upevnenia a nasmerovania zariadenia, kontrola správnej funkčnosti zariadenia a funkčnosti akumulátorov vrátane odstránenia zistených nedostatkov. Súčasťou EDZ na pešom priechode sú okrem blikačov a zvislých dopravných značiek „Priechod pre chodcov“ aj zariadenia ako LED gombíky, riadiaca jednotka v skrinke, slnečné kolektory, senzory pohybu a stožiare s osvetľovacím telesom zapojené zo skrinky s riadiacou jednotkou.

- Oprava zariadení CSS vrátane káblových rozvodov, EDZ a meračov rýchlosti zahŕňa činnosti potrebné na odstránenie ich nefunkčnosti spôsobenej prevádzkou (opotrebovaním), dopravnou nehodou, vandalizmom, vonkajšími vplyvmi a pod. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2: Položka č. 4.1. a Prílohe č. 2: Položka č. 4.2 zmluvy.

- Odborná prehliadka (pol. č. 3.3. a č. 3.4. Prílohy č. 2 zmluvy) zahŕňa:

- vykonanie odbornej prehliadky a skúšky (revízie) v zmysle § 13 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Odborná prehliadka bude vykonaná oprávnenou osobou s vyhotovením príslušného protokolu. Súčasťou revízie elektrického zariadenia je vypnutie zariadenia, meranie káblov (napájacích, signálnych, koordinačných), elektrorozvodov, uzemnení, prechodových odporov, odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia, spracovanie revíznej správy a uvedenie zariadenia do prevádzky,

- vykonanie technickej prehliadky a testovanie radičov podľa predpisov výrobcu.

Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2: Položka č.3.3. a č.3.4. zmluvy.

- Pri vykonávaní predmetu zmluvy je poskytovateľ povinný dodržiavať technické normy a predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania plnenia, najmä:

STN EN 12352 Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia, STN EN 12368 Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá, STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel, STN EN 50556 Systémy cestnej dopravnej signalizácie, STN EN 12675 Radiče cestnej dopravnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť, STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, STN 34 3101 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach, STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi, STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom, STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom, STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody, STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče, STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia, STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života, STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami, STN 33 0340 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov, STN EN 60445/STN EN IEC 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení, prípojov vodičov a vodičov, STN 34 3109 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti, STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia, STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení, STN 05 0705 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov, STN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, STN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN EN 12966+A1 Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic, a. i. súvisiace, technické podmienky (ďalej len „TP“) a vzorové listy (ďalej len „VL“) v rozsahu primeranom k predmetu zmluvy: TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení, VL 6.1. Zvislé dopravné značky, VL 6.3 Svetelné signály, VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia, TP a VL sú dostupné na webovej stránke: www.ssc.sk,

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. súvisiace.

- Poskytovateľ zodpovedá za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho zabezpečenie a označenie, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

- Poskytovateľ zabezpečí riadenie vykonávania predmetu zmluvy zodpovednou osobou/ osobami, ktorá/é bude/ú zodpovedať za organizovanie, vykonávanie a koordinovanie činností, sledovanie spôsobu a postupu vykonávania plnenia, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek, požiadaviek objednávateľa na vykonávanie predmetu zmluvy a ochranu verejných záujmov. Meno zodpovednej osoby/osôb s jej/ich kontaktnými údajmi oznámi poskytovateľ objednávateľovi v zmysle čl. VI. ods. 3 zmluvy.

- Poskytovateľ zabezpečí, aby činnosti, ktoré budú vykonávané na zariadeniach, ktoré sú v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) ustanovené ako určené technické zariadenia – elektrické, boli vykonávané fyzickými osobami s odbornou spôsobilosťou pre činnosti na určených technických zariadeniach – elektrických - min. § 23 Poučená osoba v zmysle vyhlášky. Poučenie sa nevyžaduje, ak ide o osoby odborne spôsobilé podľa § 24 až 28 a § 29 písm. d) vyhlášky s platným osvedčením.

- Poskytovateľ je povinný viesť odo dňa začatia plnenia predmetu tejto zmluvy o prácach, ktoré vykonáva, evidenčný denník vykonávaných prác t.j. stavebný denník, montážny denník alebo ekvivalentná forma evidencie vykonaných prác spojených  (ďalej tiež len „denník“). Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v denníku. Objednávateľ zápisom do denníka odovzdá predmet plnenia tejto zmluvy Poskytovateľovi do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Poskytovateľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade evidencie denníka v papierovej podobe, je nutné ho uchovávať s minimálne dvoma (2) prepismi a denník počas realizácie zmluvy musí byť neustále trvale prístupný.

- Záznamy v denníku, ktoré majú vplyv na rozsah vykonávaných prác, cenu, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie prípadných písomných dodatkov k tejto zmluve.

- Zmeny a zámeny materiálov oproti položkám uvedených v Prílohe č. 2 zmluvy možno vykonať len po odsúhlasení Objednávateľom a so zapísaním v denníku, resp. po dohode.

- Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak Objednávateľ so záznamom Poskytovateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Poskytovateľa voči zápisom Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si z denníka kópie/fotokópie.

- Poskytovateľ je povinný odo dňa začatia plnenia predmetu tejto zmluvy vyhotovovať, evidovať a uchovávať fotodokumentáciu (zoradenú chronologicky) z vykonaného plnenia na opravách zariadení, t. j. pred vykonaním, počas vykonávania a po vykonaní opravy zariadenia. Fotodokumentácia bude prílohou súpisu vykonaných prác a dodávok.

- Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie miesta plnenia obstará, dopraví na miesto použitia a osadí poskytovateľ. Poskytovateľ zodpovedá aj za udržiavanie dočasného dopravného značenia počas vykonávania plnenia a za jeho odstránenie po ukončení plnenia.

- Poskytovateľ zodpovedá za to, že dočasné dopravné značenie bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov.

- V prípade výkopových prác poskytovateľ zabezpečí ochranu podzemných inžinierskych sietí a zariadení, v mieste ich výskytu a v ich ochranných pásmach bude pracovať s maximálnou opatrnosťou, výkopy bude realizovať ručne bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a použitia ťažkých mechanizmov. V prípade odkrytia káblového vedenia poskytovateľ zabezpečí jeho ochranu pred poškodením, previsom, nedovoleným priehybom a krádežou, pred zasypaním odkrytého káblového vedenia prizve vlastníka/správcu vedenia ku kontrole nepoškodenosti vedenia a uloženia výstražnej fólie, a zásyp vykoná len po jeho písomnom súhlase. Poskytovateľ neodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky. Poskytovateľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. Činnosti v ochrannom pásme trakčného vedenia bude poskytovateľ vykonávať v súlade s STN 34 3109 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti.

- Použité skratky:

CSS – cestná svetelná signalizácia		BLZ – bloková logika zakázaných znakov

PP – peší priechod				EČR – elektronický časový raster

EP – električkový prejazd			BLN – bloková logika návestných znakov

EDZ – elektronická dopravná značka	ETM – jednotka časového istenia

MR – merač rýchlosti			RS – rozvodná skriňa