Špecifikácia

Koloidný mlyn 	1 KS

Využitie – mletie s reprodukovateľnými výsledkami a zmiešaním.

Mlecia jednotka koloidného mlyna vyvíja hydraulické a mechanické drviace, nárazové, stáčanie, trecie a šmykové sily.

Stroj je učený na mletie všetkých druhov orechov bez šupky – surové i vyprážané arašidy, kokos, semienka bez šupky, korenie, sezam. Spracováva surové orechy.

Technické vlastnosti:

Rotor a stator sú zhotovené z jedného kusu nerezovej ocele

- nastaviteľná jemnosť mletia

- veľký plniaci otvor a  závitovkové (šnekové) podávanie

- vysoká kvalita hotového produktu

- široká škála aplikácií

- vysoko kvalitný materiál

- jednoduchá obsluha

- rýchle a jednoduché čistenie a údržba

- jednoduchá inštalácia

- vysoký výkon

- nízka hladina hluku

- nízke investičné náklady

- dlhá životnosť, ľahko rozoberateľná konštrukcia

Konštrukcia:

- Zhotovený z nerezovej ocele AISI304, príp. AISI316L.

- Rotor zhotovený z jedného kusu vysokokvalitnej nerezovej ocele. Rotor je vybavený koncentrickými kónickými zubami s postupným znižovaním výšky zubov, umožňujúci dôsledné rozomletie produktu v posledných fázach mletia.

- Stator je vyrobený s jedného kusu nerezovej ocele.  Medzera medzi rotorom a statorom je ručne nastaviteľná  s možnosťou fixácie v ktorejkoľvek polohe (kompaktne, kontinuálne) pomocou dvoch skrutiek – vyššia bezpečnosť.

- Podávanie produktu sa uskutočňuje pomocou vťahovacieho šneku, ktorý musí byť súčasťou základného vybavenia.

- Pre výstup hotového produktu slúži bočný ľahko odnímateľný žľab z nerezovej ocele.

Výkon motora

Od 5,5 do 7,5 kW.

Kuter 70L		1KS

Určený na prípravu hustych natierok.

Vhodný i na ovocie a zeleninu

Kapacita:   min. 70 litrov

Určený na profesionálne použitie

Prevedenie a vlastnosti:

- Model stojana

- Variabilná rýchlosť

- Bezpečnostný senzor

- Tichý

- Ergonomicky tvarované

- Ľahko vyberateľné nože a kanvice

- Jednoduchá manipulácia

- Ľahko čistiteľný

Materiál:

Zhotovený z nerezovej ocele

Nerezová kanvica

Pripojenie:

Elektrické pripojenie:   400 voltov

Napájanie	 	 11 000 wattov

Príkon:   		     11 kW

Frekvencia:   		     50 Hz

Fáza			       3 N

Hmotnosť	      max. 200 kg

Rozmery:

Vonkajšie rozmery: Š x H x V :   580 x 850 x 1190 mm  - rozmerová tolerancia ± 10%

Pražička orechov 		1 KS

Elektrický stroj na pečenie/praženie orechov.

Malá priemyselná pec na pečenie orechov na paletách.

Vlastnosti:

- praženie dvoch rôznych produktov súčasne s rôznymi teplotami a rôznymi rýchlosťami pásu.

- Dve nezávislé pražiace komory, nemieša pachy pražených produktov.

- Ovládanie stroja prostredníctvom dotykového panela s tlačidlom núdzového zastavenia na rýchle ukončenie činnosti pece.

- Kolieska na jednoduché presúvanie.

Minimálna kapacita kg/h:

Slnečnicové semienka 		18 kg/h

Tekvicové semienka 		19 kg/h

Solené arašidy 			22 kg/h

Arašidy v škrupine 		15 kg/h

Pistácie 				25 kg/h

Solený cícer 			23 kg/h

Mandle 				25 kg/h

Mandle v škrupine 		15 kg/h

Lieskový orech 			25 kg/h

Lieskový orech v škrupine 		15 kg/h

Kešu orechy 			20 kg/h

Technické prevedenie:

- Tunelová pec

- Je určená na pečenie všetkých druhov orechov a semienok

- Cirkulácia horúceho vzduchu v prvom bloku - zhora nadol, v druhom bloku -

zdola nahor, čo umožňuje rovnomerné praženie produktov. Tento horúci vzduch je potom vytlačený do exteriéru cez potrubie

- Nútené chladenie vzduchom umožňujúce rýchle schladenie pečených potravín  na izbovú teplotu

- Nahromadený vzduch vo vnútri komory je odvetrávaný ventilátorom zaisťujúcim absenciu vlhkosti.

Materiál:

- Nerezová oceľ napr. AISI 304 CrNi, alebo

- Nerezová oceľ na dvierkach a častiach kde dochádza ku kontaktu so sypkými výrobkami

- Pás, na ktorom sa pečú produkty vo vnútri pece, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele napr. AISI 304 CrNi

Technické vlastnosti pásu:

- Pohyb pásu zabezpečuje prevodovka, regulátor otáčok, PLC ovládanie,

- Na oboch stranách pásu sú zábrany, zabraňujúce pretečeniu.

Dražírovačka		1 KS

Stroj na dražírovanie orechov,  spracuje až približne 15 kg orechov naraz.  Používa sa pri výrobe rôznych potravín, produktov ako pražený cícer, kandizované mandle, arašidy s omáčkou, pečený cícer s omáčkou.

Materiál:

Stroj je vyrobený z medi a telo je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

Plnička pašték		1 KS

Materiál: nerezová oceľ napr. A304
Presnosť plnenia: +/- 1 až 2 ml (v závislosti od objemu a typu zmesi)
Dávkované materiály: zmesi s viskozitou - krémy, omáčky, pasty, džemy, paštéty, med, tekutiny a oleje
Vhodné obaly: fľaštičky, dózy, sáčky, sklo
Rozsah dávkovania: 10 – 100 ml, 15 – 300 ml, 50 – 500 ml, 100 – 1000 ml
Dávkovací pohon: pneumatický
Vstupný tlak: 0.4 – 0.7 MPa
Produktivita: 6 – 10 ks/min (v závislosti od dávkovaného objemu)
Rozmery plničky: 1200 x 380 x 450 mm, rozmerová tolerancia ± 10%
Objem zásobníka: min. 30 L
Miešadlo: áno, v prípade potreby
Napojenie: 230 V
Váha: 40 kg

Tepelná zváračka 		1 KS

Tepelná zváračka s odsávaním a súčasným plnením potravinárskeho plynu na zváranie a vzduchotesné uzatváranie rôznych druhov sáčkov, obalov, vreciek, zipbagov alebo doypackov.

Zariadenie zabezpečujúce permanentný vzduchotesný zvar. Zváranie obalu prebieha v ľahu. Zváračka schopná zvárať obaly materiálu PE, PP, PVC a ALU v rôznej hrúbke vrátane hrubších plastových vriec, alebo sáčkov.

Druhy obalov: určené na PE, PP, PVC, Alu a bublinkovej fólie
Tlačenie dátumu - priamo na zvar, číslice od 0 – 9 z každej 2x
Šírka zvaru: 12 mm
Teplota zvárania: 0 – 300 °C
Rýchlosť zvárania: 0 – 12 m/min
Rozmer dopravníka: 750 x 150 mm
Nastaviteľná výška: do 300 mm
Výkon: 1 405 W
Rozmery zariadenia: 1020 x 450 x 925 mm, rozmerová tolerancia ± 10%
Napájanie: 230 V
Váha zariadenia: max 40 kg

Vibračná plnička 			1 KS

Plnička vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s nakladacím dopravným pásom. Stroj je automatickou váhou pre malé výrobky, mrazenú zeleninu a iný tovar. Vhodný na váženie mrazených potravín, sypkých materiálov, orechov.

Maximálny výkon: až 2 t/h

Rozsah váživosti: 0,25 kg - 5 kg (v jednom cykle)

Napájanie: 230V 50Hz

Štandardná výbava:

- dotykový ovládací panel 7"

- 2 x vibračné podávače

- 2 x vedro na váženie

- nakladací dopravník

- uzamykacie klapky

- nehrdzavejúca oceľ

- prepravné kolesá

- odovzdávací dopravník

Nerezový kuchynský stôl 		1 KS

Materiál: Ušľachtilá oceľ

Posuvné dvere: 2 ks

Polica: 1 ks

Nosnosť: min. 160 kg

Výška lemu: 11, 5 cm

Rozmery (DxŠxV): 200.00 x 60.00 x 96.00 cm, rozmerová tolerancia ± 5%

Váha: max. 62 kg

Nerezový drez 			1 KS

Technické prevedenie:

- Zváraná veľkokapacitná komora

- Záhyb – pokles v smere sifónu tzv. “Obálka”

- Komora z kyselinovzdornej nerezovej ocele napr. AISI 304

- Nohy s nastaviteľnou výškou vyrobené zo štvorcových profilov

- Lem 40 mm – umožňuje zachovať hygienu

- Otvor ø 30 mm pod batérie

- Odtok ø 52 mm vhodný pre štandardné sifóny

Rozmery (rozmerová tolerancia ± 5%):

- dĺžka 		1000 mm

- šírka/hĺbka	600 mm

- výška		850 mm

Materiál:

- nerezová oceľ

- trieda nerezovej ocele:	18/0

Povrchová úprava:  saténová

Chladnička			1 KS

Technické prevedenie:

- Digitálny displej, elektronický termostat

- Objem: min. 1 300 L

- Výkon: 320 W

- Statické chladenie podporované vnútorným ventilátorom so spodným agregátom

- Peľový filter

- Klimatická trieda: 4 (30°C 55% RH)

- Komora v štandarde GN 2/1

- Hrúbka izolácie: 60 mm (materiál: C5H10)

- Samozatváracie, nenastaviteľné dvere vybavené zámkou

- Pohodlná profilová rukoväť na otváranie dverí 4 kolieska – 2 s brzdami

- Chladivo: R134A (280 g)

- V súprave je 6 políc GN 2/1.

- Priemerná denná spotreba elektrickej energie: 3 kW.

- Objem: 1 300 L

- Výkon: 320 W

- Hmotnosť: max. 180 kg

Rozmery:

- Rozmery: 1382 x 800 x 2100 mm, rozmerová tolerancia ± 5%

- Rozmery komory: 1262 x 640 x (V) 1525 mm.

Materiál:

- Vnútorné a vonkajšie telo vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, napr. AISI 430 (zadná vonkajšia stena z pozinkovanej ocele)

Fritéza 		1 KS

Technické prevedenie:

- Výkon 2x 3500 V

- Objem 2x 8L

- Kontrolka informujúca o prevádzke zariadenia

- Regulácia teploty do 190°C

- Termostat chrániaci prístroj pred prehriatím

- Ochrana proti prehriatiu s funkciou resetu

- Odnímateľný kôš s izolovanou rukoväťou

- Súprava obsahuje kôš a kryt

- Regulácia teploty do 190°C

- Objem: 2 x 8 l

- Výkon: 2 x 3500 W

Rozmery:

- 550 x 430 x 345 mm, rozmerová tolerancia ± 5%

Materiál:

- Nerezová oceľ

- Nádoba na olej z nerezovej ocele 18/0

Uzatváračka fliaš (na hliníkové viečka s vákuom) 		1 KS

Uzatváračka na hliníkové viečka slúži na uzatváranie hliníkového viečka, ktoré je nasunuté na sklenený pohár, kde dôjde k jeho utiahnutiu. Uzatváračka má zabudovaný odsávací mechanizmus vzduchu, pred uzatvorením sklíčka z neho vysaje vzduch a vytvorí vákuum.

Typ uzáveru: hliníkové viečko
Typ obalu: zaváraninové poháre, sklíčka
Priemer viečka: 30 – 100 mm
Výška obalu: 55 – 190 mm
Priemer obalu: 40 – 145 mm
Rozmery zariadenia: 331 x 505 x 686 mm, rozmerová tolerancia ± 5%
Produktivita: cca 5 – 8 ks/min (v závislosti od veľkosti obalu)
Vstupný tlak: 0.4 – 0.7 MPa
Napojenie: 230 V
Váha: max. 40 kg

Blansírovačka orechov 			1 KS

Napätie: 380V/50 Hz/trojfázové

Veľkosť rámu: košík 500*500*240 mm, rozmerová tolerancia ± 5%

Počet rámov: 1

Vykurovací výkon: 12KW

Rozmer: 700*700*950mm, rozmerová tolerancia ± 5%

Stroj na šúpanie šupky orechového jadra 		1 KS

Napájanie: 380V /50Hz/3fázové

Výkon: min. 60kg/hod

Technické prevedenie:

- Hrúbka krytu zariadenia: 1,5 mm

- Hrúbka plechu valca: 2 mm

Materiál:

- Nerezová oceľ napr. typu SUS304

Rozmery:

- 2100 x 1000 x 1700 mm, rozmerová tolerancia ± 5%

- Rámová štvorcová trubka  40 x 60 x 2,0 mm, rozmerová tolerancia ± 5%

- Veľkosť dierovania valca 3,0 x 15 mm predĺžený otvor

Sušička orechov			1 KS

Množstvo sušiacej súpravy: 1 ks

Množstvo plechov na pečenie: 24 ks

Dvere (ventilátor): 1 ks

Cirkulačný ventilátor: 1 ks

Odtokový ventilátor: 1 ks

Vykurovací výkon: 12 kw

Rozmer súpravy:1600 x 1200 x 2350 mm, rozmerová tolerancia ± 5%

Hmotnosť súpravy: max. 470 kg

Nosnosť: min. 72 kg

Lis na rastlinný olej		1 KS

Technické parametre:

- Priemer piestovej časti: 230 mm

- Priemer olejového koláča: 268 mm

- Rozsah ohrevu: 950W

- Teplota regulácie vykurovacej špirály: 50-70 ℃

- Tlak: 55-60 MPa

- Čas lisovania: 10 min

- Kapacita hlavne: 12 kg

- Kapacita: 60 kg/h

- Motor: YZ90L-4/1,5kw

Rozmery: 1050 x 1100 x 1550 mm, rozmerová tolerancia ± 5%

Hmotnosť: max. 1200 kg

Hnetače s pevnou diežou 		1 KS

Hnetač špirálový s pevnou diežou na miesenie cesta  s minimálnou hydratáciou  55 %. Ovládací panel je s manuálnymi budíkmi určený na pomalé a rýchle hnetanie. Nad diežou je umiestnený plastový bezpečnostný kryt s priezorom istený bezpečnostným koncovým spínačom. Skelet je koncipovaný pre pekárenskú výrobu.

Technické parametre

Objem dieže:                              40 kg

Objem múky:                             25 kg

Kapacita dieže:                           60 L

Rozmery (mm): v x h x š    	     1235x1025x 545    rozmerová tolerancia ± 5%

Váha (kg):	                             330 kg

Príkon špirála:	                 1,5   KW

Strúhankovač		1 KS

Jednoduché zariadenie na výrobu strúhanky,  celonerezové telo s možnosťou výmeny sít s inými okami. Zariadenie je postavené na pogumovaných nožičkách. Priemer tubusu 200 mm.

Technické parametre:

Kapacita:        100 kg/ hod

Príkon :           0,75 kW  / 400 V

Rozmery:        350 x 350 x 880 mm