Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: Balistické vesty

- Predmetom zákazky je obstaranie balistických viest pre potreby Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií (ďalej ako „ÚOUČaDM“) a doplnenia skladových zásob výstrojného materiálu.

- Vesty balistické na skryté nosenie – v počte 300 setov

- Vložky prídavné k OBV na skryté nosenie – v počte 20 ks

- Vesty balistické modulárne na vonkajšie nosenie – v počte 40 ks

- Hlavný kód CPV:

35815100-1  Nepriestrelné vesty

60000000-8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu 10 rokov na balistickú odolnosť v jednotlivých balistických triedach IIA, IIIA, IV Rev A Addendum B  podľa NIJ 0101.04, tiež na všetky dodatočné certifikácie, ktoré sú uvedené v jednotlivých položkách. Verejný obstarávateľ požaduje 2 ročnú záručnú dobu na textilný obal vesty a jej príslušenstva.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča. Termín dodania je do 7 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy.

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor   N/A uchádzač nevypĺňa.

| Položka č. 1 Vesty balistické na skryté nosenie |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 300 setov |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1.1) zloženie 1 setu |  |  |  |
| - 1ks textilný obal vesty s fixným nastavením ramien, vonkajšie biele prevedenie, vnútorný 3D materiál, |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 1ks textilný obal vesty s variabilným nastavením ramien, vonkajšie béžové prevedenie, s vnútorným 3D materiálom, |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 1ks textilný obal vesty s variabilným nastavením ramien, čierne prevedenie, vnútorný 3D čierny materiál, vnútorné vrecká pre možnosť vloženia tvrdého balistického panelu pre dodatočnú ochranu vitálnych zón, |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 1ks transportná taška čiernej farby s priečinkom, |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 2 sety vložiek mäkkej balistickej ochrany v triede IIA (viď. nižšie) (každý set pozostáva z 2x predný diel, 2x zadný diel). |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.2) Stupeň balistickej ochrany |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - Vesta s vloženým jedným setom balistických vložiek kategórie IIA (čiže 1 x predný diel a 1 x zadný diel) musí byť certifikovaná na stupeň balistickej ochrany triedy IIA podľa NIJ 0101.04 čo predstavuje nasledovnú odolnosť: - 9 mm Luger FMJ RN, hmotnosť strely 8 g, rýchlosť strely 341 m/s, - 40 S&W FMJ, hmotnosť strely 11.7 g, rýchlosť strely 322 m/s. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Vesta s vloženými dvoma setmi balistických vložiek kategórie IIA (čiže 2 x predný diel a 2 x zadný diel) musí byť certifikovaná na stupeň balistickej ochrany triedy IIIA podľa NIJ 0101.04 čo predstavuje nasledovnú odolnosť: - 9 mm Luger FMJ RN, hmotnosť strely 8.2 g, rýchlosť strely 436 m/s, - 44 Magnum SJHP, hmotnosť strely 15.6g, rýchlosť strely 436 m/s. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - dodatočne certifikovanie podľa podmienok NIJ 0101.04 na odolnosť voči nasledovným kalibrom (6 striel na vzdialenosť 6m): - 9 mm Makarov (9x 18mm) hmotnosť strely 6,1 g, FMJ, V= 300 ±7,5 ms-1, - 7,62 x 25 Tokarev, hmotnosť strely 5,5 g, FMJ, V= 490 ±7,5 ms-1, - 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, (V 3, 430 ms-1). |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.3) Vyhotovenie a vlastnosti balistickej vesty |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - Balistický materiál musí byť vyhotovený v symetrickom zložení, takže nesmie byť rozlíšená vnútorná a vonkajšia strana balistickej ochrannej vložky, teda musia byť totožné |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - ochrana trupu v triede odolnosti IIA a IIIA podľa NIJ 0101.04 a vybraných kalibrov |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Obvodová veľkosť sa musí korigovať pomocou popruhov zo suchých zipsov v časti chrániča chrbta |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Nastavením obvodovej veľkosti musí byť dovolené prekrytie predného a zadného dielu o minimálnej veľkosti 30 mm. Spojenie predného a zadného dielu musí byť riešené tak, aby časti na bokoch priľnuli na telo a zároveň boli v jednej nenarušenej línii. |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Spojenie balistických dielov na bokoch musí byť realizované tak, že zadný balistický diel je pod predným balistickým dielom z dôvodu zamedzenia možného zranenia pri zásahu strelou vystrelenou pod ostrým uhlom |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vnútorný 3D materiál musí zaručovať správnu termoreguláciu a odvod telesného tepla a pachu. Samotný materiál musí obsahovať nano úpravu z aktívneho striebra za účelom eliminovania telesného zápachu, špiny a zaručenia absolútnej hygienickej nezávadnosti pri dotyku s ľudskou pokožkou |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vesta musí byť vyrobená bez kovových komponentov |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.4) doba životnosti |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Na predmetnú vestu musí byť poskytovaná min. 10 ročná záručná doba na požadovanú balistickú odolnosť v balistickej triede II A a IIIA podľa NIJ 01010.04. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |

| Položka č. 2 Vložky prídavné k OBV na skryté nosenie |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 20 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 2.1) zloženie |  |  |  |
| - Prídavná ochrana časti chrbta - Musí pozostávať z jedného skladacieho (možnosť preloženia v strede) bloku s mäkkou balistickou vložkou v požadovanej triede balistickej odolnosti - Musí byť z rovnakého materiálu, z akého je vyhotovená celá balistická vesta - Na spodnú časť chrbtového dielu vesty sa musí dať pripevniť prostredníctvom suchého zipsu. rozmery dielu sú 32 x 32 cm ± 3 cm - Prídavná ochrana stehenných tepien - Musí pozostávať z jedného bloku s mäkkou balistickou vložkou v požadovanej triede balistickej odolnosti - Obal musí byť z rovnakého materiálu, z akého je vyhotovená celá balistická vesta - Svojim tvarom musí zabezpečovať balistickú ochranu predných tepien na stehnách používateľa - rozmery dielu sú 32 x 37 cm ± 3 cm. |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 2.2) Stupeň balistickej ochrany |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie |
| Pre prídavnú balistickú ochranu chrbta a stehenný tepien sa vyžaduje balistická odolnosti v balistickej triede IIIA podľa NIJ 01010.04. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 2.3) doba životnosti |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie |
| Na prídavné vložky musí byť poskytovaná min. 10 ročná záručná doba na požadovanú balistickú odolnosť v balistickej triede IIIA podľa NIJ 01010.04. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |

| Položka č. 3 Vesty balistické modulárne na vonkajšie nosenie |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 40 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 3.1) zloženie |  |  |  |
| - 1 ks predný chránič s možnosťou vloženia prídavného tvrdého balistického panelu z vonkajšej strany |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 1 ks zadný chránič s možnosťou vloženia prídavného tvrdého balistického panelu z vonkajšej strany |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 2 ks bočné chrániče |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 1 ks chránič slabín. |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 3.2) príslušenstvo ku balistickým modulárnym vestám |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - 1 sada puzdier „molle“ kompatibilných ( 3 ks sumka pre zásobník vz. 58, 3 ks sumka pre zásobník AR, 4 ks puzdro pre pištoľový zásobník GLOCK 17), |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 1 ks transportná taška |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vyhotovené v čiernej farbe |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 3.3) Vlastnosti |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - Vnútorná strana chrániča hrudníka a chrániča chrbta musí byť vyrobená z 3D materiálu, ktorý zaručí správnu termoreguláciu a odvod telesného tepla a pachu |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vnútorná strana chrániča hrudníka a chrániča chrbta musí byť vyrobená z 3D materiálu, ktorý zaručí správnu termoreguláciu a odvod telesného tepla a pachu |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Materiál musí obsahovať nano úpravu z aktívneho striebra za účelom eliminovania telesného zápachu, špiny a zaručenia absolútnej hygienickej nezávädnosti pri dotyku s ľudskou pokožkou |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Veľkosť vesty musí byť možné korigovať pomocou možnosti nastavenia obvodovej veľkosti prostredníctvom suchých zipsov upevnených na chráničoch bokov v časti chrániča chrbta a chrániča hrudníka |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Nastavením obvodovej veľkosti musí byť zabezpečené prekrytie predného a zadného dielu s bočnými dielmi o minimálnej veľkosti 20 mm. Spojenie predného a zadného dielu musí byť na ramenách riešené popruhmi so suchými zipsami, prostredníctvom ktorých musí byť možné taktiež korigovať veľkosť. |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Na veste z vonkajšej strany sa na celom povrchu dostupnom pre užívateľa chrániča hrudníka, chrániča chrbta a bočných chráničov musí nachádzať univerzálna úchytná „molle“ väzba tvorená popruhmi šírky 25 mm s rozostupom 40 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Na chrániči hrudníka a chrániči chrbta sa musí nachádzať vrecko pre vloženie prídavného ochranného balistického panelu o rozmere 245 x 295 mm +- 5mm (š x v). |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Prístup do vrecka musí byť zabezpečený z vonkajšej strany chráničov hrudníka a chrbta. Na ľavom i pravom bočnom chrániči musia byť vrecká s klopou so suchým zipsom pre vloženie prídavných ochranných balistických panelov v rozmere 195 x 145 mm +- 5mm (š x v). |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Celá vesta musí byť v čiernom farebnom prevedení. |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Ak nie je balistický materiál symetrického zloženia, musí byť rozlíšená vnútorná strana balistickej ochrany vložky s nápisom „touto stranou k telu“. |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 3.4) Stupeň balistickej ochrany |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - Vesta musí byť certifikovaná na stupeň balistickej ochrany triedy IIIA podľa NIJ 0101.04. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - dodatočne certifikovaná podľa podmienok NIJ 0101.04 na odolnosť proti nasledovným kalibrom (6 výstrelov na vzdialenosť 6m): - 9 mm Makarov (9x 18mm) hmotnosť strely 6,1 g, FMJ, V 12,5 300 ±7,5 ms-1 - 7,62 x 25 Tokarev, hmotnosť strely 5,5 g, FMJ, V 12,5 540 ±7,5 ms-1 - 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, (V 3, 430 ms-1) |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 3.5) Doba životnosti |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Na prídavné vestu musí byť poskytovaná min.10 ročná záručná doba na požadovanú balistickú odolnosť v balistickej triede IIIA podľa NIJ 01010.04. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 3.6) prídavné balistické panely |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| K balistickej ochrannej veste musí byť dodávaný tvrdý ochranný balistický materiál v nasledovnom počte |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - 1 ks predný prídavný balistický panel rozmer 250-255 x 295-300 mm, ohýbané v 2 osách, hmotnosť: max. 2460 g. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - 1 ks zadný prídavný balistický panel, rozmer 240-245 x 290-295 mm, ohýbaný v 1 ose, hmotnosť: max. 2410 g. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - 2 ks bočných balistických panelov rozmer 145-150 x 195-200 mm, ohýbaný v 1 ose, hmotnosť: max. 1020 g. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Ak nie je balistický materiál symetrického zloženia, musí byť rozlíšená vnútorná strana balistickej ochrany vložky s nápisom „touto stranou k telu |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 3.7) stupeň balistickej ochrany prídavných balistických panelov |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - Certifikovaná odolnosť pri samostatnom použití vo veste pre triedu IV podľa NIJ 0101.04 Rev A Addendum B: - 30-06 Springfield, strela M2 AP, hmotnosť: 10,8g, rýchlosť 878 m/s +-9 |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - dodatočná certifikácia na balistickú odolnosť voči: - 7,62 x 39, typ strely FEJ BZ, hmotnosť 7.5 g rýchlosť 740 m/s +- 10 m/s, - 7,62x54R, FMJ/PBPHCI-B32, hmotnosť 10,4g, rýchlosť 860 m/s +-10 |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 3.8) Doba životnosti |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Na predmetné balistické panely musí byť poskytovaná 10 ročná záručná doba na požadovanú balistickú odolnosť. |  | (Doplní uchádzač) | N/A |

| Ostatné požiadavky na predmet zákazky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Verejný obstarávateľ požaduje výrobu balistických ochranných viest uvedeného veľkostného sortimentu - Rozdeľovník s konkrétnymi počtami bude zaslaný úspešnému uchádzačovi po nadobudnutí účinnosti Kúpnej zmluvy - Uchádzač musí spolu s ponukou predložiť certifikáty na predmetnú balistickú odolnosť |  |  |  |  |
| Veľkostný sortiment |  |  |  |  |
| Označenie veľkosti | Európske označenie | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pásu cm |
| S | 44 | 166 – 170 | 86 - 90 | 74 – 78 |
|  | 46 | 168 – 173 | 90 - 94 | 78 – 82 |
| M | 48 | 171 – 176 | 94 - 98 | 82 – 86 |
|  | 50 | 174 – 179 | 98 - 102 | 86 – 90 |
| L | 52 | 177 – 182 | 102 - 106 | 86 – 90 |
|  | 54 | 180 - 186 | 106 - 110 | 90 - 95 |
| XL | 56 | 182 - 186 | 110 - 114 | 100 – 105 |
|  | 58 | 184 - 188 | 114 - 118 | 105 – 110 |
| XXL | 60 | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 – 115 |
|  | 62 | 187 - 191 | 122 - 129 | 115 – 120 |
| dámska | 40 - 42 | do 166 | 78 - 86 | do 74 |

Certifikáty

- Certifikát balistickej odolnosti vesty balistickej na skryté nosenie na stupeň balistickej odolnosti triedy IIA podľa NIJ 0101.04 (9 mm Luger FMJ RN, hmotnosť strely 8 g, rýchlosť strely 341 m/s; 40 S&W FMJ, hmotnosť strely 11.7 g, rýchlosť strely 322 m/s).

- Certifikát balistickej odolnosti vesty balistickej na skryté nosenie na stupeň balistickej odolnosti triedy IIIA podľa NIJ 0101.04 (9 mm Luger FMJ RN, hmotnosť strely 8.2 g, rýchlosť strely 436 m/s; .44 Magnum SJHP, hmotnosť strely 15.6g, rýchlosť strely 436 m/s).

- Certifikát dodatočnej balistickej odolnosti vesty balistickej na skryté nosenie podľa NIJ 0101.04 na odolnosť kalibrom (6 striel na vzdialenosť 6m): 9 mm Makarov (9x 18mm) hmotnosť strely 6,1 g, FMJ, V= 300 ±7,5 ms-1; 7,62 x 25 Tokarev, hmotnosť strely 5,5 g, FMJ, V= 490 ±7,5 ms-1; 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, (V 3, 430 ms-1).

- Certifikát balistickej odolnosti vesty balistickej modulárnej na vonkajšie nosenie triedy IIIA podľa NIJ 0101.04

- Certifikát dodatočnej balistickej odolnosti vesty balistickej modulárnej na vonkajšie nosenie podľa NIJ 0101.04 (6 výstrelov na vzdialenosť 6m): 9 mm Makarov (9x 18mm) hmotnosť strely 6,1 g, FMJ, V 12,5 300 ±7,5 ms-1; 7,62 x 25 Tokarev, hmotnosť strely 5,5 g, FMJ, V 12,5 540 ±7,5 ms-1; 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, (V 3, 430 ms-1).

- Certifikát balistickej odolnosti prídavných balistických panelov vesty balistickej modulárnej na vonkajšie nosenie pri samostatnom použití vo veste trieda IV podľa NIJ 0101.04 Rev A Addendum B: 30-06 Springfield, strela M2 AP, hmotnosť: 10,8g, rýchlosť 878 m/s +-9

- Certifikát dodatočnej balistickej odolnosti prídavných balistických panelov vesty balistickej modulárnej na vonkajšie nosenie na odolnosť voči: 7,62 x 39, typ strely FEJ BZ, hmotnosť 7.5 g rýchlosť 740 m/s +- 10 m/s; 7,62x54R, FMJ/PBPHCI-B32, hmotnosť 10,4g, rýchlosť 860 m/s +-10.