Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: 3D tlačiarne

- Predmetom zákazky je zabezpečenie 3D v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

- 3D tlačiareň typ 1 - 1 ks

- 3D tlačiareň typ 2  - 3 ks

- Školenie personálu – 1 komplex

- Hlavný kód CPV:

30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače

30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi

48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- zaškolenie personálu

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Odstránenie závady (do 30 kalend. dní) Záručná doba sa nevzťahuje na spotrebný tovar.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Sklad SITB MV SR Račianska 45, zo strany Legerského 1, 832 56 Bratislava

- lehota dodania predmetu zákazky:

Dodanie tovaru do 60 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor   N/A uchádzač nevypĺňa.

| Položka č. 1 3D tlačiareň typ 1 |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo |  | 1 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1.1)Funkcionalita | 3D tlačiareň s technológiou MSLA |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
| 1.2) Expozičná obrazovka | min. 13“ max 15“ monochromatická (min. rozlíšenie 6480 x 3600 px) |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1.3) Presnosť v osi XY | min. 46 μm |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1.4) Presnosť v osi Z | min. 10 μm |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1.5) Ovládanie | Dotykový TFT displej alebo ekvivalentný, uhlopriečka min. 4“ |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1.6) Rozmery 3D tlače | - min. 290 mm v osi X - min. 160 mm v osi Y - min. 300 mm v osi Z |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1.7) Vstupy pre tlačové dáta | min. USB typ A2.0 |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1.8) Podporované systémy | Min. Windows (7+), Mac OS X (10.7 +) alebo ekvivalentné |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1.9) Požadované príslušenstvo k 3D tlačiarni | - AC/DC napájací zdroj |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Čistička vzduchu – vnútorná nabíjateľná čistička vzduchu s rozmerom a výkonom vhodným pre dodávaný typ 3D tlačiarne |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 8 ks náhradných uhlíkových filtrov do dodanej čističky vzduchu |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Umývacia sada – ultrazvuková čistička s vnútorným objemom vhodným pre rozmer tlače dodávanej 3D tlačiarne (min. 19 L a max. 31 L vnútorný objem), |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Vytvrdzovacia komora – kompatibilná s dodávanou 3D tlačiarňou, vnútorný rozmer komory optimalizovaný pre dodávanú 3D tlačiareň, 360º otočný stojan, UV 405 nm. |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 10 kg štandardnej UV (405nm) živice, šedej/sivej farby |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 10 litrov IPA 95% (Izopropylalkohol) |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Set na čistenie 3D tlačiarne |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - pomôcky na čistenie výtlačkov |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - pomôcky pre vrátenie rezinu späť do fľaštičiek |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 20 ks FEP alebo nFEP fólie s rozmerom zodpovedajúcim pre expozičnú obrazovku dodávanej 3D tlačiarne |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 2 ks špachtľa |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - základný softvér pre prepojenie 3D tlačiarne s PC |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
| 1.10) Záručná doba | - 2 roky na skryté vady a chyby výrobku – nevzťahuje sa na spotrebný tovar zariadenia. |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Servisný plán: - Odpoveď do 24 hod. (telefonický/emailový kontakt) - OnLine diagnostika chyby/návrh riešenia (do 5. prac. Dní) - Odstránenie závady (do 30 kalen. dní) |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Overenie záruky prostredníctvom support kontaktnej siete výrobcu alebo distribútora. |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |

| Položka č. 2 3D tlačiareň typ 2 |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo |  | 3 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 2.1) Funkcionalita | 3D tlačiareň s technológiou MSLA |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
| 2.2) Expozičná obrazovka | min. 10“ monochromatická (min. rozlíšenie 7680 x 4320 px) |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 2.3) Presnosť v osi XY | min. 29 μm |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 2.4) Presnosť v osi Z | min. 10 μm |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 2.5) Ovládanie | Dotykový TFT displej alebo ekvivalentný, uhlopriečka min. 3,5“ |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 2.6) Rozmery 3D tlače | - min. 210 mm v osi X - min. 120 mm v osi Y - min. 235 mm v osi Z |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 2.7) Vstupy pre tlačové dáta | min. USB typ A2.0 |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 2.8) Podporované systémy | Min. Windows (7+), Mac OS X (10.7 +) alebo ekvivalentné |  | (Doplní uchádzač) presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 2.9) Požadované príslušenstvo k 3D tlačiarni | - AC/DC napájací zdroj |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Čistička vzduchu – vnútorná nabíjateľná čistička vzduchu s rozmerom a výkonom vhodným pre dodávaný typ 3D tlačiarne |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 8 ks náhradných uhlíkových filtrov do dodanej čističky vzduchu |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Umývacia sada – ultrazvuková čistička s vnútorným objemom vhodným pre rozmer tlače dodávanej 3D tlačiarne |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Vytvrdzovacia komora – kompatibilná s dodávanou 3D tlačiarňou, vnútorný rozmer komory optimalizovaný pre dodávanú 3D tlačiareň, 360º otočný stojan, UV 405 nm. |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 10 kg štandardnej UV (405nm) živice, šedej/sivej farby |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 10 litrov IPA 95% (Izopropylalkohol) |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Set na čistenie 3D tlačiarne |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - pomôcky na čistenie výtlačkov |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - pomôcky pre vrátenie rezinu späť do fľaštičiek |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 20 ks FEP alebo nFEP fólie s rozmerom zodpovedajúcim pre expozičnú obrazovku dodávanej 3D tlačiarne |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - 2 ks špachtľa |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - základný softvér pre prepojenie 3D tlačiarne s PC |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
| 2.10) Záručná doba | - 2 roky na skryté vady a chyby výrobku – nevzťahuje sa na spotrebný tovar zariadenia. |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Servisný plán: - Odpoveď do 24 hod. (telefonický/emailový kontakt) - OnLine diagnostika chyby/návrh riešenia (do 5. prac. Dní) - Odstránenie závady (do 30 kalen. dní) |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |
|  | - Overenie záruky prostredníctvom support kontaktnej siete výrobcu alebo distribútora. |  | N/A | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |

| Ostatné požiadavky na predmet zákazky | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Množstvo | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - zaškolenie personálu v počte 10 účastníkov | 1 komplex (Min. 3 hodiny) | (Doplní uchádzač) „áno/nie“ |