OBSAH :

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	1

2.	PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY	1

2.1.	Prístupové komunikácie	1

2.2.	Skladovacie priestory	1

2.3.	Šatňové priestory	1

2.4.	Odber elektrickej energie	2

2.5.	Odber vody	2

2.6.	Vysokozdvižné mechanizmy – žeriav	2

2.7.	Stavebné práce	2

2.8.	Odpady	2

2.9.	Bezpečnostné opatrenia	3

2.10.	Vplyv realizácie stavby na životné prostredie	4

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Druh stavby :               ROZŠÍRENIE SKLADOVACÍCH PRIESTOROV O KÓJE NA SKLADOVANIE PLASTOVÉHO

ODPADU, SKLA A KOVOVÉHO ŠROTU.

Novosta

Miesto stavby :             Bratislava - Ružinov

Parcela číslo :               3973/6, 3979/65, 3979/71

Okres :                         Bratislava

Funkcia stavby :           Rozšírenie skladovacích priestorov na skladovanie separovaných odpadov.

Hlavný vstup :              Vjazd / výjazd na pozemok riešený cez existujúci z miestnej asfaltovej komunikácie

Správca komunikácie Bratislava – Ružinov.

List vlastníctva :           č. 6566

Okres :                         Bratislava II.

Stavebník :                   Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 
                                     Ivánska cesta 22, PSČ.: 821 04 Bratislava

Stupeň PD :                 Jednostupňový projekt

Stavebná časť (architektúra) : Ing. arch. Ján Gallo, Ing. Roman Hanák aut. ing.

# PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

## Prístupové komunikácie

Prístupové komunikácie, ktoré vedú k riešenému stavebnému pozemku sú asfaltové. Na stavebnom pozemku bude upravená prístupová komunikácia z drveného kameniva s využívaním spodných vrstiev navrhovanej komunikácie. Drvené kamenivo na mieste vjazdu a pozemku investora sa navezie v dostatočnej hrúbke, pre zabezpečenie manipulácie so stavebným materiálom. Vjazd a výjazd vozidiel je zabezpečované cez existujúci vjadz zo západnej strany pozemku.

V okolí stavebného objektu je dostatok miesta pre parkovanie osobných áut dodávateľa a pre dočasné parkovanie nákladných áut pre účely vykládky či nakládky tovaru alebo lešenia, ako aj pre prípadné pristavenie kontajnera na dočasne spevnených plochách. Pozemok počas výstavby bude ohraničený prenosným oplotením.

## Skladovacie priestory

Na stavebnom pozemku sa bude objemný materiál skladovať na stavebnom pozemku na plochách a to určených. Objemný materiál, ktorý zahŕňa odobratá ornica bude skladovaný na stavebnom pozemku a neskôr použitý na terénne úpravy. Objemný materiál, ktorý vznikne pri výkopoch základov a iných hlbinných prácach, bude hneď odvážaný pomocou nákladných áut mimo stavebný pozemok.

## Šatňové priestory

Pre účely prezliekania a odloženia osobných vecí pracovníkov dodávateľa určí správca objektu dodávateľovi jednu miestnosť v priestoroch unimobunky ako šatňu. Táto miestnosť musí byť uzamykateľná so stolíkom a stoličkami, pretože bude slúžiť aj ako miestnosť pre potreby stavebného technika. Pre pracovníkov dodávateľa bude zabezpečený jeden kancelársky kontajner v rozmeroch: 6,055 x 2,435 x 2,591 mm a jeden sanitárny kontajner rozmerov : 6.055 x 2.435 x 2.591 mm.

Sanitárny kontajner 20‘

## Odber elektrickej energie

Pre účely odberu elektrickej energie, spoločnosť a jej poverený zamestnanec určí miesto napojenia a miesto zriadenia dočasného odberného miesta.

## Odber vody

Na stavebnom pozemku investora sa zhotoví dočasná prípojky vody a pre napojenie unimobuniek. Dočasná prípojka vody  bude zriadená na vnútro areálové rozvody vodovodu. Miesto napojenia určí poverená osoba v areáli investora. Kanalizáciu je nutné riešiť prenosným mobilným wc – TOI TOI.

## Vysokozdvižné mechanizmy – žeriav

Na výstavbu navrhovaných stavebných objektov bude nutné použitie vysokozdvižného mechanizmu – žeriavu. Pre predmetné stavby bude zabezpečený mobilný žeriav s dĺžkou ramena 6,0 – 23  m, a s hmotnosťou 20 t. Predmetný žeriav bude využitý pre stavbu skladových kóji, ktoré pozostávajú z betónových blokov rozmerov 0,6x0,6x2,4 m.

## Stavebné práce

Na pozemku investora dôjde k stavebným prípravám pred zahájením výkopových prác. Prípravne stavebné práce budú zahŕňať odstránenie existujúcich cestných panelom rozložených rovnomerne takmer po celej ploche investora. Manipulácia s panelmi bude zabezpečovaná cez mobilný žeriav, pričom nepoškodené paneli sa prenesú na plochu vyčlenenú pre uloženie / uskladnenie panelov. Následne dôjde k výkopovým prác a terénnym úpravám pred realizáciou oporných múrov. Príprava debnenia a armovania sa bude realizovať na mieste a bude ukončené betonážou samotných oporných múrov. Po každej betonáži je nutne dodržanie technologických prestávok. Po zrealizovaní oporných múrov sa v mieste budúcej spevnenej komunikácie vytvoria navážky z kameňa fr 16-32 mm.  V mieste navrhovanej dažďovej kanalizácie dôjde k realizovaniu a napojeniu na existujúcu areálovú dažďovú kanalizáciu. Po obpieskovaný a vyznačení potrubia sa stavebná ryha prekryje nasypanou frakciou, ktorú je nutné zhutňovať na požadovanú úroveň viď PD Doprava. Nová spevnená plocha je navrhovaná z cestného betónu CBIII s dodržaním predpísaných dilatačných škár. Tieto dilatačné škáry sa vyplnia trvalo pružným asfaltom (asfaltová zálievka). Po dokončení spevnenej plochy a dodržaní technologických prestávok dôjde k výstavbe betónových skladových kóji na podklad dielenskej dokumentácie vypracovanej od dodávateľa systému kóji. Manipulácia s betónovými blokmi bude zabezpečená za pomoci vysokozdvižného zariadenia – žeriavu, na predpísané miesto. Po ukončení sa na skladové kóje domontuje verejné osvetlenie a kamerový systém. Súčasťou stavby je aj uzatvorenie areálu, pričom na vjazde / výjazde bude zrealizovaná posuvná samonosná braná.

Pred zahájením stavebných prác je nutné vytýčenie všetkých dotknutých inžinierkach sietí v mieste stavby !

## Odpady

Všetky odpady súvisiace so stavebnými prácami je potrebné zhromažďovať do kontajnera a odviesť na riadenú skládku. Dodávateľ je povinný pri odovzdávaní stavby odovzdať investorovi aj doklady o uskladnení vzniknutého odpadu na riadenej skládke. Na stavebnom pozemku sa bude v čase výstavby nachádzať dočasná skládka na odpad s objemom 7 m3 (plast, papier, komunálny odpad, stavebná suť).

Výkopová zemina – katalógové číslo: 		17 5 06 O

Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky – katalógové číslo: 					17 01 06 N

Spôsob nakladania s výkopovou zeminou 	17 05 06 O: spätné použitie na zásyp

Spôsob nakladania so stavebným odpadom 	17 01 06 N: zneškodňovať uložením na riadenej skládke vyhovujúceho typu

Spôsob nakladania s odpadom 		17 04 05 O: zhodnotenie oprávnenou organizáciou

## Plynné emisie

Plynné emisie budú produkované zo stavebných a montážnych mechanizmov počas výstavby a zo stavebnej činnosti vzniknutej pri výkopových prácach a pri budovaní stavebných objektov. Ich redukcia bude spočívať v dôslednom dodržovaní emisných limitov platných pre dopravné a stavebné mechanizmy.

## Bezpečnostné opatrenia

Jednotlivé práce na stavenisku budú vykonané na základe technologických postupov vypracovaných jednotlivými dodávateľmi stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné  ustanovenia zákona č.367/2001, ktorý je úplným znením zákona č.330/96 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako vyplýva zo zmien a doplnení zákonmi č.95/2000 Z.z. a č.158/2001 Z.z. Všeobecné zásady prevencie a povinnosti zamestnávateľa sú popísané v § 8, 8a až 8f.

Dodávateľ bude povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca (bezpečnostného technika), alebo ho zabezpečiť dodávateľsky, ktorý bude vykonávať úlohy pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tým nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (§12).

Keďže na pracovisku budú pracovať pracovníci viacerých zamestnávateľov resp. fyzické osoby oprávnené podnikať, musí byť medzi nimi uzatvorená písomná dohoda o tom, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku (§9)

Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č.374/1990 Z.z.

U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.

Vykopané ryhy a jamy musia byť obojstranne bezpečnostne ohradené.

Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávateľ  rešpektovať zákon o požiarnej ochrane č.525/90 Zb., zákon NR SR č.99/1995, vyhlášku MV č.82/1996 a 83/1996 Z.z., ako aj STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Pri práci s otvoreným ohňom (zváranie potrubí a oceľovej konštrukcie a pod.), musia byť horľavé predmety z blízkeho okolia odstránené, alebo prekryté nehorľavým krytom.

Príjazdné a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené, aby vždy bol zachovaný prejazdný profil pre vozidlá požiarnej  zásahovej jednotky a vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných STN.

Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (otvory, jamy, zavezené a nestabilné konštrukcie) je dodávateľ povinný zaistiť tak, aby bolo vylúčené ohrozenie osôb.

Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami dodržania bezpečnostných pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním zvláštnych opatrení v súlade s charakterom vykonávanej práce.

Pri práci s mobilnými žeriavmi môžu obsluhu žeriavov vykonávať len vyškolení žeriavnici s platným preukazom. Viazanie bremien môžu vykonávať len vyškolení viazači. Žeriav nesmie prenášať bremená nad verejnými priestorom bez toho, aby bolo zabezpečené vylúčenie osôb z manipulačného priestoru žeriavu pod prenášaným bremenom.

Pri práci s bremenami musia byť dodržané zásady NV SR č.204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných opatreniach.

Zamestnávateľ musí vykonať také opatrenia, aby pracovný prostriedok ktorý poskytuje zamestnancom bol na príslušnú prácu vhodný, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca.

U vedúceho stavby musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho musí byť umiestnený prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej služby prvej pomoci, polície, vodární, plynární a pod.

Dodávateľ stavby je zodpovedný za dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia pracovníkov pri práci, za dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia pracovníkov pri práci, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri prácach vo výškach a na lešení.

## Vplyv realizácie stavby na životné prostredie

Investor stavby zabezpečí pred začatím prác poučenie o súvislosti s prácami na objekte, otváranie okien pri použití lešenia a pod. Všetky stavebné materiály použité pri výstavbe sú zdravotne nezávadné a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby príde k dočasnému obmedzeniu používania, pričom sa jedná len o bezprostredné okolie lešenia.

## Základné personálne a časové parametre výstavby

Počas výstavby zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce na jednozmennou prevádzkou. Stavebný robotníci budú riadne preškolený z BOZP a pravidiel spoločnosti OLO a.s. podľa vzájomnej dohody. Dĺžka trvania výstavby je odhadom stanovená na cca 50 dní.

V Seliciach, 21. 3. 2023				                             		Ing. Roman Hanák aut. ing.,