| Názov projektu: Rozšírenie skladovacích priestorov o kóje na skladovanie plastového odpadu, skla a kovového šrotu |  |  | Spracovateľ: BCKS Inžinieri s.r.o. Krásna 2488/52 924 01 Galanta |  | Názov dokumentu: Technická správa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 17.03.2023 | Súbor: | 2023-015_TS | Formát: | Zak. Číslo: 2023-015 | Rev. 00 |
| Vyhotovil: | Keresztesi | Podklady: | - | A4 |  |  |
| Kontroloval: | Keresztesi | Nahradzuje: | - | Mierka: | Číslo výkr. TS | Listov: 7 |
| Schválil: | Keresztesi | Poznámky: | - | - |  |  |

OBSAH

- ÚVOD

  - Umiestnenie stavby

  - Predmet posudku

2.	TECHNICKÉ NORMY A LITERATÚRA

3.	PODKLADY

4.	METODIKA VÝPOČTOVÉ PROGRAMY

5.	STAVEBNÉ HMOTY

4.1	Betón

4.2	Betonárska oceľ

6.	ZAŤAŽENIA

7.	NOSNÉ  KONŠTRUKCIE

7.1	Základové konštrukcie

7.2	Vertikálne konštrukcie

8. 	ZÁVER

1.	ÚVOD

  - Umiestnenie stavby

Navrhovaný objekt sa bude nachádzať katastrálnom území mesta Bratislava, m.č. Ružinov.

1.2  	Predmet posudku

Predmetom posudku je návrh oporných múrov a kóji pre skladovanie odpadu. Oporný múr sa nachádza na hranici pozemku investora so susednými parcelami. Maximálny rozdiel úrovní terénov po zrealizovaní kójí a komunikácii bude  cca. 2 m.

Predložená technická správa obsahuje koncepciu statiky k aktuálnemu stavu projektu architektúry a popisuje koncepčné návrhy nosnej konštrukcie, materiály a spôsob výstavby.

- NORMY A  LITERATÚRA

Štandardom pre návrh konštrukcie sú Eurokódy.

- STN EN 1990	  Eurokód 0:   Zásady navrhovania

- STN EN 1991   Eurokód 1:  Zaťaženia konštrukcií

- STN EN 1992   Eurokód 2:  Navrhovanie betónových konštrukcií

- STN EN 1997   Eurokód 7:  Navrhovanie geotechnických konštrukcií

3.	PODKLADY

Podklady použité na posúdenie a návrh konštrukcie:

- Architektonický návrh, vypracoval  Ing. Roman Hanák

- Projekt dopravného riešenia, vypracoval Ing. František Tóth

- Geodetické zameranie (polohopis, výškopis)

- Geologické profily vrtov pre sledovanie hladiny podzemnej vody, r. 1987-1989

4.	METODIKA A VÝPOČTOVÉ PROGRAMY

Statický výpočet bol zhotovený pomocou výpočtových programov založených na metodike MKP. Programy použité pre spracovanie projektu:

- FINE GEO5

- MS Excel

- Allplan

5.	STAVEBNÉ HMOTY

  - Betón

Steny oporných múrov:				C30/37 XC4, XF1

Základy:						C25/30 XC2

  - Betonárska oceľ

Hlavná výstuž: R (fy=500 N/mm2) –10505, B500-A

6.	ZAŤAŽENIA

Zaťaženie pôsobiace na konštrukciu oporného múra je samotný navozený odpad a takisto vrstvy komunikácie upraveného terénu, ktoré sú vyššie ako terén na strane susednej parcely. Odpadový materiál je možné naviesť maximálne do výšky hornej hrany oporného múra.

V statickom výčte bolo uvažované s nasledujúcimi mechanickými vlastnosťami odpadoveého materiálu:

- Sklo – objem. hmotnosť 13 kN/m3, efekt. uhol vnút. trenia 35°

Obr. 1: Výrez z publikácie štúdie mechanických vlastností odpadových materiálov

- Kovový šrot – objem. hmotnosť 17 kN/m3, efekt. uhol vnút. trenia 40°

Obr. 2: Výrez z publikácie štúdie mechanických vlastností odpadových materiálov

7. 	NOSNÉ KONŠTRUKCIE

7.1 	Základové konštrukcie

Zakladanie oporných múrov je riešené ako plošné na základových pásoch hr. 600 mm. Pod základovými pásmi je potrebné zhotoviť podkladný (vyrovnávajúci) betón hr. 100 mm. Rastlý terén je nutné zhutniť na Edef  = 60 MPa. Ak sa v základovej škáre nachádzajú nevhodné zeminy (premočené íly, navážky), tak ich bude potrebné vymeniť drvené kamenivo až po únosné podložie.

Na protiľahlej stene bude nutné po zrealizovaní monolitických častí konštrukcie (základ aj stena) zabezpečiť spätný zásyp do výšky min. 1,8m  nad úroňou základovej škáry.

Obr. 3: Spätný zásyp na lícovej (nezaťaženej) strane oporného múra

7.2  	Vertikálny nosný systém

Steny oporných múrov sú do výšky 2,4 m nad hornou hranou základov navrhnuté ako monolitický železobetón hr. 600 mm. Nad touto úrovňou sú steny navrhnuté z prefabrikovaných modulových blokov RIEDER BLOC hr. 600 mm (alebo podobný). Prvý rad modulových blokov je potrebné prepojiť s monolitickou stenou pomocou kotevných tyčí priemeru min. 16 mm .

8.	ZÁVER

Na základe predložených podkladov a statickej analýzy budovy môžem konštatovať, že predmetná stavba vyhovuje z hľadiska stability a únosnosti.

marec 2023, Galanta				 	            	Vypracoval:

Ing. Tomáš Keresztesi