| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Jasenová |  |
| --- | --- | --- |
| IČO: | 00117765 |  |
| Predmet zákazky (stroj): | GPS Zariadenie na sledovanie pohybu jalovíc (hospodárskych zvierat) |  |
| Množstvo: | 100 ks |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter GPS Zariadenia / vlastnosť: |  |  |
| Zariadenie musí zabezpečovať príjem presnej geografickej polohy jalovice pomocou GNSS prijímača s minimálne dvoma satelitnými systémami (GNSS) pracujúcimi súčasne (napr. GPS, GLONASS, GALILEO) s presnosťou určenia polohy minimálne 2.5m CEP. |  | x |
| Požadujeme zaznamenávanie geografických polôh do zariadenia a odosielanie údajov o polohe do cloudového servera v reálnom čase podľa nastavených časových kritérií Obstarávateľa. |  | x |
| Dátová komunikácia zariadenia musí byť zabezpečená a v licencovanom rádiovom pásme. |  | x |
| Zariadenie musí umožňovať obojsmernú dátovú komunikáciu zariadenia so serverom v cloude pre konfiguráciu požadovaných parametrov zariadení užívateľom. |  | x |
| Výdrž batérie zariadenia pri kontinuálnej prevádzke je požadovaná minimálne 1 rok s odosielaním údajov o aktuálnej polohe jalovice minimálne raz za hodinu a v prípade pohybu jalovice raz za minútu. |  | x |
| Obal zariadenia je požadovaný s ochranou krytím minimálne IP68. |  | x |
| Zariadenie musí byť nositeľné s uchytením na obojok pre hospodárske zvieratá aj so závažím. |  | x |
| Zariadenie musí obsahovať detekciu aktivity a pohybu jalovice akcelerometrom. |  | x |
| Prevádzková teplota zariadenia je požadovaná v rozmedzí –40 °C to +85 °C. |  | x |
| Batérie zariadenia musia mať možnosť výmeny užívateľom. |  | x |
| Zariadenie musí mať certifikáciu CE. |  | x |
| Hmotnosť zariadenia s batériou musí byť do 200g. |  | x |
| Súčasťou zariadenia požadujeme obojok so závažím proti posunutiu pre hospodárske zvieratá. |  | x |
| Špecifikácia softvérovej aplikácie, požadované funkcionality: |  |  |
| Prevádzka softvérovej aplikácie pre management jalovíc musí byť v zabezpečených a zálohovaných cloudových serveroch s dostupnosťou 24/7/365 a spracovávať a uchovávať prijaté telemetrické údaje z GPS zariadení v reálnom čase. |  | x |
| Užívateľské rozhranie pre prístup k údajom o jaloviciach musí byť pomocou zabezpečeného prístupu s menom a heslom. Užívateľ musí mať prístup pomocou webového rozhrania na viacerých PC, alebo mobilných telefónoch s prístupom pomocou verejného internetového pripojenia. |  | x |
| Aplikácia musí obsahovať funkcionalitu pre zobrazenie všetkých jalovíc na mapovom podklade v reálnom čase, ale aj jednotlivých jalovíc z historických údajov na mapovom podklade. |  | x |
| Aplikácia musí obsahovať funkcionalitu pre vytváranie a správu vlastných užívateľských geografických zón a bodov v mapovom podklade. |  | x |
| Aplikácia musí obsahovať funkcionalitu pre evidenciu a správu jalovíc, možnosť pomenovania a editáciu jednotlivých názvov alebo označení jalovíc. |  | x |
| Požadovaná je minimálne 2 ročná história všetkých zaznamenaných geografických údajov o pohybe a polohe jalovíc a ich aktivite v aplikácií. |  | x |
| Aplikácia musí umožňovať nastavenie upozornení užívateľa o neželaných stavoch a notifikácií podľa kritérií a potrieb užívateľa v reálnom čase. |  | x |
| Požadujeme prehľadné zobrazenie všetkých údajov v grafoch, tabuľkách s možnosťou exportu dát v otvorenom formáte. |  | x |
| Požadujeme správu a vytváranie užívateľov s prístupovými právami ku konkrétnym jaloviciam. |  | x |
| Aplikácia umožňuje integráciu vlastných mapových podkladov. |  | x |
| Aplikácia umožňuje integráciu s inými systémami pomocou API rozhrania. |  | x |
| Aplikácia umožňuje pridanie správu iných zariadení (senzory, merače..). |  | x |
| Ďalšie služby: |  |  |
| Doprava a dodanie všetkých skompletizovaných zariadení na adresu Obstarávateľa. |  | x |
| Pravidelná kontrola všetkých zariadení vrátane výmeny batérie raz ročne na obdobie 3 rokov. |  | x |
| Obojsmerná doprava zariadení pre potreby kontroly na obdobie 3 rokov. |  | x |
| Úvodná konfigurácia všetkých zariadení podľa požiadaviek Obstarávateľa. |  | x |
| Aktivácia a integrácia všetkých zariadení do softvérovej aplikácie Dodávateľa. |  | x |
| Nastavenie upozornení užívateľa podľa požiadaviek a kritérií Obstarávateľa v softvérovej aplikácií. |  | x |
| Školenie v priestoroch obstarávateľa pri dodaní. |  | x |
| Uchytenie zariadení GPS na obojky. |  | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby