Technická Špecifikácia kŕmneho automatu pre teĽatá na mliečnej výžive

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| Kŕmny automat pre teľatá na mliečnej výžive |  |  |  |
|  | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa – áno /nespĺňa – nie /parameter |
|  | Kŕmny automat, počet ks | 1 ks |  |
|  | Rozmery kŕmneho automatu | max. š 0,7 m x h 0,8 m x v 1,3 m |  |
|  | Kapacita kŕmneho automatu | Pre 15 teliat |  |
|  | # Rozpätie tlaku vody na vstupe | # 2 – 6 bar |  |
|  | # Zásobník na sušené mlieko | # min. 50 kg |  |
|  | # Počet mixérov | # 1 |  |
|  | # Automatický čistiaci a dezinfekčný program | # áno |  |
|  | # Automatický oplach mliečnych hadičiek po kŕmení | # áno |  |
|  | # Automatický oplach cumľa po každom teľati | # áno |  |
|  | # Automatická ochrana zariadenia pred mrazom | # áno |  |
|  | # Ochrana krmiva pred kontamináciou hmyzom | # áno |  |
|  | Ochrana a uprednostňovanie slabších a mladších teliat pri kŕmení | áno |  |
|  | Nastaviteľná možnosť šetrenia nespotrebovaným mliečnym nápojom | áno |  |
|  | # Displej priamo na automate | # áno |  |
|  | # Veľkosť displeja | # min. 7" |  |
|  | # Ovládanie displeja pomocou tlačidiel | # áno |  |
|  | # Možnosť nastavenia rôznych koncentrácií mliečnej kŕmnej dávky | # áno |  |
|  | # Počet kŕmnych kriviek | # min. 7 |  |
|  | # Možnosť postupného odstavu teliat podľa veku | # áno |  |
|  | Kŕmna dávka pripravovaná individuálne v čase príchodu teľaťa ku kŕmnej stanici | áno |  |
|  | Integrovaný návod na použitie v slovenskom jazyku | áno |  |
|  | Možnosť pripojenia k internetu | # áno |  |
|  | História správ o kŕmení a zdravotných hláseniach teliat | # áno |  |
|  | # Kontrola a upozornenia na poruchy automatu | # áno |  |
|  | # Upozornenia na teľatá s možnými zdravotnými problémami | # áno |  |
|  | Mobilná aplikácia so správami z automatu a možnosťou robiť zmeny nastavení | áno |  |
|  | Možnosť kŕmenia natívnym mliekom | áno |  |
|  | Možnosť dávkovania práškových aditív do kŕmnej dávky | áno |  |
|  | Sieťové napätie / sieťová frekvencia | 400 V / 230 V 50 Hz |  |
|  | # Menovitý prúd | # 16 A |  |
|  | # Menovitý výkon | # 7 kW |  |
|  | # Počet fáz | # 3 |  |
|  | # Doprava na miesto montáže | # áno |  |
|  | # Revízna správa | # áno |  |
|  | # Montáž | # áno |  |
| Kŕmna stanica ku kŕmnemu automatu pre teľatá |  |  |  |
|  | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa - áno/nespĺňa - nie/parameter |
|  | Počet ks | 1 |  |
|  | Rozmery | max. š 0,5 m x h 1,5 m x v 1,2 m |  |
|  | Rozpätie tlaku vody na vstupe | 2 – 6 bar |  |
|  | # Identifikácia teliat na stanici | # áno |  |
|  | # Pomoc pri zaúčaní nového teľaťa k pitiu na stanici | # áno |  |
|  | # Žľab na zachytávanie slín s automatickým oplachom | # áno |  |
|  | # LED navádzacie osvetlenie cumľa | # áno |  |
|  | Možnosť naklopiť kŕmnu stanicu v prípade vyhŕňania hnoja | áno |  |
|  | Identifikačný krčný respondér s poradovými číslami na oboch stranách respondéra | áno |  |
|  | Počet identifikačných krčných respondérov | # 15 ks |  |
|  | Menovité napätie | # 24 V DC |  |
|  | Menovitý prúd | # 6 A |  |
|  | Príkon | # 150 W |  |
|  | Možnosť pripraviť mliečnu kŕmnu zmes v požadovanej koncentrácii a množstve aj do vedierka | # áno |  |
|  | Váženie teliat na stojisku počas kŕmenia | # áno |  |
|  | Doprava na miesto montáže | # áno |  |
|  | Montáž | # áno |  |
|  | Revízna správa | # áno |  |