Príloha č. 1:

„ Technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu.“

| Názov zákazky: | Technologické doplnenie a čiastočná obnova technológie odchovu a výkrmu jatočných moriek v existujúcom objekte. |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Morky Petránek s.r.o, Partizánska 70/467, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44602804 |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované technické parametre |  |
| --- | --- |
| - Objekt: Odchovňa hospodárskych zvierat –moriek, Čremošné 135, parc. č. 168. |  |
| p.č. | Vzduchotechnika : „A“ |
| 1.A.1. | Ventilátor so zabudovanou žalúziou |
| 1.A.1.1. | Počet : 1 ks |
| 1.A.1.2. | Maximálne rozmery : šírka 1400 mm, výška 1400 mm. |
| 1.A.1.3. | Maximálna hmotnosť ventilátora do 120kg. |
| 1.A.1.4. | Napájanie: 380 V |
| 1.A.1.5. | Elektrický príkon max. 1,4 kW. |
| 1.A.1.6. | Vrtuľa ventilátora vyhotovená z nerezovej ocele, resp. iného odolného materiálu |
| 1.A.1.7. | Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. |
| 1.A.1.8. | Množstvo preneseného vzduchu min. 39 000 m3/hod pri 20 Pa. |
| 1.A.1.9. | Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky |
| 1.A.2. | Clona ventilátora |
| 1.A.2.1. | Počet : 1 ks |
| 1.A.2.2. | Maximálne rozmery : šírka 1500 mm, výška 1500 mm. |
| 1.A.2.3. | Materiálové prevedenie: PVC+ hliník. |
| 1.A.3. | Rám na osadenie ventilátora do otvoru |
| 1.A.3.1. | Počet:1ks |
| 1.A.3.2. | Maximálne rozmery: šírka: 1500mm x výška: 2700mm |
| 1.A.3.3. | Materiálové prevedenie: oceľový profil + PU panel 80 |
| 1.A.4. | Stropné ventilátory |
| 1.A.4.1. | Počet: 4 ks |
| 1.A.4.2. | Rozmery osadenia : max. priemer 500 mm |
| 1.A.4.3. | Výkon: minimálne 8 000 m3/ hod pri 20 Pa / 1kus |
| 1.A.4.4. | Napätie : 400 V, 50/60HZ, 3 fázy |
| 1.A.4.5. | Materiálové prevedenie: čiastočne umývateľné a dezinfikovateľné |
| 1.A.4.6. | Minimálne Krytie IP 55 |
| 1.A.4.7. | Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky |
| 1.A.5. | Servopohon / motor nasávacích klapiek |
| 1.A.5.1. | Počet: 3 ks |
| 1.A.5.2. | Materiálové prevedenie: čiastočne umývateľné a dezinfikovateľné |
| 1.A.5.3. | Vstup: 0-10V |
| 1.A.5.4. | Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky |
| 1.A.6. | Príslušenstvo ovládania nasávacích klapiek |
| 1.A.6.1. | Počet: komplet pre 26 ks nasávacích klapiek |
| 1.A.7. | Clona nasávacej klapky |
| 1.A.7.1. | Počet: 26 ks |
| 1.A.7.2. | Materiálové prevedenie: PVC |
| 1.A.8. | Komínový nástavec stropného ventilátora s „ motýľou“ klapkou D 50 |
| 1.A.8.1. | Počet: 4 ks |
| 1.A.8.2. | Materiálové prevedenie: PVC + oceľové prvky |
| 1.A.9. | Cirkulačný ventilátor (FLOW-FAN) + manuálny regulátor otáčok |
| 1.A.9.1. | Počet: 1ks |
| 1.A.9.2. | Odolné vyhotovenie zariadenia ktoré je určené do náročných podmienok v chovných halách pre hydinu-morky |
| 1.A.10. | Regulátor klímy |
| 1.A.10.1. | Počet: 1ks |
| 1.A.11. | Snímač teploty |
| 1.A.11.1. | Počet : 3ks |
| 1.A.12. | Snímač CO2 |
| 1.A.12.1. | Počet: 1ks |
| 1.A.13. | Snímač relatívnej vlhkosti |
| 1.A.13.1. | Počet: 1ks |
| 1.A.14. | Pulzný vodomer |
| 1.A.14.1. | Počet: 1ks |
| 1.A.15. | Technologický elektrorozvádzač s umiestnením na povrch |
| 1.A.15.1. | Počet: 1ks |
| 1.A.15.2. | Krytie: min: IP 43/20 |
| 1.A.15.3. | Osvedčenie o akosti, kompletnosti a skúške elektrického rozvádzača |
| 1.A.15.4. | Schematická dokumentácia elektrorozvádzača, resp. prevedenej elektroinštalácie. |
| 1.A.16. | Montáž vzduchotechniky - komplet |
| 1.A.17. | Montáž elektroinštalácii vzduchotechniky oprávnenou osobou vrátane podružného materiálu -komplet |
| 1.A.18. | Montáž a oživenie riadiaceho systému -komplet |
| 1.A.19. | Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému vzduchotechniky |
|  | Vykurovanie „B“ |
| 1.B.1. | Plynový infražiarič na propán s integrovaným termostatom v regulačnom ventile, určený pre ohrev hydiny v chovných halách |
| 1.B.1.1. | Počet: 8ks |
| 1.B.1.2. | Výkon: minimálne 1KW – maximálne 6 KW |
| 1.B.1.3. | Technická dokumentácia s „Návod na inštaláciu, použitie a údržbu“ |
| 1.B.2. | Pripojovacia flexibilná oceľová hadica ( ½´´ , 2 m dlhá) |
| 1.B.2.1. | Počet: 8ks |
|  | Osvetlenie „C“ |
| 1.C.1. | Svietidlo S120 na LED trubice |
| 1.C.1.1. | Počet: 20ks |
| 1.C.2. | LED trubica W/B 22W regulovateľná |
| 1.C.2.1. | Počet: 20 ks |
| 1.C.3. | Regulátor intenzity osvetlenia |
| 1.C.3.1. | Počet: 1 ks |
| 1.C.4. | Kábel CYKY 3x1,5 |
| 1.C.4.1. | Počet: 80 m |
| 1.C.5. | Montáž osvetlenia oprávnenou osobou vrátane podružného materiálu |
| 1.C.6. | Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému osvetlenia haly |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované technické parametre |  |
| --- | --- |
| - Objekt: SO 05 Chovná hala III |  |
| p.č. | Vzduchotechnika : „A“ |
| 2.A.1. | Rekuperačná jednotka |
| 2.A.1.1. | Počet : 1 ks |
| 2.A.1.2. | Kapacita: ninimálne : 2900m3/h |
| 2.A.1.3. | Napájanie: 230 V/50 Hz |
| 2.A.1.4. | Maximálny príkon 350 W |
| 2.A.2. | Snímač CO2 |
| 2.A.2.1. | Počet: 1 ks |
| 2.A.3. | Snímač relatívnej vlhkosti |
| 2:A.3.1. | Počet: 1 ks |
| 2.A.4. | Pulzný vodomer |
| 2.A.4.1. | Počet: 1 ks |
| 2.A.5. | Regulátor klímy |
| 2.A.5.1. | Počet: 1 ks |
| 2.A.6. | Snímač teploty |
| 2.A.6.1. | Počet: 2 ks |
| 2.A.7. | Montáž vzduchotechniky - komplet |
| 2.A.8. | Montáž elektroinštalácii vzduchotechniky oprávnenou osobou vrátane podružného materiálu -komplet |
| 2.A.9. | Montáž a oživenie riadiaceho systému -komplet |
|  | Osvetlenie :„B“ |
| 2.B.1. | Svietidlo S120 na LED trubice |
| 2.B.1.2. | Počet: 6 ks |
| 2.B.2. | LED trubica W/B 22W regulovateľná |
| 2.B.2.1. | Počet: 6 ks |
| 2.B.3. | Regulátor intenzity osvetlenia |
| 2.B.3.1. | Počet: 1 ks |
| 2.B.4. | Kábel CYKY 3x1,5 |
| 2.B.4.1. | Počet: 30 m |
| 2.B.5. | Montáž osvetlenia oprávnenou osobou ,vrátane podružného materiálu |
| 2.B.6. | Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému osvetlenia haly |